М.А.Бродский

Бытовая радиоаппаратура

СПРАВОЧНАЯ КНИГА

Бродский М. А.

Б 88 Бытовая радиоаппаратура: Справ. кн. — Мн.: Полымя, 1980. — 304 с., ил. В пер.: 1 р. 90 к.

В книге автор приводит технические характеристики радиоприемников, радиол, магнитофонов, электрофонов, черно-белых и цветных телевизоров. Подробно излагаются способы отыскания в них неисправностей, причины возникновения и способы устранения их. Отдельный раздел книги посвящен компонентам и радиоэлементам. Здесь приведены основные сведения о резисторах, конденсаторах, полупроводниковых приборах и интегральных схемах, применяемых в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Освещаются вопросы взаимозаменяемости элементов при ремонте и эксплуатации.

Книга адресуется широкому кругу радиолюбителей, мастерам радиотелемастерских, а также учащимся техникумов и профтехучилищ.

Издательство «Полымя» Госкомиздата БССР, 1980

ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с неуклонным ростом благосостояния, повышением уровня и культурных потребностей трудящихся нашей страны спрос на бытовую радиоэлектронную аппаратуру из года в год повышается. Теперь не редкость видеть у одного владельца несколько различных радиоаппаратов: телевизор, радиоприемник, магнитофон и электрофон. Настоящая справочная книга содержит систематизированный комплекс технических сведений по эксплуатации и отысканию неисправностей в электрофонах, магнитофонах, радиоприемниках, телевизорах черно-белого и цветного изображения. Подробно рассматривается методика регулировки и настройки бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

При описании неисправностей в различных каскадах магнитофонов, радиоприемников и телевизоров даются ссылки на элементы принципиальных схем, которые из-за ограничения объема книги в ней не приведены.  Эти схемы имеются в заводской инструкции, прилагаемой к каждому радиоаппарату.

Отдельная глава посвящена приемным телевизионным антеннам, где излагаются сведения о согласующих и симметрирующих устройствах, о конструкции наружных антенн ближнего, дальнего и сверхдальнего приема телевидения. В таблицах приводятся геометрические размеры элементов антенн.

Весьма важным является раздел книги, в котором дано описание компонентов и радиоэлементов. Здесь приведены основные сведения о резисторах, конденсаторах, полупроводниковых приборах, применяемых в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Освещаются также вопросы взаимозаменяемости элементов при ремонте и эксплуатации.

Глава I

Эл ектропрои гры вате л и и электрофоны

1-1. Электропроигрывающие устройства

Электропроигрывающие устройства (ЭПУ) предназначены для проигрывания граммофонных пластинок. Они выпускаются как самостоятельная конструкция, так и в составе электрофонов, радиол и других комбинированных установках радиоаппаратуры.

В соответствии с ГОСТ 18631 — 73 по электрическим и эксплуатационным параметрам ЭПУ делятся на четыре класса (III, И, I и высший — 0). ЭПУ высшего и I классов предназначены для воспроизведения записей как стереофонических, так и монофонических грампластинок, ЭПУ II класса — только для стереофонических или только для монофонических и ЭПУ III класса — только для монофонических. К механическим параметрам ЭПУ относится частота (скорость) вращения диска. В ЭПУ возможны четыре стандартные частоты вращения диска: 162/з; ЗЗ 1/3; 45,П и 77,92 об/мин. Условные обозначения соответственно 16, 33, 45 и 78 об/мин. Питание ЭПУ осуществляется от сети переменного тока с напряжением 127/220 В частотой 50 Гц или от автономных источников постоянного тока с напряжением 6, 9 или 12 В.

Условные обозначения ЭПУ состоят из обозначения класса, букв ЭПУ, порядкового номера разработки. Для стереофонических ЭПУ добавляется буква «С». Например, П-ЭПУ-76 обозначает: электропроигрывающее устройство II класса, монофоническое, 76-я разработка.

Электропроигрыватели состоят из привода, звукоснимателя, переключателя сетевого напряжения и выключателя. Привод объединяет электродвигатель, фрикционный механизм, устройство переключения числа оборотов, граммофонный диск, автостоп и микролифт.

Основная задача привода состоит в том, чтобы вращать грампластинку, установленную на диск, с заданной частотой. Для этого применяются асинхронные однофазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором и пусковыми витками или с конденсаторным сдвигом фазы. В электропроигрывателях с питанием от автономных источников применяются коллекторные электродвигатели постоянного тока. Для стабилизации скорости их вращения служат специальные электронные схемы. Передача вращения от электродвигателя к внутреннему ободу диска может осуществляться с помощью фрикционов, гибкой связью посредством эластичных пассиков, комбинаций фрикционов и элементов гибкой связи.

Рис. 1-1. Приводной механизм с фрикционной передачей:

1 — обрезиненный ролик; 2 — трехступенчатая насадка на оси электродвигателя

Фрикционная передача отличается компактностью, бесшумностью в работе, возможностью получать большие передаточные отношения. Однако ей присущи такие отрицательные явления как наличие значительного скольжения, возникновение в резине остаточной деформаций при хранении механизма в состоянии зацепления. Кроме того, жесткая механическая связь между электродвигателем и диском ЭПУ приводит к передаче вибрации от электродвигателя к диску. В связи с этим в высококлассных ЭПУ используют систему передачи вращения с гибкой связью. Здесь сочетается фрикционная передача со ступенчатым редуктором с ременной передачей. Одним из основных достоинств системы с гибкой связью является механическая развязка электродвигателя и диска ЭПУ.

На рис. 1-1 показана система фрикционной передачи с помощью обрези-ненного промежуточного ролика, применяемая в электропроигрывателях второго класса типа П-ЭПУ-52С, П-ЭПУ-76. Для возможности получения нескольких частот вращения диска ЭПУ шкив на валу электродвигателя 2 делают ступенчатым, а переключателем скорости изменяют высоту положения промежуточного ролика 1.

Другой вариант системы передачи, применяемой в электропроигрывателях третьего класса типа Ш-ЭПУ-38, показан на рис. 1-2. Несколько частот вращения получают с помощью двухступенчатого редуктора, применяя для этого ролики 2, 3 и 4 различного диаметра.

Рис. 1-2. Приводной механизм с фрикционной передачей:

1 — ось электродвигателя; 2, 3, 4 — втулки роликов редуктора; 5 — втулка фрикционного ролика

В электропроигрывателях первого класса типа 1-ЭПУ-73С вращение от электродвигателя 1 к диску (рис. 1-3) передается с помощью плоского пасси-ка 2, ступенчатого ролика 4 и фрикционного ролика 8. При переключении частоты вращения фрикционный ролик устанавливается напротив соответствующей ступени ступенчатого ролика. Ступень для частоты вращения ЗЗ 1/3 об/мин выполнена конической. При этом имеется возможность производить подрегулировку частоты вращения на 33 1/3 об/мин перемещением фрикционного ролика вверх-вниз по конической ступени ступенчатого ролика. При точной установке на ЗЗ 1/3 об/мин метки в специальном окошке стробоскопического устройства неподвижны.

Рис. 1-3. Приводной механизм электродвигателя типа 1-ЭПУ-73С:

1 — электродвигатель; 2 — плоский пассик; 3 — фрикционный ролик; 4 — ступенчатый ролик

К устройствам, создающим удобства при эксплуатации ЭПУ, относятся автостоп и микролифт. Автостоп при срабатывании обеспечивает автоматическое выключение питания электродвигателя. Микролифт — это устройство, предназначенное для плавного опускания звукоснимателя на грампластинку при включении и работе электропроигрывателя и для быстрого подъема и удержания на определенной высоте звукоснимателя над грампластинкой и выключения электропроигрывателя. Иногда микролифт совмещают с устройством, возвращающим звукосниматель в исходное положение после окончания воспроизведения записи.на одной стороне грампластинки.

Некоторые модели ЭПУ, по сравнению с ранее выпускавшимися, значительно модернизированы. Так, например, в электропроигрывателях П-ЭПУ-32С улучшен переключатель скоростей вращения диска. Переключатель не имеет нулевого положения, так как в режиме «Стоп» специальный механизм выводит промежуточный ролик из зацепления с валом электродвигателя и диском. Аналогично выполнены переключатели скорости и в электропроигрывателях типов П-ЭПУ-50, П-ЭПУ-52С, П-ЭПУ-76. В этих ЭПУ применен диск новой конструкции, состоящий из объединенных между собой внутреннего и наружного дисков. Такая конструкция увеличивает момент инерции диска и позволяет снизить коэффициент детонации. Улучшенная амортизация подвески электродвигателя обеспечивает хорошую развязку вибрации электродвигателя с панелью ЭПУ.

В электропроигрывателе 1-ЭПУ-73С применен массивный диск, стабилизирующий скорость вращения и снижающий коэффициент детонации. Кроме того, в этом электропроигрывателе предусмотрена возможность точной установки: скорости ЗЗ 1/3 об/мин с помощью стробоскопического устройства. Проигрыватель снабжен механизмом автоматического управления — звукоснимателем. Входящий в его состав микролифт обеспечивает плавный спуск и подъем звукоснимателя, а автостоп — возврат его по окончании проигрывания грампластинки в исходное положение на стойку и выключение электродвигателя.

На рис. 1-4 показано расположение и назначение элементов управления электропроигрывающим устройством типа 1-ЭПУ-73С. Все электропроигрыватели монтируются на горизонтальной металлической панели. Для устранения акустических и механических помех (микрофонный эффект) между громкоговорителем электрофона или радиолы и звукоснимателем электропроигрыватели крепятся на пружинных подвесках или резиновых амортизаторах.

Для реализации высоких параметров ЭПУ в «Электронике Б1-01» применен специальный синхронный шестнадцати-полюсный двигатель ТСК-1 с ферромагнитным ротором, обеспечивающий низкую частоту вращения 375 об/мин. При такой скорости вращения ротора и его массе порядка 30 г может быть получен уровень помех от вибрации 60 дБ. Диск ЭПУ состоит из двух деталей — малого ведущего диска диаметром 160 мм и массой 1,9 кг и насаживаемого сверху большого диска диаметром 300 мм и массой 1,4 кг. Вращение диска передается на малый диск ЭПУ при помощи плоского эластичного резинового пассика. На нижней торцевой части малого диска нанесены стробоскопические риски (деления) для контроля скорости вращения. Стробоскопические риски освещаются специальной неоновой лампочкой типа ИН-24. Отраженное изображение рисок через оптическую систему рассматривается в визирном окошке.

Рис. 1-4. Расположение и назначение элементов управления ЭПУ:

1 — пассик; 2 — маслопровод электродвигателя; 3 — гайка, резиновая прокладка и шайба для крепления электродвигателя при транспортировке; 4 — диск; 5 — накладка» на диск; 6 — винт балансировки звукоснимателя; 7 — ручка компенсатора скатывающей силы; S — втулка-грузик установки приведенного веса звукоснимателя; 9 — ручка установки диаметра проигрываемых грампластинок; 10 — фиксатор для крепления звукоснимателя при транспортировке; 11 — стойка звукоснимателя; 12 — звукосниматель; 13 — ручка включения-выключения ЭПУ; 14 — ручка подрегулировки частоты вращения диска; 15 — держатель (съемная колодка тонарма) с Головкой звукоснимателя; 16 — переключатель частоты вращения диска; 17 — окошко стробоскопического устройства; 18 — место для крепления ЭПУ при транспортировке

Отличительной особенностью ЭПУ «Электроника Д1-011» является применение сверхтихоходного двигателя с непосредственным приводом диска. Двигатель представляет собой бесконтактную машину постоянного тока с шестна-дцатиполюсным внешним кольцевым магнитом-ротором и двенадцатиполюсным статором. ЭПУ «Электроника Д1-011» рассчитана на работу с усилительно-коммутационными устройствами (УКУ) высшего класса.

Ниже подробнее рассмотрим устройство стереофонического электропроигрывателя П-ЭПУ-52С, применяемого в электрофонах I и II классов. Конструктивно основные узлы электропроигрывающего устройства собраны на стальной лакированной панели. На шильдиках около соответствующих ручек, расположенных на панели, находятся указатели скоростей вращения диска, включения и выключения ЭПУ, включенного и выключенного положения автостопа.

На рис. 1-5 показан механизм переключения скоростей. Он не имеет нулевого положения, так как специальный механизм автоматически выводит из сцепления обрезиненный ролик 1 в ненагруженное положение при каждом срабатывании автостопа или выключении ЭПУ. При переключении скоростей вращения диска обрезиненный ролик перемещается вверх или вниз относительно многоступенчатой насадки оси электродвигателя с помощью рычага 3, направляющих 2 и 4 и пружины 6. С помощью фиксатора 7 осуществляется четкая фиксация переключателя. В рабочее положение обрезиненный ролик 1 притягивается пружиной 5. Переключение скоростей следует производить при выключенном электропроигрывателе.

На рис. 1-6 показан механизм автостопа и включения. Автостоп срабатывает при резком увеличений шага звуковой канавки граммофонной пластинки в пределах диаметра записи ПО — 130 мм. Подвижной рычаг 6, установленный с определенным трением пластмассовой призмы на вертикальной оси звукоснимателя, при резком повороте звукоснимателя нажимает на рычаг сцепления 8. В результате этого рычаг поворачивается за пределы зоны отталкивания толкателя и последний в течение одного оборота диска поворачивает рычаг сцепления на определенный угол. При этом рычаг сцепления воздействует на промежуточный рычаг 3, который освобождает рычаг коммутации 4 электропроигрывающего устройства. Возвращаясь в исходное положение, рычаг коммутации с помощью контактуры 7 замыкает накоротко выводы звукоснимателя, приподнимает звукосниматель с грампластинки и размыкает цепь питания электродвигателя контактурой 2. При этом освобождается также пружина 5 обрезиненного ролика (см. рис. 1-5) и рычагом 9 (см. рис. 1-6) закрепляется диск электропроигрывателя.

Рис. 1-5. Механизм переключения скоростей:

1 — обрезиненный ролик; 2, 4 — направляющие; 3 — рычаг; 5, 6 — пружины; 7 — фиксатор; 8 — многоступенчатая насадка

Рис. 1-6. Механизм автостопа:

1, 5, 9 — рычаги, 2,7 — кон-тактура, 3 — промежуточный рычаг; 4 — рычаг коммутации; 6 — подвижной рычаг; 8 — рычаг сцепления

Освобождение рычага коммутации возможно и с помощью рычага 5 (см. рис. 1-6) в положениях «Стоп» и «Автостоп выкл.» Для этого рычаг 5 следует перемещать в направлении стрелки «Выкл.» до упора. После снятия усилия в данном направлении рычаг возвращается в исходное положение. Если перевести рычаг в положение «Автостоп выкл.», то подвижной рычаг 6 блокируется, при этом автостоп не срабатывает. Включение электропроигрывателя происходит рычагом 1 «Пуск».

1-2. Звукосниматели

Звукосниматели предназначены для преобразования механических колебаний иглы в электрические колебания звуковой частоты. Состоит звукосниматель (адаптер) из головки и тонарма, укрепляемого в электропроигрывателе на поворотной ножке.

Тонарм является важнейшим узлом электропроигрывающего устройства. Он должен надежно и точно вести иглу звукоснимателя по канавке грампластинки, поддерживать постоянный контакт иглы с обеими стенками канавки, что особенно важно при воспроизведении стереофонических записей, и не должен влиять на колебания иглы, обусловленные модуляцией канавки. В звукоснимателях высокого класса предусматривается балансировка тонарма и компенсация нежелательной скатывающей силы, которая оказывает через иглу избыточное давление на внутреннюю стенку канавки. Последнее увеличивает ее износ и нарушает баланс сигналов левого и правого каналов при воспроизведении стереофонической грамзаписи.

Так, например, звукосниматель ЭПУ высшего класса «Электроника Д1-011» статически сбалансирован во всех плоскостях, снабжен компенсатором скатывающей силы и микролифтом. Кроме ручного управления предусмотрено автоматическое управление звукоснимателем. Механизм автоматического управления обеспечивает перемещение звукоснимателя со-стойки до вводной канавки грампластинки, плавное опускание его на пластинку, а при окончании проигрывания — подъем с пластинки, возвращение на стойку и выключение электропроигрывателя. Возможно также многократное автоматическое повторение проигрываний одной стороны пластинки в зависимости от выбранного положения ручки «Число повторений».

Основными частями головки являются иглодержатель с иглой и преобразователь механических колебаний в электрические. Преимущественное распространение получили головки пьезоэлектрической и магнитной систем.

Пьезоэлектрические головки более чувствительны, не подвержены электромагнитным наводкам и просты по конструкции. Недостатком их является механическая связь подвижной системы головки с пьезоэлементом, что в конечном счете значительно снижает так называемую гибкость звукоснимателя, вынуждает работать с относительно большой прижимной силой (60 — 70 мН), ведет к быстрому износу игл и грампластинок. По сравнению с пьезоэлектрическими магнитные головки обладают лучшей частотной характеристикой и обеспечивают высокое качество воспроизведения грамзаписи при минимальном износе пластинки. Поскольку чувствительность магнитной головки невысока, в ЭПУ встроен предварительный усилитель. Кроме того, магнитные головки сложны в производстве, а следовательно, дороги. Однако эти недостатки окупаются высокими качественными показателями и значительным повышением срока службы игл и грампластинок.

Стереофонические звукосниматели предназначены для воспроизведения двухканальной стереофонической граммофонной записи одной иглой. Конструкция стереофонического звукоснимателя значительно усложнена, так как стереофоническая грампластинка имеет двухстороннюю модуляцию стенок звуковой канавки. Кроме того, стереофонический звукосниматель должен обеспечивать раздельное воспроизведение двух каналов с минимальным взаимопроникновением сигналов обоих каналов и воспроизведение монофонической граммофонной записи.

Рис. 1-7. Пьезоэлемент для стереофонического звукоснимателя

В стереофонических головках применяется керамический пьезоэлемент в форме трубки, которая представляет собой два параллельно соединенных пьезоэлемента. Вид такого элемента с торца схематично показан на рис. 1-7. Элемент имеет пять электродов (один внутренний и четыре наружных), которые расположены вдоль трубки. При модуляции правого канала пьезоэлемент изгибается в плоскости АА, при этом вследствие деформации участков трубки по электродам Э1 и Э2 возникает разность потенциалов на зажимах 2, 3. На участках трубки под электродами ЭЗ и Э4 половинки их деформируются в противоположные стороны и, таким образом, электрически компенсируют друг друга, поэтому разность потенциалов на зажимах 1, 2 не возникает. При модуляции левого канала указанные пары электродов меняются ролями и на зажимах 1, 2 появляется разность потенциалов.

Кроме пьезоэлектрических головок в стереофонических звукоснимателях применяются динамические и магнитоэлектрические головки. Подвижная система стереофонической динамической головки состоит из двух катушек, расположенных перпендикулярно одна к другой в поле постоянного магнита. При модуляции правого канала силовые линии магнитного поля пересекают витки только одной катушки, в которой наводится э. д. с., и скользят вдоль витков второй, а при модуляции левого канала э. д. с. наводится лишь во второй катушке.

Принцип работы магнитоэлектрической стереофонической головки заключается в том, что при модуляции правого канала иглодержатель смещается. При этом изменяется величина зазора в одной плоскости цепи магнитного потока, а в другой — остается постоянной. В результате этого э. д. с. наводится лишь в одной катушке, расположенной на магните. При модуляции левого канала э. д. с. наводится только в другой катушке.

В современных головках звукоснимателей применяются постоянные корундовые и алмазные иглы, которые имеют правильную коническую или эллиптическую форму и зеркальную полировку. Так как иглы для пластинок с узкой и широкой канавками различаются размерами, головки звукоснимателя делают сменными (каждая для определенного типа пластинок) или снабжают сменными вставками с определенными типами игл или с двумя переключаемыми иглами.

Для каждого типа звукоснимателя существует оптимальная прижимная сила иглы к канавке, при которой износ пластинки и нелинейные искажения наименьшие. Для пьезоэлектрических звукоснимателей прижимная сила не должна превышать 70 мН, для магнитных — устанавливается в зависимости от класса ЭПУ: второго — 40 мН, первого — 30 мН и высшего — не более 20 мН. Прижимную силу регулируют с помощью пружины или противовеса в тонарме.

Стереофонический звукосниматель подсоединяют к двухканальному усилителю с двумя разнесенными громкоговорителями. Регулировка громкости и тембра должна осуществляться в обоих каналах одновременно спаренными переменными резисторами. Стереобаланс, т. е. выравнивание усиления обоих каналов, также осуществляют с помощью спаренных переменных резисторов, включенных на входы усилителя НЧ правого и левого каналов последовательно с регуляторами громкости.

Таблица 1-1 Обозначения на головках звукоснимателя

| Тип воспроизводимой грамзаписи | Условное обозначение | Цвет обозначения |
| --- | --- | --- |
| Монофоническая с широкой канавкой | 78 | Зеленый |
| Монофоническая с узкой канавкой | V | Красный |
| Стереофоническая | GO | Голубой |
| Монофоническая с узкой канавкой и стереофоническая (воспроизведение одной иглой) |  |  |

В заключение следует отметить, что стереофонические грампластинки обладают свойством совместимости, т. е. их запись можно воспроизводить и на монофоническом электропроигрывателе. При этом сигналы правого и левого каналов автоматически складываются в звукоснимателе и пластинка звучит как монофоническая. С другой стороны, монофоническую запись на долгоиграющей пластинке можно воспроизводить на стереофоническом электропроигрывателе. При этом сигналы правого и левого каналов одинаковы и звуковое произведение остается монофоническим.

Звукосниматель должен иметь цветные условные обозначения головок, вставок или рабочих положений переключателя игл, указанные в табл. 1-1.

Маркировка выводов головок звукоснимателей выполняется следующим образом. Монофонические головки имеют два или три вывода: два — от кристалла, один — от экрана. Стереофонические головки имеют три или четыре вывода. Маркировка их приведена в таб. 1-2.

Таблица 1-2

Маркировка выводов головки стереофонического звукоснимателя

| Количество контактных выводов | Назначение контактного вывода головки | Номер вывода головки | Цвет провода (маркировка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Левый канал | 1 | Белый |
|  | Общий (соединение с корпусом) | 2 | Черный |
|  | Правый канал | 3 | Красный |
| 4 | Левый канал | 1 | Белый |
|  | Левый канал (соединение с корпусом) | 2 | Синий |
|  | Правый канал | 3 | Красный |
|  | Правый канал (соединение с корпусом) | 4 | Зеленый |

1-3. Классификация

и параметры электрофонов

Электрофон представляет собой радиотехнический аппарат, в состав которого входят электропроигрывающее устройство и усилитель низкой частоты. Электрофон предназначен для воспроизведения механической записи с обычных и долгоиграющих моно- и стереофонических грампластинок, а также обеспечивает запись с пластинок на магнитофон и воспроизведение записей с магнитофонной приставки.

Возросшая в последние годы музыкальная культура слушателей и связанный с этим повышенный интерес к высококачественному воспроизведению звука заставили взять курс на резкое повышение качества электрофонов. Начинает реализовываться программа транзисторизации и переход от простых переносных электрофонов к стационарным системам. В связи с этим в 1975 г. на бытовые электрофоны введен новый ГОСТ 11157 — 74. Выпускаются они четырех классов: 3, 2, 1 и 0 (высший) с питанием от сети переменного тока частотой 50 Гц или от автономных источников постоянного тока напряжением 6, 9 и 12 В. При этом электрофоны классов О, 1 и 2 выпускаются только с питанием от сети переменного тока напряжением 127/220 В. Электрофоны, параметры которых соответствуют классам 0 и 1, выпускаются только стереофоническими.

В зависимости от условий эксплуатации электрофоны изготовляют в виде стационарных, переносных и носимых конструкций. Стационарный электрофон предназначен для работы в жилых помещениях. При перевозках требует принятия специальных мер. Переносной электрофон предназначен для работы как в жилых помещениях, так и на открытом воздухе и имеет для переноски специальные приспособления.

В современных электрофонах используются новейшие модели электропро-игрывающих устройств. Электрофоны высшего класса «Аккорд-001-стерео», «Аллегро-002-стерео» выполнены на базе электропроигрывающего устройства типа 1-ЭПУ-73С. В звукоснимателе данного ЭПУ применена магнитная головка ГЗУМ-73С (головка звукоснимателя универсальная магнитная). В электрофоне «Электроника Б1-01» применяется электропроигрывающее устройство со специальным синхронным двигателем типа ТСК-1. Данное ЭПУ комплектуется стереофонической магнитной головкой звукоснимателя типа ГЗМ-003. В головке применяются алмазные иглы: сферическая А18/08 или эллиптическая (импортная). Срок службы игл достигает 1500 ч. Стандартные внешние и установочные размеры позволяют устанавливать головку как в отечественные, так и в зарубежные ЭПУ.

В электрофонах 1-го класса «Вега-103 стерео», «Вега-104М стерео», «Мелодия-103 стерео» используются электропроигрывающне устройства типа П-ЭПУ-62СМ с магнитной головкой ГЗМ-105. Электрофоны «Аккорд-201 стерео» и «Аккорд-203» разработаны на базе популярного электрофона «Аккорд» и отличаются от него в основном внешним видом и использованием соответственно электропроигрывающих устройств П-ЭПУ-74С и П-ЭПУ-76. Электрофоны 3-го класса выпускаются в виде переносных и стационарных конструкций. Электрофоны «Концертный-304» и «Юность-301» отличаются от более ранних моделей в основном внешним оформлением и более широким диапазоном воспроизводимых звуковых частот. Электрофон «Лидер-302» — это полуавтомат с автономным питанием, позволяющий воспроизводить запись со скоростью 33 1/3 об/мин с грампластинок диаметром 175 мм. В электрофоне «Лидер-303» применен новый электродвигатель с электронным устройством,, обеспечивающим регулировку скорости вращения диска электропроигрывателя.

1-4. Эксплуатация электропроигрывателей

и уход за ними

Электропроигрывающие устройства при правильном уходе за ними рассчитаны на длительную эксплуатацию. Поскольку большинство ЭПУ по конструкции аналогичны, то правила эксплуатации и уход за ними, описываемые ниже, относятся ко всем основным моделям. Основные требования заключаются в периодической смазке (после 150 — 200 часов работы) отдельных деталей и узлов и соблюдении правильности разборки и сборки ЭПУ. Перед смазкой трущиеся поверхности необходимо тщательно очистить ацетоном или техническим спиртом. Подшипники электродвигателя смазываются индустриальным № 12 или трансформаторным маслом. Для смазки верхнего подшипника переключатель скоростей устанавливают в положение 33 об/мин, ручку «Пуск» перемещают в направлении стрелки и снимают диск с ЭПУ. Смазка подшипника производится через отверстие в верхнем кронштейне ЭПУ 3 — 4 каплями масла при помощи масленки или пипетки. При этом не допускается попадание масла на ось электродвигателя, на внутреннюю поверхность диска ЭПУ, а также на рабочие поверхности ступенчатого и фрикционного роликов. Если это произошло, указанные места протирают ватным тампоном, смоченным в спирте. Для смазки нижнего подшипника необходимо снять нижнюю стенку электрофона, чтобы получить возможность ввести 3 — 4 капли масла через одно из отверстий нижнего щита электродвигателя. В электропроигрывателе 1-ЭПУ-73С для смазки нижнего подшипника под граммофонным диском имеется встроенный маслопровод.

Если электропроигрывающим устройством не пользовались длительное время, то рекомендуется, предварительно сняв запорные шайбы, снять ролики с Осей, протереть оси и втулки, а затем произвести смазку. Трущиеся места рычагов блока управления, подшипник диска вращения смазываются консистентной смазкой типа ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221 или техническим вазелином. На рис. 1-2 показаны места смазки втулок роликов.

Несвоевременная смазка подшипников электродвигателя может привести к остановке электродвигателя или повышенному акустическому шуму. Отсутствие смазки подшипника диска приводит к уменьшению частоты вращения диска, т. е. вызывает «плавание» звука.

При воспроизведении граммофонных записей необходимо соблюдать определенные правила обращения с ЭПУ. Грампластинки разделяются на монофонические с узкой канавкой (долгоиграющие с частотой вращения 33 и 45 об/мин), обозначаемые треугольником (до 1968 г. они обозначались буквами МУ), и стереофонические (также долгоиграющие) с узкой канавкой и такими же частотами вращения, обозначаемые двумя окружностями. Кроме того, ранее выпускались монофонические с широкой канавкой (частота вращения 78 об/мин), они обозначались буквами МШ.

Для проигрывания монофонических и стереофонических грампластинок на скорости 45 и 33 об/мин необходимо рычажок головки звукоснимателя повернуть так, чтобы красный треугольник (или голубые две окружности) на поверхности рычажка находились наверху. При проигрывании монофонических пластинок типа МШ с микрозаписью на скорости 78 об/мин рычажок головки необходимо повернуть на 180° в обратном направлении.

Степень износа иглы головки звукоснимателя зависит от типа проигрываемых грампластинок. При проигрывании монофонических пластинок долговечность корундовой иглы 200 ч, а стереофонических — 100 ч. Воспроизведение грамзаписи неисправной иглой приводит к сильным искажениям звука. Смену изношенных игл производят вместе с головкой или с иглодержателем.

Для смены монофонической головки типа ГЗК-661 следует снять звукосниматель со стойки, повернуть рычажок головки вниз. Затем, придерживая рукой конец звукоснимателя, потянуть головку за рычажок к себе. Для смены стереофонической головки типа ГЗКУ-631Р надо снять звукосниматель со стойки и, придерживая рукой конец звукоснимателя, потянуть головку за переднюю утолщенную часть к себе. Устанавливают головки в обратном порядке.

Кроме вышеуказанных положении для увеличения срока исправной работы электропроигрывающего устройства необходимо соблюдать следующие правила:

не проигрывать слишком изношенные, пыльные и имеющие трещины грампластинки;

не останавливать диск рукой и не менять пластинки при его вращении;

не поднимать звукосниматель высоко над пластинкой и не заводить его за стойку или за центр пластинки;

оберегать головку звукоснимателя от случайных ударов, не трогать иглу рукой и не разбирать головку.

1-5. Отыскание неисправностей в электрофонах

Проверку неисправного электропроигрывающего устройства следует начинать с внешнего осмотра, чтобы обнаружить видимые на глаз механические повреждения деталей, монтажа, обрыв провода, перегоревший резистор и др. Если внешним осмотром неисправность не выявляется, следует подключить электрофон к источнику питания. При этом необходимо проверить напряжение автономного источника питания (батареи), а при питании от сети — исправность контактов разъемов в сети питания, предохранители. Затем следует проверить работоспособность ЭПУ, в том числе системы включения-выключения, привода диска электродвигателя, переключения частоты вращения диска, механизмов автостопа, микролифта, головки звукоснимателя и др. При проверке работоспособности ЭПУ на разных частотах вращения диска следует обращать внимание на качество воспроизведения грамзаписей: прослушивание шумов приводного механизма, детонации, фона. Проверка работоспособности позволяет определить характер неисправности ЭПУ, после чего приступают к определению дефекта по методике соответствующей характеру неисправности.

В процессе эксплуатации электропроигрывателей встречаются следующие неисправности: отсутствует звук или плохое качество звучания; не вращается диск; отклонение частоты вращения диска от номинального значения; не срабатывает или преждевременно срабатывает автостоп и др.

Если в электрофоне с исправным источником питания при воспроизведении грамзаписи отсутствует звук, необходимо проверить цепи входного и выходного сигналов. В случае неисправности этих цепей следует проверить режим работы транзисторов по постоянному току, что во многих случаях позволяет обнаружить место и характер неисправности. Измеренное напряжение не должно отличаться от указанных в таблице инструкций или на принципиальной схеме электрофона не более чем на 10%. В обратном случае это указывает на неисправность проверяемого каскада электрофона. При обнаружении неисправного каскада необходимо проверить все входящие в него радиоэлементы.

Причиной плохого звучания чаще всего бывает поломка или трещина кристалла головки звукоснимателя или же износ иглы. Для устранения дефекта надо заменить головку звукоснимателя.

Если при включении ЭПУ не вращается диск, следует проверить исправность электродвигателя и фрикционного механизма. В случае вращения ротора электродвигателя — неисправен фрикционный механизм. Если ротор не вращается, возможен обрыв выводов обмоток электродвигателя. Сопротивление обмоток должно соответствовать паспортным данным на этот тип электродвигателя. Если все токозедущие цепи электродвигателя исправны, но при включении ЭПУ двигатель не вращается, следует проверить, не загустела ли смазка в подшипниках. Загустевшую смазку удаляют с помощью спирта или одеколона.

При преждевременном срабатывании или несрабатывании механизма автостопа необходимо отрегулировать рычаги. Если рычаг на оси звукоснимателя вращается туго, нужно ось и втулку смазать техническим вазелином. Методика проверки работоспособности автостопа и других механизмов электропроигрывающего устройства изложена в следующем параграфе.

Перечень наиболее распространенных неисправностей, возможные причины и способы их устранения приведены в табл. 1 — 3.

1-6. Проверка и регулировка ЭПУ

Проверка и регулировка электропроигрывающих устройств рассматриваются применительно к моделям второго класса, которые по конструкции аналогичны. Эта методика может быть распространена и на другие модели ЭПУ с учетом их особенностей.

Таблица 1-3

Неисправности в электрофонах

| Характерные признаки неисправности | Возможные причины | Способы устранения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Не вращается электродвигатель | Отсутствует напряжение питания электродвигателя Нет надежного контакта в группе включения сети питания электродвигателя | Проверить цепь питания электродвигателя, -выключатель, разъемы включения ЭПУ в цепь силового трансформатора Подогнуть контактные пружины так, чтобы в замкнутом положении уступ рычага разомкнул контакт контактной пружины под натягом на расстояние не менее 1 мм. Расстояние между разомкнутыми контактами должно быть 1,5+0,5 мм. Если обнаружен нагар на контактах, его нужно удалить спиртом или мелкой наждачной бумагой |  |
|  | Вышел из строя конденсатор электродвигателя | Заменить конденсатор |  |
|  | Перегорел резистор типа ПЭВ | Заменить резистор |  |
|  | Заклинил вал электродвигателя в подшипниках | Убедиться в этом можно вращением вала рукой. При необходимости разобрать электродвигатель, тщательно прочистить подшипник и ось, а затем собрать и смазать |  |
| Не вращается диск электродвигателя | Не действует ручка «Пуск» | Пригнуть рычаг «Пуск» настолько, чтобы зазор между рычагом включения контактов был 0,5 — 1 мм |  |
|  | Соскочила пружина (или обрыв тросика) прижимного ролика | Снять диск и установить пружину или тросик на место |  |
|  | Соскочил или лопнул приводной ремень 1-ЭПУ-73С | Установить ремень или заменить запасным |  |
|  | Заедает или соскочила тяга включения электродвигателя | Устранить заедание подгибкой тяги, установить тягу на место |  |
| Отклонение частоты вращения диска от номинального значения | Соскочила пружина промежуточного рычага | Снять диск и установить пружину на место |  |
|  | Повреждена ступенчатая насадка | Снять диск и заменить насадку |  |
|  | Промежуточный ролик сопрягается со ступенчатой насадкой на грани двух ступеней | Снять диск и отрегулировать высоту промежуточного ролика с помощью регулировочного винта |  |
|  | Туго вращается диск из-за загустения или отсутствия смазки в подшипниках диска и на оси диска | Снять диск. Очистить подшипник диска и ось диска от старой смазки, затем смазать новой |  |
|  | Наличие смазки на ступенчатой насадке и сопрягающейся поверхности резинового ролика и диска | Снять диск и указанные детали тщательно протереть ватным тампоном, смоченным в спирте |  |
|  | Растянута пружина, прижимающая фрикционный ролик к диску (1-ЭПУ-73С) | Заменить пружину |  |
|  | Неисправность электродвигателя | Заменить электродвигатель |  |
| Завышенная детонация (плавание звука) при воспроизведении грамзаписи | Износ или повреждена ре-зина промежуточного ролика, наличие смазки на резине или ступенчатой насадке вала электродвигателя Тугой ход диска в подшипнике, отсутствие смазки Тугой ход промежуточного ролика Повреждена ступенчатая насадка Деформирована или загрязнена внутренняя поверхность обода диска | Снять диск. Осмотреть резиновый ролик, если обнаружен износ или повреждение резины, заменить его. При наличии смазки протереть ватным тампоном, смоченным в спирте Снять диск, очистить и смазать ось диска и подшипник Снять диск, очистить и смазать ось ролика Снять диск и заменить насадку Снять диск. Проверить и очистить поверхность обода диска, а при деформации обода заменить диск |  |
| Шум электродвигателя | Отсутствует смазка в подшипниках Ротор касается верхнего или нижнего щита; большой зазор между осью и подшипниками; биение ротора | Произвести смазку подшипников электродвигателя Заменить электродвигатель |  |
| Не работает автостоп | Ослаблена пружина рычага-толкателя | Заменить или растянуть пружину, чтобы усилие на длинном конце рычага-толкателя было 1,8 — 4 гс (18 — 40 мН). Начальная длина пружины 21 — 22 мм |  |
|  | Рычаг автостопа прилипает к опоре | Снять диск, очистить место соприкосновения рычага с опорой от смазки |  |
|  | Погнут рычаг автостопа или толкатель | Выпрямить рычаг параллельно основанию и толкатель перпендикулярно поверхности Диска |  |
| Автостоп срабатывает несвоевременно (с опережением или с запаздыванием) | Погнут рычаг- толкатель | Снять диск и выровнять рычаг-толкатель |  |
|  | Согнут регулируемый упор рычага- толка теля | Отрегулировать работу автостопа, подогнуть упор. Если автостоп срабатывает раньше, необходимо регулируемый упор подогнуть по направлению от центра диска. Если автостоп не успевает срабатывать, то упор подгибают к центру диска |  |
| Звукосниматель не устанавливается в фиксированных положениях над вводными канавками | Нарушена регулировка звукоснимателя (1-ЭПУ-73С) | Отрегулировать положение звукоснимателя над вводными канавками с помощью винта |  |
| При возврате звукоснимателя в исходное положение трубка звукоснимателя не заходит в паз стойки | Высота опорной части стойки отрегулирована неправильно (1-ЭПУ-73С) | Отрегулировать высоту опорной части, предварительно ослабив винт крепления подвижной стойки |  |
| Во время проигрывания игла выскакивает из канавки грампластинки | Тугой ход звукоснимателя, натянуты выводы звукоснимателя | Облегчить ход звукоснимателя, освободить выводы звукоснимателя и смазать ось в подшипниках |  |
|  | Недостаточное давление иглы на грампластинку | Отрегулировать давление иглы на пластинку до требуемой величины (7 — 15 гс), ослабляя натяжение пружины путем зацепления ее на несколько витков дальше |  |
|  | Фактический приведенный вес звукоснимателя отличается от установленного из-за нарушения балансировки звукоснимателя (1-ЭПУ-73С) | Установить грузик в крайнее положение (до упора в задний корпус звукоснимателя) и произвести балансировку звукоснимателя с помощью винта |  |
|  | Нет соответствия между установленным приведенным весом звукоснимателя | Установить ручку компенсатора против цифры, соответствующей установленному |  |
| Характерные признаки неисправности | Возможные причины | Способы устранения |  |
|  | и положением ручки компенсатора боковой силы (1-ЭПУ-73С) | приведенному весу звукоснимателя в граммах |  |
| При включении ЭПУ игла головки касается или не касается грампластинки Искажение звука при воспроизведении грамзаписи (шипение, скрип, прерывание звука) или полное отсутствие его | Разрегулирован микролифт | Произвести регулировку мик-ролифта б помощью регулировочного винта. При включении ЭПУ игла должна находится на высоте 5 мм над грампластинкой |  |
|  | Плохой контакт в разъемном контактном соединении звукоснимателя | Подогнуть колпачек для улучшения контакта |  |
|  | Повреждена контактная группа, замыкание выводов звукоснимателя | Замыкание автостопом выводов звукоснимателя или отключение усилителя должно предшествовать выключению электродвигателя. Отрегулировать контактные пружины контактной группы путем подгибки |  |
|  | Повреждены иглы в головке звукоснимателя или сломан иглодержатель | Заменить головку или вынуть головку из звукоснимателя, снять крышку и заменить иглодержатель |  |
|  | Утопание иглы в головке (И-ЭПУ-40) | Заменить поврежденный поводок, предварительно вынув иглодержатель |  |
|  | Плохой контакт между контактам» головки и звукоснимателя | Снять головку звукоснимателя и осторожно подогнуть контакты звукоснимателя |  |
|  | Иглодержатель не зафиксирован в поводке головки | Заменить головку или зафиксировать иглсздержатель в поводке |  |
| Нет прохождения сигнала с гнезд подключения магнитофона, приемника и радио-трансляционной сети Недостаточная выходная мощность при воспроизведении грамзаписи | Неисправен переключатель рода работ | Проверить переключатель и устранить плохие контакты |  |
|  | Неисправны гнезда или шнуры для подключения внешних источников программ | Проверить гнезда и шнур подключения внешних программ |  |
|  | Неисправна головка звукоснимателя | Заменить головку |  |
|  | Неисправен усилитель низкой частоты | Проверить работоспособность усилителя НЧ и устранить причину неисправности |  |
| Не работает акустическая система | Нет контакта в вилке или обрыв в шнуре | Восстановить контакт или исправить шнур |  |
| Не включается питание электрофона. Не све тится лампа индикации | Обрыв или замыкание цепей питания | Заменить неисправные предохранители. Заменить или отремонтировать сетевой шнур, выключатель сети |  |
| Полное отсутствие звука при работающем ЭПУ | Плохой контакт во входной цепи; обрыв катушки динамической головки; вышел из строя один из транзисторов усилителя | Исправить контакт. Заменить неисправную головку, транзистор |  |
| Заметное снижение усиления на низких или высоких частотах | Неисправны переходные конденсаторы или конденсаторы фильтра | Заменить неисправные конденсаторы |  |
|  | Неисправен регулятор тембра или элементы корректирующей цепи | Отремонтировать регулятор тембра. Заменить неисправные корректирующие элементы |  |

Проверку частоты вращения диска производят при помощи стробоскопического диска (рис. 1-8). Этот диск необходимо сфотографировать и отпечаток выполнить на фотокартоне. В центре нужно сделать круглое отверстие по диаметру диска, причем как можно точнее. Изготовленный стробоскопический диск накладывают сверху на грампластинку, при этом должны быть приняты меры для предотвращения его проскальзывания относительно диска проигрывателя.

Вращающийся стробоскопический диск освещают импульсной лампой типа ИФК-120, питаемой напряжением сети. О частоте вращения диска можно судить по движению меток парных окружностей. При нормальных оборотах метки обеих окружностей равномерно движутся в противоположные стороны. В случае завышений частоты вращения диска метки движутся по часовой стрелке, в случае понижений — против часовой стрелки.

Рис. 1-8. Стробоскопический диск для проверки средней частоты вращения диска:

внутренняя группа штрихов 78 ±1,4 об/мин; средняя группа штрихов 45±0,8 об/мин; внешняя группа штрихов З3 1/3±0,6 об/мин

При несоответствии частоты вращения диска относительно номинальной необходимо проверить легкость хода диска и наличие смазки в его подшипнике. Другой причиной несоответствия частоты вращения диска номинальной может быть износ ступенчатой насадки электродвигателя.

Проверка коэффициента детонации осуществляется с помощью измерительной грампластинки с записью синусоидального сигнала частотой 3150 Гц и детонометра. Подключив выход звукоснимателя к детонометру, коэффициент детонации отсчитывают по шкале при воспроизведении измерительной грампластинки. Случайные выбросы показаний, повторяющиеся не чаще одного раза за 10 с, не учитываются. Если коэффициент детонации превышает 0,25%, необходимо найти причину детонации и после устранения повторить измерение. Основной причиной увеличения детонации ЭПУ является неисправность движущихся узлов и деталей механизма (например, диска, промежуточного ролика, ступенчатой насадки и др.).

Проверку работы автостопа производят с помощью пластинки типа ЗЗД-00026741/3-1. Пластинка содержит спиральные канавки с шагом 0,5 и 3 мм. Проверка осуществляется путем трехкратного проигрывания пластинки. Автостоп должен срабатывать при выходе иглы звукоснимателя на канавку с шагом 3 мм, диаметром не менее 130 мм. При шаге канавки 0,5 мм автостоп не должен срабатывать. Для нормальной работы автостопа острый конец рычага должен находиться на расстоянии 10±0,3 мм от центра диска. Раннее и позднее срабатывание автостопа устраняется путем подгибки регулируемого упора. В случае позднего срабатывания упор подгибается в сторону центра диска, а в случае раннего — в противоположную сторону.

Проверка работы микролифта. Механизм микролифта устанавливает высоту звукоснимателя над грампластинкой. При подъеме и опускании звукоснимателя при помощи микролифта над любым местом зоны записи не должно наблюдаться изменения ориентации звукоснимателя. Опускание звукоснимателя на пластинку должно быть плавным без ударов о пластинку. При выключении ЭПУ конец иглы головки звукоснимателя должен удерживаться микролифтом на высоте не менее 5 мм над грампластинкой. При включении ЭПУ конец иглы должен касаться резиновой прокладки диска, не задевая при этом за основание ЭПУ. Высота подъема и опускания иглы относительно диска осуществляется с помощью винта, помещенного в специальной втулке, подымающей звукосниматель. Регулировочный винт находится на лицевой панели ЭПУ слева во втулке у основания звукоснимателя.

Проверка давления иглы головки звукоснимателя на грампластинку производится с помощью граммометра. Иглу звукоснимателя устанавливают непосредственно на щуп граммометра, который должен находиться на уровне граммофонной пластинки. Нагрузку на иглу регулируют натяжением пружины, расположенной у оси звукоснимателя. Давление на иглу не должно превышать нормы, указанной для данной модели ЭПУ. Например, для ЭПУ II класса .нагрузка на иглу звукоснимателя с пьезоэлектрической головкой составляет не более 70 мН. Если давление иглы превышает указанную величину, необходимо усилить натяжение пружины звукоснимателя перестановкой ее на фиксаторе на несколько витков. Если давление меньше 58 мН, натяжение пружины необходимо ослабить. Следует помнить, что давление иглы, превышающее 70 мН, приводит к повышенному износу грампластинки и самой иглы.

Глава 2 Магнитофоны

2-1. Принцип магнитной записи и воспроизведения звука

Магнитофонами называют аппараты, предназначенные для магнитной записи и воспроизведения звука. Магнитный метод записи основан на свойстве ферромагнитных материалов намагничиваться при воздействии на них магнитного поля и сохранять остаточное намагничивание по выходе из этого поля. Степень остаточной намагниченности ленты соответствует уровню записываемых звуковых колебаний. Звуконосителем в данном случае является магнитная лента, имеющая прочную немагнитную эластичную основу, покрытую слоем ферромагнитного порошка.

Принцип магнитной записи и воспроизведения звука рассмотрим по схеме, показанной на рис. 2-1 а. Записываемые звуковые колебания преобразуются микрофоном в электрические колебания. После необходимого усиления усилителем записи сигнал в виде переменного тока звуковой частоты поступает в обмотку записывающей головки. Ток записи возбуждает в сердечнике головки переменный магнитный поток.

Рис. 2-1. Магнитная запись и воспроизведение звука:

а — схема аппарата; б — магнитная записывающая головка; в — магнитная воспроизводящая головка (1 — сердечник; 2 — обмотка; 3 — рабочий зазор; 4 — магнитная лента)

Как видно из рис. 2-16, сердечник головки имеет рабочий зазор, в который вставляется тонкая пластинка из немагнитного материала, создающая препятствия для магнитного потока. Вследствие этого часть магнитного потока в этом месте выходит наружу из сердечника и замыкается через ферромагнитный слой ленты, которая протягивается с постоянной скоростью перед зазором записывающей головки. В результате в ферромагнитном слое ленты образуется изменяющееся вдоль его длины остаточное намагничивание, пропорциональное изменениям магнитного потока. Намагниченное состояние ленты сохраняется для последующего воспроизведения.

В рассмотренном процессе остаточная намагниченность ленты из-за явления гистерезиса не будет пропорциональна изменениям магнитного поля записывающей головки, т. е. сигнал, записанный на ленте, в виде остаточной намагниченности будет искажен. Для устранения этих искажений в процессе записи через обмотку записывающей головки кроме тока звуковой частоты пропускается синусоидальный ток ультразвуковой частоты (от специального генератора), называемый током высокочастотного подмагничивания. В этом случае зависимость остаточной намагниченности рабочего слоя ленты от магнитного поля головки приближается к линейной, чем и создаются условия минимальных искажений.

Качество записи зависит от частоты и тока подмагничивания. Если ток подмагничивания мал или отсутствует, то запись получается с малым уровнем и искажается, а когда ток подмагничивания большой, высокие частоты записываются слабо. Частота тока подмагничивания выбирается в несколько раз выше наиболее высокой из записываемых частот, благодаря чему не прослушивается при воспроизведении записи.

Воспроизведение записи осуществляется при движении ферромагнитной ленты с той же скоростью, что и во время записи, около зазора воспроизводящей головки (рис. 2-1в). Магнитная лента соприкасается с сердечником воспроизводящей головки. Так как магнитное сопротивление сердечника очень мало, то в него переходит большая часть внешнего магнитного потока ферромагнитной ленты. Поскольку величина внешнего магнитного потока изменяется по длине ферромагнитной ленты в соответствии с записанным звуком, то аналогично изменяется по времени и магнитный поток в сердечнике воспроизводящей головки. При этом изменение магнитного потока в сердечнике возбуждает в обмотке головки э. д. с., соответствующую сигналам, записанным на ферромагнитной ленте. Образующиеся электрические сигналы затем усиливаются усилителем воспроизведения до определенного уровня и воспроизводятся громкоговорителем.

Перед новой записью необходимо удалить с магнитной ленты предыдущую запись. Для этой цели служит стирающая головка, которая расположена по ходу движения ленты перед записывающей головкой. Через обмотку стирающей головки протекает переменный ток ультразвуковой частоты от того же генератора, что и для подмагничивания магнитной ленты при записи, или отдельного генератора. Ток стирания значительно превышает ток подмагничивания, в результате чего стирающая головка создает сравнительно большое магнитное поле. Магнитная лента, проходя мимо зазора стирающей головки, попадает в силовое магнитное поле, амплитуда которого по мере удаления oi зазора постепенно убывает до нуля. Благодаря этому предыдущая фонограмма путем размагничивания уничтожается и магнитная лента готова к новой записи.

2-2. Классификация и основные параметры

бытовых магнитофонов

В настоящее время на бытовые катушечные магнитофоны действует стандарт ГОСТ 12392 — 71. Стандарт относится к монофоническим и стереофоническим магнитофонам, работающим на магнитной ленте шириной 6,25 мм. На кассетные бытовые магнитофоны, магнитофонные приставки и панели действует стандарт ГОСТ 20838 — 75. Стандарт относится к монофоническим и стереофоническим магнитофонам, работающим на магнитной ленте шириной 3,81 мм, размещенной в кассете по ГОСТ 20492 — 75. Стандарт не распространяется на кассетные магнитофоны и приставки, работающие в автомобиле. В соответствии со стандартами бытовые (катушечные и кассетные) магнитофоны изготавливаются четырех классов: I, II, III и IV.

По конструктивному оформлению магнитофоны выпускаются ртационар-ные, переносные и носимые. Стационарные предназначены для работы и жилых помещениях, а их перевозки сопряжены с принятием специальных мер. Переносные магнитофоны приспособлены к переноскам и перевозкам пассажирским транспортом. Носимые — легко транспортируются человеком. Они иредназначены для работы в жилых помещениях и на открытом воздухе, а также во время переносок и перевозок.

Кассетные магнитофоны более устойчиво работают при переноске в условиях механических воздействий, так как их конструкция более жесткая. При низких скоростях движения ленты и малой массе рулонов в кассете практически исключены обрыв ленты, ее запутывание и образование петель. Поэтому лентопротяжные механизмы кассетных магнитофонов отличаются высокой надежностью. Эксплуатация кассетных магнитофонов значительно проще, чем катушечных.

Магнитофоны различаются по способу питания — сетевые, с питанием от автономных источников и универсального питания; по количеству каналов — монофонические и стереофонические (стереофонические магнитофоны имеют два самостоятельных и идентичных по своим параметрам канала записи и воспроизведения); по количеству скоростей — одно-, двух- и трехскоростные; по количеству дорожек записи — одно-, двух- и четырехдорожечные, а также многодорожечные. Запись и воспроизведение в них осуществляется от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора и трансляционной сети.

Разновидностями магнитофона являются: диктофон — аппарат, предназначенный для записи речи с целью ее стенографирования, магнитофонная приставка (панель), предназначенная для использования совместно с другими бытовыми радиоэлектронными аппаратами (магнитофонная панель состоит из лентопротяжного механизма, универсального предварительного усилителя, генератора стирания и подмагничивания, универсальной и стирающей магнитных головок и индикатора уровня записи; магнитная панель не имеет в своем составе усилителя мощности и громкоговорителей); магнитола — магнитофонная приставка, смонтированная в одном ящике с радиоприемником; магниторадио-ла — в ее состав кроме радиовещательного приемника и магнитофонной панели входит электропроигрывающее устройство, позволяющее воспроизводить запись с грампластинок и переписывать ее на магнитную ленту.

О качестве магнитофона судят по его основным параметрам — механическим, электроакустическим и эксплуатационным.

Номинальная скорость ленты — это скорость, установленная для магнитофонов определенного класса. Согласно ГОСТ 12397 — 71 стандартизованы следующие номинальные скорости ленты: 19,05; 9,53; 4,76 и 2,38 см/с. В магнитофонах IV и III классов имеется одна скорость движения ленты, в магнитофонах более высокого класса — две или три скорости движения.

Детонация — искажения, обусловленные непостоянством скорости движения ленты при записи и воспроизведении. Количественно детонация характеризуется коэффициентом детонации, который рассчитывается в процентах как отношение амплитуды колебаний скорости движения ленты к среднему значению скорости. Для бытовых магнитофонов детонация должна составлять не более ±(0,1 — 0,8)%. Слух весьма чувствителен к детонации, но эта чувствительность неодинакова для разных звуков. На слух наиболее ощутима детонация с частотой 2 — 8 Гц, воспринимаемая как периодическое изменение высоты тона, что принято называть «плаванием» звука. Колебания скорости 10 — 26 Гц воспринимаются как дрожание звука, а выше 25 Гц — уже как хриплость звука.

Входное напряжение — значение входного сигнала данного входа, в пределах которого магнитофон должен обеспечить запись с эффективным значением остаточного магнитного потока, Относительным уровнем помех и коэффициентом гармонических искажений, указанных в настоящем стандарте.

Входное напряжение микрофонного входа магнитофона установлено равным напряжению, развиваемому микрофоном, на работу с которым рассчитан данный магнитофон при звуковом давлении 0,2 Н/м2. Полное электрическое сопротивление входа не должно быть менее номинального сопротивления нагрузки микрофона, входное напряжение на входе магнитофона, предназначенное для записи от радиовещательного и телевизионного приемника, звукоснимателя и радиотрансляционной линии, соответственно равно 10 — 30, 150 мВ и 10 — 30 В. Полные электрические сопротивления этих входов — соответственно должны быть не менее 25, 400 и 10 кОм.

Выходное напряжение линейного выхода магнитофона должно быть в пределах от 250 до 500 мВ, полное электрическое сопротивление выхода — не более 10 кОм. При этом напряжение линейного выхода магнитофонов I и II классов не должно зависеть от положения регуляторов уровня воспроизведения.

Рабочий диапазон частот на линейном выходе магнитофона — диапазон, в пределах которого неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала. «Запись-воспроизведение» не выходит за пределы установленных допусков. На рис. 2-2 изображены поля допусков рабочих диапазонов частот для бытовых магнитофонов.

Частотные искажения магнитофона зависят от частотной характеристики системы магнитной записи и коррекции этой характеристики в усилителях магнитофона. Величина частотных искажений оценивается неравномерностью частотной характеристики канала «Запись-воспроизведение», т. е. отношением напряжений на выходе канала воспроизведения, соответствующим записи частот 1000 Гц и крайней частоты рабочего диапазона, при постоянном напряжении на входе канала записи.

Нелинейные искажения магнитофона характеризуются искажениями формы сигнала, определяются коэффициентом гармоник и выражаются в процентах. Для магнитофонов среднего качества коэффициент гармоник лежит в пределах 3 — 5%, а для магнитофонов высокого качества — 1,5 — 2%.

Динамический диапазон (относительный уровень помех) — отношение максимального и минимального уровней сигнала на входе и выходе магнитофона — измеряется в децибелах. Динамический диапазон ограничивается снизу уровнем помех, а сверху — максимальным уровнем сигнала, при котором нелинейные искажения не превышают заданной величины. Для магнитофонов среднего качества динамический диапазон составляет 35 — 40 дБ, а для высококачественных — 50 — 60 дБ. Относительный уровень помех сквозного канала численно равен отношению напряжения на выходе магнитофона при воспроизведении «паузы» (отсутствие сигнала на входе) к напряжению на том же выходе при воспроизведении записи с максимальным уровнем.

Рис. 2-2. Поля допусков частотной характеристики канала, записи-воспроизведения

Номинальный уровень записи — величина остаточного магнитного потока ленты, при котором нелинейные искажения не превышают определенной величины. Величина остаточного магнитного потока выражается в нановеберах на 1 м или пиковеберах на 1 мм ширины дорожки записи. Номинальный уровень записи для магнитофонов всех классов соответствует эффективному значению остаточного магнитного потока 256 нВб (±2 дБ) на 1 м ширины дорожки записи на частоте 400 Гц. Указанная величина остаточного магнитного потока должна обеспечиваться при номинальных показаниях индикатора уровня записи.

Постоянная времени индикатора уровня должна находиться в пределах от 150 до 350 мс (номинальное значение 250 мс), время обратного хода индикатора — в пределах от 0,5 до 2,5 с (номинальное значение 1,5 с). Частотная характеристика индикатора по току записи должна быть равномерной, допустимое отклонение ±3 дБ.

2-3. Лентопротяжные механизмы

Основные требования. Лентопротяжный механизм магнитофона предназначен для продвижения магнитной ленты по рабочей поверхности магнитных головок с заданной номинальной скоростью. Это является основной функцией лентопротяжного механизма, связанной непосредственно с процессами записи и воспроизведения. Кроме того, конструкция лентопротяжного механизма должна обеспечивать удобства обращения, быстрый пуск механизма, ускоренную перемотку магнитной ленты в обоих направлениях, а также быструю остановку ее после записи, воспроизведения и перемотки.

Лентопротяжный механизм является источником ряда искажений, которые вносятся в процессе записи и воспроизведения. В основном эти искажения обусловлены изменением скорости продвижения магнитной ленты и непостоянством контакта ленты с магнитными головками. Медленное изменение скорости движения ленты приводит к изменению тональности звука при воспроизведении, а мгновенное изменение скорости при записи и воспроизведении — к возникновению паразитной частотно-амплитудной модуляции. Последнее характеризуется появлением частотных и нелинейных искажений. Непостоянство контакта магнитной ленты с головками ухуджает качество записи и воспроизведения высших частот. Следует отметить, что эти искажения невозможно скомпенсировать в усилительных каскадах магнитофона. Поэтому лентопротяжный механизм является одним из самых ответственных узлов магнитофона и к нему предъявляются жесткие требования.

При записи и воспроизведении механизм должен перемещать ленту по рабочей поверхности магнитных головок с постоянной заданной скоростью. Несоблюдение этого требования привело бы к тому, что запись, выполненная на одном магнитофоне, прослушивалась бы на другом в искаженном виде. К отклонениям скорости движения ленты относятся также периодические колебания мгновенной скорости. Они вызывают искажения звука, получившие название детонации. Допустимые от номинального значения и колебания скорости (коэффициент детонации) должны быть обязательно в пределах, указанных в ГОСТ 12392 — 71 для данного класса магнитофонов.

Во время перемещения ленты, в процессе записи и воспроизведения должно обеспечиваться плотное прилегание ленты к рабочим поверхностям магнитных головок. Это натяжение должно быть по возможности постоянным и независимым от количества ленты на подающей или приемной катушке. Изменение натяжения ленты вызывает изменение средней скорости ее движения, давления ленты на магнитные головки, а также изменение плотности и качество намотки рулона на приемной катушке. Однако чрезмерное натяжение ленты более 1,5 — 2,0 Н приводит к тому, что край ленты при взаимодействии с устройствами, направляющими ее в поперечном направлении, начинает пластически деформироваться. Поэтому в бытовых магнитофонах применяют меньшие натяжения, порядка 0,2 — 0,1 Н, а для обеспечения надежного контакта с магнитными головками используют лентоприжимы.

Необходимо ограничить перемещение ленты по высоте. Это нужно для того, чтобы лента протягивалась над зазорами магнитных головок у всех магнитофонов на одинаковой высоте, для получения ровного рулона ленты при намотке ее на катушку, чтобы исключить изменение уровня сигнала при записи, воспроизведении и наложении дорожки на дорожку в случае многодорожечной записи. Для ограничения перемещения ленты по высоте применяют направляющие стойки, устанавливаемые возле магнитных головок и у прижимного ролика.

Лентопротяжный механизм должен обеспечивать ускоренную перемотку ленты в прямом и обратном направлениях с отводом ее от магнитных головок. Ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях является вспомогательной, но очень важной функцией лентопротяжного механизма. Один и тот Же рулон ленты в процессе записи и воспроизведения подвергается неоднократным ускоренным перемоткам. При этом требуется, чтобы время перемотки было минимальным. Для различных классов магнитофонов оно определено ГОСТ 12392 — 71 и в среднем составляет 3 — 4 минуты для лент толщиной 37 мкм. В кассетных магнитофонах время перемотки кассеты типа МК60 не превышает 1,5 мин. При перемотке подающая катушка должна подтормаживаться, чтобы наматываемый рулон на приемной катушке был достаточно плотным и ровным. Во избежание износа магнитных головок тракт движения ленты включает устройство, отводящее ленту от головок при ускоренных перемотках.

Лентопротяжный механизм должен обеспечивать быструю остановку движения ленты как в рабочем режиме, так и при ускоренных перемотках. Для выполнения этого требования в механизме предусмотрены тормозные устройства. При торможении механизма лента должна останавливаться без образования петли. При выключенном магнитофоне торможение подающих и приемных узлов исключает провисание и спадание ленты с катушек.

Для удобства эксплуатации лентопротяжные механизмы магнитофонов высокого класса кроме перечисленных требований должны обеспечить: автоматическую остановку ленты в конце рулона или при обрыве ее (так называемый автостоп); кратковременную остановку ленты в рабочем режиме («временный стоп»); двусторонний рабочий ход ленты, при котором запись и воспроизведение ведутся при любом направлении ее движения; отсчет количества ленты, позволяющего находить участки с нужной записью; возможность работы как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Следует также отметить, что лентопротяжный механизм должен .обеспечивать в рабочих режимах и при ускоренных перемотках минимальный уровень акустических шумов и вибраций.

Находящиеся в настоящее время в эксплуатации лентопротяжные механизмы отличаются значительным- конструктивным разнообразием. Однако в составе любого лентопротяжного механизма имеются следующие основные узлы: узел ведущего вала, обеспечивающий продвижение ленты с постоянной скоростью при записи и воспроизведении; приемные (подматывающие) и подающие (перематывающие) узлы, предназначенные для подмотки и подторма-живания магнитной ленты на приемной и подающей катушках во время записи и воспроизведения, а также для ускоренной перемотки. Эти узлы приводятся в движение электродвигателем. В лентопротяжных механизмах используются один, два или три электродвигателя.

Рис. 2-3. Кинематическая схема трехдвигательного лентопротяжного механизма

Лентопротяжный механизм с тремя электродвигателями. Трехдвигатель-ные лентопротяжные механизмы позволяют более простым способом выполнить вышеуказанные требования, так как функции протягивания, намотки, натяжения ленты и торможения выполняются отдельными электродвигателями. Отсутствие узлов и деталей для передачи вращения упрощает конструкцию лентопротяжного механизма и повышает надежность работы магнитофона. Основным их недостатком является необходимость применения трех электродвигателей, что соответственно увеличивает габариты, массу и стоимость. Поэтому лентопротяжные механизмы с тремя электродвигателями широко применяются в студийных магнитофонах. Из бытовых магнитофонов с тремя электродвигателями можно назвать модели «МАГ-59», «Тембр», «Днепр-12Н», «Днепр-14 А».

На рис. 2-3 показана кинематическая схема трехдвигательного лентопротяжного механизма. Ведущий электродвигатель 5 осуществляет только рабочее протягивание магнитной ленты, зажатой между ведущей насадкой на его валу и резиновым прижимным роликом 6. Левый электродвигатель 1 обеспечивает ускоренную перемотку ленты назад, а правый 7 — ускоренную перемотку вперед. Боковые электродвигатели 1 и 7 имеют противоположное направление вращения (правый — против, а левый — по часовой стрелке). В режиме рабочего хода (запись или воспроизведение) на правый электродвигатель подается пониженное напряжение, и он работает в заторможенном режиме, создавая натяжение для плотной намотки ленты на принимаемую катущку. На левый электродвигатель в режиме рабочего хода подается также пониженное напряжение. В этом случае левый электродвигатель является электрическим тормозом, обеспечивающим плотное прилегание ленты к рабочим поверхностям магнитных головок.

В режиме ускоренной перемотки ведущий электродвигатель выключается и прижимной ролик отходит от вала, освобождая тем самым ленту. При ускоренной перемотке в прямом направлении на правый электродвигатель подается полное напряжение, и он с большой скоростью перематывает ленту на правую катушку. Левый электродвигатель, питаемый пониженным напряжением, служит тормозом, обеспечивая натяжение и плотную намотку ленты на правую катушку. При перемотке в обратном направлении правый и левый электродвигатели меняются ролями, на левом — полное напряжение, на правом — пониженное. В положении переключателя рода работ «Стоп» (на рис. 2-3 не показан) напряжение от всех трех электродвигателей моментально отключается. Торможение ленты осуществляется специальным электромеханическим или электромагнитным тормозом.

Рис. 2-4. Кинематическая схема однодвигательного лентопротяжного механизма

Лентопротяжный механизм с одним и двумя электродвигателями. Наибольшее распространение в бытовых магнитофонах получили лентопротяжные механизмы с одним электродвигателем. Они меньше по массе, размерам и дешевле других. Однако в таких конструкциях взаимовлияние отдельных узлов при работе механизма оказывается большим. Объясняется это тем, что электродвигатель используется как для равномерного протягивания ленты, так и для ее подмотки и перемотки. При этом неизбежно возникают механические помехи, которые сказываются на стабильности движения ленты. Неравномерность ее движения вызывается пассиками, фрикционами и другими вращающимися деталями. Поэтому к точности изготовления деталей и узлов однодвига-тельяых лентопротяжных механизмов, его сборке и регулировке предъявляются высокие требования.

Рассмотрим один из возможных вариантов однодвигательного лентопротяжного механизма, показанный на рис. 2-4. На валу электродвигателя укреплен шкив 1, имеющий две выточки: одну для пассика 2, соединяющую шкив с приемным узлом 4, а другую — для пассика 3, соединяющего Шкив с маховиком ведущего вала 6. При записи и воспроизведении вращение электродвигателя передается пассиками приемному узлу и маховику ведущего вала. Протягивает ленту 5 ведущий вал 8 при помощи обрезиненного прижимного ролика Р. Подматывается лента приемным узлом, а необходимое натяжение ее у магнитных головок производится подающим узлом 15 совместно с лентоприжимом 12.

При ускоренной перемотке ленты в прямом направлении вращение электродвигателя пассиком передается приемному узлу. Натягивает ленту подающий узел. При ускоренной перемотке в обратном направлении ленту перематывает подающий узел. В этом режиме рычаг управления подводит подающий узел к электродвигателю до полного соединения обрезиненного подкатушника узла со шкивом электродвигателя. Вращение электродвигателя передается непосредственно подкатушнику подающего узла, благодаря чему и осуществляется перемотка. Натягивает ленту при перемотке в обратном направлении приемный узел. При остановке движения ленты, чтобы избежать набегания петель, запутывания и обрыва ленты, применяют тормозное устройство. Тормозом служат тормозные накладки, которые прижимаются к боковым поверхностям подкатушников соответствующих узлов и затормаживают их вращение. При этом больше тормозится подкатушник того узла, с которого сматывается лента.

На рис. 2-5 показана кинематическая схема однодвигательного лентопротяжного механизма кассетного магнитофона «Томь-401».

С помощью резинового пассика 15 момент вращения вала электродвигателя 14 передается маховику 16 ведущего вала 1. В режиме «Запись-воспроизведение» магнитная лента 8 протягивается ведущим валом 1 и прижимным роликом 2. Подмотка ленты при этом осуществляется приемным узлом 11, получающим вращение от ролика 13 узла подмотки 12. Узел подмотки 12 получает вращение от пассика 15. Натяжение магнитной ленты осуществляется подтормаживанием подающего узла 9.

Рис. 2-5. Кинематическая схема магнитофона «Томь-401»

В режиме «Перемотка вперед» ролик перемотки 4 входит в зацепление с маховиком 16 и приемным узлом 11. В режиме «Перемотка назад» подающий узел 9 получает вращение от ролика 7, а ролик 6, в свою очередь, передает вращение ролику 7 от маховика 16.

Двухдвигательные лентопротяжные механизмы не имеют больших преимуществ перед механизмами с одним или тремя электродвигателями. Один двигатель используется как ведущий, а другой как перематывающий, который является общим для правой и левой катушек. Однако полностью разделить функции протягивания, намотки и натяжения ленты у них не удается. Для передачи момента вращения и управления отдельными узлами используются пассики, фрикционные передачи, рычаги, тяги и т. д. Применение второго электродвигателя облегчает лишь режим работы ведущего электродвигателя, и он может иметь на валу меньшую мощность. Таким образом, конструкция двух-двигательного лентопротяжного механизма получается такая же сложная, как при однодвигательном, а по качеству работы она уступает трехдвигательным механизмам. Поэтому в бытовых магнитофонах лентопротяжные механизмы с двумя электродвигателями получили ограниченное применение. Они используются в магнитофонах типа «Комета МГ-201», «Комета-209», «Орбита».

2-4. Электродвигатели

В лентопротяжных механизмах магнитофонов, работающих от сети переменного тока, применяются однофазные асинхронные и синхронные электродвигатели. В зависимости от выполняемых функций они делятся на ведущие и перематывающие. Ведущие электродвигатели лентопротяжных механизмов служат только для протягивания ленты с постоянной линейной скоростью по рабочим поверхностям магнитных головок, а перематывающие — только для ускоренной перемотки. В однодвигательных — ведущие электродвигатели кроме протягивания ленты в режиме записи и воспроизведения осуществляют также и ускоренную перемотку. Они должны иметь самопуск и обладать необходимым пусковым моментом при любом соотношении количества ленты на приемной и подающей катушках, работать без шума и вибраций.

Рис. 2-6. Механические характеристики электродвигателей

По принципу действия и особенностям конструкции электродвигатели бытовых магнитофонов делятся на синхронные и асинхронные, причем последние могут быть с экранированными полюсами или конденсаторными. В свою очередь, электродвигатели с экранированными полюсами могут иметь трансформаторную обмотку, что дает возможность использовать эту обмотку для питания электрической схемы магнитофона. Применение двигателей-трансформаторов (ДТ) позволяет уменьшить габариты и массу магнитофонов. Наша промышленность выпускает две разновидности двигателей-трансформаторов АДТ-1,6/10-2 и АДТ-6, которые отличаются в основном мощностью на валу.

Электродвигатели имеют различные механические характеристики. Механической характеристикой называется зависимость скорости вращения вала электродвигателя, от нагрузки, приложенной к нему. В зависимости от особенностей устройства электродвигателей они могут иметь различные механические характеристики (рис. 2-6): абсолютно жесткую, жесткую и мягкую. У электродвигателей с абсолютно жесткой характеристикой скорость вращения мало зависит от нагрузки. При жесткой — скорость вращения изменяется незначительно при больших изменениях нагрузки, а у электродвигателей с мягкой характеристикой даже небольшое увеличение нагрузки вызывает уменьшение скорости вращения.

Таблица 2-1

Основные технические данные электродвигателей переменного тока

| Тип электродвигателя | Напряжение гштаг.ия, В | Частота вращения, об/мин | Мощность на валу, Вт | Пусковой момент, Мп - 10—4, Нм | Емкость конденсатора, мкФ | Сопротивление добавочного резистора, Ом | Потребляемая мощность, Вт | Диаметр корпуса | Длина корпуса | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | или габариты мм |  |  |
| ДВА-У1 | 220 ПО | 1440 | 30 | 10 | 2,5 | 500 | 85 | — | — | 4,2 |
| ДВА-У2 | 220 ПО | 710 | 7 | 7 | 1,25 | 500 | 32 | — | — | 4,2 |
| ДВА-УЗ | 220 | 1410 | 30 | 20 | 2,5 | 500 | 90 | 128 | 135 | 4,2 |
| ДВА-У4 | 220 | 695 | 5 | 11 | 1,25 | 500 | 37 | 128 | 135 | 4,2 |
| ДВД-1 | 220 | 1500 | 14 | 13 | 2,75 | 250 | 105 | 145 | 200 | 7,1 |
|  |  | 750 | 17 | 8 |  |  | 95 |  |  |  |
| ДВД-.1Р | 220 | 1500 | 20 | 13 | 3,0 | 300 | 118 | 145 | 200 | 7,0 |
|  |  | 750 | 10 | 9 |  |  | 105 |  |  |  |
| ДВС-01 0/5-4 | 220 | 1500 | 15 | 9 | 3,0 | 500 | 108 | 126 | 210 | 6,7 |
| ДВС-010/5-6 | 220 | 1000 | 8 | 10 | 2,5 | 500 | 84 | 126 | 210 | 6,6 |
| ДВС-У1 | 220 | 1500 | 15 | 8 | 2,5 | 500 | 78 | 128 | 145 | 4,2 |
| ДВС-У1М | ПО | 1500 | 12 | 10 | 10 | 125 | 75 | 128 | 145 | 4,2 |
|  | 220 |  |  |  | 2,5 | 500 |  |  |  |  |
| ДМ-2 | 180 | 960 | 14 | 10 | 3,5 | — | 50 | 103 | 80 | 3,0 |
|  |  | 460 | 6 |  |  |  | 59 |  |  |  |
| дм-з | 220 | 3000 | 15 | 6 | 3,5 | 400 | 100 | 130 | 160 | 4,5 |
|  |  | 1500 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 750 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭДГ-1, ЭДГ-4 | 220 | 2800 | 2 | 0,8 | 0,5 | — | 13 | 74X74X67,5 |  | 0,6 |
| ЭДГ-2 | ПО | 2800 | 5 | 1,2 | 3,0 | — | 20,5 | 74X74X67,5 |  | 0,82 |
| ЭДГ-2К | 220 | 2800 | 2 | 0,8 | 1,0 | — | 13 | 74X74X70 |  | 0,6 |
| ЭДГ-2П | ПО | 2800 | 5 | 1,2 | 4,0 | — | 35 | 74X74X72 |  | 0,6 |
| АД-2 | 127 | 1460 | 5 | 5 | 2,5 | 500 | 35 | 80 | 78 | 1,5 |
| АД-5 | 127 | 1460 | 5,2 | 5 | 2,0 | 500 | 35 | 86 | 100 | 2,0 |
| АКД-4-2 | 220 | 2680 | 4 | 12 | 1,0 | — | — | 74X74X49 |  | 1,0 |
| КД-2 | 127 | 1420 | 6 | 5,3 | 2,5 | 500 | 40 | 90 | 98 | 1,7 |
| КД-3,5 | 127 | 1400 | 6 | 3,0 | 2,0 | 270 | 25 | 65 | 76 | 1,0 |
| (КД-3,5А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КД-6-4 | 220 | 1400 | 6 | 10 | 0,5 | 510 | — | 89 | 57 | 1,1 |
| КД-7Мл | 127 | 1220 | 10 | 3,0 | 4,0 | 270 | — | 87 | 82 | 1,6 |

В качестве ведущего используются электродвигатели, имеющие абсолютно жесткую или жесткую механическую характеристику. Абсолютно жесткую характеристику имеют синхронные электродвигатели. Так как пусковой момент последних равен нулю, то в магнитофонах применяют синхронные электродвигатели с асинхронным пуском. Синхронные электродвигатели имеют большие габариты и массу и по сравнению с асинхронными обладают меньшим к. п. д. Поэтому они применяются в основном в профессиональных магнитофонах. Исключение составляет реактивный синхронный электродвигатель СД-6, разработанный для магнитофона «Яуза-212». В качестве ведущего электродвигателя в бытовых магнитофонах используются асинхронные конденсаторные электродвигатели, имеющие жесткие характеристики, которые позволяют при правильной разработке лентопротяжного механизма получать отклонение средней скорости ленты от номинального значения, не превышающего установленных норм. У них высокий к. п. д. и коэффициент мощности, большой пусковой момент, возможность реверсирования.

Перематывающий электродвигатель должен обладать мягкой механической характеристикой, так как его скорость должна изменяться в зависимости от количества ленты на катушке. Только при этом условии можно обеспечить необходимое натяжение ленты и ее плотную намотку на катушку. Кроме того, он должен обладать достаточно большим пусковым моментом, необходимым для нормальной работы лентопротяжного механизма при любом соотношении ленты на катушках.

Таблица 2-2

Основные технические данные электродвигателей постоянного тока

| Тип электродвигателя | Напряжение питания, В | Частота вращения, об/мин | Мощность на валу, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Размеры корпуса, мм |  | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диаметр | Длина |  |
| БДС-1 | 12 | 3500/1500 | 0,3 | 0,35 | 49X49X49 |  | — |
| БДС-0.2М | 6 | 3000/1500 | — | — | 43X41,5X51 |  | 200 |
| ДКМ-0,5 | 12 — 14 | 2000 | 0,5 | 1,25 | 40 | 65 | 260 |
| ДКМ-1 | 9 — 12 | 1600 | 0,3 | — | 38 | 53 | 200 |
| ДКМ-1М | 9 — 12 | 2000 | 0,35 | 0,6 | 37 | 53 | 200 |
| ДКС-0,5 | 12 — 6 | 2000 | 0,5 | 1,25 | 40 | 65 | 260 |
| ДКС-8 | 12-16 | 2000 | 0,4 | 0,9 | 40 | 64 | 250 |
| ДКС-8М | 10 — 12 | 2000 | 0,4 | 0,7 | 40 | 62 | 250 |
| ДКС-9-2600 | 6-9 | 2450 | 0,2 | — | 22 | 65 | 85 |
| ДКС-16 | 9 — 12 | 2000 | 0,8 | 0,18 | 39 | 65 | 300 |
| 2ДКС-7 | 5 — 7,5 | 2000 | 0,13 | 0,6 | 30 | 48 | 80 |
| 4ДКС-8 | 12 — 16 | 2000 | 0,8 | 1,75 | 40 | 65 | 270 |
| 4ДКС-8М | 10 — 14 | 2000 | 0,8 |  | 39 | 65 | 250 |
| ДМ-О.З-ЗА | 12 | 3500 | 0,36 | — | 25 | 40 | 75 |
| МД-0,35 2000-9 | 6,6 — 9,6 | 2000 | 0,35 | 0,5 | 34 | 38 | 150 |
| 1ДПРС | 11 — 15 | 1600 | 0,8 | 1,0 | 36 | 80 | 320 |
| ЗДПРС | 10 — 14 | 1540 | 0,8 | 1,0 | 36 | 74 | 240 |

В конструкциях современных магнитофонов применяют электродвигатели небольших размеров в осевом направлении. Таким из них является К.Д-6-4, пришедший на смену электродвигателю КД-3,5. Он широко применяется в разработанных в последние годы магнитофонах второго и третьего классов («Маяк-202», «Юпитер-202 стерео», «Астра-205», «Сатурн-301» и др.) и является унифицированным для сетевых катушечных магнитофонов, разрабатываемых вновь.

В лентопротяжных механизмах переносных магнитофонов, работающих от автономных источников питания, применяют коллекторные электродвигатели постоянного тока. Основные требования, предъявляемые к ним, следующие: возможно меньшее потребление тока от источников питания при номинальной нагрузке, возможно меньшая величина напряжения источников питания, стабильность скорости вращения и возможно меньшие габариты и масса.

Для поддержания постоянства скорости вращения электродвигателя при изменении напряжения источников питания применяются центробежные регуляторы. Принцип действия регулятора, который насаживается непосредственно на вал электродвигателя, состоит в том, что он осуществляет электрические переключения при достижении якорем двигателя максимально и минимально допустимой скорости. Эти переключения через специальную схему управления скачкообразно меняют напряжение на якоре электродвигателя, поддерживая его скорость в определенных пределах. В табл. 2-1 приведены основные типы и характеристики электродвигателей переменного, а в табл. 2-2 — постоянного тока, применяемые в отечественных бытовых магнитофонах.

2-5 Управление магнитофоном

и узлы автоматики

в лентопротяжном механизме

Для магнитофонов характерны следующие режимы работ: «Стоп», «Кратковременный стоп», «Запись», «Воспроизведение» и «Перемотка». В зависимости от необходимого режима включаются отдельные узлы лентопротяжного механизма и происходит коммутация усилителя. В режиме «Стоп» электрическое питание подается только на усилитель, а электродвигатель выключен; в режиме «Кратковременный стоп» питание поступает на усилитель и электродвигатель, но лентопротяжный механизм не работает; в режиме «Запись» происходит коммутация усилителя в режим записи, включается генератор стирания и подмагничивания, а лентопротяжный механизм протягивает равномерно ленту по рабочим поверхностям магнитных головок; в режиме «Воспроизведение» происходит коммутация усилителя в режим воспроизведения и лентопротяжный механизм равномерно протягивает ленту; в режиме «Перемотка» прижимной ролик отводится от ведущего вала, а лента от магнитных головок и лента с большой скоростью наматывается на правую или левую катушку. В магнитофонах высокого класса предусмотрен еще режим «Автостоп». В этом режиме прекращается движение ленты при окончании рулона на катушке или ее обрыве.

Рис. 2-7. Конструкция автостопа

Выбор определенного режима работы осуществляется переключателем рода работ, при помощи которого производятся необходимые электрические и механические переключения. Для переключения используют клавишные, кнопочные, галетные и кулачковые переключатели. С их помощью включаются электродвигатели, электромагниты, а при помощи рычагов и тяг — необходимое воздействие узлов лентопротяжного механизма. В некоторых магнитофонах переход на различные режимы работы производится одним сдвоенным переключателем. В этом случае в верхней части оси укрепляется кулачковый переключатель, управляющий работой лентопротяжного механизма. Он связан с узлами и тормозным устройством тягами и рычагами управления. На нижней части оси укрепляется галетный переключатель, с помощью которого производятся переключения в усилителе.

Во избежание ошибок при управлении магнитофоном в его конструкции должна быть предусмотрена механическая или электрическая блокировка. Это искчючает возможность перемотки ленты, если магнитофон включен на запись или воспроизведение, и наоборот, если магнитофон включен на ускоренную перемотку ленты, исключается возможность записи или воспроизведения. Если используется кнопочный или клавишный переключатель с фиксацией всех режимов работы механизмов, то переход из одного режима в другой происходит после нажатия кнопки или клавиши «Стоп». В кассетных магнитофонах применяются кнопочные и рычажные переключатели с частичной фиксацией. Такие переключатели фиксируются только в режимах записи и воспроизведения. Режим перемотки ленты производится при удержании ручки рычага или кнопки в нажатом состоянии. Изменение режима работы производится отпусканием ручки рычага или кнопки, при этом движение ленты останавливается.

К приспособлениям и устройствам, повышающим эксплуатационные удобства пользования магнитофоном относятся такие системы, как автостопы и счетчики количества ленты. На рис. 2-7 приведен один из вариантов автостопа, применяемый в магнитофонах моделей «Астра». Нарушение продвижения магнитной ленты 1 фиксируется с помощью пружинящего рычага 2, который под действием пружины 3 стремится повернуться по часовой стрелке, но удерживается натяжением ленты. Исполнительным механизмом служат контактные группы 4, включенные в цепь питания электродвигателя. В случае обрыва ленты или ее окончания рычаг 2 повернется по часовой стрелке, разомкнет контактную группу 4 и тем самым отключит электродвигатель.

Счетчики количества ленты служат для быстрого нахождения нужной записи на магнитной ленте. В качестве счетчика магнитной ленты или указателя места записи может быть использован любой счетчик оборотов, работающий в обе стороны в зависимости от направления движения ленты и допускающий сброс показаний с установкой цифр в нулевое положение. Счетчик связывается резиновым пассиком с приемным или подающим узлом.

Рис. 2-8. Цифровой механический счетчик

На рис. 2-8 показан счетчик, применяемый в магнитофоне «Весна-201 стерео». На вертикальной осп укреплены червяк 7 и шкив 5 с выточкой для резинового пассика, передающего вращение счетчику от левого подкатушника. Вращение передается горизонтальной оси через червяк и червячную шестерню 6. Горизонтальная ось своей шестерней передает вращение первому барабану 4. Когда первый барабан поворачивается на один оборот (на 10 делений), то он поворачивает второй барабан 3, показывающий десятки оборотов, на 1/10 оборота. Подобным же путем вращение от второго барабана передается третьему барабану 2, который показывает сотни оборотов. Показания счетчика пропорциональны оборотам подкатушника. Счетчик снабжен рукояткой сброса 1, с помощью которой все барабаны устанавливаются в нулевое положение.

В некоторых магнитофонах применяют более простые счетчики, представляющие собой металлическую пластину с нанесенной на ней цифрами и делениями, обозначающими время звучания или метраж ленты. Такую линейку укрепляют на лицевой панели лентопротяжного механизма, непосредственно под катушкой с лентой.

2-6. Магнитные ленты

В магнитофонах в качестве звуконосителя применяют магнитную ленту. Она состоит из основы и нанесенного на нее с одной стороны рабочего слоя. Материалом основы служит диацетилцеллюлоза, триацетилцеллюлоза или по-лиэтилентерефталат (лавсан). В качестве материала для рабочего слоя наибольшее распространение получили ферромагнитные порошки.

В бытовых катушечных магнитофонах применяют ленту шириной 6,25, а в кассетных — 3,81 мм. Ленты имеют общую толщину 18, 27, 37 или 55 мкм. Маркировка ленты производится на основании ГОСТ 17204 — 71. Обозначение магнитной ленты конкретного типа состоит из пяти основных элементов. Первый элемент — буквенный индекс, обозначающий основное назначение магнитной ленты. В зависимости от назначения магнитных лент установлены следующие буквенные индексы: А — звукозапись; Т — видеозапись; В — вычислительная техника; И — точная магнитная запись. Второй элемент — цифровой индекс (от 0 до 9), обозначающий материал основы: 2 — диацетилцеллюлоза; 3 — триацетилцеллюлоза; 4 — полиэтилентерефталат (лавсан). Третий элемент — цифровой индекс (от 0 до 9), обозначающий общую номинальную толщину магнитной ленты: 2 — от 15 до 20; 3 — от 20 до 30; 4 — от 30 до 40; 6 — от 50 до 60 мкм. Четвертый элемент — цифровой индекс (от 01 до 99), обозначающий технологическую разработку. Пятый элемент — численное значение номинальной ширины магнитной ленты, выраженное в мм. После пятого элемента указываются дополнительные буквенные индексы: П — для перфорированных лент; Р — для лент, предназначенных для радиовещания; Б — для лент, предназначенных для бытовой аппаратуры магнитной записи.

Пример обозначения. Распространенная магнитная лента А4402-6 (бывший тип 10) расшифровывается так: лента для звукозаписи (А), с лавсановой основой (4), толщиной 37 мкм (4), второй технологической разработки (02), шириной 6,25 мм (6).

Часто любители магнитной записи пользуются лентами производства ГДР. В ГДР стандартизованные условные обозначения магнитных лент, как и у нас в стране, состоят из пяти элементов. Первый — буква, обозначающая материал основы (например, С — ацетнлцеллюлоза); второй элемент — буква, обозначающая тип ферромагнитного порошка (например, порошок типа R или S); третий — двухзначное число, обозначающее общую толщину в мкм; четвертый элемент — буква, обозначающая конструктивные особенности ленты, например V — неперфорированная лента. Пятый элемент — число, обозначающее ширину ленты в мм округленно. Пример обозначения: лента для звукозаписи CR50V6 расшифровывается так: магнитная лента с ацетилцеллюлозной основой, с порошком типа R, толщиной 50 мкм, неперфорированиая шириной 6,25 мм.

Рис. 2-9. Расположение дорожек записи на ленте шириной 6,25 мм: а — монофоническая двухдорожечная фонограмма; б — стереофоническая двухдорожеч-ная фонограмма: в — - монофоническая и стереофоническая четырехдорожечная фонограмма

В соответствии со старыми обозначениями в бытовых магнитофонах применяют ленту типов 2, 6, 9 и 10. Ленты типов 2, 9 в настоящее время не выпускаются. Лента типа б имеет толщину 55 мкм, типа 10 — 37 мкм. Основой ленты типа б служит диацетилцеллюлоза или триацетилцеллюлоза, основой ленты типа 10 — лавсан (лента более гибкая, плотнее прилегает к магнитным головкам, обладает более высокой механической прочностью). Рабочим слоем лент служит ферромагнитный порошок из окиси железа, его частицы имеют игольчатую форму и значительно меньшие размеры, что резко повышает электрические свойства лент (выше чувствительность, ниже нелинейные искажения и собственные шумы).

Наиболее употребительными для катушечных магнитофонов являются ленты типа А4402-6Б, А4407-6Б, А4409-6Б, а для кассетных магнитофонов — А4203-3 и А4204-3. Следует помнить, что каждый магнитофон рассчитан на работу с определенным типом ленты, который указывается в заводской инструкции, прилагаемой к нему. Так, например, ленту с основой из лавсана не следует применять на магнитофонах старых моделей, имеющих большие динамические нагрузки (рывки ленты при пуске и остановке и большие натяжения ее).

В целях экономии магнитной ленты в- бытовых магнитофонах запись ведется по двум дорожкам во взаимно противоположных направлениях. Положение начала и конца обеих дорожек стандартизовано и соответствует рис. 2-9а. Внешний край дорожек записи должен совпадать с краем ленты. Между дорожками записи должен обеспечиваться промежуток шириной не менее 0,75 мм, расположенный симметрично относительно средней линии ленты. Переход с первой дорожки на вторую может быть осуществлен переворачиванием и перемещением катушек (без перемотки ленты). В более совершенных магнитофонах (с двумя комплектами головок, сдвинутых относительно друг друга по высоте) переход с одной дорожки на другую осуществляется простым нажатием клавиши электрически переключающей головки и направления вращения электродвигателя.

Рис. 2-10. Расположение дорожек записи на ленте шириной 3,81 мм: а — монофоническая двухдорожечная фонограмма; б — монофоническая и стереофоническая четырехдорожечная фонограмма

Двухдорожечную запись используют и в стереофонических двухканальных магнитофонах, обеспечивающих запись и воспроизведение с направлением и расположением дорожек на ленте, указанной на рис. 2-96. В этом случае с помощью специальной головки (состоящей из двух, расположенных одна над другой) по одному краю ленты записывают сигналы левого канала и одновременно по другому краю — сигналы правого канала.

В последнее время появились магнитофоны, позволяющие вести запись на одной ленте по четырем дорожкам. При этом они должны обеспечивать запись и воспроизведение с направлением, размерами и расположением дорожек записи на ленте, указанными на рис. 2-9в. Запись и воспроизведение должны выполняться в такой последовательности: 1-я, 4-я, 3-я, 2-я дорожки — при монофонической записи и монофоническом воспроизведении; 1-я и 3-я, 4-я и 2-я дорожки — при стереофонической записи и стереофоническом воспроизведении. В отечественных кассетных магнитофонах применяют ленту только шириной 3,81 мм, с расположением дорожек, как показано на рис. 2-10. Дорожки левого и правого каналов находятся рядом, а не через одну, как в катушечных магнитофонах.

Ферромагнитная лента наматывается на пластмассовые катушки рабочей стороной внутрь рулона. В начале и конце к ленте обычно подклеивается специальная цветная лента, называемая ракордной. Она изготовляется из того же материала, что и основа ленты, но выполняется толще и прочнее. Поверхность ракордной ленты матовая, что позволяет делать ка ней необходимые записи. К началу магнитной ленты приклеивают ракорд зеленого цвета, к концу — красного. Катушку для намотки магнитных лепт изготовляют из полистирола. На щеки катушек обычно наносятся деления, ориентировочно указывающие длину намотанной ленты или продолжительность записи. Ориентировочная емкость катушек в соответствии с ГОСТ 13275 — 77 для лент толщиной 55, 37, 27 и 18 мкм приведена в табл. 2-3. Каждой катушке в зависимости от ее размеров присвоен определенный номер.

Хранить ленту желательно в сухом помещении с температурой +10 — 20 °С и относительной влажностью 60%. Очень вредно для лент продолжительное воздействие температуры свыше +30 °С, воздействие прямых солнечных лучей, так как основа ленты высыхает, делается хрупкой и рвется. Во избежание коробления нельзя ленту хранить в сыром помещении, лучше всего — в пластмассовых кассетах или картонных коробках в вертикальном положении. Ленту с записью надо оберегать от воздействия сильных магнитных полей. Нельзя класть ее на трансформаторы и электродвигатели, находящиеся под током, на динамические микрофоны и громкоговорители.

Таблица 2-3

Ориентировочная емкость катушек

| Номер катушки | Емкость катушки, м, при толщине магнитной ленты, мкм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55 | 37 | 27 | 18 |  |
| 7,5 | 50 | 75 | 100 |  | 150 |
| 10 | 100 | 150 | 180 |  | 300 |
| 13 | 180 | 270 | 365 |  | 550 |
| 15 | 250 | 375 | 510 |  | 760 |
| 18 | 350 | 520 | 755 |  | 1130 |

Ленты типов 2 и 6 склеивают специальным клеем, состоящим из уксусной кислоты (23,5%), ацетона (63,5%) и бутнлацетата (13%). Для склеивания концы ленты обрезают ножницами под углом примерно 45°, затем слегка смазывают клеем. Совместив края ленты, их на некоторое время сжимают пальцами. Для склеивания триацетатных лент применяют клей, состоящий из ди-оксана (50%), ацетона (12,5%), уксусной кислоты (12,5%) и циклогексанона (12,5%). В случае отсутствия специального клея ленту можно склеивать клеем БФ, уксусной кислотой или крепкой уксусной эссенцией. Качество склейки при этом несколько хуже. Магнитные ленты с основой из лавсана не склеиваются и их надо сращивать с помощью специальной липкой ленты ЛТ-40. Концы ленты обрезают под углом 45°, соединяют их встык, а на нерабочую сторону наклеивают обрезок склеивающей ленты ЛТ-40. Надо следить, чтобы липкая лента была везде покрыта магнитной лептой, иначе липкий слой может загрязнить головку магнитофона.

2-7. Измерительные ленты

Для проверки параметров магнитофонов служат специальные измерительные ленты, которые в соответствии с ГОСТ 8304 — 69 изготавливались четырех типов: 1-й — для проверки однодорожечных монофонических магнитофонов при скорости ленты 76,2; 38,1; 19,05 и 9,53 см/с; 2-й — для проверки двухдоро-жечных монофонических магнитофонов при скорости 19,05; 9,53 и 4,76 см/с; 3-й — для проверки двухдорожечных стереофонических магнитофонов при скорости ленты 38,1; 19,05; 9,53 и 4,76 см/с; 4-й — для проверки четырехдорожеч-ных монофонических и стереофонических магнитофонов при скорости ленты 19,05; 9,53 и 4,76 см/с.

Измерительная лента состоит из отдельных частей. Часть ленты с индексом «У» служит для проверки усиления канала воспроизведения и уровня записи. Она содержит сигналы частоты 400 Гц с уровнем записи для бытовых магнитофонов 256 нВб/м±0,5 дБ при коэффициенте гармонических искажений не более 3 %. Длительность записи 5 мин.

Часть ленты с индексом «Ч» служит для проверки частотной характеристики канала воспроизведения и установки угла наклона рабочих зазоров магнитных головок по отношению к направлению движения ленты. Эта часть содержит стандартизированную запись ряда частот в следующем порядке:

для скорости 19,05 см/с — 400, 10000, 400, 31,5, 40, 63, 80, 125, 250. 500, 1000 2000, 4000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000 Гц;

для скорости 9,53 см/с — 400, 8000, 400, 31,5, 40, 63, 80, 125, 160, 250, 500, 1000 2000, 4000, 5000, 6300, 8000, 10 000, 12 500 Гц;

для скорости ленты 4,76 см/с — 400, 5000, 400, 40, 63, 80, 125, 160, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 Гц.

При воспроизведении части ленты с индексом «Ч» величина выходного напряжения на линейном выходе у правильно настроенного магнитофона должна быть на всех частотах примерно постоянной. Длительность записи первой частоты 20 с, второй — 30, остальных — по 15 с.

Часть ленты с индексом «Д» предназначена для измерения коэффициента детонации и коэффициента колебаний средней скорости движения ленты. Эта часть содержит запись частоты 3150 Гц, произведенную на прецизионном лентопротяжном механизме, практически не вызывающем детонации звука. Она выпускается только с шириной дорожки записи 6,25 мм.

Ширина и расположение дорожек записи на магнитных измерительных лентах в соответствии с ГОСТ 8304 — 69 показаны на рис. 2-11.

Рис. 2-11. Ширина и расположение дорожек записи у измерительных лент: а — для проверки детонации всех магнитофонов; для проверки уровня двухдорожечных стереофонических магнитофонов; для проверки уровня и частотной характеристики радиовещательных магнитофонов; б — для проверки уровня частотной характеристики бытовых двухдорожечных монофонических магнитофонов; в — для проверки частотной характеристики двухдорожечных стереофонических бытовых и радиовещательных магнитофонов; г — для проверки уровня и частотной характеристики бытовых четырехдорожечных монофонических и стереофонических магнитофонов

В зависимости от назначения проверяемых магнитофонов измерительные ленты разделяются на радиовещательные «Р», бытовые «Б» и имеют условные обозначения: например, ЛИР 1.У.38 — лента магнитная измерительная для проверки уровня радиовещательных однодорожечных магнитофонов при скорости 38,Г см/с; ЛИБ 2.4.9.2000 — лента магнитная измерительная для проверки частотной характеристики канала воспроизведения бытовых двухдоро-жечных магнитофонов при скорости 9,53 см/с, запись 2000 Гц.

К началу и концу каждой измерительной ленты подклеены цветные ракорды. В начале ленты для скоростей. 76,2 — белый, 38,1 — зеленый, 19,05 — желтый, 9,53 — синий и 4,76 — коричневый. 3 конце ленты для всех скоростей цвет ракорда красный.

В соответствии с новым ГОСТ 19786 — 74 для измерения и контроля параметров бытовых магнитофонов в лабораторных условиях выпускаются ленты измерительные лабораторные, имеющие следующую маркировку. Первая цифра в условном обозначении типа ленты указывает на ширину ленты в миллиметрах, три последующие буквы «ЛИЛ» являются начальными буквами слов «лента измерительная лабораторная». Цифра после этих букв указывает на вид магнитофона (по числу дорожек), для которой предназначена измерительная лента: 1 — для магнитофонов с любым числом дорожек; 2 — Для двух-дорожечных; 4 — для четырехдорожечных. Следующая буква указывает на функциональное назначение ленты: «У» — для измерения параметров канала воспроизведения и уровня записи; «Ч» — для измерения частотной характеристики; «Д» — для измерения коэффициента детонации; «Н» — для контроля угла перекоса рабочих зазоров магнитных головок. Цифры в конце обозначений указывают на номинальную рабочую скорость. Для лент с индексом «У» число после тире указывает величину короткозамкнутого магнитного потока.

Пример обозначения: 6 ЛИЛ 4.У.19 — 320. Лента измерительная лабораторная шириной 6,25 мм с короткозамкнутым магнитным потоком 320 нВб/м для измерения параметров каналов воспроизведения и уровня записи четырехдорожечных магнитофонов, работающих при скорости 19,05 см/с.

Измерительные ленты в соответствии с ГОСТ 19786 — 74 шириной 3,81 мм выпускаются следующих типов: ЗЛИЛ 2.У.4 — 250; ЗЛИЛ 2.У.4 — 160; ЗЛИЛ 244; ЗЛИЛ 1.Д 4; ЗЛИЛ 2.Н; с шириной 6,25 мм: 6ЛИЛ 2.У.19 — 320; 6ЛИЛ 2.У.19 — 250; 6ЛИЛ 2.У.9 — 250; 6ЛИЛ 2.У.4 — 250; 6ЛИЛ 4.У.19 — 320; 6ЛИЛ 4У.19 — 250; 6ЛИЛ 4.У.9 — 250; 6ЛИЛ 4.У.4 — 250; 6ЛИЛ 2.4.19; 6 ЛИЛ 2.4.9; 6ЛИЛ 2.4.4; 6ЛИЛ 4.4.19; 6ЛИЛ 4.4.19; 6ЛИЛ 4.4.9; 6ЛИЛ 4.4.4; 6ЛИЛ 1.Д.19; 6ЛИЛ 1.Д.9; 6ЛИЛ 1.Д.4; 6ЛИЛ 2.Н; 6ЛИЛ 4.Н.

Часть ленты с индексом «Ч» содержит стандартизированную запись ряда частот в следующем порядке:

для скорости 19,05 см/с — 400, 16000, 31,5, 40, 63, 80, 125, 250, 1000, 2000, 4000, 6300, 8000, 12500, 16000, 18000 Гц;

для скорости 9,53 см/с — 400, 10000, 40, 63, 80, 125, 250, 1000, 2000, 4000. 6300, 8000, 10000, 12500, 14000 Гц;

для скорости 4,76 см/с — 400, 8000, 40, 63, 80, 125, 160, 250, 1000, 2000, 4000, 6300, 8000, 10000 Гц.

К началу и концу каждой ленты подклеены ракорды длиной не менее 1 м. В начале ленты для скорости 19,05 — желтый, 9,53 — синий и 4,76 — белый. В конце ленты для всех скоростей цвет ракорда красный.

Следует также отметить, что наряду с вышеуказанными измерительными лентами для настройки и контроля параметров бытовой аппаратуры магнитной звукозаписи применяется комплект лент, который в соответствии с ОСТ.4.10.070.010 имеет следующие обозначения: 6ЛИТ 4.У.9; 6ЛИТ 1.Д.9; 6ЛИТ 4.ЧВН.9 и другие (в зависимости от скорости движения ленты).

Пример обозначения: 6ЛИТ 4.ЧВН.9. Первая цифра указывает округленно ширину ленты в миллиметрах 6,25; три последующие буквы являются начальными буквами слов «лента измерительная технологическая»; цифра после этих

букв указывает число дорожек; последующие буквы указывают функциональное назначение измерительной ленты «частота — высота — наклон»; цифра в конце обозначения указывает на номинальную скорость движения ленты — 9,53 см/с.

2-8. Устройство кассеты МК-60

Основное отличие кассетных магнитофонов от магнитофонов катушечного типа в том, что магнитная лента в них размещается не на катушках, а в небольшой плоской кассете, которую можно легко устрановить и легко снять. В кассетах используют очень тонкую и более узкую (3,81 мм) магнитную ленту. Поэтому размеры кассет невелики (величина МК-60, например, 100X64X12 мм, рис. 2-12). Обращение с магнитной лентой в кассетных магнитофонах удобнее. Здесь она защищена от пыли и загрязнения.

Рис. 2-12. Конструкция и размеры кассеты

Кассета используется только в аппаратах определенной конструкции и является частью лентопротяжного тракта магнитофона. Корпус ее выполнен в виде двух симметричных половин, которые скрепляются между собой винтами или склеиваются. С передней стороны кассеты имеются вырезы 1 к 2 для магнитных головок и 4 — для обрезиненного прижимного ролика. В месте подхода универсальной головки к магнитной ленте имеется экран, выполненный из пермаллоя, и лентоприжим 3 (фетр или поролон, накленный на пружинящую пластинку). В каждой половине корпуса имеются отверстия 9, в которые входят штыри, укрепленные на лентопротяжном механизме. Эти штыри служат для фиксации кассеты относительно ведущего узла и магнитных головок. Отверстия 8 служат для прохождения ведущего вала.

Внутри кассеты в виде колец расположены два сердечника 5 из пластмассы внешним диаметром 22 мм, на которые наматывается лента. На сердечниках помещается 90 м ленты толщиной 18 мкм. Лента наматывается рабочим слоем наружу. К концам ленты приклеены прозрачные ракорды, которые с помощью защелок из пластмассы закреплены на сердечниках. В обоих углах кассеты с передней стороны имеются вращающиеся направляющие 6, ограничивающие вертикальное перемещение ленты. Внутренние поверхности кассеты выполнены металлизированной тонкой пленкой. В задней части кассеты находится паз со штырем 7. При окончании записи этот штырь выламывается, что исключает возможность повторной записи. Последнее достигается тем, что в механизме имеется рычаг блокировки записи, который не позволяет включить режим записи при отсутствии штыря в кассете.

При установке кассеты на магнитофон сердечники ее правого и левого рулонов автоматически сцепляются с приемным и подающим узлами лентопротяжного механизма. Через вырезы 1, 2 и 4 лента соприкасается с магнитными головками и прижимным роликом. Ведущий вал при установке кассеты входит внутрь ее, и прижимной ролик, находящийся вне кассеты, прижимает ленту к валу. Для отыскания нужного участка записи в обеих половинках корпуса имеются прозрачные окошки со шкалой с делениями.

Конструкция кассеты позволяет использовать ее с обеих сторон, обозначенных соответственно 1 и 2 (или А и В). Запись начинается в первом положении, затем кассета переворачивается и запись продолжается. Аналогичным образом кассету устанавливают при воспроизведении. В некоторых магнитофонах кассета используется без переворачивания — путем изменения направления движения ленты и переключения магнитных головок, установленных на разной высоте.

2-9. Магнитные головки

Качество работы магнитофонов в значительной степени определяется свойствами магнитных головок, являющихся важнейшим узлом любого звукозаписывающего устройства. В зависимости от выполняемых функций магнитные головки делятся на записывающие, воспроизводящие и стирающие. Раздельные головки применяют обычно в профессиональных магнитофонах, в бытовых же — функции записи и воспроизведения сигнала чаще всего выполняет одна и та же магнитная головка, получившая название универсальной.

Записывающие головки преобразуют электрические колебания звуковой частоты в соответствующие колебания магнитного поля, намагничивающего движущуюся по рабочей поверхности головки магнитную ленту. Степень остаточной намагниченности ленты соответствует уровню записываемых звуковых колебаний.

Воспроизводящие головки при движении ленты по рабочей поверхности головки преобразуют изменения остаточного магнитного потока на магнитной ленте в электрические колебания, соответствующие записанным колебаниям электрического тока звуковой частоты.

Стирающие головки преобразуют подводимые колебания токов ультразвуковой частоты от генератора стирания и подмагничивания в переменное магнитное поле, которое при движении магнитной ленты по рабочей поверхности головки сначала намагничивает ленту почти до насыщения, а затем размагничивает до нуля.

Рис. 2-13. Магнитная головка

Основной частью любой магнитной головки (рис. 2-13) является сердечник 1 из магнитного материала, на котором размещается обмотка с проводом 2. В сердечнике имеется рабочий зазор 3, мимо которого движется по сердечнику магнитная лента. Дополнительный зазор 4 увеличивает магнитное сопротивление сердечника, предохраняя его от остаточного намагничивания. Неотъемлемой частью головки, особенно воспроизводящей, является магнитный экран 5, который уменьшает наводки от внешних электрических и магнитных полей.

По конструкции все магнитные головки обычно похожи друг на друга. Отличие между ними состоит в выборе материала и форме сердечника, в разном числе витков обмоток, в разной ширине переднего зазора и в наличии или отсутствии заднего зазора. Для записывающих, воспроизводящих и универсальных головок геометрическая ширина рабочего зазора (перед которым возникает записывающее магнитное поле) лежит в пределах 2 — 10 мкм, а для стирающих — 100 — 200 мкм. Задний зазор — вспомогательный, устраняющий возможность остаточного намагничивания сердечника при перегрузке, имеет ширину 50 — 300 мкм. Чтобы избежать засорения рабочих зазоров, их заполняют диамагнитными прокладками. Для прокладок стирающих головок используют медную или латунную фольгу, для всех других головок — фосфористую или бериллие-вую бронзу.

В настоящее время магнитные головки выпускаются преимущественно кольцевой системы с сердечниками в форме тороида. Такие головки имеют замкнутый ферромагнитный сердечник, набранный из отдельных пластин толщиной 0,1 — 0,2 мм, изолированных друг от друга. Для изготовления сердечников записывающих, воспроизводящих и универсальных головок применяется материал с высокой магнитной проницаемостью и небольшой индукцией насыщения. Обычно для этой цели используют железо-никелевые сплавы 80НХС и 79НМ. Они позволяют повысить чувствительность головок, снизить ток записи, получить большую э. д. с. при воспроизведении, а также хорошую частотную характеристику записи на высших звуковых частотах.

Высота сердечника магнитной головки определяется шириной магнитной ленты и количеством дорожек на ней. Высота сердечника универсальной головки в бытовых магнитофонах при двухдорожечной фонограмме равна примерно 2,5 мм, а при четырехдорожечной — 1 мм; высота сердечника стирающей головки при двухдорожечной фонограмме равна примерно 3 мм, а при четырехдорожечной — 1,5 мм.

Сердечники стирающих головок раньше делали из пластин сплава 50НХС, в последнее время для них используют феррит. Малые потери на вихревые токи головок из ферритовых сердечников позволяют в несколько раз уменьшить мощность, потребляемую такой головкой, по сравнению с головкой, имеющей металлический сердечник. По этой причине у стирающих головок материалом прокладки, фиксирующим рабочий зазор, служит слюда или пластмасса. Это обстоятельство особенно важно для носимых магнитофонов с автономным питанием.

Рис. 2-14. Двухканальная универсальная головка:

1 — верхняя универсальная головка; 2 — внутренний экран верхней головки; 3 — внутренний экран нижней головки; 4 — нижняя универсальная головка; 5 — экран между головками; 6 — двухканальная головка в общем экране

В зависимости от количества витков обмотки головки разделяются на низ-коомные и высокоомные. Высокоомные обычно применяют в бытовых ламповых магнитофонах, низкоомные — в транзисторных и профессиональных. Обмотки изготавливаются из медного провода с эмалевой изоляцией (ПЭЛ или ПЭВ). Количество витков обмотки определяется назначением магнитной головки. Универсальные головки ламповых магнитофонов имеют индуктивность порядка 1 Г. В транзисторных магнитофонах для получения большого отношения сигнал — шум индуктивность универсальной головки берется порядка 50 — !00 мГ. Обмотки стирающих головок имеют небольшое число витков, что облегчает их согласование с генератором высокой частоты.

В зависимости от конструкции на сердечнике магнитных головок помещается одна или две обмотки, соединенные последовательно. Головки, у которых на каждой половине сердечника имеется обмотка, менее чувствительны к помехам от внешних источников магнитных полей, поскольку напряжения, индуктируемые переменным полем помех, взаимно уничтожаются. Для защиты от влияния внешйих магнитных полей, которые создаются электродвигателями лентопротяжного механизма, электромагнитами, магнитные головки тщательно экранируются. Экраны стирающих головок изготавливают из меди или латуни, а всех остальных — из пермаллоя толщиной 1 — 3 мм. В универсальных головках применяют двойные экраны.

По количеству одновременно записываемых, воспроизводимых или стираемых дорожек различают однодорожечные головки и многодорожечные блоки головок. В стереофонических магнитофонах установлены двухдорожечные блоки универсальных и стирающих магнитных головок. Каждый блок конструктивно объединяет две независимые магнитные головки, размещенные на расстоянии, определяемом со стандартными размерами дорожек стереофонической записи один под другим. С целью уменьшения индуктивных и емкостных связей между головками применяют экранирование. В одном общем экране (рис. 2-14) размещены две универсальные головки, их рабочие зазоры находятся на одной вертикали. Обе головки разделены между собой экраном, а каждая головка помещена в свой внутренний экран.

Рис. 2-15. Двухканальная стирающая головка:

1 — верхняя стирающая головка; 2 — нижняя стирающая головка; 3 — стирающая головка в сборе

Двухканальная стирающая головка (рис. 2-15) содержит две обычные стирающие головки, размещенные одна на другой в общей пластмассовой ар матуре. Рабочие зазоры находятся на одной вертикали.

Магнитные головки кассетных магнитофонов отличаются малыми размерами, обусловленными размером окна в кассете, в которое входит головка. Высота сердечника универсальной головки при двухдорожечной монофонической записи — 1,5 мм, а при двухдорожечной стереофонической записи — 0,56 мм. Корпус головки кассетного магнитофона одновременно используют для ограничения вертикального перемещения ленты. С этой целью в нем укрепляют направляющие ограничители в виде штырей или пружин, как показано на рис. 2-16.

Условное обозначение магнитных головок. Согласно ГОСТ 19775 — 74 магнитные головки (блоки головок) имеют буквенно-цифровые обозначения, характеризующие их назначение. Первая арабская цифра обозначает ширину магнитной ленты, для которой предназначена головка: 3 — для ленты шириной 3,81 мм, 6 — для ленты шириной 6,25 мм. Первая буква обозначает назначение головки: А — головка записи, В — воспроизводящая, С — стирающая, Д — универсальная. Вторая арабская цифра обозначает максимальное число одновременно записываемых, воспроизводимых или стирающих дорожек фонограммы. Третья арабская цифра обозначает максимальное число дорожек фонограммы на ленте. Вторая буква указывает на полное сопротивление головки: Н — низкое или П — высокое. Далее следует точка. Цифра, стоящая после точки, обозначает номер модификации, а буква — категорию головки: О — обычная, У — улучшенная.

Рис. 2-16. Универсальная головка кассетного магнитофона

Пример условного обозначения ЗД24Н.ЗУ — представляет собой третью модификацию улучшенного двухдорожечного блока универсальных магнитных головок с низкими полными сопротивлениями, предназначенного для работы в четырехдорожечном магнитофоне с применением магнитной ленты шириной 3,81 мм.

Все магнитные головки категории «У» имеют по сравнению с аналогичными головками категории «О» меньшие потери (частотные и щелевые). Головки воспроизведения и универсальные категории «У» имеют более равномерную частотную характеристику в области нижних частот при максимальной скорости ленты в режиме воспроизведения. Кроме того, блоки головок этой категории имеют меньший уровень сигнала, проникающего из одной головки в другую и с соседней дорожки фонограммы при воспроизведении. Головки стирания категории «У» имеют большую индуктивность, меньшую мощность потерь (на 50%) и меньшую (на 20%) требуемую величину тока стирания. Электрические и конструктивные данные магнитных головок бытовых магнитофонов приведены в табл. 2-4.

Таблица 2-4 Основные технические данные магнитофонных головок

| Наименование магнитофона | Вид записи1 | Назначение головки2 | Число витков | Диаметр провода, мм | И ндукти вность , мГ | Ширина рабочего зазора, мкм | Ток записи, мА | Ток подмагничи-вания, мА | Ток стирания, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Аврора-стерео» | 4 | ГУ | 760 | ПЭВ 0,03 | 50 | 3 | 0,15 | 2 |  |
| «Кристалл-стерео» |  | ГС | 100 | ПЭВ 0,13 | 0,85 | 250 |  |  | 65 |
| «Романтика-202 сте- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рео», «Маяк-201», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Юпитер-202 стерео», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Орбита-303», «Са- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| турн-301», «Соната- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Айдас» («Эльфа-20») | 2 | ГУ ГС | 1000X2 250 | ПЭВ 0,05 ПЭВ 0,15 | 1000 5 | 5 100 | 0,15 | 0,5 | 40 |
| «Айдас-9М», | 2 | ГУ | 1200X2 | ПЭВ 0,05 | 900 | 3 | 0,08 | 0,55 |  |
| «Дайна-Э-29» |  | ГС | 20+30+150 | ПЭВ 0,15 | 5 | 180 |  |  | 60 |
| «Астра» | 2 | ГУ | 500+3500 | ПЭВ 0,05 | 4000 | 5 | 1 | 0,3 |  |
|  |  | ГС | 420 | ПЭВ 0,18 | 8 | 200 |  |  | 40 |
| «Астра-2» | 2 | ГУ | 500+3500 | ПЭВ 0,05 | 2000 | 5 | 1 | 0,3 |  |
|  |  | ГС | 420 | ПЭВ 0,18 | 10 | 200 |  |  | 70 |
| еАстра-4» | 2 | ГУ | 2500 | ПЭВ 0,05 | 900 | 5 | 1 | 0,4 |  |
|  |  | ГС | 420 | ПЭВ 0,18 | 10 | 200 |  |  | 70 |
| «Астра-205», | 2 | ГУ |  |  |  |  |  |  |  |
| «Астра-206» |  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| «Брянск», «Снежеть», | 2 | ГУ | 2400 | ПЭВ 0,04 | 1100 | 3 | 0,08 | 0,8 |  |
| «Яуза-206» |  | ГС | 200 | ПЭВ 0,27 | 5 | 100 |  |  | 40 |
| «Весна» | 2 | ГУ | 1300 | ПЭВ 0,06 | 200 | 3,5 | 0,16 | 1 |  |
|  |  | ГС | 160 | ПЭВ 0,01 | 1,5 | 50 |  |  | 30 |
| «Весна -2», | 2 | ГУ | 1000 | ПЭВ 0,05 | 200 | 3,5 | 0,16 | 0,9 |  |
| «Весна-3» |  | ГС | 145 | ПЭВ 0,12 | 1,5 | 100 |  |  | 40 |
| «Весна-305», | 2 | ГУ | 500X2 | ПЭВ 0,08 | 80 | 3 | 0,2 | 1,2 |  |
| «Весна -306», |  | ГС | 21X2 | ПЭВ 0,2 | 0,34 | 100 |  |  | 60 |
| «Вильма-303», «Воро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неж-401», «Воронеж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402», «Десна», «Ле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| генда-401», «Парус- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401», «Томь-401», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Электроника -401» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Вильма Ml» | 2 | ГУ | 2400 | ПЭВ 0,04 | 1000 | 5 | 0,08 | 0,8 |  |
|  |  | ГС | 380 | ПЭВ 0,15 | 10 | 100 |  |  | 60 |
| «Дайна Э-29» | 2 | ГУ | 1000X2 | ПЭВ 0,05 | 900 | 3 | 0,08 | 0,55 |  |
| (транзисторный) |  | ГС | 20+130+150 | ПЭВ 0,15 | 4 | 100 |  |  | 60 |

1 — одиодорожечная запись; 2 — двухдорожечная; 4 — четьфехдорожечная.

2 В — воспроизводящая запись; 3 — записывающая; У — универсальная, С — стирающая.

Продолжение таблицы 2-4

| Наименование магнитофона | Вид записи1 | Назначение головки2 | Число витков | Диаметр провода, мм | Индуктивность, мГ | Ширина рабочего зазора, мкм | Ток записи, мА | Ток подмагничи-вания, мА | Ток стирания, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дельфин», «Электрон» | 2 | ГУ ГС | 480 150 | ПЭВ 0,04 ПЭВ 0,15 | 50 0,6 | 4 120 | 0,3 | 3 | 80 |
| «Дельфин -301», «Дельфин -302», | 2 | ГУ ГС | 480 200 | ПЭВ 0,04 ПЭВ 0,18 | 62 2,2 | 3 250 |  |  |  |
| «Юпитер -1201» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Днепр -9, «Днепр- 10» | 2 | ГУ ГС | 1500X2 100X2 | 0,1 0,27 | 1000 2 | 8 100 | 0,05 | 0,7 | 100 |
| «Днепр- Н» | 2 | ГУ ГС | 1500X2 100X2 | 0,1 0,31 | 1000 10 | 8 100 | 0,1 | 0,6 | 100 |
| «Днепр-12Н» | 2 | ГУ ГС | 2600 100 | 0,05 0,31 | 800 0,6 | 5 100 | 0,02 | 0,3 | 120 |
| «Днепр-НА» | 2 | ГУ ГС | 2600 100 | 0,05 0,31 | 650 0,6 | 5 100 | 0,07 | 0,3 | 120 |
| «Иней -302» | 2 | ГУ | 410+410 | ПЭВ 0,04 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | ГС | 160 | ПЭВ 0,12 | 1 | 100 |  |  |  |
| «Комета -20 1М», «Нота -М» | 2 | ГУ ГС | 2200 360 | ПЭВ 0,05 ПЭВ 0,12 |  |  |  |  |  |
| «Комета -206» | 2 | ГУ | 700 | 0,09 | 130 | 5 | 0,25 | 3 |  |
| «Лира -206» |  | ГС | 250 | 0,12 | 6,5 | 200 |  |  | 30 |
| «Маг -59», | 2 | гв | 2100 | ПЭВ 0,05 | 775 | 8 |  |  |  |
| «Тембр» |  | гз ГС | 300 150 | ПЭЛ 0,12 ПЭЛ 0,12 | 8 2 | 8 150 | 2,5 | 6,5 — 14 | 65 |
| «Мелодия МГ-56» | 2 | ГУ | 2550 | 0,05 | 900 | 8 | 0,13 | 0,5 |  |
|  |  | ГС | 400 | 0,15 | 7 | 200 |  |  | 45 |
| «Мрия» | 2 | ГУ ГС | 500X2 100Х2 | ПЭВ 0,06 ПЭЛ 0,1 | 80 3,5 | 3 250 | 0,22 | 3 | 40 |
| «Нота МП-64» | 2 | ГУ | 2860 | 0,05 | 90 | 8 | 0,13 | 0,5 |  |
|  |  | ГС | 400 | 0,15 | 7 | 200 |  |  | 45 |
| «Нота -303» | 2 | ГУ | 1800 | ПЭВ 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГС | 270 | ПЭВ 0,07 |  |  |  |  |  |
| «Орбита» | 2 | ГУ ГС | 300X2 63 | ПЭВ 0,05 ПЭВ 0,27 | 90 0,46 | 5 170 | 0,28 | 3 | 140 |
| «Орбита -2» | 2 | ГУ | 300X2 | ПЭВ 0,05 | 70 | 5 | 0,56 | 2 |  |
|  |  | ГС | 21X2 | ПЭВ 0,1 | 0,36 | 250 |  |  | 188 |
| «Репортер-2» | 1 | гв | 2000 | 0,08 | 2000 | 10 |  |  |  |
|  |  | гз | 600 | 0,1 | 130 | 10 | 0,6 | 2 |  |
| «Репортер-3» | 1 | гв | 600 | 0,12 | 50 | 10 |  |  |  |
|  |  | гз | 150 | 0,15 | 4,5 | 10 | 3,5 | 12 |  |
| «Романтик» | 2 | ГУ | 450X2 | ПЭВ 0,1 | 65 | 5 | 0,35 | 2,2 |  |
|  |  | ГС | 100 | ПЭВ 0,2 | 1 | 100 |  |  | 100 |

Окончание таблицы 2-4

| Наименование магнитофона | Вид записи1 | Назначение головки2 | Число витков | Диаметр провода, мм | Индуктивность , мГ | Ширина рабочего зазора, мкм | Ток записи, мА | Ток подмагничи-вания, мА | Ток стирания. мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Романтик-3» | 2 | ГУ | 560 | ПЭВ 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ГС | 100 | ПЭВ 0,2 |  |  |  |  |  |
| «Соната- 1» | 2 | ГУ | -- 2200 | ПЭВ 0,06 | 1100 |  |  |  |  |
|  |  | ГС | 385 | ПЭВ 0,18 |  |  |  |  |  |
| «Соната-Ш» | 2 | ГУ | 2400 | ПЭВ 0,04 | 1000 | 5 | 0,1 | 0,5 |  |
|  | - | ГС | 380 | ПЭВ 0,18 | 10 | 100 |  |  | 50 |
| «Спалис» («Эльфа-10»), | 2 | ГУ | 1500X2 | 0,08 | 750 | 10 | 0,3 | 1,3 |  |
| «Гинтарас» («Эльфа-19») |  | ГС | 200X2 | 0,2 | 10 | ПО |  |  | 40 |
| «Чайка-66» | 2 | ГУ | 2400 | ПЭВ 0,04 | 1000 | 5 | 0,1 | 0,5 |  |
|  |  | ГС | 380 | ПЭЛ 0,15 | 10 | 100 |  |  | 50 |
| «Яуза -5» | 2 | ГУ | 2500X2 | 0,05 | 1250 | 8 | 0,1 | 1 |  |
|  |  | ГС | 300 | 0,12 | 4,5 | 200 |  |  | 30 |
| «Яуза-6» | 2 | ГУ | 3800 | 0,04 | 1200 | 3 | 0,08 | 0,8 |  |
|  |  | ГС | 200 | 0,15 | 1,5 | 150 |  |  | 70 |
| «Яуза-10» | 4 | ГУ | 2500X2 | 0,03 | 1000 | 5 | 0,06 | 0,6 |  |
|  |  | ГС | 400 | 0,09 | 6,5 | 100 |  |  | 30 |
| «Яуза -20» | 2 | ГУ | 1250 | 0,08 | 750 | 10 | 0,3 | 1,3 |  |
|  |  | ГС | 250 | 0,2 | 10 | ПО |  |  | 40 |

2-10. Микрофоны

Микрофон представляет собой электрический прибор, предназначенный для преобразования звуковых колебаний в электрические. Все бытовые магнитофоны комплектуются электродинамическими микрофонами. Их достоинства: достаточно удовлетворительные электрические параметры, небольшие габариты, малый вес и ряд других свойств, позволяющих применять их в различных эксплуатационных условиях. Основные электрические параметры микрофонов:

чувствительность — отношение величины напряжения, развиваемого микрофоном на активном сопротивлении, равном сопротивлению номинальной нагрузки микрофона, к величине звукового давления, воздействующего на диафрагму микрофона. Измеряется в мВ/Па;

частотная характеристика — графическое изображение зависимости чувствительности от частоты. Неравномерностью частотной характеристики называется выраженное в децибелах отношение максимального значения чувствительности к минимальной, измеренное в пределах номинального диапазона частот;

номинальное сопротивление нагрузки — сопротивление нагрузки, при котором обеспечиваются заданные параметры микрофона. Обычно номинальное сопротивление нагрузки микрофона равно его внутреннему сопротивлению, поскольку при этом в нагрузку отдается максимальная мощность;

характеристика направленности — графическое изображение зависимости чувствительности микрофона на данной частоте от угла между акустической (рабочей) осью и направлением на источник звука. Обычно характеристика направленности изображается в полярных координатах. Ее вид зависит от устройства звукоприемной части микрофона;

уровень собственных шумов определяется обычно относительно эффективного напряжения, развиваемого микрофоном под действием звукового сигнала 0,1 Н/м2.

При эксплуатации микрофоны устанавливают на горизонтальную плоскость или подвешивают. Их следует предохранять от ударов, сотрясений и попаданий в них металлических опилок. При записи микрофон располагают на расстоянии не ближе 1 м от магнитофона.

В бытовых магнитофонах весьма перспективны появившиеся в последние годы электретные конденсаторные микрофоны. Электретный односторонне направленный микрофон МКЭ-2 предназначен для комплектования бытовых катушечных магнитофонов I класса, а МКЭ-З ненаправленный — для встраивания в кассетные магнитофоны. Микрофон МД-52Б-СН стереофонический, используется для комплектования бытовых магнитофонов I и II классов. Он представляет собой систему из двух близких по частотным характеристикам монофонических односторонне направленных микрофонов типа МД-52Б. Микрофоны типа МД-200 и МД-201 низкоомные, ими комплектуют транзисторные магнитофоны, микрофон типа МД-200А — высокоомный, им комплектуют ламповые магнитофоны.

Основные параметры и конструктивные данные микрофонов, применяемые в магнитофонах, приведены в табл. 2-5.

Таблица 2-5

Основные данные некоторых микрофонов, используемых для магнитной записи

| ТИП микрофона | Номинальный диапазон частот, Гц | Чувствительность на частоте 1000 Гц, не менее, мВ/Па | Неравномерность частотной характеристики, дБ | Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | Габариты, мм | Масса (с подставкой или шгативом), г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МД-41 | 100 — 5000 | 30 | 25 | 30000 | 94X85X68 | 560 |
| МД-42 | 100 — 5000 | 1,25 | 12 | 250 | 110X85X68 | 530 |
| МД-44 | 100 — 8000 | 0,63 | 12 | 250 | 0 33X50 | 200 |
| МД-45 | 50 — 15000 | 0,63 | 8,0 | 250 | 037X115 | 300 |
| МД-46 | 100 — 5000 | 1,25 | 12 | 250 | 0 50X70 | 1400 |
| МД-47 | 100 — 10000 | 15 | 20 | 500 000 | 94X71X32 | 260 |
| МД-52А, МД-52Б | 50 — 15000 | 1,2 | 12 | 100 | 41X50X140 | 650 |
| МД-52Б-СН | 50 — 15000 | 1,3 | 12 | 100 | 0 32Х 114 | 200 |
| МД-55 | 60 — 8000 | 1,25 | 12 | 250 | 0 60X80 | 1650 |
| МД-64А | 100 — 12000 | 1,0 | 12 | 250 | 022X68 | 125 |
| МД-66, МД-66А | 100 — 10000 | 2,0 | 20 | 180 | 0 33X121 | 200 |
| МД-71 | 50 — 15000 | 1,5 | 8,0 | 300 | 0 37X92 | 200 |
| МД-200 | 100 — 10000 | 1,5 | 12 | 250 | 0 ЗЗХ 116 | 170 |
| МД-200А | 100 — 10000 | 1,5 | 12 | 30000 | 0 33X115 | 160 |
| МД-201 | 100 — 10000 | 1,5 | 12 | 250 | 55X31,5X40 | 100 |
| МКЭ-2 | 50 — 15000 | 1,5 | 15 | — | 0 21x150 | 140 |
| мкэ-з | 50 — 15000 | 3,5 | 10 | — | 0 14X22 | 17 |

2-11. Структурные схемы магнитофонов

Структурные схемы электронной части магнитофонов разнообразны. Это объясняется классом магнитофона и различными требованиями, предъявляемыми к ним.

Рис. 2-17. Структурная схема монофонического магнитофона с раздельными усилителями

На рис. 2-17 приведена структурная схема монофонического магнитофону с раздельными усилителями записи (УЗ) и воспроизведения (УВ), а также оконечным усилителем мощности (УМ). Ко входу усилителя записи через входное устройство (ВУ) подключаются источники входного напряжения: микрофон (Мк), звукосниматель (Зс), радиотрансляционная линия (Л) и радиоприемник (Р). Входное устройство в простейшем случае — это делитель напряжения, в котором напряжения разных источников сигнала приводятся к одному уровню (обычно к уровню сигнала от микрофона). В усилителе записи усиление плавно изменяется регулятором уровня (РУ) записи. К выходу усилителя записи подключена записывающая головка (ГЗ). Одновременно с записываемым сигналом в нее подается ток подмагничивания от генератора стирания и подмагничивания (ГСП). Генератор ГСП питает также стирающую голов-ку (ГС).

Записанный на магнитную ленту сигнал в виде остаточного магнитного потока ленты при ее движении наводит в воспроизводящей головке (ГВ) э. д. с., которая далее поступает на усилитель воспроизведения (УВ). Выход усилителя воспроизведения подключается к гнезду «Линейный выход» (ЛВ), используемый при перезаписи на другой магнитофон, а через переключатель П (в положении 2) — на усилитель мощности (УМ), нагруженный на громкоговоритель (Гр). В усилителе мощности имеются регуляторы усиления (РУ) и тембра (РТ).

Благодаря имеющимся раздельным усилителям записи и воспроизведения образуется так называемый сквозной канал, что позволяет вести одновременно слуховой и визуальный контроль качества записи. Слуховой контроль производится методом сопоставления звучания оригинала и воспроизводимой фонограммы. Сопоставительный контроль осуществляется при помощи переключателя П, подключающего усилитель мощности и громкоговоритель либо к выходу усилителя воспроизведения (в положении 2), либо к промежуточному выходу усилителя записи (в положении 1). Одновременно переключается и индикатор уровня (И), который используется для визуального контроля. Уровень записи контролируют при помощи индикатора (И), откалиброванного так, что при его максимальном показании и магнитной ленте среднего качества (типовой) обеспечивается максимально допустимая намагниченность.

Для сопоставительного контроля уровни сравниваемых напряжений должны быть равны. Поэтому напряжение для контроля от усилителя записи берется с промежуточного выхода, т. е. от такой точки его схемы, где напряжение равно или достаточно близко к напряжению на выходе усилителя воспроизведения. Если эта точка находится после каскада усилителя, где осуществляются при записи частотные предыскажения сигнала, то для устранения различия в звучании сигналов, сравниваемых при сопоставительном контроле, вводится RC-фильтр, корректирующий сигнал.

Рассмотренная структурная схема применяется в основном в профессиональных магнитофонах. Из бытовых магнитофонов раздельные усилители записи и воспроизведения имеют магнитофоны «МАГ-59», «Тембр». Применение раздельных усилителей для записи и воспроизведения позволяет значительно расширить эксплуатационные возможности магнитофона. Так, например, можно получить искусственную реверберацию (эхо), позволяющую сделать запись более интересной по звучанию, осуществлять комбинированную запись путем наложения записи на ранее произведенную запись.

Однако схемы магнитофонов с отдельными усилителями записи и воспроизведения сложны. Два усилителя увеличивают вес и стоимость магнитофона, поэтому большинство бытовых магнитофонов строятся по структурной схеме, приведенной на рис. 2-18. В этой схеме применяется один универсальный усилитель (УУ) для записи и воспроизведения и универсальная магнитная головка (ГУ), которая в режиме записи работает как записывающая головка, а в режиме воспроизведения — как воспроизводящая.

Источники записываемого сигнала — микрофон, звукосниматель, радиотрансляционная линия или радиоприемник — при записи подключаются через входное устройство и переключатель П1а на вход универсального усилителя. Последний имеет два выхода: один в режиме воспроизведения подключается к гнезду «Линейный выход» (ЛВ) и ко входу усилителя мощности, нагрузкой которого служит громкоговоритель, другой в режиме записи через переключатель П1б подключается к индикатору записи и через корректирующую цепь (К) и переключатель П1в — к универсальной головке. Одновременно при записи к универсальной головке и головке стирания подключается генератор токов стирания и подмагничивания. Переход из одного режима работы в другой осуществляется с помощью переключателя П1. Причем во всех режимах (воспроизведения, остановки и ускоренных перемоток), кроме записи, генератор стирания и подмагничивания автоматически выключается. Это гарантирует от случайного стирания записи во время воспроизведения или при перемотке ленты.

Рис. 2-18. Структурная схема монофонического магнитофона с универсальным усилителем

Иногда используют вариант этой схемы, в котором выходная лампа работает то как оконечный усилитель мощности (при воспроизведении), то как высокочастотный генератор (при записи). Этим достигается некоторая экономия питания по сравнению со схемой, имеющей отдельную лампу для высокочастотного генератора, сокращается число ламп и уменьшаются габариты магнитофона.

Рассмотренные структурные схемы относились к монофоническим магнитофонам. В последние годы широкое распространение получили стереофонические. В бытовых магнитофонах хорошо известна двухканальная стереофоническая система «Запись-воспроизведение» как наиболее простая и дешевая. На рис. 2-19 приведена структурная схема двухканального стереофонического магнитофона с универсальными усилителями для записи и воспроизведения в каждом канале.

Рис. 2-19. Структурная схема двухканалыюго стереофонического магнитофона

Как видно из рисунка, схема содержит два одинаковых канала усиления с универсальными усилителями (левый и правый). Универсальные усилители состоят из предварительного усилителя и усилителя мощности. Общими для обоих усилителей является высокочастотный генератор стирания и подмагни-чивания и индикатор уровня записи. Магнитные головки представляют собой отдельные двухдорожечные блоки, содержащие по две головки (блок стирающих и блок универсальных головок), каждая из которых подсоединена к своему каналу.

Стереофоническая запись производится при установке переключателя-П в положении 3. В этом режиме напряжение питания подается на высокочастотный генератор ГСП. Записываемый сигнал в каждом из каналов поступает через входное устройство на универсальный усилитель, а с его выхода — на универсальную головку. Эти сигналы записываются на движущуюся ленту одновременно по двум дорожкам. Установка уровня записи осуществляется сдвоенными регуляторами уровня по индикатору И, показывающему наибольший уровень сигнала в каналах.

Стереофоническое воспроизведение осуществляется при установке переключателя П в положение В. При этом универсальные головки подключаются ко входам предварительных усилителей правого и левого каналов. В этом режиме питание на высокочастотный генератор (ГСП) не подается. С усилителен мощности достаточно усиленный сигнал подается на громкоговорители, которые устанавливают на некотором расстоянии друг от друга. Регулировка усиления и тембра производится сдвоенными регуляторами в усилителях мощности. Регулятор стереобаланса RC6. позволяет симметрировать звучание обоих каналов.

Стереофонический магнитофон может использоваться и как монофонический. В этих случаях используется только один канал записи и воспроизведения (левый или правый). При записи в правом канале отключаются стирающая и универсальная головки левого канала. При этом, чтобы не изменился режим работы высокочастотного генератора, что может привести к изменению питания головок (стирающей и универсальной) в правом канале, генератор нагружают на эквивалентный по сопротивлению резистор. При монофоническом воспроизведении универсальные головки остаются соединенными со входами предварительных усилителей, но оба усилителя мощности со своими громкоговорителями подключаются к одному из предварительных усилителей (в нашем примере к правому). Аналогичным .путем производится монофоническая запись и воспроизведение левым каналом. Следует отметить, что время при монофонической записи и воспроизведении на стереофоническом магнитофоне увеличивается вдвое для того же количества ленты.

2-12. Общие указания по ремонту

Магнитофон является сложным электронно-механическим аппаратом, требующим правильной эксплуатации и тщательного ухода. В процессе эксплуатации его могут возникнуть всевозможные неисправности, связанные как с механической, так и с электрической частью магнитофона. Ремонт магнитофонов независимо от класса и конструкции следует начинать с определения характера неисправности, а затем отыскивать неисправную деталь или узел и производить ремонт.

Наиболее трудоемкой частью при ремонте магнитофонов является отыскание повреждения. Для поиска повреждения не существует какого-нибудь одного универсального правила или метода. В первую очередь необходимо выяснить причину выхода из строя магнитофона. Для этого следует точно установить, в чем проявляется неисправность магнитофона, какие обстоятельства сопутствовали прекращению его работы, какие появились внешние признаки ненормальной работы. Определение неисправности по внешним признакам требует хорошего знания кинематической и электрической схемы магнитофона. Зная назначение и взаимосвязь отдельных узлов и каскадов магнитофона, можно быстро определить, где находится неисправность: в тракте лентопротяжного механизма или в электронной части.

Приступая к ремонту, необходимо прежде всего ознакомиться с конструкцией магнитофона, его принципиальной электрической схемой, компоновкой, расположением и назначением основных органов управления и регулировочных элементов. При ремонте магнитофона в первую очередь должны выполняться работы, связанные с устранением механических дефектов, так как правильная оценка электрических параметров возможна только при исправной работе лентопротяжного механизма и органов его управления. Приступая к ремонту электронной части, необходимо убедиться в том, что тракт протягивания ленты исправен, лента, проходя по головкам, имеет нужный прижим и угол охвата, магнитные головки не сбиты по высоте, а их рабочие поверхности не загрязнены ферромагнитной пылью.

В некоторых случаях неисправность можно обнаружить путем простого осмотра. В большинстве же случаев обнаружение и устранение неисправности требует применения различных радиоизмерительных и механических приборов.

2-13. Неисправности

лентопротяжного механизма

Для проверки исправности лентопротяжного механизма необходимо зарядить его магнитной лентой, не имеющей механических дефектов, включить магнитофон и проверить движение ленты в режимах записи, воспроизведения, перемотки влево и вправо, а также при переходе из положения «Стоп» в эти режимы и наоборот. Если магнитофон многоскоростной, то проверку на функционирование надо производить при каждой скорости ленты. При этом следует обратить внимание на качество намотки ленты на катушки, на плавность торможения ленты при остановке, на образование петель. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, как лента проходит по рабочим поверхностям головки, по направляющим колонкам, на натяжение ленты, на прилегание ленты к головкам. Проверка на функционирование позволяет ориентировочно определить место неисправности в магнитофоне.

Причинами нарушения нормальной работы механизма могут быть: неисправность двигателя и передачи на ведущий узел, сильное торможение со стороны подающего узла из-за неисправности тормозов, плохой прижим ленты к ведущему валу, неисправность узла обрезиненного прижимного ролика и другие. Перечисленные дефекты специфичны для каждого типа магнитофона. Поэтому ниже рассматриваются причины неисправности лентопротяжного механизма общего характера. При описаниях отдельных типов магнитофонов в таблицах приведены конкретные причины неисправности для описанного типа магнитофона.

Для выявления каких-либо дефектов необходимо выключить магнитофон и приступить к внешнему осмотру, начав с проверки крепления деталей и узлов, отсутствия люфтов и заеданий. Прокрутив от руки все вращающиеся детали, предварительно определяют их работоспособность. Маховик ведущего- вала должен вращаться легко, без заеданий. Биение ведущего вала допустимо не более 0,02 мм. Оси прижимного и подающего узлов должны быть перпендикулярны панели лентопротяжного механизма. Радиальное торцевое биение — не более 0,1 мм. При внешнем осмотре следует также обратить внимание на чистоту резиновых ободов и поверхности прижимного ролика.

Если лентопротяжный механизм не работает во всех режимах, вероятной причиной может быть заклинение вала ротора электродвигателя в подшипниках. В этом случае необходимо смазать подшипники, а если и после этого ротор ке будет вращаться, следует или отремонтировать или заменить двигатель новым. При работающем электродвигателе возможно также, чтобы лентопротяжный механизм не работал. Причиной может быть обрыв приводного ремня, проскальзывание насадки на оси электродвигателя.

Частой неисправностью лентопротяжного механизма является отклонение скорости движения магнитной ленты в режимах записи и воспроизведения. Причинами такого дефекта могут быть: недостаточное натяжение приводного ремешка ведущего вала (для устранения нужно отрегулировать натяжение ремешка) ; недостаточное усилие прижима обрезиненного ролика к ведущему валу (необходимо заменить пружину); нарушение свободного вращения ведущего вала (нужно разобрать ведущий узел и произвести чистку и смазку); прижимной ролик с трудом проворачивается на оси (произвести смазку оси ролика); попадание масла на прижимной ролик или ведущий вал (протереть ролик и вал спиртом).

Изменение скорости движения ленты выше оговоренного в ГОСТ 12392 — 71 приводит к увеличению коэффициента детонации. В случае повышенной детонации проверяют величину биения вращающихся деталей лентопротяжного механизма: ведущего вала, прижимного ролика, промежуточных роликов. Кроме того, детонация может быть вызвана вмятиной на поверхности прижимного ролика, проскальзыванием ленты по ведущему валу, неравномерным износом резинового пассика и недостаточным нажатием прижимного ролика. Вмятина на поверхности прижимного ролика может возникнуть, если магнитофон был выключен при включенном режиме «Запись» или «Воспроизведение». Б этом случае для восстановления формы ролика рекомендуется обкатать его в течение нескольких минут.

Большое значение имеет надлежащее усилие прижима магнитной ленты к ведущему валу, так как при недостаточном усилии происходит проскальзывание ленты. В режиме записи и воспроизведения прижимной ролик должен с ощутимым усилием останавливаться от руки, при этом ведущий вал продолжает вращаться. Проскальзывание ленты может наблюдаться после длительной эксплуатации магнитофона, так как, протягиваясь, она своим ферромагнитным слоем проходит по поверхности ведущего вала строго в одном месте. Поэтому при длительной эксплуатации на поверхности вала может образоваться, канавка, которая и вызывает проскальзывание ленты. Для устранения такого дефекта необходимо заменить ведущий вал.

Иногда детонация усиливается, когда на подающем подкат-ушнике остается мало ленты. В этом случае следует снять катушку с лентой и, включив магнитофон на режим воспроизведения, повращать рукой подающий подкат-ушник, не нажимая на него. Если он вращается туго, необходимо отрегулировать тормоз. При тугом вращении подающего подкатушника и отжатой тормозной колодке следует произвести разборку, чистку и смазку подающего узла. После этого производится проверка работы узла.

Если наблюдается недостаточно плотная (рыхлая) подмотка ленты приемным узлом в режимах записи и воспроизведения, то причиной может быть заклинивание подшипника промежуточного ролика или шкива приемного узла. Такое явление наблюдается также при недостаточном сцеплении эластичной части промежуточного ролика и шкива подмотки. Для устранения названных дефектов необходимо смазать оси приемного узла и промежуточного ролика, обезжирить рабочие поверхности фетрового вкладыша и карпонового диска приемного узла тампоном, смоченным в спирте.

При отсутствии перемоток влево или вправо необходимо проверить пасснк перемотки и, если нужно, заменить новым. Замедленное движение ленты при ускоренных перемотках (в конце рулона) может вызываться зажатием фрикционной муфты подкатушииков. Для устранения этой неисправности нужно отрегулировать осевые люфты запорными шайбами. Образование петель магнитной ленты при пуске и остановке лентопротяжного механизма объясняется нарушением работы тормозного механизма, износом его деталей, а также попаданием на рабочие поверхности боковых узлов и резиновой тормозной колодки масла. В последнем случае необходимо протереть рабочие поверхности боковых узлов и тормозных колодок спиртовым тампоном.

Все ремонтные работы по лентопротяжному механизму должны заканчиваться проверкой скорости движения магнитной ленты, коэффициента детонации и времени перемотки, после чего возможен переход к устранению неисправности в электроакустической части аппарата. Методика измерения средней скорости движения ленты и коэффициента детонации изложена на стр. 64.

2-14. Профилактический уход

и смазка лентопротяжного механизма

Надежность и безотказность работы магнитофона зависят от знания инструкции по эксплуатации, соблюдения рекомендуемых правил профилактики и умелого обращения с ним. Рекомендации, приведенные в инструкциях, учитывают особенности той или иной конструкции. Их соблюдение помогает продлить срок службы магнитофона, сократить количество ремонтов и повысить качество записи.

При длительной эксплуатации магнитофона его магнитные головки и наружные детали лентопротяжного механизма, с которыми соприкасается магнитная лента, могут намагничиваться, что приводит к увеличению шума при записи. Поэтому рекомендуется периодически с помощью специального электромагнита размагничивать магнитофон. Размагничивание головок и лентове-дущих деталей ламповых магнитофонов производят при полном отключении его от сети переменного тока. При размагничивании транзисторных магнитофонов головки необходимо отключить, так как наводимое напряжение может повредить транзистор входного каскада.

Рис. 2-20. Конструкция ручного размагничивающего электромагнита

Электромагнит (рис. 2-20) состоит из сердечника, набранного из 60 стальных пластин толщиной 0,35 мм. Обмотка содержит 1600 витков провода ПЭЛ 0,38 для сети напряжением 220 В или 840 витков ПЭЛ 0,47 для сети напряжением 110 В. Электромагнит включают в сеть и медленно подносят к размагничиваемым деталям (не соприкасаясь), а затем плавно удаляют на расстояние 0,5 — 1 м от магнитофона, только после этого электромагнит выключают. Если магнитные головки заключены более чем в один экран, то экраны надо снять перед размагничиванием. Нужно следить, чтобы вблизи включенного электромагнита не оказались магнитная фонограмма или измерительная лента.

В процессе эксплуатации магнитофона у головок и направляющих стоек скопляется ферромагнитная пыль с магнитной ленты. В лентопротяжный механизм могут случайно попасть обрывки магнитной ленты, ракорды или какие-либо другие предметы. При длительной работе магнитофона происходит постепенный износ трущихся деталей механизма, сопровождающийся накоплением в смазке металлической пыли. На смазке легко оседает магнитная пыль от ленты и с воздуха. Кроме того, все вращающиеся и движущиеся детали лентопротяжного механизма нуждаются в периодической чистке и смазке. Поэтому своевременно проведенный профилактический осмотр обеспечивает выявление и устранение возникающих дефектов и способствует поддержанию хорошего технического состояния магнитофона.

Профилактический осмотр, чистку и смазку лентопротяжного механизма следует проводить регулярно через каждые 150 — 200 часов работы магнитофона. Для осмотра лентопротяжного механизма необходимо снять катушки с лентой, ручки органов управления, отвернуть винты крепления и снять лицевую панель. С помощью пылесоса, мягкой кисточки или фланели удаляют с поверхности механизма налет коричневой пыли, образовавшейся вследствие осыпания ферромагнитного слоя ленты. С помощью фланелевой или марлевой тряпочки стирают коричневый налет с рабочих поверхностей магнитных головок до появления блестящих поверхностей. В случае, если налет не удаляется, необходимо смочить тряпочку в спирте и удалить легким движением руки в вертикальном направлении. Затем рабочие поверхности головок протирают кусочком замши или сухой тряпочкой. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не сбить положение магнитных головок.

Если при осмотре прижимной обрезиненный ролик окажется сильно загрязненным, его протирают мягкой тряпочкой, смоченной в спирте. Чистить резиновые детали бензином или другими активными растворителями не допускается. При помощи марлевой тряпочки и пинцета необходимо протереть поверхность направляющих стоек и ведущего вала. Медленно вращая маховик рукой, осматривают поверхность пассиков. При обнаружении трещин или надрыва пассики необходимо заменить. Нужно осмотреть весь механизм и пинцетом осторожно удалить попавшие в него обрывки магнитной ленты. Осматривая резиновые тормозные башмаки, следует убедиться в том, что они не слишком изношены, их рычаги свободно вращаются на осях, а натяжная пружина действует исправно.

При профилактическом осмотре проверяют также надежность сочленения электрических разъемов и контактов контактных групп. Смоченной в спирте тряпочкой необходимо почистить от окисла и налета все контакты разъемов, переключателей, контактных групп и ножки радиоламп. Затем плотно вставить разъемы и лампы на место легким нажатием руки.

Одной из основных работ, проводимых при профилактических осмотрах магнитофона, является тщательное удаление старой смазки и замена ее новой. Старую смазку удаляют фланелью, слегка смоченной в спирте. Ввиду того, что качество смазочных материалов существенно влияет на нормальную работу лентопротяжного механизма, следует употреблять марки смазочных материалов, рекомендованные в инструкции к данному магнитофону. Место смазки и марки смазочных материалов указаны на кинематической схеме.

Систематической смазке подлежат подшипники, находящиеся во втулке ведущего вала, прижимном и промежуточном роликах, приемном и подающих узлах, в счетчике ленты, электродвигателе, и все трущиеся поверхности узлов. Для смазки вращающихся деталей применяют жидкие масла: турбинное 22п, веретенное, касторовое, полиэтилсилоксановую жидкость ПЭС-5 и другие. Все движущиеся поверхности узлов, переключателей рода работ, скорости и другие механические детали смазываются густой смазкой: чистым техническим или медицинским вазелином, смазкой ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221. Допускается также применять синтетический солидол.

В ведущем узле в нижний подшипник ведущего вала и в нижнюю часть верхнего подшипника с помощью пипетки вводят 3 — 4 капли масла. Затем прокручивая маховик от руки, дают маслу затечь в подшипник. Для смазки приемного и подающего узлов необходимо снять пластмассовые подкатушники и ввести 4 — 5 капель масла. Для смазки оси прижимного ролика нужно снять запорную и пластмассовую шайбы, а также сам ролик: удалить старую смазку и нанести новую. Затем узел собрать и обкатать ролик в обоих направлениях. В специальных точках, предназначенных для смазки подшипников электродвигателя, с помощью пипетки вводят 4 — 5 капель масла. Густой смазкой смазываются все детали с возвратно-поступательными движениями. Смазка наносится тонким слоем упругой кисточкой.

Особое внимание при смазке следует обратить на то, чтобы масло не попало на резину, на рабочие поверхности ведущего вала, маховика, шкива электродвигателя, приемного и передающего узлов. Следует помнить, что излишек масла не столько полезен, сколько вреден, так как при работе избыток масла легко разбрызгивается и может попасть на резиновые поверхности прижимного или промежуточного роликов, лавсановые и резиновые пассикн, что приведет к нарушению нормальной работы магнитофона. Небольшой излишек масда допустим только для подшипников электродвигателей. В случае попадания масла на рабочие поверхности их нужно насухо протереть сухой фланелевой тряпочкой, затем промыть аккуратно спиртом и вновь протереть тряпочкой.

После осмотра, чистки и смазки лентопротяжного механизма устанавливают все ручки управления и производят обкатку механизма на холостом ходу в течение 5 — 10 мин. Если механизм работает четко, устанавливают катушки с лентой и проверяют работу магнитофона во всех его режимах, а затем только устанавливают переднюю панель и закрепляют ее винтами.

2-15. Неисправности канала воспроизведения

После окончания работ по ремонту и регулировке лентопротяжного механизма можно приступить к проверке исправности электрической части магнитофона. Неисправности, которые встречаются в канале воспроизведения, выражаются следующими характерными признаками: отсутствие воспроизведения, слабый звук при воспроизведении, слабое воспроизведение высших частот, воспроизведение с искажениями и большой уровень фона переменного тока. Прежде чем производить поиск повреждения в канале воспроизведения, необходимо убедиться в исправности блока питания, т. е. в наличии питающих напряжений. В ламповых магнитофонах на наличие высокого напряжения указывает свечение электронно-светового индикатора, а в магнитофонах с автономным питанием на наличие питающего напряжения указывает стрелочный индикатор.

Отсутствие воспроизведения при нормальных питающих напряжениях может быть вызвано неисправностями громкоговорителя, выходного или предварительных каскадов, магнитной головки, а также отсутствием контакта в переключателе рода работ.

Ремонт следует начать с осмотра внешнего вида и визуальной проверки монтажа. При выключенном из сети магнитофоне проверяют целостность соединительных проводов, отсутствие изломов выводов радиодеталей, а также замыканий между выводами деталей и монтажными проводами и надежность всех контактов. При осмотре печатных плат следует проверить целостность печатных проводников, убедиться в отсутствии трещин, разрывов, прогоревших участков и качество паек. Постоянные резисторы проверяются на соответствие их сопротивлений номинальным значениям, при этом следует учитывать шунтирующие цепи, если проверка производится без выпаивания резистора из схемы. У переменных резисторов возможны нарушения контакта между движком и токопроводящим элементом, обрыв, износ или выгорание токопроводящего слоя. Исправность схемы под напряжением проверяют измерением режимов ламп и транзисторов в соответствии с принципиальной схемой. Исправность ламп и транзисторов можно проверить путем замены их заведомо годными. Замена радиодеталей прг. ремонте должна производиться только при выключенном источнике питания.

Если внешним осмотром монтажа неисправность не выявляется, необходимо приступить к детальной проверке усилителя, чтобы определить неисправный каскад (выходной, предоконечный или один из предварительных каскадов). Для определения неисправного каскада на практике широко применяют метод последовательной проверки прохождения сигнала через каскады усилителя от его выхода ко входу. В качестве источника сигналов низкой частоты можно использовать звуковой генератор, а индикатором может служить сам громкоговоритель магнитофона или включенный параллельно ему измеритель выходного напряжения.

Проверку прохождения сигнала начинают с выходного каскада. Для этого к управляющей сетке выходной лампы или базы транзистора предоконечного каскада подают от звукового генератора сигнал с частотой 400 Гц. Величина сигнала зависит от схемы магнитофона и обычно для ламповых составляет порядка 2 В, а для транзисторных 0,25 — 0,35 В. В этом случае при исправном выходном каскаде в громкоговорителе должен быть слышен звук с частотой 400 Гц, а показания измерителя выхода должны быть близки номинальной величине выходного напряжения для данного класса магнитофонов. Постепенно при переходе к предыдущим каскадам для обеспечения прежней громкости громкоговорителя или прежних показаний измерителя выхода напряжение на звуковом генераторе нужно уменьшить. Если при переходе с какого-нибудь каскада к предыдущему напряжение от генератора приходится подавать этакое же или больше, то этот каскад неисправен. Следует помнить, что при проверке прохождения сигнала через предварительные каскады регуляторы громкости и тембра необходимо установить в положение соответствующее максимальному усилению. После нахождения каскада, который не пропускает сигнал, проверяют отдельные цепи внутри этого каскада и находят неисправную деталь.

Если окажется, что сигнал от звукового генератора проходит через все каскады усилителя, а воспроизведение фонограммы отсутствует, нужно q помощью омметра проверить исправность магнитной головки и цепи ее коммута-ции. Следует учесть, что проверка омметром приводит к намагничиванию головки, что вызывает повышение шума при воспроизведении фонограммы. Поэтому после проверки головки омметром ее необходимо размагнитить.

Слабый звук при воспроизведении может быть вызван неплотным прилеганием ленты к воспроизводящей или универсальной головке. В этом случае необходимо снять кожух с головок и проверить правильность заправки ленты. Другой причиной слабого воспроизведения может быть случай, когда запись произведена на ленту с малым уровнем. Чтобы убедиться в этом, необходимо воспроизводить фонограмму с заведомо хорошей записью. Если и в этом случае звук воспроизводится слабо, нужно проверить исправность усилителя по методу, изложенному выше, чтобы определить каскад с заниженным коэффициентом усиления. При этом следует воспользоваться принципиальной электрической схемой, на которой приведено покаскадное прохождение сигнала в режиме воспроизведения с указанием величин напряжения.

Отсутствие или слабое воспроизведение высших частот. Причиной такого дефекта может быть неплотное прилегание ленты к воспроизводящей и универсальной головке, нарушение положения головки по вертикали, а также износ или загрязнение головки. Для устранения этого дефекта нужно сначала проверить режим магнитной ленты, а затем протереть головку ватным тампоном, смоченным в спирте. Степень износа головки устанавливается визуально. При этом пользуются лупой с четырехкратным или большим увеличением. Изношенную головку следует заменить новой. Правильный наклон головки устанавливают с помощью регулировочных винтов, применяя специальную измерительную ленту.

Снижение усиления высших частот может произойти из-за неисправности корректирующих цепей усилителя. Как известно, в усилителях воспроизведения, выполненных как на лампах, так и на транзисторах, применяются в оснозном схемы коррекции с частотно-зависимым делителем напряжения или с частотно-зависимой отрицательной обратной связью. Поэтому проверке подлежат элементы LRC коррекции (для каждой скорости движения магнитной ленты), а также контакты переключателя корректирующих цепей.

Большой уровень фона при воспроизведении. Причинами большого уровня фона переменного тока могут быть неисправность выпрямителя или фильтра анодного питания, неправильная установка симметрирующего потенциометра цепи накала ламп, неправильное положение магнитного экрана головки, нарушение экранировки входных цепей, обрыв в одной из точек заземления. В транзисторных схемах фон, вызванный электрическими и магнитными наводками, а также пульсация источника питания оказывается гораздо слабее, чем в ламповых схемах. Источниками фона может быть неисправная или потерявшая эмиссию лампа. Такую лампу необходимо заменить.

При воспроизведении прослушивается запись с соседней дорожки. Причиной может быть смещение воспроизводящей головки по вертикали вниз, разрегулировка прижимного ролика. Для устранения дефекта нужно установить воспроизводящую головку по высоте так, чтобы верхний край сердечника выступал над краем ленты примерно на 0,1 мм. Следует также отрегулировать положение прижимного ролика, чтобы лента около ведущего вала шла ровно, без образования волны и перекоса.

2-16. Неисправности канала записи

и генератора стирания и подмагничивания

Неисправности, встречающиеся в канале записи и в генераторе стирания и подмагничивания, можно классифицировать по следующим характерным признакам: отсутствует вовсе или слабая запись, слабая запись с искажениями, отсутствует стирание или слабое стирание.

Отсутствует запись. Если в магнитофоне используется универсальный усилитель и в режиме воспроизведения он работает нормально, можно считать, что универсальная головка и предварительные каскады усиления напряжения исправны. Для уточнения места повреждения необходимо проверить, реагирует ли в режиме записи стрелочный или электронно-световой индикатор уровня. Для этого на каждый вход магнитофона («Микрофон», «Приемник», «Радиотрансляционная линия») поочередно от звукового генератора подают сигнал соответствующей величины с частотой 400 или 1000 Гц. Неподвижность теневых секторов электронно-светового индикатора или стрелки измерительного прибора свидетельствует о том, что либо на вход усилителя не проходит сигнал от звукового генератора, либо неисправны цепи, лампа или измерительный прибор индикатора уровня записи.

Сначала следует убедиться в исправности индикатора уровня записи. При этом нужно проверить лампу индикатора, а если используется стрелочный прибор, то головку индикатора. Полупроводниковые диоды, включенные в цепи индикатора, проверить на обрыв или пробой. Кроме того, нужно проверить работоспособность переменного резистора, с помощью которого устанавливается чувствительность индикатора в процессе его регулировки. Если индикатор исправен, а запись не производится, то следует проверить входные цепи, контакты гнезда подключения источника входного сигнала и переключателя рода работ в положении записи, а также резисторы делителя напряжения. Встречается также такая неисправность, когда стрелка индикатора или теневой сектор реагирует при отсутствии сигнала на входе магнитофона. Вероятной причиной такого дефекта является расстройство фильтра-пробки. Для устранения неисправности нужно вращением сердечника катушки фильтра подстроить его на частоту генератора стирания и подмагничивания.

Слабая, но без искажений и при нормальной работе индикатора запись уровня указывает на недостаточную величину тока записи. В этом случае необходимо проверить, не возросла ли величина тока стабилизирующего резистора, устраняющего влияние частотно-зависимого реактивного сопротивления магнитной головки на величину тока записи. Кроме того, нужно проверить всю цепь записи от последнего каскада усилителя записи до универсальной головки. Причиной слабой записи может также быть „неверное показание индикатора. Проверке подлежат цепи индикатора, а также калибровка уровня его записи. Методика калибровки индикатора изложена на стр. 72.

Слабая запись с искажениями. Если при воспроизведении контрольной фонограммы магнитофон работает нормально, а запись получается слабой и искаженной, вероятной причиной может быть малая величина или полное отсутствие тока подмагничивания. Это может произойти вследствие плохой работы или полного отказа генератора тока подмагничивания и стирания или из-за обрыва цепи тока подмагничивания.

Работоспособность генератора легко проверить, попробовав стереть старую запись. Если стирание будет полным, то генератор и стирающая головка исправны, а неисправность следует искать в цепи подмагничивания. Исправность цепи тока подмагничивания проверяется омметром. При этом прежде всего необходимо проверить исправность резисторов и конденсаторов, с помощью которых производится регулировка тока подмагничивания. Исправность конденсаторов проверяют методом замены их заведомо исправными конденсаторами и затем производят пробную запись.

В ламповых генераторах неполное стирание и искаженная запись могут быть вызваны потерей эмиссии лампой. В случае, если генератор действительно не работает, следует проверить исправность ламп, контакты переключателя рода работ в положении «Запись» и отсутствие обрыва в цепи контура генератора. Если все детали исправны, а генератор тока все же не работает, возможно, что имеются короткозамкнутые витки в контуре генератора.

Отсутствует стирание. Если в режиме записи невозможно стереть старую запись, нужно проверить работу генератора тока стирания и подмагничивания. Для этого производят пробную запись на размагниченной или новой ленте. Если пробная запись окажется слабой и искаженной, следовательно, не работает генератор тока стирания и подмагничивания. Получение нормальной записи указывает на исправность генератора, а неисправность нужно искать в цепи или головке стирания. Проверить цепь стирания и отсутствие обрыва стирающей головки можно омметром.

Слабое стирание. Причинами плохого стирания могут быть: недостаточный ток в стирающей головке; рабочая поверхность стирающей головки забита ферромагнитной пылью; отсутствие плотного контакта между магнитной лентой и рабочей поверхностью стирающей головки; стирающая головка неправильно установлена по высоте и ее сердечник не перекрывает полностью стираемую дорожку записи; неисправность самой головки, вызванная межвитковым замыканием части витков ее обмотки.

В заключение следует отметить, что вопросы, связанные с методикой испытания генератора токов стирания и подмагничивания, измерением уровня стирания и другие вопросы рассматриваются на стр. 70.

2-17. Испытание лентопротяжного механизма

Критерием исправного состояния лентопротяжного механизма является его четкое функционирование во всех режимах работы и соответствие номинальной скорости ленты установленным ГОСТ 12392 — 71 нормам.

Проверка функционирования начинается с многократного включения и выключения рабочего хода ленты. При минимальном количестве ленты на прижимном узле проверяют отсутствие петлеобразования при пуске. В магнитофонах б несколькими скоростями проверку производят на всех скоростях. Затем проверяют ускоренную перемотку. Определив на глаз момент наибольшей скорости ленты, выключают лентопротяжный механизм и наблюдают за тем, как работают тормоза. При нормальной работе тормоза лента останавливается плавно и быстро. Кроме того, следует проверить возможность ускоренной перемотки ленты при разных ее начальных количествах на приемном и подающем узлах. Затем переходят к измерению скорости движения ленты в режиме рабочего хода, т. с. при записи или воспроизведении.

Измерение средней скорости ленты. Среднюю скорость ленты измеряют в режимах работы лентопротяжного механизма, соответствующих крайним сочетаниям неблагоприятных обстоятельств, приводящих к отклонению скорости от ее номинального значения. В однодвигательных лентопротяжных механизмах максимальная скорость движения ленты будет наблюдаться при наибольшем напряжении электропитания +10% (242 В) и при наименьшем количестве ленты на приемном узле, а минимальная скорость — при наименьшем напряжении электропитания — 10% (198 В) и наибольшем количестве ленты на приемном узле.

Среднюю скорость ленты в магнитофонах принято измерять за отрезок времени, равный 100 с. Это удобно для прямого подсчета в процентах отклонения скорости от номинального значения. Согласно ГОСТ 12392 — 71 на бытовые магнитофоны скорость ленты может отличаться не более чем на 2% от номинальной. Среднюю скорость движения ленты можно измерить одним из следующих методов: измерительного ролика, отрезка ленты, девиации частоты, сдвига фаз и др. Широкое распространение на практике получил метод с помощью отрезка ленты. Вследствие эластичности ленты, затрудняющей точное измерение отрезка определенной длины, точность измерения скорости этим методом составляет примерно 0,5%.

Скорость ленты этим методом определяется по времени прохождения калиброванного участка ленты известной длины по головкам магнитофона. Для проверки необходимо взять катушку с размагниченной лентой (тип ленты, на применение которой рассчитан данный магнитофон) и вмонтировать в нее два отрезка длиной 1 — 2 см цветных ракордов или с какой-либо записью. Первый отрезок вклеивают на расстоянии 3 — 4 м от начала ленты, второй — на расстоянии 19,05 м (для скорости ленты 19,05 см/с), 9,53 м (для скорости ленты 9,53 см/с) и 4,76 м (для скорости 4,76 см/с) от первого. Расстояние между отрезками следует тщательно измерить линейкой, не растягивая ленту. Изготовленную таким образом контрольную ленту воспроизводят, и с помощью секундомера определяют интервал времени между цветными ракордами (визуально) или между звуковыми импульсами (на слух) в момент прохождения по головкам магнитофона.

При указанных длинах ленты интервал времени должен быть равен 100 с. Отклонение измеренной величины от 100 с указывает на отклонение скорости ленты проверяемого магнитофона от номинальной скорости в процентах. Например, если секундомер при прохождении отрезка ленты покажет время, равное 101 с, то фактическая скорость ленты проверяемого магнитофона на 1% меньше номинальной. Если секундомер покажет 99 с, то фактическая скорость превышает номинальную на 1%. Замер времени производится при протягивании ленты в начале и конце рулона при напряжении питания соответственно 242 и 198 В. В магнитофонах с несколькими скоростями ленты измерения производят на всех скоростях.

Закончив измерение средней скорости движения ленты и убедившись в том, что она не превышает ±2% номинальной, переходят к проверке второго важного параметра лентопротяжного механизма — детонации.

Измерение коэффициента детонации. Нам уже известно, что краткие временные колебания скорости (детонация), вызванные несовершенством лентопротяжного механизма, принято рассматривать как паразитную частотную модуляцию записанного полезного сигнала. Измерение детонации производится специальным прибором детонометром. Это измеритель коэффициента частотной модуляции, содержащий ограничитель, частотный детектор и электронный вольтметр. Для измерения коэффициента детонации используют воспроизведение измерительной ленты с индексом «Д». Она содержит запись сигнала с частотой 3150 Гц, выполненной на прецизионном магнитофоне практически без детонации.

Вначале все наружные детали лентопротяжного механизма, с которыми соприкасается магнитная лента, в том числе магнитные головки, электромагнитом тщательно размагничивают. Затем на магнитофоне устанавливают измерительную ленту, соответствующую скорости, при которой будет производится измерение. К выходу испытуемого магнитофона подключают детонометр. Затем включают на режим воспроизведения и измеряют коэффициент детонации в соответствии с инструкцией, приложенной к детонометру. Если показания прибора носят характер периодических колебаний, следует брать наибольшее показание. Измерения производят при минимальном и максимальном напряжениях питающей сети (198 и 242 В) и при различном количестве ленты на подающем узле механизма в тех пределах, какие допущены для данного магнитофона. Так как длина измерительной ленты сравнительно невелика, к ней подклеивают обычную магнитную ленту для получения рулона требуемого размера. Измерения производят на всех скоростях испытуемого магнитофона. В многодорожечных магнитофонах коэффициент детонации следует измерять на каждой из дорожек в отдельности.

При отсутствии детонометра определить детонацию можно лишь примерно на слух, воспроизводя часть «Д» измерительной ленты. Если запись звучит чисто и высота тона не меняется, можно считать, что лентопротяжный механизм работает хорошр. При отсутствии специальной измерительной ленты, записывают какое-либо музыкальное произведение, исполняемое на рояле, а затем внимательно прослушивают воспроизведение записи. Если запись не искажена и звук не «плывет», то детонация достаточно мала. Конечно, в данном случае требуется определенный навык в распознавании и оценке на слух детонации и способность отличать ее от других искажений.

Иногда для обнаружения скрытой неполадки в лентопротяжном механизме его подвергают более подробным механическим измерениям: давления прижимного ролика на ведущий вал, измерению рабочего натяжения ленты, силы подтормаживания ленты, силы подмотки и др. Эти виды измерений производятся с помощью динамометра. Рассмотрим один из видов измерения.

Измерение давления прижимного ролика на ведущий вал. Силу прижима магнитной ленты к ведущему валу измеряют пружинным динамометром, который через накидную проволочную петлю соединяют с осью прижимного ролика. Лентопротяжный механизм без ленты включают на запись или воспроизведение. Удерживая динамометр в плоскости, параллельной шасси лентопротяжного механизма, на прямой, проходящей через оси ведущего вала и прижимного ролика, необходимо оттянуть его и заметить показания в тот момент, когда прекращается вращение прижимного ролика. Рекомендуется измерения повторить 3 — 5 раз и за величину давления прижимного ролика на ведущий вал взять среднее арифметическое из замеров.

2-18. Установка магнитных головок

Рабочие поверхности и зазоры магнитных головок, установленных в магнитофоне, должны занимать правильное положение относительно платы лентопротяжного механизма и магнитной ленты. Для того чтобы магнитная лента не испытывала поперечных изгибов и плотно прилегала к магнитным головкам, рабочие поверхности должны быть параллельны друг другу и остальным де« талям (стойки, колонки), с которыми лента находится в соприкосновении. Рабочие поверхности головок должны также занимать правильное положение по ширине ленты. Особенно это важно при многодорожечной записи, так как неправильное положение головок в этом случае может привести к увеличению взаимовлияния между дорожками. Правильное расположение ленты по высоте относительно рабочих зазоров магнитных головок показано на рис. 2-21.

Установка воспроизводящей (универсальной) головки в правильное положение. При смене магнитных головок необходимо отрегулировать их по высоте. Верхний край сердечника универсальной головки должен точно совпадать с верхним краем ленты, а рабочий зазор должен находиться в середине поверхности, к которой прижата магнитная Лента. Для определения правильности расположения головки ее рабочую поверхность закрашивают какой-либо легко стираемой краской или мелом. Затем на лентопротяжный механизм устанавливают катушки с лентой (записью или без) и включают на рабочий ход. По истечении нескольких секунд магнитофон останавливают, ленту снимают, а рабочие поверхности головок рассматривают в лупу. Зона угла огибания хорошо видна на рабочей поверхности головок, так как в ее пределах слой мела или краски стирается лентой. Если рабочий зазор находится посередине стертой поверхности, то головка установлена правильно; в противном случае нужно немного повернуть головку в сторону большей части стертой поверхности и повторить проверку еще раз.

Рис. 2-21. Расположение ленты по высоте относительно магнитных головок

Затем производят регулировку перпендикулярности зазора головки. Для этого на лентопротяжный механизм устанавливают катушку с измерительной лентой с индексом «Ч», на которой записана максимальная частота. К линей, ному выходу усилителя подключают ламповый вольтметр и включают магнитр-фон на воспроизведение. При этом регулятор уровня воспроизведения устанавливают в положение максимального усиления. С помощью регулировочного винта регулируют угол наклона головки к направлению движения ленты и находят такое положение головки, при котором обеспечиваются максимальныв показания лампового вольтметра. Это положение соответствует перпендикулярности рабочего зазора универсальной головки к направлению движения ленты, Регулировку производят на частоте, близкой к верхнему пределу полосы частот записи и воспроизведения данного класса магнитофона. Если не имеется измерительной ленты и лампового вольтметра, то регулировку можно производить 6 помощью любой другой качественной записи частотой, близкой к верхнему пределу полосы частот записи и воспроизведения. В этом случае расположение головки регулируется по наилучшему воспроизведению. -

После окончательной регулировки магнитных головок проверяют размеры и расположение дорожек записи и стирания. Для проверки размеров и расположения дорожек записи устанавливают на лентопротяжный механизм катушки с хорошо размагниченной электромагнитом лентой. На вход «Звукосниматель» подают от звукового генератора сигнал 250 мВ с частотой 400 или 1000 Гц. Затем включают магнитофон и производят запись последовательно на все дорожки на одном и том же участке ленты при максимальном положении регулятора уровня записи. Потом участок ленты с записью проявляют путем погружения на 1 — 2 мин в суспензию карбонильного железа в бензине или бензоле (1 г порошка с частицами размером не более 3 мкм на 100 г бензина).

После высыхания на фонограмме становятся хорошо видны поперечные серые полоски, образованные частицами карбонильного железа притянувшимся к тем местам фонограммы, где поверхностная магнитная индукция максимальна. Проявленную ленту помещают в координатный микроскоп и измеряют расстояние между дорожками записи и их расположением на ленте. Дорожки должны иметь вид ровных полос с четко очерченными краями. Расстояние между дорожками можно измерить также с помощью лупы с десятикратным увеличением. Расстояние между дорожками при четырехдорожечной записи должно быть в пределах 0,6 — 0,8 мм. Края дорожек записи 1-й и 4-й должны совпадать с верхней и нижней кромками ленты. При несоответствии необходимо произвести подрегулировку блока универсальных головок.

Если, окончив измерения, сухой тряпочкой удалить налет с магнитной ленты, она снова станет пригодной к использованию.

Для определения расстояния между дорожками стирания на вспомогательном магнитофоне необходимо осуществить запись сигнала с частотой 1000 Гц с максимальным уровнем по всей ширине ленты. Затем эту ленту устанавливают на испытуемом магнитофоне и производят стирание на одном и том же участке ленты при отключенных универсальных головках. На двухдорожечном магнитофоне запись стирается на обеих дорожках, на четырехдорожечном — на всех четырех дорожках. После проявления этого участка ленты по вышеизложенному методу определяют размеры и расположение дорожек стирания, избирая ширину и определяя расположение оставшихся на ленте нестертых полос. Расстояние между дорожками стирания при четырехдорожечной записи должно быть в пределах 0,2 — 0,4 мм.

Измерения по определению расположения дорожек записи и стирания на ленте проводят только на одной скорости магнитофона.

2-19. Испытание канала воспроизведения

Контрольные измерения канала воспроизведения включают проверку уровня усиления, частотной характеристики и относительного уровня помех. Если во время контрольных измерений будет установлено значительное отклонение от заданных параметров, производят дополнительные измерения для отыскания скрытого повреждения или дефекта.

Проверка уровня усиления канала воспроизведения. К линейному выходу, нагруженному на резистор сопротивления 10 кОм±1 %, подключают ламповый вольтметр. Регулятор громкости устанавливают на максимум и воспроизводят запись измерительной ленты. При нормальном уровне усиления показания лампового вольтметра должны находиться в пределах 0,25 — 0,5 В. При меньшей величине выходного напряжения необходимо проверить усиление отдельных каскадов и устранить неисправности. В стереофонических магнитофонах измерения производят на линейных выходах обоих каналов. Отличие напряжения на линейном выходе первого канала относительно второго должно быть не более 2 дБ. Если разница напряжения между каналами превышает 2 дБ, необходимо с помощью одного из предусмотренных в схеме подстроечных резисторов отрегулировать величину на линейном выходе одного из каналов относительно другого. Аналогичные измерения производят на всех скоростях движения ленты при воспроизведении соответствующих измерительных лент.

Проверка частотной характеристики канала воспроизведения. Частотная характеристика канала воспроизведения представляет собой зависимость величины выходного напряжения от частоты при неизменной э. д. с. в цепи воспроизводящей головки. Снимается характеристика при воспроизведении сигнала измерительной лентой с индексом «Ч» для данной скорости магнитофонов. К выходу магнитофона подключают ламповый вольтметр. Сначала воспроизводят частоту 1000 Гц и регулятором громкости устанавливают выходное напряжение, не превышающее номинального значения, соответствующее для испытуемого магнитофона. Затем воспроизводятся все частоты измерительной ленты и отсчитываются показания лампового вольтметра. По полученным данным строят частотную характеристику, которая должна удовлетворять требованиям, указанным в техническом описании на данный класс магнитофона. Если в канале воспроизведения имеется регулятор частотной коррекции, то частотную характеристику канала измеряют дважды: при положении регулятора, обеспечивающем максимальную коррекцию на высоких частотах, и при его рабочем положении, когда частотная характеристика канала на линейном выходе наиболее равномерна. Рабочее положение регулятора коррекции оставляют после этого при всех последующих испытаниях. Проверку частотной характеристики проводят на всех скоростях магнитофона.

При отсутствии нужной измерительной ленты магнитофоны со скоростью ленты 4,76 см/с можно проверять и настраивать по измерительной ленте для скорости 9,53 см/с. При этом следует учесть, что при воспроизведении этой измерительной лентой на скорости 4,76 см/с все значения частот уменьшаются соответственно изменению скорости, т. е. вдвое. Например, если диктор объявляет 400 Гц, следует считать 200 Гц.

Рис. 2-22. Схема подключения приборов для снятия частотной характеристики канала воспроизведения

В случае, если частотная характеристика канала воспроизведения не соответствует установленной ГОСТом для данного класса магнитофона, следует проверить частотную характеристику усилителя. Сначала при помощи измерительной ленты с индексом «У» необходимо установить регулятор громкости в положение, соответствующее номинальной выходной мощности, и определить напряжение, получаемое при этом на линейном выходе. Затем для снятия частотной характеристики усилителя воспроизведения (или универсального усилителя в режиме «Воспроизведение») собирается схема согласно рис. 2-22. Для того чтобы при измерении сопротивление цепи воспроизводящей (или универсальной) головки мало отличалось от его рабочего значения, напряжение от звукового генератора в цепь головки подается посредством делителя Rl, R2. Величину сопротивления резистора R2 выбирают равной 1 — 3 Ом (тип УЛИ), а сопротивление резистора R1 — 100 — 500 Ом. Оба сопротивления рекомендуется впаять в схему непосредственно на выводах головки, сняв с нее экран.

На вход усилителя через делитель и обмотку головки от звукового генератора подают напряжение частоты 400 Гц такой величины, чтобы на линейном выходе получить напряжение на 20 дБ (в 10 раз) меньше полученного при помощи измерительной ленты с индексом «У». После этого, поддерживая постоянное входное напряжение от звукового генератора при помощи вольтметра VI и не меняя положение регулятора громкости, снимают частотную характеристику усилителя путем подачи на его вход напряжения стандартного ряда частот с одновременным измерением вольтметром V2 напряжений на линейном выходе. Измерив напряжение сигналов различных частот генератора, строят частотную характеристику. Зависимость напряжения на выходе усилителя от частоты при неизменном напряжении на входе представляет частотную характеристику тракта воспроизведения без учета частотных искажений, обусловленных конечной шириной рабочего зазора головки. При несоответствии частотной характеристики коррекция производится элементами схемы усилителя, предусмотренными для этой цели. Частотные характеристики усилителя воспроизведения для различных скоростей ленты при идеальной головке приведены на рис. 2-23.

Рис. 2-23. Стандартизированные частотные характеристики усилителя воспроизведения для различных скоростей

Проверка относительного уровня помех канала воспроизведения. Уровень помех в канале воспроизведения оценивают относительно полезного сигнала, соответствующего максимальному уровню записи на средних частотах. Перед проверкой уровня помех необходимо с помощью электромагнита размагнитить блок головок. Для проверки на магнитофон следует установить измерительную ленту с индексом «У» записью .400 Гц максимального уровня. Регулятор громкости устанавливают в положение, соответствующее номинальной выходной мощности, определенной по напряжению на эквиваленте громкоговорителя, а регуляторы тембра — в положение, соответствующее наибольшей равномерности частотной характеристики при воспроизведении измерительной ленты с индексом «Ч».

Затем включают магнитофон на воспроизведение и ламповым вольтметром измеряют напряжение Vизм. на линейном выходе. При этом линейный выход должен быть нагружен на резистор сопротивлением 10+ 1 кОм. Далее снимают измерительную ленту и в режиме воспроизведения измеряют напряжение на линейном выходе VX.X. (на холостом ходу). Отношение напряжении VX.X./VИЗМ., выраженное в децибелах, характеризует относительный уровень помех в канале воспроизведения. Уровень помех можно считать удовлетворительным, если он не превышает величины, указанной в технических условиях на данный класс магнитофона.

Проверку уровня помех у магнитофона с питанием от сети переменного тока производят два раза, меняя полярность питающих проводов, и за окончи тельный результат принимают результат, соответствующий худшему значению относительно уровня помех. В стереофонических магнитофонах аналогичные измерения производят на линейном выходе второго стереоканала и на остальных скоростях движения ленты с использованием соответствующих измерительных лент. Допускается выбор лучшего значения при ориентировке магнитофона в пространстве.

Если относительный уровень помех выше нормы, следует проверить качество фильтрации выпрямленного тока, экранировку головки (блок головок) усилителя, входную лампу, режим работы транзистора входного каскада и его качество.

2-20. Испытание генератора стирания и подмагничивания

Как уже отмечалось, режим записи зависит от качества работы генератора, правильного выбора тока стирания и подмагни-чивания. Испытания генератора заключаются в установке номинального тока подмагничивания, измерения частоты относительного уровня стирания.

Установка номинального тока подмагничивания. Определение номинального тока производится при подаче на линейный вход магнитофона сигнала с частотой 1000 Гц от звукового генератора. Регулятором усиления устанавливают такой уровень записи, чтобы теневой сектор индикатора уровня не сошелся. Затем производят несколько контрольных записей при различных токах подмагничивания. Регулировку тока подмагничивания осуществляют с помощью подстроечного конденсатора или переменного резистора в зависимости от схемы магнитофона. При этом следует запомнить положение подстроечного конденсатора или переменного резистора. Потом при воспроизведении контрольных записей следят за выходным напряжением усилителя воспроизведения по показаниям лампового вольтметра. Ток подмагничивания, при котором запись обеспечивает максимальное выходное напряжение при воспроизведении, является оптимальным.

Частоту колебаний генератора измеряют непосредственно частотомером или путем сопоставления частоты колебания генератора с колебаниями известной частоты методом фигур Лиссажу. В последнем случае развертку луча в осциллографе выключают и к клеммам горизонтального входа подключается звуковой генератор с плавной настройкой, а к клеммам вертикального входа — обмотка головки стирания. Необходимо проследить, чтобы соединенными между собой оказались заземленные клеммы осциллографа звукового генератора и заземленный конец обмотки стирающей головки. Затем регулируют частоту звукового генератора до возникновения на экране осциллографа фигур в виде эллипса (указывающего на соотношение частот 1:1) или восьмерки (отношение частот 2:1). Обычно в магнитофонах с общим генератором для стирания и подмагничивания частота выбирается в пределах 40 — 80 кГц.

Весьма жесткие требования к генератору предъявляют в отношении симметричности формы генерируемых колебаний. Любая асимметрия формы кривой тока подмагничивания приводит к увеличению шумов (асимметрия в под-магничивании даже в 1% увеличивает шум фонограммы примерно на 4 дБ). Проверка относительного уровня стирания. На магнитофон устанавливают катушку с предварительно хорошо размагниченной электромагнитом лентой и от звукового генератора записывают сигнал с частотой 1000 Гц при номинальном входном напряжении с максимальным уровнем, установленным регулятором уровня по индикатору. После этого перематывают ленту примерно до середины записанного участка, отключают от магнитофона звуковой генератор, регулятор уровня записи переводят в положение минимального усиления и вновь включают магнитофон на запись. Таким образом, стирается вторая половина записи.

Затем перематывают ленту до начала записанного участка и переводят магнитофон в режим воспроизведения. К линейному выходу магнитофона подключают селективный микровольтметр (например, В6-4) и при воспроизведении нестертой записи его настраивают по максимуму напряжения (УНест.), которое замечают как исходное. Далее при воспроизведении стертого участка записи, не изменяя настройки селективного микровольтметра, вновь определяют напряжение на линейном выходе (VCT.). Отношение VСт./VНест., выраженное в децибелах, характеризует относительный уровень стирания, который должен быть не хуже минус 65 дБ при питании магнитофона от сети и не хуже минус 60 дБ при универсальном и автономном питании. Относительный уровень стирания у многоскоростного магнитофона проверяют только на наибольшей скорости.

Допускается также производить проверку относительного уровня стирания на слух. При этом методе записывают сигнал с частотой 1000 Гц с максимальным уровнем. Записанный сигнал стирают, а затем этот записанный участок ленты воспроизводят. Стирание считается качественным, если стертая запись не слышна на расстоянии 1 м от магнитофона в положении регулятора громкости, соответствующем максимальному усилению. При некачественном стирании необходимо проверить правильность установки стирающей головки и величину тока стирания.

Измерение тока стирания и тока подмагничивания производится косвенным методом при помощи измерительных резисторов. Токи определяют по известному сопротивлению резисторов и падению напряжения на них. Для измерения тока стирания в разрыв вывода стирающей головки (рис. 2-24), соединенного с заземленным проводом, включают резистор сопротивлением 10 + 0,5%Ом и ламповым вольтметром измеряют падение напряжения на нем.

Величина тока стирания рассчитывается по закону Ома Iстир. = VRизм /Rизм.

Электронный вольтметр должен позволять производить измерения в диапазоне не менее чем до 100 кГц. В четырехдорожечных магнитофонах измерение нужно проделать для обеих стирающих головок.

Рис. 2-24. Схема подключения приборов для измерения токов гтирачич, подмагничивания и частоты

Для наблюдения формы генерируемых колебаний генератором стирания и подмагничивания параллельно ламповому вольтметру подключают осциллограф. Получаемое на его экране изображение должно быть близко к синусоидальному. Если верхушки синусоиды срезаны или форма колебаний искажена, можно предположить, что генератор работает ненормально. Проверке подлежат в первую очередь лампы, транзисторы генератора.

Для измерения тока подмапшчивания в разрыв вывода универсальной головки (рис. 2-24), соединенной с заземленным выводом, включают резистор сопротивлением 10±0,5 % Ом и по падению напряжения на нем определяют ток подмагничизания. Величину тока подмагничивания можно подрегулировать с помощью специально предусмотренного в схеме магнитофона подстроечного конденсатора или подстроечного резистора.

Если генератор соединен с усилителем записи через фильтр-пробку, то при первоначальном испытании генератора перед измерением тока подмагничивания необходимо подстроить этот фильтр, добиваясь минимального напряжения высокой частоты в той цепи, которая расположена после фильтра. Для настройки фильтра-пробки устанавливают регулятор уровня записи в положение минимального усиления и включают магнитофон в режим записи без ленты. К линейному выходу подключают ламповый вольтметр. Вращением подстроечного сердечника катушки фильтра-пробки добиваются минимального напряжения высокой частоты на линейном выходе. В стереофонических магнитофонах аналогично подстраивается фильтр-пробка второго канала.

2-21. Испытание канала записи

Контрольные измерения канала записи включают установку номинального уровня записи, проверку чувствительности, снятие частотной характеристики и измерение уровня помех.

Установка номинального уровня записи. Номинальным уровнем записи считают такой, при котором намагниченность ленты на средних частотах достигает 256 нВб/м. Для этой проверки на магнитофон устанавливают катушку с измерительной лентой с индексом «У» и при воспроизведении участка с частотой 400 Гц максимального уровня по ламповому вольтметру, подключенному к линейному выходу магнитофона, определяют развиваемое измерительной лентой напряжение. При этом регулятор громкости устанавливают в положение, соответствующее номинальной выходной мощности по напряжению на эквиваленте громкоговорителей. После этого вместо измерительной ленты на магнитофон устанавливают катушку с предварительно размагниченной лентой и переключают магнитофон в режим записи. На вход «Звукосниматель» магнитофона от звукового генератора через делитель напряжения подают сигнал 150 — 500 мВ частотой 400 Гц. Регулятором уровня записи устанавливают максимальный уровень записи, при котором расстояние между светлыми секторами электронно-светового индикатора будет равно приблизительно 1 мм (для стрелочных индикаторов на расстоянии 1 мм от красного сектора) и производят запись.

Затем, перемотав ленту до начала записанного участка, переключают магнитофон в режим воспроизведения и воспроизводят сделанную запись, вновь контролируя напряжение на линейном выходе вольтметром. Измеренное напряжение, при правильно установленном индикаторе уровня не должно отличаться от напряжения, полученного при воспроизведении измерительной ленты с индексом «У» более чем на ±2 дБ. Запись при таком положении регулятора уровня будет соответствовать номинальному уровню. Если напряжение занижено (или завышено), необходимо повторить запись с повышенным (или заниженным) уровнем. Добившись правильного уровня записи, калибруют индикатор уровня. В ряде магнитофонов это производится с помощью подстроечного резистора, что внутри аппарата, в других магнитофонах требуется производить подбор делителя напряжения в схеме индикатора. В стереофонических магнитофонах калибровка производится подстроечными резисторами для каждого стереоканала. Установку индикатора уровня записи проверяют на всех скоростях магнитофона.

Как уже отмечалось, в магнитофонах с автономным питанием стрелочный индикатор используется также для контроля напряжения источника питания в режиме -воспроизведения. Следовательно, в таких магнитофонах необходимо также производить калибровку индикатора в режиме контроля напряжения батарей. Для этого на магнитофон подается номинальное напряжение питания и включается режим «Воспроизведение». Стрелка индикатора при этом должна находиться в секторе, указанном в инструкции на испытуемый магнитофон. В случае несоответствия стрелку нужно выставить с помощью подстроечного резистора, предусмотренного в схеме индикаторного каскада.

Проверка чувствительности канала записи. После настройки индикатора уровня записи можно проверить чувствительность со всех входов магнитофона. Под чувствительностью усилителя записи понимают минимальную э.д.с., при которой ток в головке записи (или универсальной) достаточен для максимальной намагниченности ленты, т. е. еще обеспечивается максимальный уровень -записи. Чувствительность определяют на частоте 400 Гц и для каждого входа усилителя отдельно. Для проверки регулятор уровня записи устанавливают в положение максимального усиления и включают магнитофон в режим записи. Поочередно на входы «Микрофон», «Звукосниматель», «Радиоприемник или телевизор», «Линия» подают от генератора сигнал с частотой 400 Гц и величиной, обеспечивающей максимальный уровень по индикатору. Затем измеряют напряжение на входах магнитофона и сравнивают их с указанными напряжениями в инструкции для данного класса магнитофона. При несоответствии нужно проверить номиналы резисторов входного делителя, а также сам усилитель.

Рис. 2-25. Схема подключения приборов для снятия частотной характеристики усилителя записи

Снятие частотной характеристики. Частотная характеристика усилителя записи представляет собой зависимость тока записи от частоты. Для снятия характеристики на вход усилителя через последовательно включенный резистор (рис. 2-25), сопротивление которого соответствует выходному сопротивлению предполагаемого источника сигнала (микрофон, звукосниматель и др.), подается сигнал от звукового генератора частотой 400 Гц и напряжением, равным номинальному напряжению входа. Регулятор уровня устанавливают в положение, обеспечивающее максимальный уровень записи. Для измерения величины тока в записывающей (универсальной) головке последовательно с нею (в заземляющий провод) включают резистор с сопротивлением 20 — 50 Ом для низкоомной записывающей головки, 100 — 200 Ом — для универсальной. Затем входное напряжение уменьшают на 20 дБ (в 10 раз) и поддерживают величину входного напряжения постоянной, контролируя вольтметром VI. Не меняя положения регулятора уровня записи, определяют частотную характеристику усилителя по току в записывающей головке путем подачи на вход усилителя напряжения различных частот с одновременным измерением падения напряжения на резисторе R1 вольтметром V2. При измерении генератор подмагничивания должен быть выключен.

Рис. 2-26. Примерный ход частотных характеристик усилителя записи для различных скоростей движения ленты

В усилителе записи многоскоростного магнитофона частотная характеристика измеряется поочередно для всех скоростей. Примерный ход частотных характеристик усилителя записи при различных скоростях движения ленты показан на рис. 2-26.

Измерение уровня помех канала записи. Собственные помехи в канале записи состоят, главным образом, из фона переменного тока. Шум заметно обнаруживается лишь в усилителях записи с большой чувствительностью. Отсчет помех и шумов ведется относительно напряжения полезного сигнала на выходе усилителя, соответствующего максимальному уровню записи. Измерение уровня помех в канале записи производят в исключительных случаях. При контрольных измерениях ограничиваются измерением помех канала «Запись-воспроизведение».

2-22. Испытание канала

«Запись-воспроизведение»

Испытания канала «Запись-воспроизведение» предусматривают проведение на испытуемом магнитофоне ряда записей с последующей оценкой их при воспроизведении на том же магнитофоне. К контрольным испытаниям канала «Запись-воспроизведение» относятся: проверка частотной характеристики, измерение относительного уровня помех и измерение коэффициента нелинейных искажений.

Проверка частотной характеристики канала «Запись-воспроизведение». На магнитофон устанавливают катушку предварительно размагниченной ленты. На вход «Звукосниматель» магнитофона от звукового генератора подают сигнал частотой 400 Гц и напряжением, равным номинальному значению чувствительности этого входа. Затем включают магнитофон и с помощью регулятора уровня устанавливают по индикатору максимальный уровень записи. Не меняя регулятора уровня ослабляют входной сигнал (на звуковом генераторе) на 20 дБ (в 10 раз). Поддерживая входное напряжение постоянным и при неизменном положении регулятора уровня, производят последовательную запись стандартного ряда частот, которые записаны на измерительной ленте с индексом «Ч» для данной скорости магнитофона. Каждую частоту записывают в течение 10 с.

Закончив запись, ленту перематывают и воспроизводят последовательно записанные частоты, измеряя соответствующие им выходные напряжения магнитофона. По полученным зависимостям выходного напряжения от частоты воспроизводимого сигнала строят частотную характеристику, которая должна укладываться в поле допусков, приведенное на рис. 2-2. Регулятор громкости при воспроизведении контрольной записи устанавливают в положение, соответствующее номинальной выходной мощности при воспроизведении части измерительной ленты с индексом «У», а регулятор тембра — в положение, соответствующее наибольшей равномерности частотной характеристики при воспроизведении части измерительной ленты с индексом «Ч».

Если частотная характеристика на высоких частотах не укладывается в поле допусков, то ее следует скорректировать с помощью подстроенного резистора, специально предусмотренного в схеме магнитофона. Измерение частотной характеристики канала записи-воспроизведения производится для каждой скорости ленты.

Измерение относительного уровня помех канала «Запись-воспроизведение». Помехи, наблюдаемые в канале «Запись-воспроизведение», складываются из помех, возникающих в канале записи, в канале воспроизведения и собственных шумов магнитной ленты. Общий уровень всех этих помех характеризуется относительным уровнем помех канала «Запись-воспроизведение», под которым понимают выраженное в децибелах отношение напряжения, получаемого на выходе магнитофона в паузах записи к номинальному выходному напряжению.

Перед проверкой относительного уровня помех канала записи-воспроизведения необходимо электромагнитом тщательно размагнитить рабочую ленту и блок головок. Затем на магнитофон устанавливают катушки с лентой и на вход «Микрофон» от звукового генератора подают напряжение частотой 400 Гц минимальной для данного входа величины. Устанавливают номинальное показание индикатора уровня записи и в течение 20 — 30 с производят запись. Затем звуковой генератор отключают и, не меняя положения регулятора уровня записи, осуществляют запись паузы в течение 20 — 30 с (при включенном токе под-магничивания). При этом вход «Микрофон» должен быть замкнут на эквиваленте микрофона (для МД-200 эквивалентное сопротивление 250 Ом). После окончания записи ленту перематывают до начала записанного участка, магнитофон переключают на воспроизведение и измеряют напряжение на линейном выходе Усигн. и Упаузы. Отношение Упауэы к Усигн., выраженное в децибелах, характеризует относительный уровень помех канала «Запись-воспроизведение». Регулятор уровня воспроизведения и регулятор тембра должку быть установлены в номинальное положение. Испытания проводят для дайболее чувствительного входа магнитофона при всех номинальных скоростях ленты. Если входы магнитофона подключены к разным каскадам усилителя, проверка должна производиться для всех входов.

У магнитофонов с питанием от сети переменного тока проверку относительного уровня помех производят два раза, меняя полярность питающих проводов. За окончательный результат принимают худшее значение относительного уровня помех. Измерение производят на всех скоростях ленты, а также при максимальном и минимальном напряжении электропитания.

Измерение коэффициента гармонических искажений. Величина гармонических искажений зависит от трех основных причин: типа магнитофонной ленты, уровня записи и режима записи. Следовательно, при измерении коэффициента искажений следует применять хорошую ленту и не превышать уровень записи сверх номинального. Искажения определяют путем измерения коэффициента гармоник в канале «Запись-воспроизведение» на частоте 400 Гц при номинальном уровне записи и номинальной выходной мощности испытуемого магнитофона.

Измерение проводят следующим образом. На магнитофон устанавливают катушки с размагниченной лентой. На вход «Звукосниматель» магнитофона от звукового генератора подают сигнал с частотой 400 Гц максимальным напряжением для этого входа (250 мВ) и осуществляют запись в течение 30 — 40 с при номинальном показании индикатора уровня записи. Затем ленту перематывают до начала записанного участка и магнитофон переключают на воспроизведение. При этом регулятор усиления должен находиться в положении, соответствующем номинальной выходной мощности, а регулятор тембра — соответствующем наибольшей линейной частотной характеристике.

При воспроизведении записанного участка с помощью прибора С6-4 (измеритель нелинейных искажений) измеряют суммарный коэффициент гармоничен ских искажений на зажимах громкоговорителей и на линейном выходе. Измерение производят на всех скоростях движения ленты, а в стереофонических магнитофонах — в обоих каналах. При измерении указанного параметра с помощью анализатора гармоник определяют напряжение второй (V2), третьей (V3), четвертой (V4) и пятой (Vs) гармоник, а затем вычисляют суммарный коэффициент гармонических искажений в процентах по формуле:

где V — напряжение воспроизводимого сигнала.

Если нелинейные искажения на линейном выходе превышают допустимую величину, следует увеличить ток подмагничивания, после чего необходимо повторить регулировку индикатора уровня. Проверку следует проводить для всех входов магнитофона при всех номинальных скоростях ленты. При этом регуляторы громкости и тембра должны быть установлены в номинальное положение.

Глава 3

Радиовещательные приемники

3-1. Классификация радиоприемников

По виду модуляции принимаемых сигналов радиовещательные приемники делятся на приемники амплитудно-модулированных сигналов на диапазонах ДВ, СВ, KB и с частотной модуляцией на УКВ. Различают радиоприемники прямого усиления и супергетеродинные. Радиовещательные приемники промышленного изготовления собираются исключительно по супергетеродинной схеме, которая обладает более высокими качественными показателями.

Радиоприемники разделяют на ламповые и транзисторные. В ламповых усиление сигналов осуществляется с помощью электронных ламп, а в транзисторных — с помощью транзисторов. По способу питания радиовещательные приемники бывают с питанием от сети переменного тока, от автономных источников постоянного тока — батарей и аккумуляторов, и с универсальным питанием — для работы от любого из этих источников.

По назначению радиоприемники делятся на стационарные и переносные. Стационарные приемники настольного и напольного исполнения рассчитаны для работы в комнатных условиях. Сюда относятся также радиолы, представляю-шие радиовещательный приемник с устройством для проигрывания граммофонных записей, магнитолы, состоящие из радиоприемника и магнитофонной приставки и тюнеры. Тюнер — это устройство, предназначенное для приема программ радиовещательных станций в одном или нескольких диапазонах, воспроизведение которых осуществляется при помощи дополнительных усилителей низкой частоты и акустических систем. Переносные приемники рассчитаны на работу в любых условиях. Они выпускаются чемоданные портативные и миниатюрные, в том числе карманные. Отдельную группу составляют автомобильные приемники, сконструированные в расчете на установку и эксплуатацию в автомобилях и автобусах.

В настоящее время промышленность выпускает радиовещательные приемники с широкой унификацией отдельных узлов и блоков. Это позволяет на единой конструктивной основе создавать различные как по внешнему оформлению, так и по параметрам приемники бытового назначения.

В соответствии с требованиями ГОСТ 5651 — 76 все радиовещательные приемники (имеющие объем более 0,3 дм3) в зависимости от своих электрических и акустических параметров изготовляются пяти классов: высший (0), 1, 2, 3 и 4. Все радиоприемники (кроме автомобильных) имеют фирменное торговое название, к которому начиная с 1970 г. добавляется трехзначный цифровой индекс. Первая цифра обозначает класс радиоприемника. Вторая и третья цифры — порядковый номер разработки модели. Стереофонические приемники обозначаются сокращенно «стерео», добавляемое после цифрового индекса. Например, «Эстония-006 стерео» — стереофоническая радиола высшего класса, шестая модель.

3-2. Основные параметры радиоприемников

Электрические и акустические качества радиовещательных приемников регламентируются ГОСТ 5651 — 76 и характеризуются рядом параметров, из которых наиболее важными являются: чувствительность, селективность (избирательность), диапазон принимаемых частот, выходная мощность, качество воспроизведения сигналов и потребляемая мощность.

Чувствительность характеризует способность приемника принимать слабые сигналы. Она определяется величиной поступающего на вход приемника сигнала, который обеспечивает нормальную-выходную мощность (или выходное напряжение). Чем меньше э.д.с. сигнала, необходимая для получения заданной мощности (или напряжения), тем выше чувствительность приемника, т. е. тем более он способен принимать слабые сигналы далеких станций. Чувствительность выражается в микровольтах (мкВ) или, при встроенных внутри приемника антеннах, в милливольтах на метр (мВ/м). Получение высокой чувствительности связано с усилительными свойствами всех каскадов приемника. Она зависит от диапазона волн и изменяется в пределах диапазона. Высокая чувствительность приемника может быть практически реализована только при условии, что уровень собственных шумов на выходе приемника намного меньше уровня сигнала. При приеме радиовещательных передач уровень сигнала должен превышать уровень собственных шумов приемника не менее — в диапазонах ДВ, СВ и KB — 20 дБ, а в диапазоне УКВ — 26 дБ.

Селективность характеризует способность приемника из всех э. д. с., наводящихся в приемной антенне, выделять сигналы нужной радиостанции и подавлять сигналы и помехи других станций. Эта сложная задача осуществляется с помощью колебательных контуров. Селективность зависит от количества, качества и точности настройки контуров. Различают селективность по соседнему, зеркальному каналам и частоте, равной промежуточной.

Селективность по соседнему каналу — это величина, показывающая, во сколько раз ухудшается чувствительность приемника при расстройке его на ±10 кГц для ДВ, СВ и KB или на ±250 кГц для УКВ. В супергетеродинных приемниках селективность по соседнему каналу определяется в основном усилителем промежуточной частоты и мало изменяется в пределах диапазона. Приемники среднего класса должны ослаблять сигналы соседних радиостанций в 20 — 30 раз, высококлассные — в 100 — 200 раз и более.

Селективность по зеркальному каналу — это величина, показывающая, во сколько раз чувствительность приемника по зеркальному каналу хуже его резонансной чувствительности. Ослабление зеркальной станции осуществляется резонансными контурами входной цепи и усилителем высокой частоты.

Селективность по частоте, равной промежуточно и, — зго величина, показывающая, во сколько раз чувствительность приемника по отношению к колебаниям промежуточной частоты (в цепи антенны) хуже чувствительности по отношению к тому сигналу, на частоту которого настроен приемник. Подавление сигнала с частотой ПЧ и близкой к промежуточной производится включением антенного фильтра-пробки. Количественно селективность выражается в децибелах.

Диапазон принимаемых частот — это область частот или волн, в пределах которых настраивается приемник. Радиовещательные приемники имеют диапазон ДВ в пределах 735,3 — 2000 м (408 — 150 кГц), диапазон СВ — 186,9 — 571,4 м (1605 — 525 кГц), диапазон KB — 24,8 — 75,9 м (12,1 — 3,95 МГц) и диапазон УКВ — 4,11 — 4,56 м (73 — 65,8 МГц).

Номинальная выходная мощность — это максимальная мощность, которая может быть получена на выходе приемника при заданной величине нелинейных искажений. Она измеряется обычно единицей ватт и зависит от типа ламп и транзисторов, работающих в выходном каскаде приемника.

Качество воспроизведения приемника оценивается степенью искажений, вносимых в сигнал самим приемником. Чем меньше эти искажения, тем выше качество воспроизведения принимаемого сигнала. При полном отсутствии искажений закон изменения выходного напряжения должен соответствовать закону модуляции принимаемого сигнала.

В радиоприемниках различают частотные и нелинейные искажения. Частотные возникают из-за неодинакового коэффициента усиления приемника для различных частот, обусловленного наличием в схеме приемника реактивных элементов (индуктивности и емкости). Для определения частотных искажений пользуются частотной характеристикой, которая представляет собой зависимость коэффициента усиления от частоты усиливаемых колебаний. Нелинейные искажения проявляются в том, что на выходе приемника появляются колебания таких звуковых частот (гармоник), которых не было в составе усиливаемого сигнала. Причиной нелинейных искажений является прохождение сигнала через элементы, имеющие нелинейные характеристики (электронные лампы, полупроводниковые приборы и трансформаторы НЧ). Для количественной оценки нелинейных искажений пользуются коэффициентом нелинейных искажений. В радиовещательных приемниках для неискаженного воспроизведения звука этот коэффициент не должен превышать 5 — 10%.

Потребляемая мощность определяет экономичность приемника и зависит от числа ламп (транзисторов) и режима их работы. Сетевые приемники потребляют большую мощность, чем транзисторные.

3-3. Структурные схемы радиоприемников

Структурная схема приемника прямого усиления (рис. 3-1). Радиовещательные приемники прямого усиления используются для приема местных радиовещательных станций с амплитудной модуляцией.

Рис. 3-1. Структурная схема радиоприемника прямого усиления

Входное устройство (преселектор) связывает приемник с антенной. Оно предназначено для выделения полезного сигнала и предварительного ослабления сигналов других станций. От входного устройства сигнал подводится к усилителю высокой частоты (УВЧ), который усиливает высокочастотные модулированные сигналы и осуществляет ослабление сигналов мешающих станций. Детектор служит для преобразования модулированных колебаний высокой частоты в колебания низкой частоты.

Усилитель низкой частоты (УНЧ) усиливает колебания после детектора до заданной выходной мощности. Достоинством приемников прямого усиления является простота их изготовления и налаживания, недостатками — низкая чувствительность, селективность и плохая форма резонансной характеристики. Повышение этих параметров путем увеличения числа усилительных каскадов высокой частоты значительно усложняет схему. Особенно низка селективность приемника ка KB и УКВ диапазонах вследствие трудности получения контуров с высокой добротностью. Для повышения чувствительности и селективности в детекторных каскадах используют положительную обратную связь. Такие приемники называются регенеративными.

Структурная схема супергетеродинного приемника (рис. 3-2). Принцип супергетеродинного приема состоит в том, что принятый высокочастотный модулированный сигнал fc преобразовывается в модулированные колебания промежуточной частоты fnp, сохраняя при этом форму и частоту огибающей модулированного колебания.

Рис. 3-2. Структурная схема супергетеродинного радиоприемника

Данная структурная схема отличается от структурной схемы приемника прямого усиления наличием новых каскадов — преобразователя частоты и усилителя промежуточной частоты (УПЧ). Входное устройство, УВЧ, детектор и УНЧ аналогичны таким же каскадам в схеме приемника прямого усиления.

Следует, однако, отметить, что УВЧ в супергетеродинных приемниках вводится, как правило, только в приемниках 1-го и высшего классов, как исключение может встречаться в приемниках 2-го класса.

От усилителя высокой частоты, а если он отсутствует, то от входного устройства сигнал подводится к преобразователю частоты. Последний состоит из смесителя и гетеродина. Гетеродин — это маломощный автогенератор высокой частоты, который вырабатывает колебания fr, отличающиеся от частоты принимаемого сигнала на величину fnp. Процесс преобразования происходит в смесителе.

На смеситель одновременно воздействуют два высокочастотных колебания: !с, поступающее из антенны, и fr, поступающее от гетеродина. Возникает явление биений, состоящее в том, что при сложении колебаний, немного отличающихся по частоте, амплитуда результирующего колебания периодически изменяется. Изменение амплитуд происходит с разностной частотой. На выходе смесителя при помощи фильтра промежуточной частоты (ФПЧ) выделяется разностная частота: fr — fc = inp. Дальнейшее усиление сигнала происходит в УПЧ, который имеет фиксированную настройку: для AM — 465 кГц и ЧМ — 6,5 МГц. Это позволяет повысить чувствительность и селективность приемника. - Супергетеродинные приемники обладают высокой чувствительностью, селективностью, имеют хорошую форму резонансной кривой, позволяют осуществить автоматическую регулировку усиления (АРУ) и автоматическую подстройку частоты гетеродина (АПЧГ). Недостатками этих приемников являются наличие зеркальных помех, свистов и помех от станций, работающих на частоте, близкой к промежуточной. Ремонт и налаживание супергетеродинных приемников значительно сложнее, чем приемников прямого усиления.

Рис. 3-3. Структурная схема супергетеродипного радиоприемника с УКВ-ЧМ вещанием

Структурная схема супергетердинного приемника с УКВ ЧМ-вещанием (рис. 3-3). В связи с развитием радиовещания на УКВ в приемниках предусматривается прием частотномодулированных сигналов в диапазоне ультракоротких волн. Такие приемники имеют два входа и два отдельных преобразователя частоты для AM и ЧМ. Входные цепи, УВЧ и преобразователь частоты УКВ диапазона конструктивно выполняются в виде отдельного унифицированного блока. Каскады УПЧ и УНЧ общие для AM- и ЧМ-трактов. Следует отметить, что преобразователь частоты АМ-тракта при приеме станции УКВ диапазона используется в качестве дополнительного каскада усиления промежуточной частоты. Для детектирования ЧМ-сигналов применяют схемы частотного дискриминатора или дробного детектора.

3-4. Стереофоническое радиовещание

Стереофонические радиолы обеспечивают звучание в жилом помещении, близкое к звучанию в концертном зале, дают возможность любителям музыки вдали от культурного центра слушать передачи в условиях, близких к естественным.

Рис. 3-4. Полярномодулированные колебания

Существуют системы, позволяющие приолизить звучание к стереофоническому псевдостереофоническая и квазистереофоническая.

Псевдостереофоническая — это одноканальная монофоническая система звукопередачи, в которой с помощью различных технических приемов создается иллюзия пространственного разделения отдельных источников звука или их перемещения в пространстве. Такой эффект достигается при помощи разделения (на выходе усилителя НЧ) усиливаемого монофонического звукового сигнала на высокочастотные и низкочастотные составляющие звукового спектра и подведения их к двум разнесенным в пространстве громкоговорителям. Подобное частотное разделение приводит к тому, что низшие звуковые частоты счышны из одного громкоговорителя, а высшие — из другого. В результате у слушателя создается впечатление пространственного расположения различных источников звука.

Квазистереофоническая система также преследует цель простыми средствами приблизить звучание к стереофоническому. В такой системе монофонический сигнал разделяется на входе усилительного устройства на два канала. В первом из них, основном, сигнал усиливается, как обычно, и воспроизводится в помещении через громкоговоритель, диффузор которого ооращен к слушателю. Во втором, параллельном, канале сигнал пропускают через ревербератор и затем воспроизводят двумя громкоговорителями, обращенными в сторону стен помещения. Положение этих громкоговорителей подбирают так, чтобы их звучание создавало в помещении эффект отраженных волн. Следует отметить, что квазистереофоническая система больше приближает к двухканальному стереофоническому звучанию, чем псевдостереофоническая. Однако обе они не могут сравниваться с двухканальной стереофонической.

В настоящее время в нашей стране двухканальное стереофоническое радиовещание осуществляется в диапазоне УКВ по системе с полярной модуляцией. Выбор диапазона УКВ для стереовещания объясняется отсутствием в этом диапазоне сильных помех и наличием широкой полосы пропускания высокочастотного тракта и тракта промежуточной частоты в радиоприемниках при приеме в этом диапазоне.

Сущность стереофонического радиовещания с полярной модуляцией поднесущей частоты заключается в следующем. Высокочастотный стереосигнал, поступающий на вход стереоприемника, представляет собой напряжение несущей частоты диапазона УКВ, модулированное по частоте сложным комплексным стереосигналом (КСС). КСС получается при амплитудной модуляции напряжения вспомогательной, так называемой поднесущей, частоты сигналами звуковых частот двух независимых каналов (А и В). Такой способ модуляции называется полярным, а колебания, полученные в результате модуляции, по-лярно-модулированными колебаниями (ПМК).

ПМК представляет собой сложное колебание, в котором огибающая положительных амплитуд поднесущей изменяется в соответствии с сигналом А (в левом стереоканале), а огибающая отрицательных амплитуд — в соответствии с сигналом В (в правом стереоканале). Сигнал канала А (рис. 3-4) представляет информацию от левого микрофона, а канала В — информацию от правого микрофона.

Рис. 3-5. Спектр частот полярномодулированных колебаний

Спектр частот ПМК содержит низкочастотную (тональную) и надтональ-ную части (рис. 3-5). Низкочастотная часть спектра лежит в пределах звуковых частот 30 — 15 000 Гц, которые передаются и при обычной монофонической передаче и представляют собой сумму (А+В) частот независимых каналов А и В. Спектр надтональной части ПМК лежит в пределах ультразвуковых частот, которые получаются при амплитудной модуляции поднесущей частоты разностью частот (А — В) каналов А и В. В соответствии с ГОСТ 18633 — 73 поднесущая частота равна 31,25 кГц; надтональная часть занимает спектр от 16,25 до 46,25 кГц.

Рис. 3-6. Структурная схема радиолы со сквозным стереофоническим трактом, в УКВ

В стереоприемнике после обычного частотного детектора выделяется комплексный стереосигнал, который подается на стереодекодер, где осуществляется преобразование полярно-модулированных колебаний в сигнал низкой частоты. В результате этого преобразования сигнал низкой частоты на выходе стерео-декодера оказывается разделенным на два сигнала А и В, которые поступают на двухканальный тракт низкой частоты. Причем сигнал А подается в левый канал тракта низкой частоты, а сигнал канала В — в правый канал. К выходу каждого канала тракта низкой частоты в стереоприемнике подключены громкоговорители, которые и создают стереоэффект при прослушивании стереофонических программ.

Стереофоническое радиовещание по системе с полярной модуляцией обладает совместимостью. Это значит, что радиолы (стереофоническая или монофоническая), работающие в режиме приема монофонических передач в диапазоне УКВ, могут принимать и стереопрограммы, но звучание радиолы при этом будет монофоническим (без стереоэффекта). Для информирования радиослушателя о характере принимаемой программы (в диапазоне УКВ) в стереора-диоле имеется стереоиндикатор, для срабатывания которого используется устройство стереоиндикации. При приеме стереофонической передачи это устройство выдает соответствующий сигнал на стереоиндикатор.

Структурная схема радиолы со сквозным стереофоническим трактом в УКВ диапазоне приведена на рис. 3-6.

Входной высокочастотный сигнал поступает с антенны на блок УКВ, где после фильтрации и усиления преобразуется в сигнал промежуточной частоты. На этой частоте происходит основное усиление и фильтрация сигнала. С выхода усилителя промежуточной частоты сигнал подается на частотный детектор, преобразующий его в низкочастотное напряжение. При приеме монофонических радиопередач это напряжение, как и в обычном приемнике, поступает на усилитель низкой частоты. При приеме стереопередач комплексный стереосигнал, образующийся на выходе частотного детекторе, подается на вход стёреодеко дера, где происходит восстановление поднесущей частоты и преобразование полярно-модулированного колебания в низкочастотные стереосигналы. С выхода стереодекодера низкочастотные сигналы поступают на усилители низкой частоты.

Тракт усиления низкой частоты содержит два идентичных канала. Для выравнивания уровня громкости в обоих каналах имеется регулятор стереобалан-са, который в одном канале увеличивает громкость, в другом — уменьшает. Для установки регулятора стереобаланса в необходимое положение перед началом передач стереопрограмм передаются специальные стереофонические испытательные сигналы (сигналы отдельных звуковых частот). Для информации слушателя о настройке на стереофоническую радиостанцию в радиоле имеется стерео-индикатор, в качестве которого используется лампочка накаливания.

Прослушивание стереопрограммы и создание характерного для нее стереоэффекта обеспечивается акустической системой, которая состоит из одинаковых громкоговорителей, подключенных к выходу каждого канала тракта низкой частоты. Акустическая система выполняется в виде двух отдельных звуковых колонок. При подготовке к прослушиванию звуковую колонку, расположенную справа от слушателя, необходимо подключить к выходу правого канала тракта низкой частоты, а колонку, расположенную слева, — к левому каналу. Звуковые колонки обоих каналов стереорадиолы должны быть включены в фазе.

Рис. 3-7. Зона оптимального стереоэффекта

При прослушивании стереопередач или стереофонических грамзаписей очень важно правильное расположение звуковых колонок в комнате и местонахождение слушателя по отношению к ним. Для того чтобы стереоэффект был наилучшим, слушатель должен находиться на достаточном расстоянии от звуковых колонок, в так называемой зоне оптимального стереоэффекта. Один из вариантов расположения звуковых колонок и слушателя показан на рис. 3-7.-В зависимости от размеров комнаты база l может быть 1,5 — 3 м. Зона, в которой- проявляется оптимальный стереоэффект, имеет форму заштрихованной площади, а точка А — точка наилучшего восприятия стереоэффекта (угол а «40°).

Перед прослушиванием стереопрограм» или стереофонических грамзаписей регулятором стереобаланса необходимо так отрегулировать громкость в обоих каналах тракта низкой частоты, чтобы в зоне восприятия стереоэффекта слушатель ощущал бы звучание не только из точки расположения звуковых колонок, но и в пространстве между ними. Установка регулятора стереобаланса производится во время передачи специальных испытательных сигналов или при проигрывании специальной грампластинки. Применение специальных звуковых колонок с определенными характеристиками направленности позволяет расширить зону оптимального стереоэффекта практически на все помещение, в котором установлена стереорадиола.

В заключение следует отметить, что двухканальному стереофоническому воспроизведению звука, завоевавшему в наши дни широкое признание любителей музыки, как известно, присущи недостатки: ограниченная площадь действия стереоэффекта, слабая локализация звуков по глубине, недостаточное ощущение «атмосферы» зала. Стремление избавиться от этих недостатков привело к созданию четырехканальных систем звуковоспроизведения, получивших название квадрафонических. Последние, в свою очередь, можно разделить на три категории: псевдоквадрафония, квазиквадрафония и система полной квад-рафонии.

Псевдоквадрафония. Система с двухкакалыюй записью и двумя линиями связи, но четырьмя звуковоспроизводящими устройствами. Переход от двухка-нальной стереофонической системы к псевдоквадрафонической заключается в том, чтобы по оценке качества и естественности звучания наилучшим образом расставить громкоговорители и сбалансировать поданные на них сигналы.

Квазиквадрафония. Это система, использующая четыре канала, но путем преобразования из них выделяются два сигнала для передачи по двум линиям связи, а на выходе после обратных преобразований восстанавливаются в той или иной степени четыре канала. Недостатком системы является сложность ее. Кроме того, сигналы, появляющиеся одновременно во всех четырех каналах, разделить полностью не удается.

Полная квадрафония. Это система, использующая четыре канала записи, четыре линии связи и четыре канала приема. Она позволяет полностью реализовать эффект четырехканальной звукопередачи. Магнитофон для квадрафонической записи и воспроизведения должен быть восьмидорожечным. Сложнее обстоит дело с квадрафонической граммофонной записью, когда на одной звуковой дорожке требуется записать сигнал каждого из четырех каналов. Для этого используется система, в основу которой положена обычная двухканаль-ная стереофоническая грампластинка. К записи на каждой из сторон звуковой канавки добавлена запись еще по одному каналу. Два дополнительных канала образованы путем частотной модуляции сигналами этих каналов несущей частоты 30 кГц.

Наиболее сложной является передача квадрафонических радиопрограмм. Если для передачи квазиквадрафонических программ можно использовать существующее стереофоническое вещание, то для полной квадрафонии необходимо иметь систему с передачей по четырем каналам.

В ближайшее десятилетие квадрафоническое воспроизведение граммофонной записи в домашних условиях станет достоянием любителей музыки и заменит популярную сейчас двухканальную стереофонию. Меньший успех ждет квадрафоническое радиовещание, поскольку по качеству звучания оно несколько хуже, чем воспроизведение с граммофонной пластинки. Кроме того, при воспроизведении грамзаписи, любители музыки имеют возможность сами выбирать репертуар.

3-5. Отыскание неисправностей

в ламповых радиоприемниках

При отыскании неисправностей надо иметь в виду, что не все каскады приемника сразу выходят из строя. Обычно не работают (или плохо работают) один-два каскада, в то время как остальные вполне исправны. Не следует трогать элементы настройки контуров, менять резисторы и конденсаторы, пока не будет найдена неисправность.

Все неисправности, встречающиеся в радиоприемниках, приводят к нарушению его нормальной работы. Их можно разделить на три группы: приемник вообще не работает, работает частично (временами) или работает плохо (слабый или искаженный звук).

Если приемник вовсе не работает, возможны: выход из строя радиоламп, короткое замыкание между проводами, обрыв в обмотках дросселя или трансформатора, выход из строя конденсатора, резистора и т. д. Могут встречаться более сложные неисправности, устранение которых дополнительно требует настройки приемника с помощью измерительной аппаратуры.

В тех случаях, когда нет звука при проигрывании грамзаписи, нет приема на каком-то диапазоне, звук пропадает при некоторых положениях регулятора громкости, можно предположить, что неисправность вызвана поломкой головки звукоснимателя, отсутствием контакта в переключателе диапазонов, плохим регулятором громкости и др.

Гораздо сложнее определить причину неисправности, когда звук есть, но слабый, или прием сопровождается сильным искажением. В этом случае необходимо проверить режимы ламп, параметры радиодеталей, настройку фильтров, а также сопряжение настроек входных и гетеродинных контуров.

Проверку неисправности приемника следует начинать с внешнего осмотра монтажа. При тщательном осмотре монтажа легко обнаружить возможный обрыв провода или катушки индуктивности, перегоревший резистор. При осмотре печатных плат надо проверить целостность печатных линий, убедиться в отсутствии трещин и разрывов, обратить внимание на места спая выводов деталей с токопроводящими полосками.

Затем проверяется качество радиоламп. Проще всего это сделать, заменив все лампы поочередно заведомо годными. Если монтаж и лампы окажутся в порядке, необходимо приступить к детальной проверке приемника, чтобы определить, какой каскад неисправен (блок питания, УНЧ, УПЧ или УВЧ). На практике широко применяется метод последовательной проверки прохождения сигнала через каскады приемника от выхода к входу. Сущность метода состоит в том, что проверенный каскад или узел позволяет проверять последующие каскады без применения дополнительных приборов. Индикатором служит громкоговоритель или включенный параллельно ему измеритель выходного напряжения. В зависимости от состояния приемника некоторые операции последовательной проверки прохождения сигнала могут быть исключены. Например, если приемник работает от звукоснимателя, это говорит о том, что блок питания и усилитель низкой частоты исправны и их можно не проверять.

Проверить исправность каскадов усилителя НЧ в радиолах можно проигрыванием грампластинки, в приемниках — касаясь отверткой или пинцетом входных гнезд звукоснимателя, при этом регулятор громкости должен находиться в положении максимального усиления. При исправности блока УНЧ должен быть слышен фон переменного тока (гудение) в громкоговорителе. Если гудения не слышно, следует прикоснуться пинцетом непосредственно к управляющей сетке первой лампы усилителя. В данном случае отсутствие гудения в громкоговорителе указывает на неисправность блока УНЧ. Чтобы выяснить, где находится неисправность, необходимо поочередно касаться пинцетом управляющих сеток ламп УНЧ, начиная с выходного каскада. Если при касании пинцетом к управляющей сетке выходной лампы слабое гудение появилось, а при касании к управляющей сетке лампы предварительного каскада усиление гудения не происходит, это указывает на неисправность предварительного усилителя.

Для более качественной проверки на управляющую сетку выходного каскада УНЧ нужно подать напряжение порядка нескольких вольт с частотой 400 или 1000 Гц от звукового генератора типа ГЗ-2 или аналогичного ему. Подобным образом проверяются предварительные каскады, но выходное напряжение генератора необходимо уменьшить. Постепенно при переходе к предыдущему каскаду для обеспечения прежней громкости громкоговорителя напряжение на звуковом генераторе нужно уменьшить в 10 — 100 раз. Если при переходе к предыдущему каскаду напряжение генератора необходимо увеличить, то этот каскад неисправен. Убедившись в исправности усилителя НЧ приемника, можно переходить к проверке высокочастотных каскадов.

В качестве источника сигналов для проверки высокочастотных каскадов, начиная от детектора до гнезда «Антенна», может служить сама антенна, т. е. кусок проволоки, подключенный через конденсатор емкостью 0,01 мкФ.

Таблица 3-1

Порядок нахождения неисправностей в радиоприемниках

| Последовательность проверки | Способ обнаружения неисправностей |
| --- | --- |
| Тщательный осмотр монтажа и внешнего состояния деталей | Найти видимые на глаз обрывы проводников и замыкания между ними. При печатном монтаже проверить целостность печатных линий. Проверить пайки и механизмы переключения. |
| Проверка исправности ламп и полупроводниковых диодов | Проверить исправность нитей накала, короткое замыкание между электродами. Проверку можно провести омметром. При наличии испытателя ламп можно еще проверить эмиссии и трески в лампах. При отсутствии приборов лампы можно проверить на другом действующем приемнике, в котором используются аналогичные лампы. Лампы следует заменять не все сразу, а по одной. Полупроводниковые диоды проверяются на обрыв или на пробой омметром |
| Нахождение неисправного каскада путем последовательной проверки от выхода ко входу | а) с помощью авометра проверить напряжение переменного тока на обмотках силового трансформатора и постоянное напряжение на выходе выпрямителя. Несоответствие напряжений укажет на неисправность в этом каскаде; б) прикоснуться отверткой к незаземленному концу звукоснимателя. Наличие фона переменного тока в громкоговорителе свидетельствует об исправности усилителя НЧ; в) детектор проверяется подачей на его вход высокочастотного модулированного сигнала промежуточной частоты от генератора. Наличие сигнала на выходе приемника свидетельствует об исправности детектора; г) чтобы убедиться в исправности усилителя ПЧ, необходимо подать сигнал ПЧ на его рход. Отсутствие сигнала на выходе приемника укажет на неисправность каскада; д) проверку ВЧ -блока производят путем подачи на вход ВЧ-сигнала соответствующей частоты проверяемого диапазона. Отсутствие звука в громкоговорителе укажет на неисправность этого блока |
| После нахождения каскада, который не пропускает сигнал, проверяют отдельные цепи и детали внутри этого каскада | Найти неисправную цепь путем проверки режима работы ламп, указанного на принципиальной схеме или на кярте напряжений. Отыскать с помощью омметра неисправности в основных деталях; резисторы проверяются на отклонение величины от их номинала или на обрыв; конденсаторы — на пробой или утечку; катушки индуктивности, трансформаторы и дроссели — на обрыв, замыкание между обмотками или на соединение с корпусом |
| После устранения неисправности необходимо проверить качество работы приемника и правильность его настройки | а) проверить и подогнать режим работы ламп; б) проверить и, если необходимо, подстроить фильтры промежуточной частоты; в) проверить и настроить ВЧ-блок приемника. Произвести укладку границ диапазонов и сопряжения входных и гетеродинных контуров; г) проверить и отрегулировать остальные (вспомогательные) цепи: работу АРУ, электронного индикатора настройки и т. д. |

Т аблица 3-2

Характерные признаки и причины неисправностей приемников и радиол

| Характерные признаки неисправности | Возможные причины |
| --- | --- |
| Блок питания сетевого приемника |  |
| Радиоприемник не включается. Напряжение в осветительной сети есть | Проверить предохранитель, сетевой шнур с вилкой, выключатель сети, первичную обмотку силового трансформатора |
| При включении радиоприемника перегорает предохранитель | Короткое замыкание в цепях обмоток силового трансформатора; неисправен кенот,рон или селеновый выпрямитель типа ABC; переключатель сетевого напряжения установлен в положение напряжения, меньшего, чем напряжение сети |
| Трансформатор питания чрезмерно нагревается даже при вынутых лампах. Напряжение на всех обмотках ниже номинального | Короткозамкнутые витки в обмотке силового трансформатора и пробой изоляции между обмоткой трансформатора и шасси |
| Перегорает предохранитель, силовой трансформатор, ABC быстро нагревается; в кенотроне наблюдается искрение и сильное голубое свечение | Пробой и замыкание одного из электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра, чаще всего первого. Короткое замыкание выпрямленного напряжения на корпусе и любой цепи схемы |
| Сильно греется силовой трансформатор, лампы приемника не светятся Отсутствует выпрямленное напряжение на выходном конденсаторе сглаживающего фильтра | Короткое- замыкание цепи питания накала ламп приемника Выход из строя кенотрона или ABC. Обрыв дросселя или резистора фильтра. Обрыв повышающей обмогки силового трансформатора |
| Выпрямленное анодное напряжение ниже нормы | Потери эмиссии кенотроном. Неисправен ABC. Обрыв повышающей обмотки силового трансформатора (в схеме двух-полупериодного выпрямления) |
| Выпрямленное анодное напряжение мало. Аноды кенотрона сильно разогреваются (до белого свечения) Прием на всех диапазонах сопровождается фоном переменного тока. То же наблюдается и при проигрывании грамзаписи | Большой ток утечки в электролитических конденсаторах, короткое замыкание в схеме радиоприемника Уменьшение емкости электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра вследствие высыхания их, обрыв цепи конденсаторов фильтра, закорочена часть витков обмотки дросселя фильтра |
| Выходной каскад усилителя НЧ |  |
| Полное отсутствие звука. В выходной лампе сильно раскаляется экранная сетка (заметно на глаз в стеклянных лампах) | Обрыв первичной обмотки выходного трансформатора звука |
| Приема нет, выходной трансформатор сильно греется. Нет напряжения на аноде выходной лампы Отсутствуют низкие звуковые частоты | Замыкание первичной обмотки выходного трансформатора на корпус или со вторичной обмоткой Короткое замыкание части витков в первичной обмотке выходного трансформатора звука |
| Нет звука. Вольтметр, включенный между анодом лампы и шасси, показывает полное напряжение источника питания | Оборван или перегорел резистор смещения в цепи катода выходной лампы |
| Нет звука, напряжение на аноде выходной лампы равно нулю | Пробит конденсатор, включенный между анодом выходной лампы и шасси приемника |
| Звук на выходе сильно искажается; на управляющей сетке выходной лампы — положительное напряжение вместо отрицательного | Пробой или большая утечка в переходном конденсаторе в цепи управляющей сетки выходной лампы |
| После непродолжительной работы радиоприемника искажается звук (хрип) | Неисправна выходная лампа (или одна из ламп) |
| При большой громкости принимаемого сигнала наблюдается дребезжание | Повреждена звуковая катушка или диффузор громкоговорителя. Плохая центровка звуковой катушки. Плохо закреплена одна из деталей приемника |
| В громкоговорителе слышен шум, напоминающий шум моторной лодки После включения приемника, через некоторое время прослушивается фон переменного тока | Обрыв резистора в цепи управляющей сетки выходной лампы Неисправна одна из ламп в усилителе НЧ, чаше всего выходная лампа |
| Каскад предварительного усиления НЧ |  |
| Нет звука. Напряжение на аноде лампы отсутствует | Перегорание или обрыв резистора нагрузки или развязывающего фильтра в анодной цепи лампы |
| Нет звука. Чрезмерно нагревается гасящий резистор; напряжение на экранирующей сетке очень мало или равно нулю | Короткое замыкание блокировочного конденсатора в цепи экранирующей сетки |
| Нет звука. Напряжение на аноде лампы равно напряжению источника питания | Обрыв или перегорание резистора смещения в цепи катода лампы |
| Принимаемая радиостанция и проигрываемая грамзапись слышны слабо, напряжение на электродах лампы в норме | Потеря емкости конденсатора, включенного параллельно резистору смещения |
| Искажение и ослабление звука при приеме радиостанций и при прослушивании грамзаписи | Обрыв или перегорание гасящего резистора в цепи экранирующей сетки лампы |
| Регулировка громкости сопровождается сильным треском | Плохой контакт между ползунком и токопроводящим слоем потенциометра регулировки громкости, износ или загрязнение тоководящего слоя |
| Паразитная генерация (самовозбуждение УНЧ) на низкой частоте, не зависящая от настройки радиоприемника | Паразитная связь между каскадами УНЧ через общие цепи анодного питания. Плохой конденсатор в цепи анодно-развязывающего фильтра или мало сопротивление резистора фильтра |
| Детектор, схема АРУ и индикатор настройки |  |
| Приема сигнала нет. Усилитель НЧ работает нормально | Обрыв или пробой полупроводникового диода. Обрыв переходного конденсатора или резистора нагрузки детектора. Обрыв или замыкание на шасси вторичной обмотки фильтра ПЧ |
| Прием мощных радиостанций идет с большой громкостью, сопровождается сильными искажениями. Слабослышимые радиостанции принимаются без искажений. Усилитель НЧ работает нормально | Не работает АРУ радиоприемника. Замыкание конденсатора фильтра АРУ или обрыв в цепи АРУ |
| Прием радиостанций сопровождается заиканием. Усилитель НЧ работает нормально | Обрыв резистора развязывающего фильтра в цепи АРУ |
| Радиоприемник или радиола работает нормально на всех диапазонах, но не работает оптический индикатор | Неисправна лампа оптического индикатора |
| Усилитель промежуточной частоты |  |
| Приема сигнала нет. Режим работы ламп нормальный | Замыкание в конденсаторе или катушке фильтра ПЧ |
| Приема сигналов нет. Нет напряжения на аноде лампы | Обрыв анодной катушки фильтра ПЧ. Пробой конденсатора или обрыв резистора развязывающего фильтра в цепи анода лампы |
| Прием с пониженной громкостью. Напряжение на электродах лампы нормальное | Расстроен фильтр ПЧ |
| Свист при настройке на радиостанцию, особенно при настройке на слабослышимую. Высота свиста зависит от настройки приемника и изменяется от очень высоких до низких тонов | Паразитная генерация из-за связи между катушками индуктивности или фильтрами ПЧ, а также из-за паразитной связи между сеточными и анодными цепями |
| Плохая селективность радиоприемника | Расстроены ВЧ контуры или фильтры ПЧ |
| Высокочастотный блок |  |
| Прием сигналов на всех диапазонах отсутствует | Неисправна радиолампа 6А7 или 6И1П |
| Радиостанции слышны только на части диапазонов | Частичное (в некоторых точках) замыкание пластин конденсатора переменной емкости |
| Приема сигналов нет на всех диапазонах, напряжение на аноде гетеродина при всех положениях переключателя диапазонов равно нулю | Пробой конденсатора или обрыв резистора в цепи анода гетеродина. Возможен обрыв одной из катушек обратной связи гетеродина, если они включены последовательно |
| Сигнал промежуточной частоты, поданный на сигнальную сетку, проходит хорошо, а сигналы, соответствую ющие по частоте проверяемым диапазонам, не проходят | Гетеродин не генерирует колебаний |
| Приемник не работает только в конце коротковолнового диапазона или на самом коротковолновом растянутом поддиапазоне | Частичная потеря эмиссии лампы преобразователя частоты |
| Радиостанции слышны плохо, а при включении антенны непосредственно на сигнальную сетку смесителя сигналы слышны значительно лучше | Нет сопряжения входных и гетеродинных контуров |
| Настройка на радиостанции сопровождается сильным треском на всех диапазонах | Плохой контакт переключателей диапазонов; плохой контакт в токосъемнике ротора блока конденсаторов переменной емкости |
| Переключение с диапазона на диапазон сопровождается сильным треском | Неисправен или загрязнен переключатель диапазонов |
| Радиостанции не принимаются на одном из диапазонов приемника, на остальных слышны нормально | Обрыв какого-либо из контуров УВЧ, работающих на этом диапазоне, не исправен переключатель диапазона |
| Принимаемые радиостанции не соответствуют градуировке шкалы | Неправильно настроены контуры гетеродина. Необходимо произвести укладку границ диапазона |
| Звенящий вой при громком приеме коротковолновых станций, изменяющийся при постукивании по корпусу радиоприемника | Акустическое влияние громкоговорителя на детали гетеродина. Последовательно постукивая резиновым молоточком по деталям, проводам и лампе гетеродина, найти вибрирующую деталь и закрепить ее |
| При равномерном вращении ручки настройки стрелка движется вдоль шкалы рывками или не двигается совсем | Ослаб или оборвался тросик верньерного устройства. Подтянуть тросик или натереть его канифолью |

Периодически подключая антенну к управляющим сеткам ламп каскадов УПЧ, преобразователя и УВЧ (при исправных лампах в каскадах), в громкоговорителе приемника будут прослушиваться шорохи, щелчки. Например, если при подключении антенны к управляющей сетке лампы второго каскада УПЧ в громкоговорителе слышны шорохи или треск, то все каскады, начиная от управляющей сетки данного каскада до громкоговорителя включительно, исправны. Если при подключении антенны к управляющей сетке, лампы первого каскада УПЧ щелчков не слышно, то это указывает на неисправность первого каскада УПЧ.

Такая проверка является простой, она позволяет лишь весьма приблизительно судить о качестве работы высокочастотных каскадов приемника. Более качественно проверить прохождение сигналов через эти .каскады можно с помощью измерительной аппаратуры. В качестве источника напряжения для проверки высокочастотных каскадов АМ-тракта служит генератор стандартных сигналов типа Г4-1А или TR-0608. Этим же генератором можно проверить и настроить усилитель промежуточной частоты и дробный детектор ЧМ-тракта. Для проверки блока УКВ в качестве источника сигналов используется генератор сигналов типа Г4-6.

После отыскания каскада в котором не проходит сигнал, приступают к детальной проверке его цепей и деталей. Следует помнить, что при ремонте особенно важно установить причину, вызвавшую порчу детали. Например, при замене сгоревшего резистора в анодно-развязывающем фильтре необходимо проверить, не пробит ли конденсатор развязки, что явилось причиной выхода из строя резистора. Если не установить причину выхода из строя резистора, при включении приемника вновь поставленный резистор также может сгореть. Более подробно порядок нахождения неисправностей приведен в табл. 3-1.

Радиовещательные ламповые приемники и радиолы имеют разнообразные схемы. Однако несмотря на это неисправности в них примерно одни и те же, потому что все они имеют общие по назначению узлы. Перечень наиболее распространенных неисправностей и их характерных признаков приведен в табл. 3-2.

3-6. Транзисторные

радиовещательные приемники

Применение транзисторов, малогабаритных деталей и печатного монтажа позволило сконструировать большое количество разнообразных малогабаритных радиоприемников. Они собираются преимущественно по супергетеродинной схеме, лишь некоторые миниатюрные — по схеме прямого усиления.

Принципиальные схемы двухдиапазонных приемников имеют много общего. Так, смеситель и гетеродин выполнены на одном транзисторе. Нагрузкой преобразователя частоты служит фильтр сосредоточенной селекции (ФСС). Усилитель промежуточной частоты — двухкаскадный: один каскад выполняется как апериодический усилитель, а второй — как резонансный с нейтрализацией. Усилитель низкой частоты состоит обычно из трех каскадов и содержит четыре транзистора. Оконечный каскад выполняется по двухтактной схеме. Все крупные узлы приемников такие, как конденсатор переменной емкости (КПЕ), громкоговорители, переключатели диапазонов — аналогичны по конструкции, а некоторые из них даже однотипны.

Характерной особенностью принципиальных схем всеволновых транзисторных приемников является то, что в них гетеродин и смеситель собраны на отдельных транзисторах, усилитель ПЧ состоит из трех каскадов и имеется схема стабилизации напряжения источника питания.

Схемы с раздельным гетеродином и смесителем обеспечивают более высокую стабильность работы преобразователя частоты. Увеличение числа каскадов усилителя ПЧ повышает чувствительность и селективность приемника. Схема стабилизации напряжения источника питания повышает устойчивость работы гетеродина при изменении напряжения питания, а также сохраняет высокую чувствительность приемника при разряде батарей питания. Схема собирается на одном транзисторе типа П40, П41 и кремниевом диоде типа Д101, Д220 и др. В некоторых приемниках, например «Океан», применяется более сложная схема на двух транзисторах типа МП41, МП37 и стабилитроне типа 7ГЕ2А-С. Стабилизированным напряжением питаются коллекторные и базовые цепи преобразователя частоты и гетеродина, а также цепи смещения транзисторов УПЧ.

В транзисторных приемниках монтируют внутреннюю магнитную антенну, предназначенную для приема радиовещательных станций в Диапазонах ДВ и СВ. В отдельных моделях имеется гнездо для подключения Наружной антен-. ны, что несколько повышает чувствительность приёмника. Всеволновые пЙи-емники для приема радиовещательных станций в диапазоне KB и УКВ имекйг штыревую телескопическую антенну.

В некоторых приемниках предусмотрено гнездо для подключения малогабаритного телефона-наушника типа ТМ-4. При подключении телефона громкоговоритель автоматически отключается. Корпуса приемников изготовляются из ударопрочных пластмасс различного цвета, а передняя решетка, закрывающая громкоговоритель, из пластмассы или металла с отделкой под цвет серебра или золота. Для переноса некоторые приемники снабжаются кожаными футлярами с ремешком.

В высокочастотных каскадах приемников применяются транзисторы типа П401, П402, П403, П422, П423, ГТ309 (А — Е), ГТ310 (А — Е), ГТ313 (А, Б), ГТ322 (А — В), КТ315 (А — Г). Детектирование осуществляется полупроводниковыми диодами: в схемах АМ-детектора — германиевые точечные диоды типов Д1, Д2 и Д9; в схемах ЧМ-детектора — германиевые точечные диоды типов Д9, Д18 и Д20; в схеме АРУ и амплитудных ограничителей сигнала — диоды типов Д9, Д18, кремниевые ДЮЗ, Д104 и германиевые плоскостные Д7; в схемах стабилизаторов напряжения питания базовых цепей тракта усиления ПЧ и гетеродина — кремниевые точечные диоды типов Д101 и Д220, селеновые стабилитроны типов 7ГЕ1А-С, 7ГЕ2А-С и кремниевые стабилитроны типов Д809, Д814 и Д815; в схемах стабилизаторов блоков питания и выпрямителей зарядных устройств — германиевые плоскостные диоды типа Д7 и кремниевые стабилитроны типов КС156А, КС168А; в схемах усилителей НЧ применяются следующие транзисторы: П13(А, Б), П14(А, Б) П15(А Б) П25(А, Б), П37(А, Б), П38А, П201, П202, П203, П213(А, Б), П216ГА Б), МП25(А, Б), МП37(А, Б), МП38А, МП39(А, Б), МП40(А, Б) МП41А. ГТ108(А — Е), ГТ109(А — Е), ГТ402(А, Б), ГТ403, ГТ404(А, Б).

Для переносных транзисторных радиоприемников немаловажное значение имеют вопросы снижения массы и габаритов. Эта задача решается применением малогабаритных узлов и деталей. Однако наиболее эффективное решение достигается использованием интегральных микросхем, в которых резисторы, конденсаторы, транзисторы изготовлены в тонкой пластине монокристаллического полупроводника. В транзисторных радиовещательных приемниках применяются гибридные интегральные микросхемы серии К224 и К237. Микросхемы обладают сравнительно невысокой стоимостью, большой помехоустойчивостью и могут работать в тяжелых температурных условиях. Более подробно об интегральных микросхемах изложено в седьмой главе.

На базе этих микросхем выпускаются переносные радиоприемники III класса «Урал-301», «Урал-302», «Орион-301», радиоприемники II класса «Украина-201», «Меридиан-201», «Меридиан -202», «Геолог» и др.

Следует отметить, что освоение и внедрение интегральных микросхем явилось новой элементной базой для создания высокоэкономичных малогабаритных радиоприемников, где воплощаются наиболее перспективные технические решения, определяемые главным направлением развития бытовой радиовещательной аппаратуры.

3-7. Источники питания

транзисторных радиоприемников

Незначительное потребление мощности транзисторными приемниками позволяет питать их от маломощных автономных источников. К таким источникам предъявляются следующие требования: постоянство напряжения, малое внутреннее сопротивление, длительный срок службы, малые габариты и масса. Продолжительность работы приемника от одного комплекта батарей зависит от величины тока, потребляемого приемником, и от энергоемкости источника питания. Расход энергии зависит также от выходной мощности, при которой эксплуатируется приемник. Для каждого типа приемника примерно определена длительность работы при средней громкости от одного комплекта батарей.

Для питания двухдиапазонных транзисторных приемников широко используются аккумуляторные батареи типа 7ДОД, миниатюрные сухие батареи типа «Крона», «Крона-ВЦ» напряжением 9 В. Миниатюрные приемники типа «Микро», «Космос» и другие питаются от двух дисковых аккумуляторов типа 2Д-0.1. Переносные приемники, рассчитанные на выходную мощность более 100 мВт, питаются от двух батареек типа КБС-Л-0,5 или шести соединенных последовательно элементов типа «Сатурн», «Марс». Некоторые модели приемников, например «Океан», имеют комбинированное питание, т. е. в них предусмотрено питание как от батарей, так и от сети переменного тока через специальное выпрямительное устройство. Сетевой блок питания, как правило, встроен внутрь приемника.

Широко используемая для питания приемников IV класса гальваническая сухая батарея типа «Крона-ВЦ» представляет собой воздушно-цинковую батарею со щелочным электролитом. Она обеспечивает нормальную работу приемника в течение 60 часов. Батарея типа «Рубин-1» по габаритам аналогична батарее КБС-Л-0,5, но ее энергоемкость в пять раз выше. Гальванические элементы — одноразового пользования и срок их службы заранее определен.

Аккумуляторная батарея типа 7Д-0.1 состоит из семи последовательно соединенных элементов, которые заключены в пластмассовый корпус. Каждый элемент представляет собой кадмиево-никелевый аккумулятор, который собран в герметичном никелированном корпусе с изолированной от него крышкой из того же материала, корпус является положительным полюсом элемента, а крышка — отрицательным.

Таблица 3-3

Технические характеристики батарей и гальванических элементов

| Наименование батареи или элемента | Начальное напряжение, В | Емкость, А-ч | Сохранность, месяцы | Габаритные размеры, мм | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБС-Л-0,5 | 3,7 | 0,5 | 6 | 63x62x21 | 150 |
| КБС-Х-0,7 | 4,1 | 0,7 | 8 | 63x62x21 | 150 |
| 3336Л | 4,5 | 0,5 | 6 | 67X62X22 | 150 |
| «Крона- 1 Л» | 9 | 0,2 | 6 | 49X26X16 | 34 |
| «Крона-ВЦ» | 9 | 0,6 | 6 | 49x26x16 | 34 |
| Элемент 316 | 1,5 | 0,65 | 6 | 50x16 | 20 |
| Элемент 343 | 1,5 | 1,7 | 12 | 40x25 | 50 |
| Элемент 373 («Марс») | 1,5 | 6,5 | 18 | 61,5x34 | 115 |
| Элемент 1,6-ФМЦ-У-3,2 («Сатурн») | 1,6 | 3,2 | 12 | 64x34 | 105 |
| «Рубин-1» | 4,1 | 2,5 | 9 | 62x67x22 | 150 |
| «Рубин-2» | 4 |  | 9 | 63X62 |  |

Аккумуляторы, в отличие от сухих батарей, можно использовать многократно, т. е. их можно заряжать от сети переменного тока. Для увеличения срока службы аккумуляторных батарей не следует допускать их полного разряда. Заряд рекомендуется производить периодически при помощи специального зарядного устройства. Аккумуляторную батарею можно зарядить также от какого-либо другого источника постоянного тока. При этом надо следить за тем, чтобы была соблюдена правильная полярность включения и зарядный ток имел величину, не превышающую значения, указанного в табл. 3-4. При нормальной эксплуатации аккумуляторная батарея типа 7Д-0.1 допускает не менее 150 зарядно-разрядных циклов, а аккумуляторная батарея типа Д-0,06 — не менее 100 циклов.

Подключение аккумуляторов и батарей осуществляется через электрический разъем, имеющий гнездо ( + ) и выступ (-), исключающие ошибочное подключение. Для поддержания напряжения батареи постоянным (в определенных пределах), а также для развязки отдельных каскадов по переменному току на выходе источника питания включается резистивно-емкостный фильтр. Неправильная эксплуатация аккумуляторов и батарей (короткое замыкание контактов, увеличение времени заряда, глубокий разряд) приводит к преждевременному выходу их из строя.

Технические характеристики батарей и аккумуляторов, используемых для питания транзисторных приемников, приведены в табл. 3-3, 3-4.

Таблица 3-4

Технические характеристики малогабаритных герметичных аккумуляторов

| Тип аккумулятора | Номинальное напряжение, В | Емкость, А- ч | Нормальный зарядный ток мА | Масса, г | Тип аккумулятора | Номинальное напряжение, В | Емкость, А-ч | Нормальный зарядный ток, мА | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д-0,01 | 1,2 | 0,01 | 1 | — | 6Д-0.07 | 7,2 | 0,07 | 7 | 35,0 |
| Д-0,06 | 1,2 | 0,06 | 6 | 3,6 | 7Д-0.12 | 8,4 | 0,12 | 12 | 66,0 |
| Д-0,07 | 1,2 | 0,07 | 7 | 4,8 | ЦНК-0,2 | 1,2 | 0,2 | 20 | 15,0 |
| Д-0,12 | 1,2 | 0,12 | 12 | 6,8 | ЦНК-0,45 | 1,2 | 0,45 | 45 | 21,0 |
| Д-0,2 | 1,2 | 0,2 | 20 | 14,2 | ЦНК-0,85 | 1,2 | 0,85 | 85 | 41,0 |
| 2Д-0.2 | 2,4 | 0,2 | 20 | 28,4 | 5ЦНК-0.2 | 6,0 | 0,2 | 20 | 117,0 |

3-8. Зарядные и питающие устройства

Зарядные устройства позволяют зарядить аккумуляторы и аккумуляторные батареи от сети переменного тока напряжением 127 и 220 В. Существует несколько типов зарядных устройств.

Зарядное, устройство (рис. 3-8а) представляет собой однополупериодный выпрямитель на диоде Д1 типа Д7Ж (Д226), последовательно с которым включены резисторы R1 и R2 мощностью 2 Вт, ограничивающие ток заряда батареи. При включении зарядного устройства на 220 В резисторы R1 и R2 включены последовательно. При включении на 127 В резистор R1 закорачивается переключателем и роль гасящего резистора выполняет R2. При напряжении 127 и 220 В зарядное устройство обеспечивает ток 10 — 12 мА. Переключатель напряжения и резисторы R1 и R2 вмонтированы в вилку, а диод — в фишку. Это устраняет нагрев диода теплом, выделяемым на резисторах. Зарядное устройство с одного напряжения на другое переключается с помощью отвертки поворотом колодки переключателя. Нормальная длительность зарядки аккумуляторов составляет 15 часов, нового аккумулятора — не более 25 часов. Чтобы не повредить аккумуляторы во время зарядки, необходимо соблюдать полярность включения. Перед установкой аккумулятора в зарядное устройство следует проверить качество контактов зарядного устройства и аккумулятора. Они не должны быть окисленными, при необходимости контакты зачищают. Комплект зарядного устройства состоит из специальной вилки, включаемой в сеть переменного тока, и фишки, к которой подключается аккумуляторная батарея.

Рис. 3-8. Принципиальные схемы зарядных устройств

Схема другого зарядного устройства (рис. 3-86), которое так же предназначено для зарядки аккумуляторных батарей типа 7Д-0.1, выполнено по схеме двухполупернодного выпрямителя на четырех диодах Д1 — Д4 типа Д7А КД226). Понижение напряжения сети осуществляется конденсаторами С1 и С2 типа МБМ. При напряжении сети 127 В оба конденсатора включаются параллельно, при 220 В — конденсатор С1 отключается. Некоторые типы транзисторных приемников, например «Селга», комплектуются такими зарядными устройствами.

Рис. 3-9. Принципиальная схема зарядно-питающего блока

Для заряда двух аккумуляторов типа Д-0,1 применяется схема зарядного устройства, показанная на рис. 3-8в. Таким зарядным устройством комплектуется приемник «Космос». Эта же схема может быть использована для заряда аккумуляторов типа Д-0,06, только резисторы R2 и R3 имеют другие величины сопротивлений. Для приемника «Рубин» резисторы R2 и R3 равны 2 кОм, для приемника «Сюрприз» они должны иметь величину 1,6 кОм.

Зарядно-питающий блок (рис. 3-9) предназначен для заряда аккумуляторных батарей типа 7Д-0.1 и для питания транзисторных приемников в стационарных условиях. Он выполнен по схеме двухполупериодного выпрямителя на двух диодах Д1 и Д2 типа Д226Б со стабилизацией выходного напряжения. Стабилизация осуществляется с помощью стабилитрона ДЗ типа Д809 и транзистора Т1 типа П214В. Схема позволяет получить стабилизированное напряжение для питания приемника с малым внутренним сопротивлением и с малым коэффициентом пульсации. При питании от такого источника обеспечивается высокое качество звучания приемника.

Схема этого зарядно-питающего блока может быть приспособлена для питания приемников с напряжением 6 В. Для этого необходимо резистор R2 заменить резистором с сопротивлением 510 Ом, а вместо стабилитрона типа Д809 установить стабилитрон 2С156 с опорным напряжением 5,6 В.

Зарядно-питающий блок размещен в пластмассовом корпусе, на верхней части которого расположены индикатор включения сети Л1, переключатель рода работы на два положения («Радиоприемник» — «Заряд аккумулятора») гнездо П — для подключения приемника и гнездо Г2 — для подключения аккумулятора. Монтаж блока выполнен на печатной плате.

Технические данные силового трансформатора блока: первичная обмотка (выводы 1 — 2 — 3) содержит 2900 + 2650 витков провода ПЭВ-2 0,05; вторичная обмотка (выводы 4 — 5 — 6) содержит 450+450 витков провода ПЭВ-2 0,16 и намотана для симметрии плеч двойным проводом; экран выполнен из одного слоя фольги толщиной 0,05; сердечник Ш12Х18 собран из пластин электротехнической стали Э310.

3-9. Отыскание неисправностей

в транзисторных радиоприемниках

Последовательность отыскания неисправностей в транзисторных приемниках такая же, как и в ламповых. При полном отсутствии приема или искаженном приеме у транзисторного приемника необходимо прежде всего проверить рабочее напряжение источника питания, надежность контактов в его цепи. В большинстве случаев причиной неисправности приемника является разряженная батарея. Рабочее напряжение измеряется под нагрузкой, т. е. при включенном приемнике на максимальную громкость, когда потребляется наибольший ток. Следует помнить, что вообще транзисторный приемник может работать до тех пор, пока рабочее напряжение его батареи не снизится при питающем напряжении 6 В до 3 В, при 9 В — до 5,6 В и при напряжении питания 12 В — до 7,2 В.

Рис. 3-10. Измерение режима транзистора

После проверки напряжения источника питания нужно проверить ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе, т. е. ток покоя, характеризующий режим работы как всего приемника в целом, так и его отдельных каскадов. Ток покоя не должен превышать допустимых значений, указанных в техническом описании на данную модель приемника. Чрезмерно большая величина тока покоя указывает на наличие в приемнике короткого замыкания или утечки. Малая величина тока покоя свидетельствует об обрыве в одном из каскадов приемника. Величина сопротивления цепи питания должна быть порядка 1 — 5 кОм. Необходимо также проверить исправность выключателя питания.

Автономные источники питания помещаются в специальном отсеке приемника, исключающем проникновение электролита в монтажную схему в случае его вытекания из батареи. Однако возможны случаи загрязнения и окисления печатной платы приемника электролитом при длительном нахождении разряженной сухой батареи в приемнике. Поэтому нужно следить за состоянием батарей и временем нахождения ее внутри приемника.

В случае исправности цепей питания следует проверить режим работы транзисторов по постоянному току на соответствие данным, указанным на принципиальной схеме или в карте режимов. Напряжения измеряют ламповым вольтметром относительно плюсового вывода батареи источника питания, как показано на рис. 3-10. Эта проверка во многих случаях позволяет определить место и характер неисправности. В исправном приемнике отклонение измеренных напряжений постоянного тока от указанных в карте не превышает ±20%.

Рис. 3-11. Проверка сопротивления переходов транзисторов омметром по постоянному току:

а — прямое сопротивление эмиттерного перехода; б — прямое сопротивление коллекторного перехода; в — обратное сопротивление эмиттерного перехода; г — обратное сопротивление коллекторного перехода

Полное представление о работоспособности усилительных каскадов можно получить при измерении режимов транзисторов по переменному току. Данная проверка производится с помощью контрольно-измерительной аппаратуры. Напряжение сигналов НЧ и ПЧ следует подавать на базы транзисторов или контрольные точки через разделительный конденсатор. Подключение приборов типов ГЗ-2, Г4-1А, Г4-18, С1-1 и других производится так же, как и в ламповых приемниках.

После определения неисправного каскада следует проверить исправность всех входящих в него элементов. Исправность некоторых деталей можно проверить омметром. Следует помнить, что большинство деталей схемы шунтированы значительными проводимостями транзисторов, поэтому для получения правильного результата измерения сопротивления необходимо отпаять хотя бы один из выводов элементов схемы.

При ремонте транзисторных приемников чаще всего приходится заниматься проверкой исправности транзисторов. При отсутствии специального прибора исправность последних можно определить измерением величин сопротивлений переходов транзистора с помощью омметра. При этом рекомендуется работать на наивысшем диапазоне измерений омметра, где протекающий ток минимальный. Каждый из переходов проверяют по прямому и обратному току. Обратные сопротивления переходов должны быть значительно больше прямых. Проверку сопротивления переходов производят с помощью омметра, как показано на рис. 3-11.

Прямое сопротивление эмиттерного и коллекторного переходов должно быть от 10 до 1000 Ом. В случае значительно меньших или больших показаний транзистор следует заменить. При проверке обратных сопротивлений величина сопротивления эмиттерного перехода должна быть не менее 10 кОм, а коллекторного — не менее 100 кОм. Если обратные сопротивления окажутся значительно меньше, то транзистор следует заменить исправным.

После определения вышедшей из строя детали в неисправном каскаде нужно провести необходимые монтажные работы, связанные с ее заменой. Пайка выводов транзисторов производится паяльником небольшого размера мощностью 40 Вт. Пайку производят на расстоянии не меньше 10 мм от корпуса транзисторов и полупроводниковых диодов за исключением транзисторов типа КТ315 (А — Е), для которых это расстояние равняется 2 мм. При пайке следует применять тешюотвод между корпусом и местом пайки. Процесс пайки не должен превышать 3 с. Выпаивать и запаивать транзисторы и диоды можно только при отключенном источнике питания. Причем, базовый вывод транзисторов рекомендуется припаивать в схему первым, а выпаивать последним.

Таблица 3-5

Характерные неисправности транзисторных приемников

| Признаки неисправности | Возможные причины |
| --- | --- |
| Общие неисправности приемника |  |
| Приемник не работает. В громкоговорителе не прослушивается характерный шум. Напряжение источника питания нормальное. Ток покоя равен нулю | Обрыв в проводниках, соединяющих батарею со схемой; нет контакта в выключателе питания. Плохой контакт между выводами батареи или аккумулятора и контактной колодки приемника |
| То же. Ток покоя меньше нормального | Обрыв печатных линий питания на платах; нарушен контакт в выводах транзисторов |
| То же. Ток покоя соответствует норме | Обрыв в проводнике, соединяющем вторичную обмотку выходного трансформатора НЧ с громкоговорителем; обрыв или короткое замыкание во вторичной обмотке выходного трансформатора; обрыв в звуковой катушке громкоговорителя |
| То же. Ток покоя значительно больше нормы, в громкоговорителе слышен шум приемника Питание приемника не включается При вращении ручки регулятора громкости пропадает звук | Пробой электролитических конденсаторов в цепи питания; неисправен один из транзисторов Неисправен выключатель питания Нарушение контакта в регуляторе громкости |
| При повороте ручки регулятора громкости (в сторону увеличения громкости) от среднего его положения громкость не возрастает, а падает и наблюдается самовозбуждение | Неисправен электролитический конденсатор, включенный в базовую цепь транзистора первого каскада УНЧ. Неисправен конденсатор фильтра цепи АРУ |
| Переключение диапазонов сопровождается сильным треском | Нарушение контакта в переключателе диапазонов; ослабли или загрязнены контакты |
| Приемник не работает на одном из диапазонов | Нарушение контакта в переключателе диапазонов; обрыв катушки связи, входного или гетеродинного контура |
| При настройке на станцию на всех диапазонах прослушивается треск или прерывание звука | Замыкание между пластинами ротора и статора блока конденсаторов переменной емкости |
| Приемник возбуждается при сильных сигналах Приемник возбуждается при приеме на ДВ и СВ диапазонах | Разряжена батарея питания; неисправен конденсатор развязки в цепи питания Неисправен конденсатор П-образного фильтра, включенного после детектора сигнала |
| При вращении ручки настройки приемник не настраивается: указатель настройки не перемещается | Оборван или проскальзывает тросик верньерного устройства |
| Усилитель низкой частоты |  |
| Приемник не работает, нет прохождения сигнала со входа первого каскада усилителя НЧ. Ток покоя усилителя НЧ соответствует норме | Обрыв в звуковой катушке; обрыв во вторичной обмотке выходного трансформатора, выход из строя какого-либо переходного конденсатора |
| То же. Ток покоя больше нормы | Плохой контакт или неисправен один из транзисторов усилителя НЧ |
| Возбуждение усилителя НЧ при подключении телефона | Неисправность в цепи обратной связи; в выходном каскаде установлены транзисторы с очень высоким коэффициентом усиления по току |
| При подключении головного телефона не отключается громкоговоритель приемника | Плохой контакт в гнезде подключения головного телефона |
| Большие нелинейные искажения (форма синусоидального сигнала на экране осциллографа сильно искажена) | Значительный разброс параметров транзисторов выходного каскада; неисправны электролитические конденсаторы в базовых и эмиттерных цепях транзисторов |
| Искажения типа «ступенька» при снижении напряжения источника питания на 10 — 15 % от номинального значения | Мало напряжение смещения на базах транзисторов выходного каскада; неисправен конденсатор в цепи обратной связи; неисправен диод в стабилизаторе питания |
| При номинальной выходной мощности занижена чувствительность усилителя низкой частоты | Нарушен режим питания транзисторов; параметры транзисторов не соответствуют нормам; неисправность в цепи обратной гвязи; пробой электролитического конденсатора в цепи эмиттера транзистора предварительного усилителя |
| Усилитель ПЧ, детектор и АРУ |  |
| Прием отсутствует на всех диапазонах; в громкоговорителе прослушивается характерный шум | Неисправен один из транзисторов или контуров в усилителе ПЧ |
| Прием отсутствует; нет прохождения сигнала ПЧ с базы транзистора последнего каскада усилителя ПЧ | Неисправен диод; короткое замыкание в цепи детектора; неисправен последний контур усилителя ПЧ; неисправны конденсаторы в фильтре |
| Прием отсутствует, нет прохождения сигнала ПЧ с базы транзистора преобразователя | Неисправен один из транзисторов; обрыв в одной катушке контуров ПЧ; неисправен пьезокерамический фильтр (ПКФ); неисправен один из переходных конденсаторов; неисправен ФСС |
| Низкая чувствительность с базы транзистора последнего каскада усилителя ПЧ | Низкая добротность контура ПЧ; неисправен регулятор громкости или один из конденсаторов последнего каскада усилителя ПЧ; неисправность в цепи АРУ |
| Низкая чувствительность с базы транзистора преобразователя | Нарушен режим работы транзистора; расстроен фильтр ФСС; неисправен конденсатор контура ПЧ |
| Сильное искажение сигнала на выходе усилителя ПЧ | Неисправен конденсатор в цепи АРУ; нарушена работа детектора |
| Возбуждение усилителя ПЧ | Нарушен режим работы транзистора или микросхемы; обрыв конденсатора нейтрализации |
| Мал коэффициент усиления тракта ПЧ | Неисправен один из транзисторов или микросхема; расстроены контуры ПЧ; велик обратный ток коллектора транзисторов |
| Уменьшение коэффициента передачи детектора | Велико прямое и мало обратное сопротивление диода |
| Высокочастотный блок |  |
| Прием отсутствует на всех диапазонах | Нарушен режим работы транзистора гетеродина; неисправность блока КПЕ |
| Гетеродин работает только на одном из диапазонов | Нарушен контакт в переключателе диапазонов |
| Гетеродин не работает в диапазоне ДВ. Срыв колебаний гетеродина происходит только в области верхних частот | Нарушен контакт в схеме; неисправны конденсаторы в цепи гетеродина; велик ток в каскаде преобразователя частоты |
| Слабый прием на ДВ или СВ | Расстроены входные или гетеродинные контуры ДВ или СВ диапазонов |
| Отсутствует прием на магнитную антенну | Обрыв катушки входного контура или катушки связи; неисправен КПЕ; нет контакта в переключателе диапазонов |
| Отсутствует прием на телескопическую антенну | Нарушен контакт антенны с входным контуром |
| Телескопическая антенна не выдвигается полностью | Погнут стержень телескопической антенны |
| При подключении наружной антенны нет заметного улучшения в работе приемника на всех диапазонах | Неисправно антенное гнездо; обрыв в цепи антенны |
| Диапазон УКВ |  |
| Отсутствует прием в диапазоне УКВ | Неисправен переключатель диапазонов или транзистор в блоке УКВ; обрыв катушки входного или гетеродинного контура в блоке УКВ или катушек контуров УПЧ-ЧМ |
| Слабый прием в диапазоне УКВ | Расстроены контуры УКВ; мало напряжение питания. Расстроен один из фильтров ПЧ-ЧМ |
| Не работает автоматическая подстройка частоты | Нарушен контакт в переключателе (группа включения АПЧ). Вышел из строя один из элементов схемы АПЧ; расстроен дробный детектор, вышел из строя варикап |
| Не работает индикатор настройки в диапазоне УКВ, на остальных диапазонах работает | Неисправна цепь включения индикатора |
| Нет приема при нажатии клавиши «Стерео» | Не подается питание на блок стереоде-кодера или не поступает на блок сигнал |
| Стереоэффект не ощущается | Расстроен первый контур стереодекоде-ра; разбалансирован полярный детектор |
| Ярко светится лампочка стерео-индикатора при отсутствии стереосигнала | Пробит конденсатор С14 или неисправен транзистор Т5 в блоке стерео декодера («Рига-101») |

При выполнении монтажных работ, связанных с заменой деталей, не следует допускать перегрева паек печатного монтажа. Это приводит к отслаиванию фольги от платы. Приклейка фольги производится клеем БФ-2 или БФ-4 с обязательным легким подогревом паяльником приклеиваемого участка. Пайка печатных плат производится легкоплавким припоем марки ПОС-61 с канифольным флюсом.

3-10. Автомобильные радиоприемники

В настоящее время промышленность выпускает более десяти моделей автомобильных транзисторных радиоприемников, в которых широко применяются пьезоэлектрические фильтры, полупроводниковые стабилизаторы, интегральные микросхемы и другие элементы современной радиоэлектроники. В соответствии с ГОСТ 17692 — 72 приемники радиовещательные автомобильные по своим электрическим, электроакустическим параметрам и техническим требованиям делятся на три класса: I, II и III (А и Б),

Автомобильные приемники сконструированы в расчете на установку и эксплуатацию в легковых, грузовых автомобилях и автобусах. Специфической особенностью их является работа в условиях сильного воздействия индустриальных помех и непрерывного изменения напряженности электромагнитного поля при движении. Поэтому схема и конструкция автомобильных приемников должны отвечать повышенным требованиям по сравнению с теми, что предъявляются к стационарным и переносным радиоприемникам.

Автомобильный приемник работает в условиях постоянного воздействия источника помех — работающего двигателя автомобиля, цепей зажигания и заряда аккумуляторов, а также датчиков указателей температуры, давления масла и др. Уровни отдельных составляющих спектра помех от системы электрооборудования автомобиля на частотах радиовещательных диапазонов составляют сотни микровольт. Воздействие таких помех снижает качество приема радиосигналов. Поэтому помимо установки резисторов, подавляющих паразитные колебания в высоковольтных цепях зажигания, производится тщательное экранирование проводов в цепях заряда аккумуляторов и датчиков, применяются специальные съемные экраны и фильтры низких частот. Тщательно экранируется весь радиоприемник. Должен быть обеспечен надежный электрический контакт между корпусом приемника и экраном и его отдельных узлов, между общими выводами плат печатного монтажа, между корпусом приемника и корпусом автомобиля.

В качестве элемента настройки в автомобильных приемниках не применяются конденсаторы переменной емкости (КПЕ), так как при движении автомобиля за счет сильных вибраций сбивается настройка, появляется микрофонный эффект. Кроме того, использование малогабаритных КПЕ неприемлемо из-за низкого перекрытия по емкости в диапазонах ДВ и СВ. Применение крупногабаритных КПЕ для автомобильных приемников также неприемлемо по конструктивным соображениям. Поэтому настройка контуров приемника в диапазонах ДВ, СВ и KB производится при помощи ферроиндукторов (перемещением сердечников из альсифера), а для настройки блока УКВ — с помощью алюминиевых сердечников.

Исключение составляют приемники, которые могут работать как в автомобиле, так и вне его (например, «Урал-авто», «Урал-авто-2»), в которых используются как ферроиндукторы, так и блоки КПЕ. Эти приемники могут работать в двух режимах: автомобильном и переносном. В автомобильном режиме питание приемника осуществляется от бортсети, а сигналы на его вход поступают с автомобильной антенны. В переносном режиме приемник питается от автономного источника, а сигналы поступают на его вход со встроенной магнитной или телескопической антенны.

К автомобильным приемникам, работающим только в диапазонах ДВ и СВ можно подключать специальные коротковолновые приставки, позволяющие принимать сигналы радиостанций диапазона КВ. Приставки представляют собой конвертор, преобразующий частоты растянутых KB поддиапазонов 75, 65, 56, 49, 41, 31 и 25 м в частоты одного из участков средневолнового диапазона. В приставках предусмотрена специальная кнопка, при выключении которой автомобильная антенна переключается на выход приставки и обеспечивается возможность приема радиосигналов в диапазонах ДВ и СВ.

Промышленность выпускает два типа коротковолновых приставок — КВП-1А и КВП-5. Приставка КВП-1А предназначена для установки в автомобилях совместно с приемниками, не имеющими KB диапазона. Приставка КВП-5 предназначена для работы с автомобильными приемниками А-370М, А-370М1. Приставки рекомендуется устанавливать под радиоприемником, но и возможно рядом с ним. Для крепления в комплект приставки входят специальные угольники.

Основные параметры автомобильных приемников и характерные неисправности их приведены в табл. 3-6, 3-7.

Таблица 3-6

Основные параметры автомобильных радиоприемников

| Параметры | Нормы по классам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  |  |  | А | Б |
| Диапазоны принимаемых частот (волн): |  |  |  |  |
| ДВ, кГц (м) | 150,0 — 405,0 (2000,0 — 740,7) |  |  |  |
| СВ, кГц (м) | 525,0 — 1605,0 (571,4 — 186,9) |  |  |  |
| KB, МГц (м)* | 3,95 — 12,1 (75,9 — 24,8) |  |  |  |
| УКВ, МГц (м) | 65,8 — 73,0 (4,55 — 4,11) |  |  |  |
| Применяемость диапазонов: ДВ | 0 | О | О |  |
| СВ | О | О | 0 |  |
| кв | О | Н | — |  |
| УКВ | о | о | о | Н |
| Чувствительность (номинальное значение) при стандартной выходной мощности 50 мВт, мкВ, в диапазонах: |  |  |  |  |
| ДВ | 120 | 175 | 250 |  |
| СВ | 40 | 60 | 75 |  |
| кв | 40 | 50 | — |  |
| УКВ | 6 | 10 | 10 |  |
| Селективность (ослабление сигнала при расстройке на +9 кГц в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее | 40 | 32 | 30 |  |
| Селективность двухсигнальная в диапазоне УКВ при расстройках на 120 и 180 кГц: |  |  |  |  |
| отношение сигнал-помеха на выходе, дБ | 20 | 20 | 20 |  |
| отношение помеха-сигнал на входе, дБ, не менее | 0 | 0 | 0 |  |
| Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее, в диапазонах: |  |  |  |  |
| ДВ (на частоте 250 кГц) | 50 | 46 | 46 |  |
| СВ (на частоте 1 МГц) | 46 | 46 | 46 |  |
| КВ (на частоте 8 МГц) | 26 | 14 | — |  |
| УКВ (на частоте 69 МГц) | 40 | 34 | 30 |  |
| Селективность по промежуточной частоте, измеренная на частотах 370; 560 кГц и 66 МГц, дБ, не менее | 40 | 34 | 30 |  |

* Диапазон KB может быть разбит на поддиапазоны, имеющие неполное перекрытие по частоте.

| Параметры | Нормы по классам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | П | III |
|  |  |  | А ¦ Б |
| Промежуточная частота в диапазо- |  |  |  |
| нах: |  |  |  |
| ДВ, СВ и KB, кГц | 465,0+2,0 |  |  |
| УКВ, МГц* | 10,7+0,1; 6,8+0,1 |  |  |
| Действие АРУ (изменение напряжения на выходе приемника при заданном изменении напряжения на входе относительно уровня 5 мВ) на частоте 1 МГц: |  |  |  |
| изменение напряжения на входе, |  |  |  |
| дБ | 40 | 34 | 26 |
| изменение напряжения на выхо- |  |  |  |
| де, дБ, не более | 6 | 6 | 8 |
| Действие статического ограничения в диапазоне УКВ (изменение напряжения на выходе приемника при заданном изменении входного сигнала относительно уровня 100 мВ) на частоте 69 МГц: |  |  |  |
| изменение напряжения на входе, |  |  |  |
| ДБ | 84 | 80 | 80 |
| изменение напряжения на выхо- |  |  |  |
| де, дБ, не более | 3 | 3 | 6 |
| Подавление амплитудной модуляции в диапазоне УКВ, измеренное одновременным методом, дБ, не менее | 34 | 30 | 26 |
| Максимальный уровень входного сигнала при коэффициенте гармоник на выходе не более 10%; |  |  |  |
| при глубине модуляции 80%, мВ, не менее, в диапазонах: |  |  |  |
| ДВ, СВ | 500 | 200 | 100 |
| кв | 100 | 50 | — |
| при девиации частоты 50 кГц, мВ, не менее, в диапазоне УКВ | 100 | 100 | 100 |
| Уход частоты гетеродина в диапазоне УКВ (при выключенной АПЧ) при изменении входного сигнала на 80 дБ относительно уровня 100 мВ, кГц, не более | 25 | 30 | 50 |

* Промежуточная частота 6,8 МГц может использоваться только в приемнике с двойным преобразованием частоты.

| Параметры | Нормы по классам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | hi |
|  |  |  | А ¦ Б |
| Выходная мощность (номинальная) Вт, не менее* | 4 | 3 | 2 |
| Частотная характеристика всего тракта по электрическому напряжению: |  |  |  |
| а) диапазон воспроизводимых частот (номинальный), Гц, в диапазонах: |  |  |  |
| ДВ, СВ, KB | 80 — 5000 | 125 — 4000 | 125 — 3550 |
| УКВ | 80 — 10000 | 125 — 7100 | 125 — 6300 |
| б) допустимое ослабление напряжения верхней граничной частоты диапазона воспроизводимых частот по отношению к напряжению частоты 1000 Гц, дБ, не более, в диапазонах: |  |  |  |
| ДВ | 8 | 10 | 10 |
| СВ, KB | 6 | 8 | 8 |
| УКВ | 0 | 3 | 3 |
| Среднее (стандартное) звуковое давление громкоговорителя, входящего в комплект приемника, в номинальном диапазоне воспроизводимых частот, Па, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению, %, не более, в диапазонах: |  |  |  |
| ДВ, СВ, KB при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности на частотах: |  |  |  |
| 200 — 400 Гц | 6 | 7 | 8 |
| свыше 400 Гц | 4 | 5 | 5 |
| УКВ при девиации частоты 50 кГц и номинальной выходной мощности | 3 | 4 | 4 |
| Напряжение питания (номинальное) В | 13,2 или 26,6 |  |  |
| Допустимые отклонения напряжения питания, при которых приемник должен сохранять работоспособность, % |  | + 15 |  |

* Для автомобильно-переносных приемников II класса допускается величина номинальной выходной мощности 2 Вт.

Таблица 3-7

Характерные неисправности автомобильных приемников

| Признаки неисправности Радиоприемник не включается | Дополнительные сведения | Возможные причины Неисправен выключатель питания; сгорел предохранитель; плохой контакт в разъеме кабеля питания |
| --- | --- | --- |
| При включении приемника не слышен характерный шум в громкоговорителе |  | Обрыв звуковой катушки громкоговорителя или первичной обмотки выходного трансформатора |
| При вращении регулятора громкости слышен треск |  | Неисправен регулятор громкости |
| При работе двигателя автомобиля в громкоговорителе прослушивается сильный треск |  | Неисправен один из конденсаторов фильтра питания |
| То же | Приемник А-324 | Неисправен один из конденсаторов С45 или С47 |
| То же | Приемник А-271 | Неисправен конденсатор С87 |
| Приемник работает, но при работающем двигателе прослушиваются помехи от системы электрозажигания автомобиля |  | Неисправность помехозащитных элементов в приемнике; не отрегулировано зажигание автомобиля; неисправны поглотительные резисторы на свечах или катушке прерывателя; неисправны помехоподавляющие конденсаторы |
| То же | Приемник АТ-64 | Неисправен дроссель ДрЗ или конденсатор С48 |
| То же | Приемник А-324 | Неисправен один из дросселей Др2, ДрЗ или конденсатор С47 |
| То же | Приемник А-271 | Неисправны одна из катушек LSI, L32 или конденсатор С87 |
| Отсутствует прием передач на всех диапазонах, шкала приемника освещается |  | Антенный кабель не подключен к приемнику; кабель громкоговорителя не подключен к приемнику |
| Приемник работает, шкала не освещается |  | Перегорела лампочка под-светк11 шкалы |
| Отсутствует прием на одном из диапазонов При приеме передач прослушиваются свисты и сильные шумы |  | Нет контакта в переключателе диапазонов Самовозбуждение в каскадах УНЧ или УПЧ |
| Приемник не работает в переносном режиме | Приемник «Урал-авто» | Нет контакта у элементов питания; обрыв провода питания, идущего к кассете с батареями; неисправно контактное устройство, переключающее режимы работы |
| То же | Приемник «Урал-авто -2» | Неисправен переключатель «Авто» |
| Приемник не работает в автомобильном режиме | Приемник «Урал-авто» | Неисправен блок усилителя мощности или же трос, соединяющий блок усилителя мощности с кассетой |
| То же | Приемник «Урал-авто-2» | Неисправно переключающее устройство режима работы (автомобильный — переносный); сгорел предохранитель |
| Отсутствует прием передач в диапазоне УКВ | Приемник «Урал-авто -2» | Замыкание пластин КПЕ; расстроен фильтр ПЧ (L39) |
| Приемник не настраивается, не перемещается указатель настройки | Приемники АТ-66, А-18 | Не работает фрикцион; стрелка указателя настройки цепляется за шкалу |
| Не работает одна из кнопок фиксированной настройки (не фиксируется требуемая настройка) | Приемники AT -66, А-18 | Вышел из гнезда рычаг отключения фрикциона |
| Отсутствует прием передач на всех диапазонах KB | Приставки КВП-1А, КВП-5 | Перегорел предохранитель Пр1; неисправен переключатель В1; вышел из строя один из транзисторов Т1 или Т2 |
| Отсутствует прием передач на одном из диапазонов | То же | Неисправен переключатель В1; обрыв катушки контура гетеродина |

Примечание. Кроме перечисленных в таблице неисправностей в автомобильных приемниках встречаются неисправности, характерные ламповым, транзисторным, стационарным и переносным приемникам, которые приведены в табл. 3-3, 3-6.

3-11. Настройка тракта ПЧ AM

От работы усилителя промежуточной частоты зависят важные параметры супергетеродинного приемника — чувствительность, селективность по соседнему каналу, а также качество воспроизведения радиопередач и мощность на выходе. Поэтому настройка усилителя ПЧ должна производиться с особой тщательностью и после того, как проверена работоспособность усилителя низкой частоты и детектор. Это дает возможность включить на выходе приемника измеритель выходного напряжения для контроля регулировки. Правильно смонтированный детектор не требует никакой регулировки, и его работу Йож-но проверять совместно с усилителем ПЧ.

При настройке усилителя ПЧ необходимо исключить влияние АРУ, так как она притупляет настройку. Существуют различные способы исключения действия АРУ. Лучшим из них для схем АРУ с задержкой является такой, при котором напряжение на контуре, к которому подключается детектор АРУ, при настройке не превышает напряжение задержки. В этом случае детектор АРУ будет заперт и схема АРУ не действует. Для схемы простой АРУ (без задержки) можно рекомендовать увеличение глубины модуляции напряжения промежуточной частоты до 70 — 90%. В этом случае настройку можно производить при малых величинах напряжения ПЧ, что исключает перегрузку усилителя. При настройке высокочастотных каскадов радиоприемников можно всегда рекомендовать увеличение глубины модуляции выше 30%, за исключением случая, когда измеряется чувствительность приемника.

Для настройки тракта ПЧ конденсатор переменной емкости (КПЕ) устанавливают в положение максимальной емкости, переключатель диапазонов — в положение СВ. На время настройки усилителя ПЧ колебания гетеродина во избежание ложных настроек следует срывать путем закорачивания контурной катушки гетеродина СВ. Регулятор громкости устанавливают в положение максимального усиления, а регулятор тембра — в положение, соответствующее узкой полосе (завал высоких и низких частот). Если в приемнике имеется фильтр, предотвращающий попадание сигналов с частотой ПЧ на вход преобразователя частоты, то на время настройки тракта ПЧ его следует закоротить.

Настройку усилителя ПЧ начинают с последнего контура фильтра. Сигнал с ГСС частотой 465 кГц, модулированной звуковой частотой 1000 Гц .и глубиной модуляции 60 — 80%, через разделительный конденсатор емкостью 0,05 мкФ подается на базу транзистора соответствующего каскада. Выходное напряжение генератора должно быть равным чувствительности усилителя ПЧ данного каскада, которая указана в карте режимов или на принципиальной схеме настраиваемого радиоприемника. Вращая отверткой из изоляционного материала сердечник вторичного контура фильтра, добиваются максимального показания вольтметра, подключенного к выходу приемника. Добившись на вторичном контуре фильтра максимального выходного напряжения, вращением сердечника настраивают первичный контур. По мере подстройки выходное напряжение генератора надо постепенно уменьшать, чтобы напряжение на выходе приемника не превышало допустимой величины. После этого вновь последовательно повторяют все операции, так как настройка одного контура может привести к расстройке другого. Такую поочередную настройку контуров производят 2 — 3 раза, пока оба контура не окажутся настроенными точно на частоту 465 кГц. При этом при установке на генераторе выходного напряжения, равного чувствительности данного каскада, измеряемая вольтметром величина выходного напряжения должна соответствовать выходной мощности радиоприемника.

Настройку второго и первого каскадов усилителя ПЧ производят аналогично. При этом частоту сигнала на генераторе не меняют, а величину выходного напряжения постепенно по мере настройки контуров уменьшают во избежание перегрузки каскадов усилителя ПЧ. Затем переходят к настройке фильтра сосредоточенной селекции (ФСС). Положения КПЕ, переключателя диапазонов, регуляторов громкости и тембра остаются прежними. Сигнал с частотой 465 кГц от генератора подается на базу транзистора преобразователя частоты. Вращением сердечников контуров ФСС добиваются наибольшего напряжения на выходе приемника. После настройки контуров ФСС рекомендуется вновь подстроить контуры УПЧ, а затем произвести окончательную подстройку контуров ФСС. Если в приемнике вместо контуров ФСС применен пьезокерамический фильтр (ПКФ), то кроме подстройки контура первого каскада усилителя ПЧ настраивают контур, согласующий ПКФ с коллекторной цепью транзистора. Чувствительность с базы транзистора преобразователя частоты должна быть не хуже указанной в карте режимов или на принципиальной схеме приемника.

Выше был изложен метод настройки усилителя ПЧ, когда связь между контурами ниже критической, что выражается в одногорбой частотной характеристике. В приемниках высокого класса часто связь между контурами выбирается выше критической, что выражается двугорбой характеристикой. В этом случае настройка ведется шунтированием контуров на время настройки цепочкой, состоящей из резистора величиной 10 — 20 кОм и конденсатора емкостью 0,01 — 0,02 мкФ. Цепочку включают параллельно одному из контуров, другой настраивают. Затем цепочку переключают к другому контуру и настраивают первый.

Данная методика основана на том, что при шунтировании контура последний становится апериодическим и не влияет на резонансную частоту другого контура, связанного с ним. Следовательно, двугорбая резонансная характеристика превращается в одногорбую, что позволяет настраивать контуры промежуточной частоты по максимуму выходного напряжения.

После окончания настройки усилителя ПЧ и проверки чувствительности с базы транзистора преобразовательного каскада производится настройка фильтра (если он имеется в настраиваемом приемнике) ослабления сигналов с частотой, равной промежуточной. Не изменяя установки частоты генератора, настраивают фильтр по минимальному напряжению на выходе приемника, а по мере надобности увеличивают выходное напряжение генератора. При настройке фильтра его предварительно растрачивают.

После окончания настройки и регулировки сердечники всех катушек должны быть зафиксированы.

3-12. Настройка блока высокой частоты

Приступая к настройке контуров гетеродина, следует выяснить последовательность настройки по диапазонам. В некоторых приемниках контурные катушки средневолнового диапазона являются частью контурных катушек длинноволнового диапазона. В этом случае настройку нужно начинать со средневолнового, а затем настраивать длинноволновый диапазон. В большинстве радиоприемников применяют такую схему переключения диапазонов, которая обеспечивает независимую настройку каждого диапазона. Поэтому последовательность настройки в этом случае может быть любая.

Обычно перед настройкой необходимо убедиться в том, что гетеродин генерирует на частотах, соответствующих каждому диапазону. Для проверки подключают электронный вольтметр к точкам подачи напряжения гетеродина на смесительный каскад. Изменяя емкость КПЕ показания вольтметра на всех диапазонах должны изменяться. Напряжение гетеродина, при котором преобразование частоты получается наиболее эффективным, лежит в пределах 70 — 150 мВ на всех диапазонах. Форма напряжения должна быть чисто синусоидальной,

Убедившись в нормальной работе гетеродина, переходят к укладке его диапазонов. Производят ее по методу двух точек, сущность которого заключается в установке границы верхней частоты (начало диапазона) с помощью подстроечного конденсатора, а затем нижней частоты (конец диапазона) сердечником контурной катушки.

Рис. 3-12. Схема генератора стандартного поля

Настройка в диапазонах ДВ и СВ производится с помощью генератора стандартного поля, который представляет собой рамочную антенну, соединенную с генератором через безындуктивный резистор сопротивлением 80 Ом. Декадный делитель на конце кабеля ГСС при этом не подключается. Рамку антенны делают квадратной со стороной в 380 мм из медного провода диаметром 4 — 5 мм. Радиоприемник располагается на расстоянии 1 м от антенны, причем ось ферритового стержня должна быть перпендикулярна к плоскости рамки (рис. 3-12), Величина напряженности поля в мкВ/м на расстоянии 1 м от рамки равна произведению показаний плавного и ступенчатого аттенюаторов ГСС.

Если укладку частот гетеродина производят без рамки, то от базы транзистора преобразователя необходимо отпаять проводник, соединяющий базу с высокочастотной платой, и через разделительный конденсатор емкостью 0,05 мкФ подать на базу сигнал от ГСС. В диапазоне KB, у которого нет внутренней магнитной антенны, сигнал с выхода ГСС подается к гнезду внешней антенны через конденсатор емкостью 20 — 30 пФ или на штыревую антенну через разделительный конденсатор емкостью 6,8 — 10 пФ.

Укладка диапазона гетеродина ДВ. Для этого переключатель диапазонов приемника переводят в положение ДВ, блок КПЕ — в положение максимальной емкости. При этом указатель настройки (стрелка) должен совпадать с началом градуировки шкалы приемника. Если совпадения нет, то необходимо отрегулировать положение стрелки. Регулятор громкости устанавливается в положение максимального усиления, а регуляторы тембра — в положение узкой полосы. На рамочную антенну или на базу смесителя подается сигнал от ГСС с частотой, равной нижней частоте диапазона ДВ. Вращением под-строечного сердечника контура гетеродина добиваются получения максимального напряжения на выходе приемника, контролируемого измерителем выхода.

Затем блок КЦЕ переводят в положение максимальной емкости, а на генераторе устанавливают верхнюю частоту диапазона ДВ. Укладку диапазона в этой точке производят изменением емкости подстроечного конденсатора гетеродина до получения наибольшего напряжения на выходе приемника. При

укладке границ конца диапазона несколько сбивается настройка начала диапазона. Поэтому производят ее два-три раза, пока в обеих точках диапазона не будет достигнуто соответствие шкалы. Аналогичным образом укладываются границы диапазонов СВ и KB, Однако следует иметь в виду некоторые особенности настройки KB диапазона.

При настройке KB диапазона сигнал от ГСС может прослушиваться в двух местах шкалы настройки. Один — осноэной, а второй — так называемый зеркальный, лежащий выше основного на 930 кГц. Объясняется это тем, что на KB диапазоне зеркальный сигнал подавляется значительно хуже, и поэтому его можно спутать с основньш сигналом. Следует помнить, что из двух настроек гетеродина нужно выбрать ту, которая получается при меньшей емкости конденсатора контура или при более вывернутом сердечнике катушки.

Сопряжение входных и гетеродинных контуров. Для получения максимальной чувствительности и селективности от приемника необходимо добиться точного совпадения принимаемого сигнала, преобразованного в промежуточную частоту, с резонансной и промежуточной частотами. Это условие обеспечивается, если частота гетеродина приемника отличается от частоты принимаемого сигнала на величину равной промежуточной частоты. Однако такое точное соотношение частот по всему диапазону у всеволновых приемников получить затруднительно. Схемы гетеродинов, применяемые в радиовещательных приемниках, обеспечивают точное сопряжение настроек входных и гетеродинных контуров в каждом диапазоне только в трех точках: в начале, середине и конце диапазона. При этом отклонение от идеального сопряжения в остальных точках диапазона оказывается вполне допустимым. Для получения хорошей чувствительности на KB диапазоне достаточно двух точек точного сопряжения.

Сопряжение контуров следует производить в расчетных толках, которые для стандартных радиовещательных диапазонов имеют следующие значения:

|  | Нижняя | Средняя | Верхняя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВ | 160 | 280 | 400 | кГц |
| СВ | 560 | 1000 | 1550 | кГц |
| КВ | 4,0 | 8,0 | 11,8 | МГц |

Следует отметить, что в отдельных моделях радиоприемников частоты сопряжения могут немного отличаться. Нижняя частота точного сопряжения обычно выбирается на 5 — 10% выше минимальной частоты диапазона, а верхняя — на 2 — 5% ниже максимальной частоты диапазона.

Рассмотрим сопряжение контуров диапазона ДВ. Переключатель диапазонов устанавливают в положение ДВ, а ротор блока КПЕ — в положение максимальной емкости. На рамочную антенну от ГСС подают такой сигнал с частотой 160 кГц и глубиной модуляции 30%, который обеспечивает напряженность поля на входе приемника, равное его чувствительности. Перемещением катушки входного контура диапазона ДВ по ферритовому стержню антенны добиваются сопряжения в этой точке диапазона по максимуму сигнала на выходе приемника. Передвижение катушки к середине ферритового стержня увеличивает индуктивность, а передвижение катушки к краям стержня — уменьшает. Если катушку входного контура приходится сдвигать на самый край стержня, то необходимо уменьшить индуктивность (отмотать несколько витков), а если катушка находится почти на середине стержня, то нужно увеличить индуктивность (добавить несколько витков). Часто причиной плохого сопряжения является плохое качество ферритового стержня. В приемниках без ферритовой антенны сопряжение на нижней частоте диапазона осуществляется вращением сердечника катушки входного контура до получения максимального сигнала на выходе приемника.

Наличие точного сопряжения можно проверить с помощью испытательной палочки, представляющей собой изоляционный пруток (или трубку), на одном конце которого закреплен сердечник из феррита, а на другом — из меди. Если сопряжение выполнено правильно, то при поднесении к полю катушки входного контура любого конца испытательной палочки сигнал на выходе приемника должен уменьшаться. Если при поднесении феррита сигнал на выходе приемника растет, что эквивалентно малой индуктивности контура, то необходимо катушку входного контура сдвигать к центру ферритового стержня антенны. Если при поднесении меди сигнал растет, что эквивалентно большой индуктивности контура, то необходимо катушку сдвинуть ближе к краю стержня антенны.

После сопряжения на нижней частоте диапазона на генераторе устанавливают верхнюю частоту 400 кГц. Конденсатор переменной емкости переводят в положение, соответствующее точке сопряжения на верхней частоте диапазона. Вращением ротора подстроечного конденсатора входного контура добиваются максимального сигнала на выходе приемника. Наличие точного сопряжения методом, изложенным выше, проверяют с помощью испытательной палочки.

Настройка контуров на верхней частоте диапазона может нарушить настройку на нижней частоте. Для повышения точности настройки описанный процесс необходимо повторить в той же последовательности 2 — 3 раза. Затем катушку входного контура закрепляют на ферритовом стержне антенны и переходят к проверке сопряжения в средней точке диапазона.

Частота точного сопряжения в середине диапазона ДВ равна 280 кГц. Установив соответственно на ГСС и шкале приемника, эту частоту, проверяют точность градуировки и чувствительность приемника описанным выше способом. Если наблюдается провал чувствительности приемника в середине диапазона, необходимо изменить емкость сопрягающего конденсатора, а процесс настройки повторить.

После того как ДВ диапазон настроен, можно аналогичным образом настроить СВ и KB диапазоны. Однако, как уже отмечалось, и на KB диапазоне сопряжение достаточно производить в двух точках: на нижней и верхней частотах диапазона. В некоторых приемниках диапазон KB разделен на несколько поддиапазонов. В этом случае частоты точного сопряжения имеют следующие значения:

| Поддиапазон (м) | Нижняя частота (МГц) | Верхняя частота (МГц) |
| --- | --- | --- |
| 52 — 75 | 4,1 | 4,75 |
| 49 | 5,9 | 6,3 |
| 41 | 7,0 | 7,4 |
| 31 | 9,4 | 9,9 |
| 25 | 11,6 | 12,0 |

3-13. Настройка тракта ЧМ

Методика настройки тракта ЧМ аналогична методике настройки тракта AM. Настройку начинают с дробного детектора, далее настраивают усилитель промежуточной частоты, а затем блок УКВ.

Рис. 3-13. Подключение вольтметра к выходу дробного вольтметра

Настройка дробного детектора. Настройка и проверка его по сравнению с настройкой амплитудного детектора имеют значительные отличия и требуют большей тщательности. Для настройки можно использовать генератор стандартных сигналов (ГСС) типов Г4-1А, Г4-70 или TR-0608. Лучше всего настройку производить при помощи генератора качающейся частоты ГКЧ1 типа XI-76, который дает возможность визуально наблюдать за процессом настройки.

Для настройки дробного детектора с помощью ГСС необходимо выход генератора через разделительный конденсатор емкостью 0,01 мкФ подключить к базе последнего транзистора усилителя ПЧ. Частота на ГСС устанавливается равной промежуточной частоте тракта ЧМ (6,5 или 10,7 МГц) без модуляции. Величина подводимого сигнала указана на принципиальной схеме приемника или в карте режимов. В качестве индикатора настройки применяют высокоомные вольтметры типа ВЗ-4, ВЗ-2А, вольтметр постоянного тока типа ВК7-9 или другие им подобные приборы.

В схеме симметричного детектора (рис. 3-1 За) вольтметр постоянного тока подключается при настройке первичного контура параллельно электролитическому конденсатору в точки 1 и 2, а для настройки вторичного контура — параллельно выходу дробного детектора, т. е. к точкам 3 и 4

В случае несимметричной схемы (рис. 3-136) на время настройки параллельно выходу подключают делитель из двух резисторов R5, R6 для создания искусственной средней точки. Величина этих резисторов должна быть в 10 — 20 раз больше сопротивления резистора R3. Для настройки первичного контура вольтметр подключается параллельно нагрузочному резистору R3 (точки 1 и 2), а для настройки вторичного контура — одним кондом к выходу низкочастотного сигнала, а другим — к общей точке соединения двух дополнительных резисторов (точки 3 и 4).

Рис. 3-14. Примерный вид статической характеристики частотного детектора

Вращая сердечник катушки первого контура Z.1, добиваются максимального показания на шкале вольтметра. Признаком точной настройки контура является положение сердечника, при котором дальнейшее вращение вызывает уменьшение показаний вольтметра. Затем соответственно переключают вольтметр и переходят к настройке вторичного контура L2 дробного детектора. Вращением сердечника катушки Z.2 добиваются, чтобы стрелка вольтметра установилась на нуль шкалы. В данном случае признаком точной настройки является такое положение сердечника катушки, нарушение которого в ту или другую сторону приводит к смещению стрелки от нуля. Поочередную настройку первичного и вторичного контуров производят 2 — 3 раза пока оба контура не будут точно настроены на промежуточную частоту.

Проверить настройку дробного детектора можно, проверив симметричность его S-кривой. Для этого ГСС расстраивают в обе стороны от частоты (6,5 или 10,7 МГц) без модуляции на ±150 кГц и отмечают показания вольтметра постоянного тока, подключенного к выходу дробного детектора. По полученным данным строят график статической характеристики детектора (рис. 3-14). При правильной настройке детектора характеристика имеет симметричный вид, прямолинейный участок 150 — 200 кГц, и при расстройке ГСС на ±100 кГц постоянное напряжение на выходе детектора не менее 0,5 В. На линейность характеристики и ее симметричность большое влияние оказывает регулировка резистора R1.

Следует отметить, что быструю настройку и проверку дробного детектора можно осуществить применением прибора настройки телевизоров типа XI-7 или XI-76.

В заключение необходимо проверить и отрегулировать подавление паразитной амплитудной модуляции детектором. Под подавлением паразитной AM подразумевают независимость низкочастотного напряжения на выходе детектора от кратковременных изменений амплитуды поступающего на него ЧМ-напряжения. Подключение ГСС при этой регулировке остается прежним. Сигнал с ГСС должен быть модулирован частотой 1000 Гц, глубина модуляции 30%. Регулятор громкости приемника переводят в положение максимального усиления и регулировкой подстроечного резистора R1 добиваются минимального показания измерителя подключенного на выходе приемника.

Настройка усилителя промежуточной частоты ЧМ тракта. При настройке УПЧ используются те же приборы, что и при настройке дробного детектора. Проводится она покаскадно, начиная с последнего каскада, Выходное напряжение можно контролировать на нагрузке дробного детектора или на выходе усилителя НЧ.

Основной задачей настройки УПЧ является настройка всех контуров на заданную промежуточную частоту и получение необходимого коэффициента усиления и полосы пропускания. Последняя на уровне 0,5 должна быть не менее 200 кГц. Особенно тщательно нужно добиваться симметричности резонансной характеристики относительно значения промежуточной частоты. В противном случае могут возникнуть нежелательные искажения.

Рис. 3-15. Схема стандартного эквивалента антенны УКВ

Если при настройке УПЧ не удается получить однозначный максимум, это указывает, что связь между контурами выбрана выше критической. Настройку в этом случае производят путем временного шунтирования настраиваемого контура цепочкой, состоящей из последовательно соединенных резистора 1 — 3 кОм и конденсатора 0,1 мкФ (резистор подсоединяется к коллекторной стороне контура).

Проверка и регулировка блока УКВ. В транзисторных блоках УКВ настройка сопряжения контуров УВЧ и гетеродина на принимаемую станцию осуществляется либо блоком КПЕ (в приемниках «Океан-209», «Спидола-207»), либо агрегатом переменных индуктивностей («Рига-101», «Рига-102», «Рига-103»), В радиоприемнике «Рига-104» электрическая настройка блока УКВ осуществляется с помощью варикапных матриц. В приемнике «Меридиан-202», «Меридиан-203» блок УКВ собран на интегральной микросхеме типа К2ЖА.375 (на семи транзисторах с емкостной настройки частоты).

Независимо от применяемой схемы регулировка блока УКВ производится в такой последовательности: настраивают фильтр ПЧ преобразователя, контуры гетеродина, УВЧ и входной контур.

Для настройки фильтра ПЧ в цепь эмиттера транзистора преобразователя через конденсатор емкостью 1 — 3 пФ подают от ГСС ЧМ сигнал промежуточной частоты величиной 5 — 10 мВ. К электролитическому конденсатору дробного детектора подключают вольтметр постоянного тока. Вращением сердечников фильтра ПЧ блока УКВ добиваются максимального показания вольтметра.

Затем ГСС от входа преобразователя частоты блока УКВ отключают и переходят к укладке границ диапазона частот гетеродина. ГСС в этом случае подключается ко входу блока УКВ через эквивалент антенны. Для стационарных приемников применяется эквивалент антенны, схема которого приведена на рис. 3-15. Эквивалент антенны обеспечивает согласование выхода генератора (75 Ом) со входом приемника (300 Ом). Для переносных приемников со встроенными антеннами эквивалентом с некоторой погрешностью на средней частоте диапазона УКВ может служить конденсатор емкостью 5 — 6 пФ.

С ГСС подают сигнал с частотой 65 МГц величиной 20 мкВ. Настроечное устройство блока УКВ устанавливают в положение нижней частоты (максимальная емкость КПЕ или максимальная индуктивность вариометра). Вращением подстроечного сердечника катушки индуктивности контура гетеродина добиваются Максимального показания вольтметра, подключенного к электролитическому конденсатору дробного детектора. Затем на ГСС устанавливают частоту 74 МГц и настроечное устройство блока УКВ переводят на верхнюю частоту диапазона (минимальная емкость КПЕ или минимальная индуктивность вариометра). Регулировкой или подбором (в зависимости от схемы приемника) емкости контура гетеродина добиваются максимального показания вольтметра.

Операции по подстройке частоты гетеродина повторяют 2 — 3 раза, а затем переходят к настройке контуров УВЧ и входного контура. Для настройки УВЧ на ГСС устанавливается частота 66 Мгц и на эту частоту настраивается блок УКВ. Вращением подстроечного сердечника катушки индуктивности контура УВЧ добиваются максимального показания вольтметра. После этого ГСС и блок УКВ перестраиваются на частоту 73 МГц. Подстроечным конденсатором контура УВЧ добиваются максимального показания вольтметра. Как и при укладке границ диапазона гетеродина, сопряжение настроек контуров УВЧ и гетеродина производится повторением операции подстройки на нижней и верхней частоте сопряжения.

В большинстве схем блок УКВ не имеет непосредственно настраиваемого входного контура. Этот контур рассчитан на всю полосу пропускания блока УКВ и редко нуждается в настройке. При надобности настройка входного контура производится на средней частоте диапазона 69,5 МГц по максимуму показания вольтметра.

В заключение следует отметить, что правильность настройки тракта ЧМ оценивается проверкой чувствительности и ослабления зеркального канала, которые должны быть не ниже нормы для данного класса радиоприемника.

3-14. Измерение основных параметров радиоприемников

Основной задачей ремонта является возвращение радиоприемнику его первоначальных свойств. Поэтому после устранения неисправностей радиоприемник должен быть настроен. Измерение основных параметров позволяет объективно оценить качество его работы.

Рис. 3-16. Схема подключения приборов для измерения выходной мощности радиоприемника

Измерение выходной мощности. Под выходной мощностью понимается максимальная мощность, которая может быть получена на выходе приемника при заданной величине нелинейных искажений. Для определения номинальной выходной мощности и коэффициента нелинейных искажений (рис. 3-16) необходимо на вход усилителя НЧ (на гнезда звукоснимателя) подать напряжение с частотой 400 или 1000 Гц от звукового генератора типа ГЗ-2 или ГЗ-34. Величина подаваемого напряжения должна соответствовать чувствительности с гнезд звукоснимателя. Обычно это напряжение равно 250 мВ. Затем регулятором громкости устанавливают напряжение на звуковой катушке громкоговорителя так, чтобы коэффициент нелинейных искажений не превышал наибольшего допустимого значения для приемников данного класса. На выходе приемника (на звуковой катушке громкоговорителя) измеряется выходное напряжение и по формуле определяют номинальную выходную мощность приемника;

PВЫХ.= U2ВЫХ./Z;

где PВЫХ. — номинальная мощность, Вт;

U2вых — напряжение на звуковой катушке, В;

Z — полное сопротивление звуковой катушки, Ом.

Для приближенных измерений величину Z можно заменить величиной сопротивления звуковой катушки постоянному току.

Рис. 3-17. Вид искаженной синусоиды при различных значениях коэффициента нелинейных искажений

Коэффициент нелинейных искажений определяется с помощью измерителя нелинейных искажений типа С6-1. При отсутствии измерителя С6-1 приближенную оценку коэффициента нелинейных искажений можно определить по показаниям электронного осциллографа. На рис. 3-17 приведены осциллограммы синусоидального напряжения при различных значениях коэффициента нелинейных искажений. Искажения, превышающие 7%, становятся заметными глазу.

Определение чувствительности с гнезд звукоснимателя. Чувствительность входа усилителя НЧ определяют путем подачи на гнезда звукоснимателя от звукового генератора напряжение с частотой 1000 Гц. Регулятор громкости переводят в положение, соответствующее максимальному усилению, а регулятор тембра — в положение широкой полосы пропускания. Затем выходное напряжение звукового генератора устанавливают такой величины, при котором напряжение на звуковой катушка громкоговорителя равняется номинальному. Напряжение, измеренное на гнездах звукоснимателя ламповым вольтметром, определяет величину чувствительности УНЧ.

Снятие частотной характеристики усилителя НЧ. Эта характеристика определяет зависимость напряжения на выходе усилителя НЧ приемника от частоты входного напряжения. Схема соединения измерительной аппаратуры для снятия частотной характеристики приведена на рис. 3-16. На вход усилителя НЧ приемника подается напряжение с частотой 400 и 1000 Гц от звукового генератора. Регулятор громкости приемника устанавливают в положение наибольшего усиления, а регулятор тембра — в положение пропускания полной полосы частот. Величину напряжения звукового генератора подбирают такой, чтобы на выходе приемника получалось напряжение, соответствующее выходной мощности 50 мВт. Затем, поддерживая напряжение на выходе звукового генератора постоянным, изменяют частоту генератора в пределах всей пропускаемой усилителем полосы частот (например, 50 — 10 000 Гц) и отмечают величину выходного напряжения приемника на отдельных частотах: 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 3000 и т. д. Выходное напряжение, измеренное на частоте 400 Гц (Uвых, 400), принимается за единицу, и для каждой частоты подсчитывается отношение Uвых./Uвых. 400.

Рис. 3-18. Построение частотной характеристики УНЧ радиоприемника

По полученным данным строят график (рис. 3-18), где по горизонтальной оси откладывают частоты, а по вертикальной — отношение выходных напряжений. При построении графика вертикальную ось можно градуировать в децибелах. Тогда значение выходного напряжения, полученное на частоте 400 Гц, принимается за нулевой уровень. Вверх от него откладываются положительные значения уровня, вниз — отрицательные.

Измерение диапазона принимаемых частот. Для определения границ каждого диапазона на вход приемника через эквивалент антенны (рис. 3-19) подается модулированное напряжение высокой частоты от генератора стандартных сигналов (ГСС) типа Г4-1А. На выходе приемника к звуковой катушке громкоговорителя подключают измеритель выхода типа ВЗ-10А. Проверку начинают с определения граничных частот на всех диапазонах приемника, например, начиная с ДВ. Установив указатель частоты настройки приемника в положение, соответствующее высшей частоте данного диапазона, подстраивают частоту генератора до тех пор, пока на выходе приемника не будет получено максимальное напряжение или звук. Определив частоту по шкале генератора, указатель настройки частоты приемника устанавливают в положение, соответствующее минимальной частоте данного диапазона, и подстраивают частоту генератора до получения вновь максимального выходного напряжения или звука. По шкале генератора определяют частоту настройки в данной точке диапазона. Таким же образом производится проверка границ всех остальных диапазонов приемника. При отсутствии эквивалента антенны можно воспользоваться конденсатором емкостью 200 пФ на диапазонах ДВ и СВ и резистором сопротивлением 300 Ом на KB,

Измерение чувствительности приемника. На вход приемника к гнездам «Антенна — земля» через эквивалент антенны (рис. 3-19) подают высокочастотные колебания от генератора, модулированные частотой 400 или 1000 Гд с глубиной модуляции 30%. Параллельно громкоговорителю подключают измеритель выходного напряжения типа ВЗ-10А. Регулятор громкости приемника устанавливают в положение максимального усиления, а регулятор тембра и полосы — в положение, соответствующее узкой полосе. На шкале генератора устанавливают требуемую частоту и на эту частоту по максимальному показанию измерителя выхода настраивают радиоприемник. Напряжение генерато-ра подбирают таким, чтобы на выходе приемника получить напряжение, соответствующее выходной мощности 50 мВт или 5 мВт (для приемников с выходной мощностью 150 мВт и ниже). Напряжение генератора, выраженное в микровольтах, является показателем чувствительности приемника! Измерение чувствительности обычно ведется в трех точках диапазона, две из которых должны отстоять на 15 — 20% от начала и конца шкалы градуировки диапазона.

Рис. 3-19. Схема подключения приборов для определения параметров радиоприемника (а) и всеволновой стандартный эквивалент антенны (б)

Для измерения реальной чувствительности, которая ниже абсолютной, необходимо у генератора выключить модуляцию и измерить напряжение шумов на выходе приемника. Если оно больше 0,1 выходного напряжения при мощности 50 мВт, то при помощи регулятора громкости его снижают до указанной величины. Затем включают модуляцию и повышают выходное напряжение генератора до получения на выходе радиоприемника выходного напряжения, соответствующего мощности 50 мВт. Величина выходного напряжения генератора определяет реальную чувствительность радиоприемника.

Измерение чувствительности УКВ ЧМ-тракта радиоприемника производят аналогичным образом. На гнезда антенны радиоприемника через эквивалент (см. рис. 3-15) подается напряжение от генератора ЧМ с частотой модуляции 1000 Гц и девиацией ±15 кГц, при котором на выходе приемника развивается напряжение, соответствующее мощности 50 или 5 мВт. Чувствительностью радиоприемника в этом случае является величина выходного напряжения генератора, деленная на 2, если генератор отградуирован по напряжению на согласованной нагрузке, или деленная на 4, если генератор отградуирован по напряжению без нагрузки. Если у генератора ЧМ на конце кабеля есть согласующий резистор сопротивлением 750 Ом, то его отключают. В УКВ диапазоне реальную чувствительность определяют в следующих точках: 65,8; 70 и 73 МГц.

Измерение чувствительности радиоприемника, имеющего внутреннюю ферритовую антенну, производится так же, как и измерение чувствительности с внешней антенной. Разница состоит в том, что при работе от внутренней антенны для создания напряжения на входе радиоприемника используют генератор стандартного поля (см. рис. 3-12).

Определение селективности радиоприемника. Частотные интервалы между радиостанциями, работающими в диапазонах ДВ, СВ и KB составляют 10 кГц. Поэтому селективность по соседнему каналу определяется как ослабление чувствительности радиоприемника при расстройке его на ±10 кГц. Обычно селективность определяется на средней частоте диапазона.

Для определения селективности радиоприемника используется та же схема подключения приборов (рис. 3-19), что и при измерении чувствительности. На вход радиоприемника через эквивалент антенны подключают генератор типа Г4-1А. На выходе генератора устанавливают напряжение сигнала, соответствующее чувствительности радиоприемника. Затем, не меняя положения органов настройки радиоприемника, изменяют частоту генератора сначала на + 10 кГц, а затем на -10 кГц от резонансной и каждый раз увеличивают выходное напряжение генератора до тех пор, пока выходное напряжение радиоприемника не достигнет номинальной величины, которая соответствует выходной мощности 50 мВт.

После этого определяют отношение напряжения генератора при расстройке частоты на 10 кГц к его напряжению при настройке в резонанс. Это отношение, выраженное в децибелах, характеризует селективность по соседнему каналу.

Измерение селективности УКВ ЧМ-тракта производят на частоте 70 МГц с использованием генератора типа Г4-6. На вход радиоприемника через согласующее звено подают напряжение от генератора, модулированное частотой 1000 Гц с девиацией ±15 кГц, и производят измерение чувствительности. Затем выключают модуляцию и параллельно электролитическому конденсатору дробного детектора подключают ламповый вольтметр постоянного тока. При этом заземленный зажим вольтметра должен быть присоединен к такому же выводу электролитического конденсатора. Если оба вывода конденсатора не заземлены, то вольтметр подключают к шасси радиоприемника и к тому выводу конденсатора, при котором имеется большее относительно шасси напряжение. Подстроив дополнительно радиоприемник по максимальному напряжению на конденсаторе, отмечают показание вольтметра. Затем, не меняя настройки радиоприемника, изменяют частоту генератора в обе стороны от частоты точной настройки на ±250 кГц. При этом каждый раз увеличивают выходное напряжение генератора, пока показания вольтметра не станут такими же, как и при настройке в резонанс. Отношение напряжения генератора при расстройке к напряжению при настройке в резонанс, выраженное в децибелах, является показателем селективности.

Рис. 3-20. Кривая селективности радиоприемника: 1 — полоса пропускания

Определение селективности по зеркальному каналу. Радиоприемник настраивают на выбранную частоту диапазона и по изложенному выше методу определяют его чувствительность. Затем, не меняя настройки радиоприемника, расстраивают генератор на частоту, равную удвоенной промежуточной частоте (при ПЧ, равной 465 кГц, на 930 кГц). Расстройку следует производить в сторону повышения частоты, если частота гетеродина выше принимаемой, и в сторону меньших частот, если частота гетеродина ниже принимаемой. Затем напряжение сигнала генератора на этой частоте увеличивают до получения нормального выходного напряжения радиоприемника. Отношение напряжения генератора зеркальной частоты к напряжению, определяющему чувствительность, выраженное в децибелах, является показателем ослабления зеркального канала. Измерение селективности по зеркальному каналу производится на самой высокой частоте диапазона, так как с увеличением частоты селективность ухудшается.

Ослабление сигнала промежуточной частоты. Для проверки данного параметра используют ту же измерительную аппаратуру и ту же схему подключения, что и для измерения чувствительности (рис. 3-19). Сначала измеряют чувствительность радиоприемника при точной настройке на частоту сигнала, например на частоте 520 кГц. Затем, не меняя настройки радиоприемника, перестраивают генератор на промежуточную частоту и увеличивают напряжение сигнала до получения прежней величины выходного напряжения радиоприемника. Отношение напряжения сигнала ПЧ (или близкой к ПЧ) к напряжению принимаемой частоты, выраженное в децибелах, характеризует величину ослабления сигнала ПЧ. Измерение должно производиться при настройке радиоприемника на частоты, наиболее близкие к промежуточной, т. е. в начале длинноволнового (410 кГц) и в конце средневолнового (520 кГц) диапазонов.

Измерение полосы пропускаемых частот. Сначала измеряют чувствительность радиоприемника при настройке в резонанс на частоту генератора (см. рис. 3-19). Затем напряжение сигнала генератора увеличивают с расчетом, чтобы напряжение на выходе радиоприемника возросло в два раза. После этого изменяют частоту генератора в обе стороны от резонансной частоты, пока на выходе радиоприемника не получится напряжение, соответствующее выходной мощности 50 мВт. Разность частот крайних настроек генератора при увеличении и уменьшении частоты, выраженная в килогерцах, дает ширину измеряемой полосы пропускания высокочастотным трактом радиоприемника. Если в радиоприемнике есть регулятор полосы пропускаемых частот, то измерение производят при крайних его положениях,

Снятие кривой селективности. В некоторых случаях кривая селективности радиоприемника (рис. 3-20) снимается. По графику можно определить селективность по соседнему каналу и полосу пропускания высокочастотной части радиоприемника. Для снятий кривой производят измерения, аналогичные измерению полосы пропускания, дополнительно увеличивая напряжение генератора в 5, 10, 20, 50, 100 и более раз. При каждом измерении замечают частоты, при которых на выходе радиоприемника развивается нормальное выходное напряжение, соответствующее мощности 50 мВт. По полученным данным строят график. Перекосы и ярко выраженная несимметрия в районе впадины свидетельствует о неточности настройки контуров радиоприемника. Если в радиоприемнике есть регулятор полосы пропускания частот, то кривую селективности необходимо снимать при крайних его положениях.

Рис. 3-21. Схема подключения приборов для снятия характеристики верности радиоприемника

Определение частотной характеристики всего тракта усиления. Этот параметр определяется путем подачи на вход радиоприемника напряжения от генератора (через эквивалент антенны), которое модулируется от звукового генератора (рис. 3-21). Обычно данная проверка производится на средней частоте диапазона, например на частоте 1000 кГц. Величина сигнала генератора с глубиной модуляции 30% выбирается в 2 — 3 раза больше, чем напряжение, соответствующее чувствительности радиоприемника. Регулятором громкости устанавливают такое напряжение на выходе радиоприемника, которое соответствует 0,25 номинальной выходной мощности или 50 мВт. Регуляторы тембра и полосы пропускания при этом должны быть установлены в положение наиболее широкой полосы пропускания. Затем, не меняя положения органов управления генератора и радиоприемника, изменяют частоту звукового генератора в пределах 50 —10000 Гц и, поддерживая глубину модуляции 30%, снимают зависимость выходного напряжения от частоты модуляции. Отмечая величины выходного напряжения приемника, соответствующие различным частотам (в 10 — 15 точках диапазона), строят кривую, которая называется кривой верности воспроизведения приемника (рис. 3-22),

Рис. 3-22. Характеристика верности радиоприемника

Подавление сопутствующей (паразитной) амплитудной модуляции на УКВ ЧМ-диапазоне. На вход приемника от ЧМ-генератора подают напряжение, равное по величине чувствительности приемника, модулированное частотой 1000 Гц при девиации частоты ±15 кГц. Приемник настраивают на эту частоту и регулятором громкости устанавливают напряжение на выходе приемника, соответствующее 50 мВт. Затем, не изменяя уровня сигнала, переключают ГСС с частотной модуляции на амплитудную с глубиной модуляции 30%.

Отношение выходного напряжения при приеме ЧМ-сигналов к максимальному выходному напряжению при приеме АМ-сигналов, выраженное в децибелах, показывает подавление сопутствующей амплитудной модуляции при точной настройке приемника. Это измерение производят также при расстройке ГСС (при АМ-сигнале) относительно частоты 70 МГц в пределах ±50 кГц и определяют подавление сопутствующей амплитудной модуляции при расстройке приемника.

Рис. 3-23. Характеристика АРУ

Проверка действия автоматической регулировки усиления (АРУ). Проверка действия АРУ сводится к определению изменения напряжения на выходе приемника при изменении величины сигнала на входе. Измерение производится на средневолновом диапазоне на частоте 1000 кГц. На вход приемника через эквивалент антенны от ГСС подают напряжение 0,1 В с глубиной модуляции 30%, Регулятор громкости устанавливают в положение, при котором напряжение на выходе приемника соответствует номинальной мощности. Затем напряжение ГСС уменьшают в определенное число раз, установленное техническими условиями (например, в 20 раз или, соответственно, 26 дБ), и отмечают напряжение на выходе приемника. Отношение напряжений на выходе приемника при максимальном и минимальном сигналах на входе, выраженное в децибелах, характеризует действие АРУ. Примерная характеристика АРУ показана на рис. 3-23.

Измерение уровня фона. Уровень фона приемника проверяют, измеряя напряжение фона на звуковой катушке громкоговорителя. Гнезда звукоснимателя приемника при измерении замыкают накоротко, а регулятор громкости ставится в положение максимального усиления. Отношение измеренного напряжения фона к напряжению, соответствующему номинальной выходной мощности, является показателем уровня фона приемника;

KФ = UФ/Uном.

где

Кф — коэффициент фона;

Uф — остаточное напряжение фона, В;

UHOM. — напряжение соответствующей номинальной мощности, В.

3-15. Приемники для трехпрограммного

проводного вещания

Первая (I) программа в сетях трехпрограммного проводного вещания передается по низкочастотному каналу, а вторая (II) и третья (III) программы — по высокочастотным каналам с амплитудной модуляцией и несущими частотами 78 и 120 кГц соответственно.

Для приема I программы достаточно использовать обычный абонентский громкоговоритель. Для приема II и III программ вещания репродуктор представляет собой устройство, состоящее из полосовых фильтров, усилителя ВЧ, детектора, усилителя НЧ, выпрямителя и громкоговорителя. Обработка сигналов ВЧ программ ведется схемой прямого усиления. Применение транзисторов и полупроводниковых диодов упрощает конструкцию, снижает потребление электроэнергии, повышает надежность и обеспечивает мгновенную работу приемника при включении, что очень существенно при переходе с I на II или III программу. Выбор программы производится переключателем. При установке переключателя в положение I программы сеть переменного тока отключается, так что усилительные каскады не работают.

Промышленность выпускает трехпрограммные громкоговорители типов «Рига», «Аврора» и «Маяк». Громкоговоритель «Маяк» по схеме аналогичен громкоговорителю «Аврора». Конструктивным изменениям подверглись корпус и органы управления.

Качественные показатели трехпрограммных громкоговорителей нормируются отдельно для НЧ и ВЧ каналов, что вызвано спецификой этих трактов в целом.

Рис. 3-24. Принципиальная схема трехпрограммного громкоговорителя «Аврора»

По НЧ каналу трехпрограммный громкоговоритель имеет качественные показатели как обычный абонентский громкоговоритель, а по ВЧ каналу имеет следующие параметры. Чувствительность не хуже 300 мВ. Номинальная выходная мощность составляет 150 мВт. Полоса воспроизводимых частот 100 — 6300 Гц. Уровень фона и шума не более минус 40 дБ. Взаимная защищенность между ВЧ каналами при частоте 1000 Гц составляет не менее 53 дБ, а при частоте 6000 Гц — не менее 40 дБ. Помехозащищенность от НЧ программы — не менее 53 дБ на частоте 1000 Гц и не менее 40 дБ на частоте 6000 Гц. Входные сопротивления на частоте принимаемого канала — не менее 700 Ом, а на частоте соседнего ВЧ канала — не менее 1500 Ом. Усилители и детектор выдерживают при неизменном положении установочных регуляторов четырехкратную перегрузку по входному сигналу без превышения нормы коэффициента нелинейных искажений. Последнее весьма существенно, так как при эксплуатации сети многопрограммного вещания вполне вероятно изменение уровней соседнего канала относительно принимаемого в а раза. Мощность, потребляемая трехпрограммным громкоговорителем от сети при работе по ВЧ каналу, не более 4,0 Вт.

Рассмотрим принципиальную схему трехпрограммного громкоговорителя «Аврора» (рис. 3-24). Выбор программ производится переключателем В1. При установке переключателя в положение I (первая программа) ко входным зажимам приемного устройства через регулятор громкости R106 подключается трансформатор Tpl. При этом сеть переменного тока отключается. Для приема второй или третьей программы (ВЧ канал) переключателем В1 включается питание. Разделение программ осуществляется полосовыми фильтрами, выполненными в виде связанных резонансных контуров L1L2 и L3L4 с индуктивной связью. Для установки первоначального уровня и компенсации разности уровней служат установочные регуляторы R4 и R5.

Выделенные полосовыми фильтрами модулированные колебания соответствующего ВЧ канала поступают на усилитель высокой частоты, выполненный на транзисторе Т1 типа МП40, и после усиления на детектор Д1 типа Д9В. Продетектированное напряжение НЧ через регулятор громкости RlOa подается на вход двухкаскадного усилителя низкой частоты. Первый каскад собран на транзисторах Т2 и ТЗ типа МП40, включенных по схеме составного транзистора. Напряжение питания на этот каскад подается через развязывающий фильтр R15C13. Режим каскадов усилителя НЧ по постоянному току определяется резисторами R12 — R18. Связь между каскадами непосредственная. Конденсатор С14 служит для дополнительной фильтрации пульсации напряжения смещения.

Усилитель мощности выполнен на транзисторе Т4 типа П213А по схеме с общим эмиттером. Величина резистора R15 выбирается в зависимости от параметров транзистора Т4. Усилитель НЧ охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с отдельной обмотки (6 — 7) выходного трансформатора Tpl. Глубина обратной связи зависит от положения регулятора громкости RlOa, что дополнительно несколько увеличивает пределы регулировки громкости. Стабилизация режимов транзисторов усилителя НЧ обеспечивается за счет включения резисторов R17 и R18 по постоянному току в общую цепь питания, а также наличия отрицательной обратной связи по постоянному току через резисторы R14 и R16.

В громкоговорителе «Аврора» имеются раздельные регуляторы громкости: для первой программы резистор R106 и для второй и третьей программ — RlOa. Эти переменные резисторы механически спарены между собой. Для упрощения коммутации схема построена так, что регулятор R106 не отключается от первичной обмотки трансформатора Tpl во время приема второй и третьей программ. Концы вторичной обмотки выходного трансформатора выведены на гнезда Ш2, служащие для подключения входа магнитофона.

В проводах входа Ш1 «Радио» включены предохранители Пр1 и Пр2 для предотвращения попадания напряжения сети переменного тока в радиотрансляционную сеть при неисправности трехпрограммного громкоговорителя. Оба предохранителя также защищают схему громкоговорителя при ошибочном включении радиовилки в электросеть. Выпрямитель блока питания собран по двукполупериодной схеме на диодах Д2 и ДЗ типа Д226Д. Предохранители Пр1 и Пр2 устанавливаются на шасси громкоговорителя, а предохранитель ПрЗ вместе с блокировкой — на задней стенке корпуса громкоговорителя.

Глава 4

Телевизоры

черно-белого изображения

4-1. Классификация и основные параметры

В зависимости от качественных показателей телевизионные приемники черно-белого изображения делятся на четыре класса. Основные параметры телевизоров различных классов приведены в ГОСТ 18198 — 72.

Первые массовые унифицированные телевизоры второго и третьего классов с кинескопами размером по диагонали 47, 59 и 35 см условно назывались УНТ-47/59 и УНТ-35. Последовательность модернизаций их нашла отражение и в обозначении. Так, телевизоры УНТ-47/59, разработанные в 1964 г., после модернизации получали последовательно обозначения; УНТ-47/59-П-1, УЛТ-47/59-II-1, УЛПТ-47/59-II-2, УЛПТ-61-II-3/4. С 1 января 1970 г. в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ4.ПВО.202001 установлено, что к торговому названию телевизора добавляется трехзначный индекс. Первая цифра этого индекса обозначает класс или назначение аппаратуры (высший класс — 0) первый класс — 1, второй — 2, третий — 3, четвертый — 4, пятый класс — 5 не имеющий класса — 6 и телевизоры цветного изображения — 7). Вторая и третья цифра индекса обозначает порядковый номер модели (например, «Горизонт-206» — второй класс, шестая модель). Тип (шифр модели) телевизора указывается вместе с торговым названием; унифицированная модель - У, ламповая — Л, лампово-полупроводниковая — ЛП, полупроводниковая — П, цветной — Ц, телевизор — Т. Двухзначное число после букв обозначает размер экрана кинескопа по диагонали, первая римская цифра — класс, а при модернизации телевизора добавляется арабская цифра, указывающая на номер очередной модернизации (например, УЛПТ-50-Ш-2 расшифровывается как унифицированный лампово-полупроводниковый телевизор с размером экрана кинескопа 50 см, третьего класса, вторая модернизация.

Рассмотрим основные параметры телевизоров.

Чувствительность — это наименьшая величина напряжения телевизионного сигнала на входе телевизора, необходимая для получения нормального изображения и звука. Это параметр, определяющий качество изображения и звука, выражаемый в микровольтах. Чем меньше напряжение сигнала на входе телевизора, при котором он нормально работает, тем выше его чувствительность и тем дальше от телецентра возможен уверенный прием. Чувствительность современных телевизоров лежит в пределах 20 — 200 мкВ. Различают чувствительность по каналу изображения, ограниченную усилением, и чувствительность по каналу изображения, ограниченную шумами.

Чувствительность по каналу изображения, ограниченная усилением, определяется наименьшим значением напряжения на входе телевизора, необходимым для получения номинального напряжения на выходе (на модуляторе кинескопа) при установке регулятора контрастности на максимальное усиление. За номинальное напряжение канала изображения принимается размах видеосигнала между уровнем черного и белого на модуляторе кинескопа, при котором участки изображения испытательной таблицы, соответствующие белому, имеют яркость 20 кд/м2, а черному — 2 кд/м2.

Чувствительность по каналу изображения, ограниченная шумами, характеризуется наименьшим напряжением на входе телевизора, при котором отношение номинального напряжения к действующему напряжению шумов на модуляторе кинескопа достигает 20дБ.

Селективностью называется отношение напряжения заданной частоты к напряжению несущей частоты изображения на входе телевизора при постоянном напряжении на его выходе. Избирательность современных телевизоров находится в пределах 20 — 50 дБ. Селективность телевизоров определяется, главным образом, избирательностью усилителя промежуточной частоты изображения (УПЧИ).

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) характеризует способность телевизора поддерживать в определенных пределах напряжение на выходе при заданном изменении напряжения на входе. Эффективность действия АРУ выражается в децибелах и в современных телевизорах составляет 52 — 20 дБ.

Яркость изображения относится в основном к принимаемому изображению. Она должна быть достаточной для просмотра изображения при внешней засветке без напряжения зрения. Практически установлено, что средняя яркость в 30 — 50 кд/м2 вполне достаточна для просмотра изображения. Современные кинескопы позволяют получить максимальные яркости от 40 до 300 кд/м2.

Контрастность изображения определяется отношением максимальной яркости в поле изображения к минимальной яркости. Контрастность изображений, наблюдаемых на экране телевизора, обычно не превышает 100. Для правильной установки контрастности пользуются испытательной таблицей. При малой контрастности изображение воспринимается лучше, чем при пониженной яркости, и наоборот. При чрезмерной контрастности полутона исчезают и остаются только светлые и черные участки изображения.

Разрешающая способность (четкость изображения) определяется числом, на уровне которого начинают сливаться линии, составляющие клин. По вертикальным клиньям определяется четкость по горизонтали, по горизонтальным — четкость по вертикали. Качество будет удовлетворительным, если четкость по испытательной таблице составляет в центре 400 — 450, а по краям 350 — 400 линий. Четкость изображения зависит не только от фокусировки телевизионного приемника, но и от качества телевизионной передачи и условий приема.

Нелинейные искажения растра вызываются в основном искажениями формы тока в катушках отклоняющей системы. Допустимые искажения для телевизоров различных классов не должны превышать по горизонтали 10 — 15 и по вертикали 8 — 12%. Нелинейные искажения растра характеризуются отклонением скорости электронного луча от средней величины при его прямом ходе.

Геометрические искажения растра определяются отклонением формы растра от правильного прямоугольника, полностью видимого при номинальном размере изображения. Вызываются они в основном дефектами отклоняющей системы и проявляются в нарушении параллельности или перпендикулярности прямых линий таблицы, а также в их искривлении. Наиболее часто встречаются искажения типа «параллелограмм», «бочка», «трапеция» и «подушка».

Частотная характеристика канала звука (кривая верности) по звуковому давлению представляет собой зависимость между звуковым давлением, создаваемым акустической системой телевизора, и частотой модуляции при постоянной глубине последней и постоянной величине модулированного входного сигнала.

Коэффициент нелинейных искажений в канале звука по звуковому давлению характеризуется отношением действующего значения гармоник звукового давления, развиваемого акустической системой телевизора, к действующему значению основной частоты и ее гармоник.

Уровень помех в канале звукового сопровождения сигналов изображения, цепей разверток и источников питания характеризуется отношением напряжения помех, измеренным на звуковой катушке громкоговорителя, к напряжению, соответствующему номинальному звуковому давлению.

4-2. Структурная схема

унифицированного телевизора II класса

В большинстве современных телевизоров II класса за исключением отдельных моделей (например «Ладога», «Темп-209») применяются принципиальная схема и унифицированное шасси УНТ-47/59-П с небольшими изменениями. Поэтому, изучив эту схему, можно вести квалифицированное обслуживание большинства типов и моделей телевизоров.

Конструкция унифицированного телевизора блочная (рис. 4-1). Схема его состоит из следующих основных функциональных узлов: селектора каналов (СК), каналов изображения и звукового сопровождения, синхронизации, блока разверток и блока питания. Кроме того, в телевизорах такого типа использован целый ряд современных технических решений, обеспечивающих получение высококачественного изображения и звука. Это — автоматическая подстройка частоты гетеродина (АПЧГ), которая позволяет переходить с одного канала на другой без дополнительных регулировок (возможен переход на ручную настройку при неблагоприятных условиях приема); стабилизация размеров изображения при колебаниях напряжения сети и изменение окружающей температуры; схемы защиты кинескопа и приемного тракта от перегрузки при включении телевизора. Предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления (ПДУ) громкостью и яркостью, а также приставки двухречевого сопровождения (ПДС) для прослушивания звукового сопровождения на втором языке, на головных телефонах при включенных и отключенных громкоговорителях.

Основной объем электрической схемы занимают три печатных плато из фольгированного гетинакса, размещенные на шасси телевизора: плата 2 (усилитель промежуточной частоты звука (УПЧЗ), частотный детектор (УНЧ); плата 3 (усилитель промежуточной частоты изображения (УПЧИ), видеодетектор, видеоусилитель АРУ, АПЧГ); плата 4 (задающий генератор и выходной каскад кадровой развертки, амплитудный селектор, задающий генератор строчной развертки, схемы гашения обратного хода луча кинескопа и АПЧиФ). Шасси в телевизоре установлено вертикально и может свободно вращаться вокруг вертикальной оси, что обеспечивает легкий доступ ко всем элементам монтажа. Предусмотрена фиксация шасси в открытом положении при ремонте телевизора. Электрическая схема функциональных блоков соединяется между собой и с остальными элементами телевизора с помощью штепсельных разъемов.

Рис. 4-1. Расположение ламп и некоторых узлов телевизора на унифицированном шасси

Структурная схема телевизора, приведенная на рис. 4-2 работает следующим образом. Принятые антенной высокочастотные сигналы изображения и звука поступают на вход селектора каналов. Переключателем селектора каналов производится выбор сигналов необходимой телевизионной программы. Селектор каналов состоит из УВЧ, смесителя и гетеродина. УВЧ собран по схеме каскодного усилителя на обеих половинах лампы 6Н23П. После усиления по высокой частоте телевизионные сигналы поступают на смеситель, выполненный на пёнтодной части лампы 1/2 6Ф1П. Гетеродин собран на триодноч части этой лампы. В состав контура, гетеродина входит варикап типа Д902, предназначенный для автоматической и ручной подстройки частоты гетеродина. Подстройка частоты гетеродина до номинального значения осуществляется с помощью схемы АПЧГ. В этой схеме отклонения промежуточной частоты сигналов изображения от номинального значения 38,0 МГц преобразуется в управляющее напряжение, которое затем подается на варикап и изменяет величину его емкости так, что промежуточная частота сигналов изображения всегда сохраняет номинальное значение.

Образовавшиеся в смесителе сигналы промежуточной частоты изображения 38 МГц и звукового сопровождения 31,5 МГц подаются на вход трехкас-кадного усилителя промежуточной частоты, выполненного на лампах Л301, Л302, ЛЗОЗ типа 6К13П, 6Ж38П и 6Ж5П соответственно. В УПЧИ происходит формирование требуемой формы частотной характеристики и основное усиление сигналов изображения. Сигналы звукового сопровождения также усиливаются в УПЧИ, но в меньшей степени для исключения их влияния на качество изображения. Усиленные до необходимой величины сигналы промежуточной частоты изображения и звука подаются на видеодетектор Д301 типа Д20, осуществляющий детектирование сигналов промежуточной частоты изображения. Для сигналов звукового сопровождения видеодетектор выполняет еще функцию преобразователя частоты. На его выходе образуется разностная промежуточная частота звукового сопровождения 6,5 МГц.

Разностная частота 6,5 МГц поступает в канал звукового сопровождения, который состоит из двухкаскадного УПЧЗ, частотного детектора и двухкас-кадного УНЧ. Оба каскада УПЧЗ выполнены на лампах Л201 и Л202 типа 6Ж1П. Во втором каскаде УПЧЗ происходит частичное ограничение сигналов по амплитуде. Частотный детектор выполнен по схеме дробного детектора на диодах Д201 и Д202 типа Д2Б. С нагрузки дробного детектора сигнал низкой звуковой частоты поступает в двухкаскадный УНЧ. К выходу дробного детектора может быть подключена приставка двухречевого сопровождения. При отсутствии такой приставки вместо нее в гнездо подключения приставки включается специальный штепсельный разъем (ПДС). Усилитель низкой частоты двухкаскадный собран на лампе Л305 типа 6Ф5П. На триодной части этой лампы собран усилитель напряжения, а на пентодной — оконечный усилитель НЧ. Динамические громкоговорители типа 1ГД-19 подключаются к оконечному каскаду через согласующий выходной трансформатор Тр502.

Рис. 4-2. Структурная схема унифицированного телевизора черно-белого изображения II класса

Полный видеосигнал с нагрузки видеодетектора подается на однокаскадный видеоусилитель, собранный на пентодной части лампы Л304 типа 6Ф4П, где происходит усиление видеосигнала до необходимой величины. С анодной нагрузки видеоусилителя видеосигнал поступает на катод кинескопа, а также на схему АРУ. Автоматическая регулировка усиления выполнена по ключевой схеме на триодной части лампы Л304 типа 6Ф4П. Схема АРУ обеспечивает постоянство уровня сигналов изображения на выходе видеоусилителя при изменении его величины на входе телевизора. На анод лампы схемы АРУ с дополнительной обмотки выходного трансформатора строчной разверткя (ТВС) подаются импульсы обратного хода строчной развертки. Регулирующее напряжение АРУ подается на первый каскад УПЧИ и через диод задержки — на УВЧ блока СК. Совместно со схемой АРУ работает схема защиты приемного тракта от перегрузки при включении телевизора. Схема защиты запирает приемный канал на время, необходимое для разогрева ламп строчной развертки, которые в свою очередь обеспечивают нормальный режим работы схемы АРУ.

Полный видеосигнал с выхода видеоусилителя подается также в канал синхронизации изображения. Для отделения синхронизирующих импульсов от сигналов изображения используется амплитудный селектор, собранный на пентодной части лампы Л402 типа 6Ф1П. Импульсы синхронизации (строчные и кадровые) дополнительно усиливаются усилятглем — фазоинвертором, собранным на триодной части этой же лампы. Кадровые синхроимпульсы выделяются двухзвенной интегрирующей цепочке и подаются на управляющую сетку лампы задающего генератора кадровой развертки и синхронизируют его работу. Строчные синхроимпульсы с усилителя фазоинвертора поступают на схему АПЧиФ задающего генератора строчной развертки. Схема АПЧиФ вырабатывает управляющее напряжение, величина и знак которого пропорциональны отклонению частоты задающего генератора строчной развертки от частоты следования строчных синхроимпульсов. Управляющее напряжение подается на задающий генератор строчной развертки и синхронизирует его работу.

Схема кадровой развертки выполнена на лампе Л401 типа 6Ф5П. На триодной части лампы собран задающий генератор, выполненный по схеме блокинг-генератора. Напряжение анодного питания задающего генератора кадровой развертки подается от источника вольтодобавки в блоке строчной развертки. Это напряжение стабилизировано варистором, что повышает линейность пилообразного напряжения и сохраняет размер изображения по вертикали при изменении напряжения питающей сети.

Выработанное пилообразное напряжение задающим генератором поступает на выходной каскад кадровой развертки, собранный на пентодной части этой же лампы. Нагрузкой выходного каскада являются ТВК-НОА (трансформатор выходной кадров) и кадровые отклоняющие катушки ОС-ИОА, рассчитанные на формат изображения 4 : 5. С прогревом сопротивление проводников вторичной обмотки ТВК и кадровых катушек ОС заметно увеличивается, что приводит к уменьшению размера изображения по вертикали. Чтобы этого не случилось, последовательно с отклоняющими катушками включен терморезистор, компенсирующий увеличение сопротивления, возникающее в результате нагрева проводов.

С выходным каскадом кадровой развертки связана схема защиты экрана кинескопа от прожога горизонтальной линией при неисправности кадровой развертки. Эта схема вырабатывает напряжение для питания первого анода кинескопа. С этой целью используется селеновый выпрямитель 5ГЕ40Ф, который выпрямляет импульсы напряжения обратного хода кадровой развертки, возникающие на первичной обмотке выходного трансформатора. Выпрямленное напряжение +500 В подается на первый анод кинескопа. При неисправности кадровой развертки напряжение на первом аноде кинескопа резко падает и луч кинескопа гасится.

Задающий генератор строчной развертки выполнен на лампе Л403 типа 6Н1П по схеме несимметричного мультивибратора, вырабатывающего пилообразное напряжение с частотой строчной развертки. Импульсы пилообразной формы с задающего генератора подаются на управляющую сетку лампы выходного каскада строчной развертки.

Выходной каскад выполнен по автотрансформаторной схеме с обратной связью по питанию и собран на мощном лучевом тетроде Л501 типа 6П36С и демпфирующем диоде Л502 типа 6Д20П. Нагрузкой каскада служат строчные катушки отклоняющей системы ОС-110А, подключенные через согласующий трансформатор выходной строчной типа ТВС-ИОА. Демпферная лампа подавляет колебания, возникающие в строчных отклоняющих катушках, после окончания обратного хода строчной развертки. Последовательно со строчными отклоняющими катушками включен регулятор линейности строк (РЛС-ПОА). Корректировка нелинейности изображения в левой части растра осуществляется изменением положения магнита РЛС относительно катушки индуктивности.

Трансформатор выходной строк имеет ряд дополнительных обмоток и отводов, которые подключены к следующим схемам: высоковольтного выпрямителя, гашения обратного хода луча кинескопа по горизонтали, питания задающего генератора кадровой развертки, каскадов АРУ и АПЧиФ. В выходном каскаде применена схема стабилизации размера изображения по горизонтали при изменении напряжения питающей сети или старении лампы. Стабилизация осуществляется с помощью варистора, сопротивление которого из-менйется под воздействием приложенного напряжения.

В процессе работы генератора строчной развертки на обмотках ТВС-ИОА во время обратного хода луча развиваются большие импульсные напряжения, которые используются для получения высокого напряжения (порядка 16 — 18 кВ). Импульсы высокого напряжения выпрямляются высоковольтным кенотроном Л503 типа 1Ц21П и через сглаживающий фильтр подаются на второй анод кинескопа.

В связи с введением формата изображения 4 : 5 возникла необходимость в дополнительном гашении луча кинескопа во время обратных ходов строчной и кадровой разверток. Гашение осуществляется специальной схемой, собранной на лампе Л404 типа 6Х2П. На лампу от ТВС и ТВК подаются импульсы обратного хода. Положительные выбросы на импульсах ограничиваются лампой, а отрицательные подаются на управляющий электрод кинескопа и запирают его.

Блок питания телевизора вырабатывает все необходимые для питания ламп телевизора напряжения. Основой блока питания служит силовой трансформатор Тр504 типа ТС-180 и выпрямитель, выполненный на диодах типа Д226Б двумя двухполупериодными схемами, которые соединены по постоянному напряжению последовательно. Первый выпрямитель обеспечивает после фильтра напряжение +150 В и используется для питания анодной цепи и экранных сеток ламп УПЧИ, селектора каналов, АПЧГ и экранной сетки выходной лампы усилителя НЧ. Второй выпрямитель обеспечивает после фильтра напряжение +250 В, использующееся для питания ламп амплитудного селектора, видеоусилителя, задающего генератора и выходного каскада строчной развертки. Напряжение +265 В, снимаемое до фильтра второго выпрямителя, используется для питания выходного каскада кадровой развертки и усилителя НЧ. Накальные цепи выходной лампы усилителя НЧ и кинескопа питаются от отдельных обмоток, трансформатора, а остальные лампы от общей накальной обмотки. Питание телевизора осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 127/220 В.

4-3. Покупка, установка

и эксплуатация телевизора

Приобретая телевизор, следует прежде всего проверить его работу. Качество работы его проверяют по телевизионной испытательной таблице. Сначала нужно проверить работу основных и вспомогательных органов управления (яркость, контрастность изображения, громкость звука и др.); убедиться в исправности органов управления и наличии в них запаса регулировки. Это означает, что при нормальном приеме телевизионной программы ручки «Частота строк», «Частота кадров», «Размер по горизонтали» и некоторые другие должны находиться приблизительно в среднем положении. Необходимо это для того, чтобы в процессе эксплуатации телевизора, при изменении параметров ламп, питающих напряжений и других факторов, имелась бы возможность с помощью органов управления восстановить нормальную работу телевизора.

Если в схеме телевизора предусмотрена система АПЧГ, необходимо проверить его работу. Для этого тумблер «Ручная — автоматическая настройка» переключают в положение «Ручная настройка». Вращением регулятора ручной настройки частоты гетеродина добиваются ухудшения качества принимаемого изображения или полного пропадания. Затем тумблер переключают в положение «Автоматическая настройка», и если схема АПЧГ работает нормально, то на экране кинескопа вновь появится хорошее изображение и будет прослушиваться нормальный звук.

При наличии нескольких вещательных программ, работающих в разных телевизионных каналах, проверку качества работы телевизора производят в каждом из действующих каналов. Переключая селектор каналов из не рабочего в данной местности канала на рабочий, изображение и звук должны появиться мгновенно при включенной системе АПЧГ, либо после незначительной подстройки в случае ручного управления частотой гетеродина.

После проверки работоспособности телевизора и внешнего осмотра футляра и кинескопа следует удостовериться в целости заводских пломб, в правильности комплектации, т. е. в наличии всех предметов, которые входят в комплект телевизора. Кроме того, проверяют, проставлены ли в паспорте телевизора и гарантийном талоне кинескопа штамп магазина и дата продажи. После покупки телевизора владелец должен поставить его на гарантийное обслуживание в ближайшем телевизионном ателье, предъявив паспорт на телевизор и гарантийный талон на кинескоп. Новые зарегистрированные телевизоры устанавливают радиомеханики телевизионных ателье. Эта работа и гарантийное обслуживание выполняется бесплатно. Владелец телевизора может и сам установить его, но при этом необходимо сохранить пломбы. В противном случае владелец лишается права на бесплатный ремонт по гарантийному сроку.

Телевизор следует установить на отдельном столике или на ножках (имеющихся в комплекте) на расстоянии 10 — 20 см от стены. Высота столика должна быть такова, чтобы центр экрана телевизора находился на уровне (или несколько выше 5 — 10 см) глаз сидящих зрителей. Место установки следует выбирать таким образом, чтобы на экран не попадал прямой свет от посторонних источников (например, из окон), в противном случае придется увеличивать яркость изображения, а это неблагоприятно сказывается на сроке службы кинескопа.

Телевизор нельзя устанавливать возле печей, радиаторов и нагревательных приборов, а также в сырых местах. Он должен иметь нормальную вентиляцию, поэтому не следует закрывать вентиляционные отверстия и ставить его на мягкие подстилки. Если зимой телевизор внесен в теплую комнату с улицы или из холодного помещения, включать его можно только через 3 — 4 часа.

Качество приема в большой степени зависит от приемной антенны. Поэтому владелец должен позаботиться об антенне. Если в данном районе можно применить комнатную антенну, необходимо приобрести ее. В случае же значительного удаления места приема от телевизионного центра нужно изготовить и установить наружную антенну. В ряде случаев в магазине или в телевизионном ателье можно приобрести наружную антенну промышленного изготовления. Однако в городах лучше всего через телевизионное ателье подключиться к телевизионным антеннам коллективного пользования (ТАКП). Штеккер антенны необходимо вставить в гнездо «Антенна телевизора» до упора. Если телевизор установлен на близком расстоянии от телецентра, антенну следует подключать к гнезду с делителем 1 : 10.

Прежде чем подключить телевизор к сети, необходимо проверить и установить колодку переключателя сети в соответствии с напряжением питающей сети, а также проверить соответствие предохранителей этому напряжению. При правильном положении сетевой колодки стрелка на ней направлена на цифру, соответствующую напряжению сети.

Нормальная работа телевизора во многом зависит от напряжения питающей сети. Заводы, изготовляющие телевизоры, гарантируют их нормальную работу при условии, что колебания напряжения питающей сети не превышают  — 10—15% номинального значения. Это означает, что при напряжении сети, равном 220 В, предельными значениями напряжения являются значения 198 и 231 В. При колебаниях напряжения сети выше указанных пределов следует установить автотрансформатор или стабилизатор напряжения, которые должны соответствовать мощности, потребляемой телевизором от сети.

Телевизор требует аккуратного и бережного обращения. Пользуясь ручками регулировки и настройки, необходимо вращать их плавно, без усилийВспомогательные ручки регулировки без надобности вращать не рекомендуется. Следует помнить, что во время работы в телевизоре действует высокое напряжение в несколько тысяч вольт, которое опасно для жизни. Поэтому категорически запрещается доступ во внутренние части работающего телевизора при снятой задней крышке.

Наивыгоднейшим расстоянием для рассматривания черно-белых телевизионных программ считают расстояние, равное 4 — 8 высотам экрана телевизора. Это означает, что при высоте экрана порядка 40 см (кинескоп 61ЛК1Б), телезрителям следует располагаться на расстояниях 1,5 — 3 м. Наилучшее изображение в отношении четкости, яркости, контрастности обеспечивается при работе телевизора в совершенно темной комнате. Однако просмотр передач в полной темноте в течение длительного времени утомляет глаза вследствие резкого контраста яркого экрана и окружающей темноты. Поэтому не следует полностью затемнять помещение. Рекомендуется оставить небольшой источник света (настольную лампу, торшер) сбоку от телевизора. Прямой свет от источника не должен попадать на экран кинескопа.

4-4. Проверка и оценка качества изображения по телевизионной испытательной таблице

Для настройки телевизора и оценки качества изображения обычно пользуются испытательной таблицей 0249 (рис. 4-3). Это стандартное изображение, передаваемое телевизионными центрами Советского Союза до начала телевизионных передач для оценки качества фокусировки, контрастности, яркости, четкости, размера и линейности изображения, устойчивости синхронизации, симметричности чересстрочного разложения и наличия частотных и фазовых искажений.

Таблица представляет специально рассчитанный и точно выполненный чертеж с изображением различных геометрических фигур — окружностей, прямоугольников, сходящихся пучками линий переменной ширины и полосок, состоящих из прямоугольников различной яркости. Вся таблица разбита на квадраты. Горизонтальные ряды квадратов обозначены слева направо цифрами от 1 до 8, а вертикальные ряды — буквами от А до Е.

Рис. 4-3. Телевизионная испытательная таблица 0249 для проверки:

1 — фокусировки; 2 — линейности; 3 — контрастности и яркости; 4 — четкости; 5 — устойчивости чересстрочной развертки; 6 — частотных и фазовых искажений

Рассмотрим назначение элементов телевизионной испытательной таблицы и использование их при настройке телевизора.

Формат кадра. Изображение телецентром передается с форматом кадра (отношение высоты кадра к его ширине), равным 3:4. Для правильной установки размера изображения на экране телевизора по телевизионной испытательной таблице в квадратах Д1, Б1, А2, Е2, А7, Б8, Д8, Е7 имеются белые стрелки, указывающие границы изображения. При правильной установке размера изображения стрелки должны быть видны на границах обрамления кинескопа.

В современных телевизорах применяется новый формат изображения с соотношением сторон 4 : 5. Это обусловлено технологией изготовления кинескопов с углом отклонения луча 110°. Однако телевизионный стандарт на передающем центре остался прежним — 3:4. Поэтому в телевизорах с форматом 4 : 5 при установке полного изображения по вертикали, часть изображения по горизонтали оказывается за пределами экрана, т. е. при просмотре ТИТ крайние по горизонтали квадраты будут видны только на три четверти.

Фокусировка. Оценку фокусировки изображения производят по различимости линий вертикального и горизонтального клиньев в центре таблицы и малым концентрическим окружностям в квадратах Б2, Д2, Б7, Д7 и в центре большого круга. Фокусировку изображения считают хорошей, если линия на вертикальном и горизонтальном сходящихся пучках в центре таблицы, а также в названных квадратах равномерны по толщине и отчетливо различимы при наблюдении с близкого расстояния.

Малые концентрические окружности позволяют проверить форму сечения электронного луча кинескопа. Практически фокусировка луча не может быть одинаковой по всему экрану. Обычно при хорошей фокусировке в центре неизбежна некоторая расфокусировка изображения по краям.

Яркость и контрастность. Регулировка яркости и контрастности связана между собой: чем больше установлена яркость, тем больше надо увеличить контрастность, и наоборот. Яркость считается достаточной, если при установке регулятора «Яркость» в крайнее правое положение изображение становится чрезмерно ярким и несколько расфокусированным, при установке в крайнее левое положение свечение экрана прекращается. Для правильной контрастности нужно регулятором «Контрастность» установить определенное число промежуточных переходов от белого к черному — так называемое число градаций яркости. Количественно число различимых градаций яркости определяется по двум вертикальным и двум горизонтальным полосам, находящимся в центральном круге таблицы. Каждая градационная полоса состоит из десяти различных по яркости участков от белого до черного. При настройке телевизора регуляторы яркости и контрастности устанавливают в такое положение, чтобы можно было раздельно видеть не менее 6 — 8 градаций яркости.

Четкость изображения. Наиболее важным показателем, характеризующим способность телевизора воспроизводить мелкие детали изображения, является четкость (разрешающая способность). Принято различать четкость по горизонтали (вдоль строк) и четкость по вертикали (по кадру). Четкость зависит от качества фокусировки и ряда других факторов. Так, четкость по горизонтали зависит от ширины полосы пропускания канала изображения, по вертикали — от числа строк разложения и качества чересстрочной развертки.

Разрешающую способность телевизора определяют визуальным наблюдением сходящихся клиньев испытательной таблицы. В центральном круге расположены два горизонтальных и один вертикальный клин, а в угловых кругах — два горизонтальных и два вертикальных клина. Клинья состоят из тонких сходящихся черных линий, уменьшающихся по толщине по мере приближения к центру. Рядом с этими линиями расположены цифры 300, 400, 500, 600 для центрального клина и 3, 4, 5, 6 — для клиньев по углам. Кроме этого, для определения четкости по горизонтали служит группа параллельных вертикальных линий в нижней части центрального круга под цифрами 450, 500, 550, 600 и группа черточек в квадратах В2, Г2, В7, Г7.

Для проверки четкости необходимо наряду с выбором оптимальной фокусировки, контрастности и яркости правильно установить ручку настройки частоты гетеродина (при отсутствии в схеме телевизора АПЧГ). Рассматривая с близкого расстояния вертикальные и горизонтальные клинья в большом круге, определяют, на какой отметке еще различимы отдельные линии — полученная отметка определяет разрешающую способность в центре. Таким же образом по клиньям, расположенным в углах таблицы, можно судить о четкости по углам. Из-за небольшой кривизны экрана и некоторых свойств отклоняющей системы четкость по краям изображения обычно меньше, чем в центре. Разрешающая способность телевизоров I, II и III классов по вертикали составляет соответственно не менее 550, 500 и 400 линий, по горизонтали — 500, 450 и 350 линий.

Линейность изображения. Линейность изображения определяется в основном формой тока в кадровых и строчных отклоняющих катушках. Поэтому различают линейность по вертикали и по горизонтали. При хорошей линейности масштаб изображения по всему экрану остается постоянным, квадраты испытательной таблицы имеют одинаковые размеры, а окружности — правильную форму. Нарушения линейности выражаются в виде сужения или расширения квадратов таблицы, а также в виде деформации большого круга в центре таблицы и малых кругов по углам. При нарушении линейности по вертикали окружности приобретают яйцеобразную форму в вертикальном направлении, а по горизонтали — в горизонтальном направлении.

Для проверки линейности нужно правильно отрегулировать размер изображения по горизонтали и по вертикали так, чтобы соблюдалось установленное телевизионным стандартом соотношение сторон растра 3 : 4 или 4 : 5. Следует помнить, что линейность и размер изображения в наибольшей степени, нежели другие характеристики телевизора, зависят от величины питающего напряжения, которое не должно отличаться больше чем на 5% в сторону увеличения и на 10% в сторону уменьшения от номинального значения. Линейность измеряют при оптимальном положении регуляторов яркости и контрастности.

Для определения нелинейности по горизонтали измеряются стороны квадратов В2 и В7 или Г2 и Г7, по вертикали — квадраты БЗ и ДЗ или Б6 и Д6. Величина нелинейности по горизонтали определяется как отношение разности размеров самого широкого и самого узкого прямоугольников к их среднему арифметическому значению, а величина нелинейных искажений по вертика-

ли — отношением разности размеров самого высокого и самого низкого прямоугольников к их среднему арифметическому значению:

где N — величина искажений в процентах;

Амакс. — ширина наиболее широкого прямоугольника; Амин. — ширина наиболее узкого прямоугольника; Вмакс. — высота наиболее высокого прямоугольника; Вмин. — высота наиболее низкого прямоугольника.

Рис. 4-4. Геометрические искажения растра: а — «трапеция»; б — «параллелограмм»; а — «подушка»; г — «бочка»

Геометрические искажения. Геометрические искажения растра проявляются как нарушение параллельности (перпендикулярности) прямых линий испытательной таблицы. Геометрические искажения зависят в основном от отклоняющей системы и наиболее заметны на рамке таблицы и на ее центральной окружности. Наиболее часто встречаются искажения типа «параллелограмм», «бочка», «трапеция», «подушка», вид которых изображен на рис. 4-4.

Стороны и диагонали изображения испытательной таблицы измеряют гибкой линейкой и подсчитывают геометрические искажения в процентах по формулам:

Для телевизоров всех классов допускаются следующие геометрические искажения: типа «параллелограмм» — не более 3%, типа «бочка» и «подушка» — не более 6% и типа «трапеция» — не более 1,5%.

Частотные и фазовые искажения. Качество изображения в значительной мере зависит от частотных и фазовых искажений сигнала изображения. Для определения частотных и фазовых искажений служат черные прямоугольники в квадратах таблицы ДЗ, Д6, ЕЗ, Е4, Е5 и Е6, а также в центральном круге.

При недостаточном усилении в области нижних частот черные полосы становятся неодинаково темными по длине, а справа от них появляются серые хвосты, так называемые «тянучки». Чрезмерное усиление верхних частот изображения приводит к тому, что изображение приобретает неестественно рельефный характер, и правее вертикальных линий испытательной таблицы появляется белая окантовка, так называемая «пластика». Искажения типа «пластика» зависят от характеристики всего канала изображения — от антенны до кинескопа включительно.

Для качественной оценки частотных искажений в области верхних частот служат отдельные вертикальные черточки, размещенные по обе стороны от групп для определения четкости в квадратах В2, В7 и Г2, Г7. Следует также отметить, что при чрезмерном подъеме частотной характеристики в области высоких частот из-за возникновения фазовых искажений наблюдается появление многократных повторов этих черточек, которые в отличие от случая отраженных сигналов располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга.

Качество синхронизации. Синхронизация должна обеспечивать устойчивость изображения. Качество ее проверяется при нормальной яркости и контрастности. Синхронизацию следует считать устойчивой, если при незначительных поворотах ручек «Частота кадров» и «Частота строк» в одну и другую сторону не наблюдаются ее нарушения. Ручки при этом должны находиться приблизительно в среднем положении. Синхронизация не должна нарушаться при изменении контрастности изображения в широких пределах при воздействии небольших помех и при колебании напряжения питающей сети на ±10% от номинального значения.

Нарушение синхронизации вызывает появление неустойчивого изображения, подергивание строк в верхней части растра, выбивание строки или группы строк, срезание части изображения, искривление вертикальных линий растра, подергивание кадра и др. В случае плохой кадровой синхронизации может нарушаться чересстрочная развертка.

Качество чересстрочной развертки. При нарушении чересстрочной развертки изменяется расстояние между строками первого и второго полукадра. При слиянии строк обоих полукадров происходит так называемое спаривание строк. Это явление отчетливо наблюдается по горизонтальным клиньям в центральной части таблицы и по диагоналям квадратов БЗ и Бб. На диагональных линиях возникают зубчатые выступы, а концы горизонтальных клиньев в центре таблицы начинают веерообразно изгибаться вверх и вниз. Когда наступает устойчивое спаривание строк, зубчатые выступы исчезают, а сами линии становятся толстыми.

4-5. Общие методы нахождения неисправностей

Отыскание неисправности в телевизоре следует начинать с определения неисправного блока или каскада. Процесс отыскания неисправностей представляет собой непрерывное сужение зоны поиска путем логических рассуждений. В большинстве случаев неисправный блок можно определить по внешнему признаку, так как обычно неисправность как-то проявляется либо в ухудшении изображения, либо в ухудшении звука. Определение неисправности по внешним признакам требует хорошего знания схемы телевизора, его конструкции и особенностей телевизионной техники. Следует также отметить, что нахождение неисправностей должно производиться путем предположения места возникновения неисправности, проверки этого предположения, а не путем бессистемного поиска, что отнимает много времени и может привести к дополнительным неисправностям схемы. Зная назначение и взаимосвязь отдельных блоков телевизора, можно определить, в каком из них следует искать неисправность по следующим внешним признакам: а) отсутствуют растр и звук; б) есть растр, но нет изображения и звука; в) отсутствует изображение, звук и растр нормальные; г) есть растр и изображение, нет звука; д) изображение неустойчивое, звук нормальный; е) отсутствует растр, есть звук.

Отсутствуют растр и звук. В этом случае телевизор полностью неработоспособен. Обычно причиной может быть неисправность в блоке питания (предохранитель сетевого напряжения, выключатель сети, переключатель сетевого напряжения и др.). Блок питания является общим источником, который питает все каскады телевизора. Другой причиной для телевизоров II и I классов может быть неисправность блока строчной развертки. В этих телевизорах в данном случае каналы изображения и звука запираются.

Есть растр, но нет изображения и звука. Наличие растра указывает на исправность блока питания, блоков строчной и кадровой развертки, высоковольтного выпрямителя, кинескопа и органов управления электронным лучом. В этом случае проверке подлежат селектор каналов, УПЧИ, видеодетектор и АРУ. В том случае, когда разностная частота 6,5 МГц снимается после видеоусилителя (например, телевизор «Неман»), необходимо его проверить.

Отсутствует изображение, звук и растр нормальные. Исчезновение изображения при нормальном звуке и растре указывает на неисправность в цепи канала изображения от точки ответвления разностной частоты 6,5 МГц до катода кинескопа. Так как в большинстве унифицированных телевизоров разностная частота снимается с видеодетектора, проверке в первую очередь подлежит видеоусилитель. Кроме того, нужно проверить соотношение сопротивления диода видеодетектора в прямом и обратном направлениях.

Есть растр и изображение, нет звука. В любой схеме телевизора исчезновение звука при нормальном изображении может вызываться неисправностями в канале звукового сопровождения. Проверке подлежат усилитель НЧ, частотный детектор и УПЧЗ. При расстройке УПЧИ уровень промежуточной частоты звука может оказаться недостаточным для создания необходимого напряжения разностной частоты 6,5 МГц. В этом случае также будет отсутствовать звук, но и изображение будет ненормальным, т. е. ухудшится качество.

Изображение неустойчивое, звук нормальный. В данном случае на экране телевизора могут наблюдаться следующие признаки неисправностей: нарушена общая, строчная или кадровая синхронизация; изображение неустойчиво по строкам и кадрам. При нарушении общей синхронизации на экране телевизора видны беспорядочные полосы, которые не удается засинхронизировать на длительное время с помощью ручек «Частота строк» и «Частота кадров». Неисправность может быть вызвана тем, что сигналы синхронизации не поступают на блоки строчной и кадровой разверток. В случае, если они искажены, .в первую очередь проверке подлежит лампа амплитудного селектора. Нарушение общей синхронизации может иногда возникнуть при ограничении синхроимпульсов из-за неисправности в схеме АРУ, видеоусилителя или неправильной настройке УПЧИ.

При нарушении синхронизации кадровой развертки и нормальной работе строчной развертки следует, что амплитудный селектор исправен и из полного видеосигнала происходит выделение кадровых и строчных синхроимпульсов. Однако кадровые синхроимпульсы не поступают на генератор кадровой развертки из-за неисправности элементов в схеме разделения импульсов синхронизации (интегрирующая цепь) или в схеме самого генератора.

Аналогично при нарушении синхронизации только строчной развертки неисправность следует искать в схеме автоматической подстройки частоты и фазы или в задающем генераторе строк.

Отсутствует растр, есть звук. Наличие растра на экране кинескопа не связано с приходящим сигналом. Растр создается блоками строчной и кадровой разверток. Неисправности в каскаде кадровой развертки в старых моделях телевизоров (например, «Неман», «Беларусь ПО» и др.) приводят к уменьшению размера изображения по вертикали, к появлению яркой горизонтальной линии в середине экрана.

При отсутствии растра и наличии звука проверке подлежит прежде всего блок строчной развертки. В этом блоке необходимо проверить наличие высоковольтного напряжения, высоковольтный кенотрон, лампы задающего генератора, демпфера и выходного каскада. Проверке подлежит также кинескоп. Однако, как подсказывает опыт эксплуатации, кинескоп редко бывает неисправен, когда свечение экрана пропадает внезапно. Низковольтный выпрямитель в данном случае проверять не нужно, так как наличие звукового сопровождения свидетельствует об исправности блока питания.

После определения каскада или блока, нарушившего работу телевизора, приступают к отысканию причин неисправности, придерживаясь такой последовательности: внешний осмотр монтажа и деталей (проверяют надежность паек, устраняют обрывы и замыкания); проверка исправности радиоламп, транзисторов и их режимов в неисправном блоке; проверка прохождения сигнала и исправности деталей. Методика проверки исправности деталей, радиоламп и полупроводниковых приборов изложена в главе 7.

4-6. Проверка каскадов телевизора

на прохождение сигнала

Наиболее эффективно проверку прохождения сигналов в телевизоре можно производить с помощью специальной радиоизмерительной аппаратуры. Однако при ремонте телевизоров на дому приходится работать без сложной измерительной аппаратуры и поэтому необходимо уметь простейшим образом проверить прохождение сигналов через каскады телевизора.

Проверка на прохождение сигналов через каскады УПЧИ, видеоусилителя и канала звукового сопровождения заключается в подаче прерывистого сигнала к выводу управляющей сетки последнего каскада канала изображения. Прерывистый сигнал создается прикосновением отвертки к ножке лампы, соединенной с ее управляющей сеткой. Если все каскады, которые находятся между проверяемым каскадом до катода кинескопа и громкоговорителя, исправны, то при этом на экране кинескопа должны появиться помехи, а в громкоговорителе прослушивается потрескивание. Таким способом проверяют все лампы, начиная от видеоусилителя до антенного гнезда.

Для проверки работы смесителя блока СК. вынимают лампу УВЧ и к третьему выводу ее панельки через конденсатор емкости 10 — 30 пФ подключают антенну. Появление даже слабого звука и недостаточной контрастности изображения указывает на то, что смеситель исправен, а каскад УВЧ неисправен. При отсутствии звука в громкоговорителе и изображения на экране телевизора неисправным следует считать смеситель.

Для проверки прохождения сигналов в некоторых каскадах телевизора используют переменное напряжение накала 6,3 В с частотой 50 Гц. Это напряжение в качестве сигнала подводится к управляющим сеткам ламп через конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Так, при подаче такого сигнала на управляющую сетку исправного видеоусилителя на экране телевизора должна появиться темная широкая горизонтальная полоса (иногда эта полоса может перемещаться по экрану в вертикальном направлении). Отсутствие полосы на экране указывает на неисправность какого-то элемента, лампы или транзистора видеоусилителя.

Прохождение сигнала через усилитель НЧ проверяют прикосновением отверткой ко входу усилителя или регулятора громкости. При исправном усилителе в громкоговорителе раздается гудение. В случае отсутствия гудения нужно сначала таким же способом проверить выходной каскад, затем предварительный и установить, который из них не пропускает сигнал.

Используя напряжение канала, можно проверить и исправность выходной ступени кадровой развертки. При наличии на экране горизонтальной яркой линии (в УНТ-47/59/61 не бывает) управляющую сетку выходного каскада через конденсатор емкостью 0,1 мкФ соединяют с накальным выводом этой же лампы. Если при этом на экране телевизора появится растр, то выходной каскад, ТВК и ОС исправны. В противном случае с помощью омметра необходимо проверить исправность ТВК и ОС.

Проверка исправности амплитудного селектора, схемы кадровой синхронизации и задающего генератора кадровой развертки может быть осуществлена снятием низкочастотных сигналов с различных точек схемы указанных каскадов и подачи их на вход исправного усилителя НЧ. Импульсы кадровой развертки и полукадрозые синхроимпульсы прослушиваются в громкоговорителе усилителя НЧ как гудение с частотой 50 Гц. При нормальной работе задающего генератора кадровой развертки поворот ручки потенциометра «Частота кадров» несколько изменяет тональность гудения.

Каскады синхронизации проверяются при вынутой из телевизора лампе задающего генератора, а сам генератор — при отключенной антенне. Это условие необходимо выполнить, так как иначе нельзя будет точно определить, какой из названных каскадов неисправен. Следует помнить, что прослушивание сигналов синхронизации возможно только во время телевизионной передачи и при установке нормальной контрастности. Прослушивание сигнала синхронизации начинают с управляющей сетки амплитудного селектора, к которой подключают усилитель НЧ. Если при проверке в громкоговорителе будет слышно громкое гудение, а при отключении антенны гудение прекратится, то разделительный конденсатор, включенный между амплитудным селектором и видеоусилителем, исправен. Затем аналогичным образом проверяют наличие синхронизирующих импульсов на аноде лапмы селектора.

Работа задающего генератора строчной развертки проверяется поворотом ручки потенциометра «Частота строк». Если при этом прослушивается писк выходного трансформатора строк, то можно предположить, что задающий генератор исправен.

4-7. Неисправности блока питания

Блоки питания обеспечивают все каскады выпрямленным напряжением для питания электронных ламп и полупроводниковых приборов телевизионного приемника. Блоки питания переносных телевизионных приемников содержат помимо автономного источника (аккумулятора) стабилизированный выпрямитель сетевого напряжения. Переход от одного вида питания на другой осуществляется системой коммутации, обеспечивающей и зарядку аккумулятора. Стационарные транзисторные телевизоры питаются от стабилизированного выпрямительного блока, отличающегося от выпрямительного блока лампового телевизора более низкими выпрямленными напряжениями и отсутствием накальной обмотки у силового трансформатора для накала электронных ламп.

Таблица 4-1

Неисправности блока питания

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Лампы телевизора не накаливаются | Накал отсутствует у всех ламп | Отсутствует напряжение в электрической сети; неисправен сетевой предохранитель, плохой контакт в колодке переключателя сетевого напряжения или в держателях сетевых предохранителей; отсутствует контакт в выключателе «Сеть» |
| При включении телевизора сгорают сетевые предохранители | Предохранитель сгорает через 3 — 5 мин после включения телевизора | Пробой электролитических конденсаторов, силовых диодов; замыкание в цепях накала ламп; междуэлектродные замыкания демпферной лампы 6Ц10П, 6Д14П или 6Д20П |
| При включении телевизора сгорают анодные предохранители 6-Пр2 или 6-ПрЗ | В телевизорах УНТ -35, УНТ -35-1 | Короткое замыкание на шасси цепей питания: +150, +160, +230, +250 В; пробой одного из электролитических конденсаторов 6-СП, 6-С12, 6-С13, 6-С14, 6-С15. Пробой на шасся обмотки дросселя 6-Др1 |
| То же 6-Пр2 или 6-ПрЗ | В телевизорах УЛТ-47/50 | Короткое замыкание на шасси цепей питания +150, +160, +250, +260 В; пробой электролитических конденсаторов 6-С8, 6-С9, 6-С10, 6-С11, 6-С12 или обмотки дросселя фильтра 6-Др1 |
| То же Пр502 или Пр503 | В телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ, 47/59/61, УЛТ-61 | Короткое замыкание на шасси цепей питания: +150, +260, +265 В; пробой электролитических конденсаторов фильтра С533, С534; пробой на шасси обмоток дросселя Др501 |
| То же Шр1 или 1Пр2 | В телевизорах «Гори-зонт-101/104» | Короткое замыкание на шасси цепей питания: +250, +185, + 150 В; пробой электролитических конденсаторов 1С24, 1С29а; пробой на шасси обмотки дросселя 1Др5 |
| То же 4-ПрЗ | В телевизорах «Элект-рон-215/216» | Кроме неисправности элементов блока питания необходимо: проверить исправность транзистора 3-Т10 типа КТ805А; отсутствие короткого замыкания радиатора транзистора на шасси; пробой конденсаторов 3-С15, 3-С16 |
| Выпрямленное напряжение на выходе выпрямителя отсутствует | «Электрон-215/216», «Темп-209» (накал ламп есть) | Обрыв в полупроводниковом диоде, обрыв во вторичной обмотке силового трансформатора или нарушение монтажа |
| Выпрямленное напряжение на выходе выпрямителя значительно ниже нормы | Малая контрастность, слабый звук, недостаточный размер растра | Уменьшение емкости электролитических конденсаторов фильтра или увеличенный ток утечки их; увеличение потребляемого тока лампами вследствие неисправности в схеме |
| » | УНТ-35, УНТ-35-1 | Сгорание одного из предохранителей 6-Пр2 или 6-ПрЗ; обрыв одной из вторичных обмоток II -Па или Ill-Ilia |
| » | УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/ 61, УЛТ-61 | Сгорание одного из предохранителей Пр502 или Пр503; обрыв одной из повышающих обмоток 5-51 или 8-81 |
| » | «Горизонт- 101/ 104» | Сгорание одного из предохранителей 1-Пр1 или 1-Пр2; обрыв одной из повышающих обмоток 4-41 или 6-61 |
| Фильтрация выпрямленного напряжения недостаточна |  | Обрыв или высыхание электролитических конденсаторов фильтра, короткозамкнутые витки в обмотке дросселя фильтра, обрыв диода в одном из плеч схемы выпрямления |
| То же | Искривление части вертикальных линий изображения при смене кадра УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/ 61, УЛТ-61 | Неисправность конденсаторов С533 и С534, обрыв или плохое качество диодов Д502 — Д509, а также неправильное включение обмоток дросселя Др501 |

От качества работы блока питания во многом зависит работоспособность всех каскадов телевизора. Внешние признаки, свидетельствующие о неисправности блока питания телевизора, проявляются как полное отсутствие растра и звукового сопровождения при наличии свечения накалов ламп, кинескопа или при его отсутствии; появлении различных фоновых искажений на изображении или в звуковом сопровождении.

Неисправности блока питания характеризуются следующими признаками:

1) лампы телевизора не накаливаются;

2) при включении телевизора сгорают предохранители в цепи первичной обмотки трансформатора;

3) выпрямленное напряжение на выходе выпрямителя отсутствует;

4) выпрямленное напряжение значительно ниже нормального;

5) при включении телевизора сгорают анодные предохранители;

6) фильтрация выпрямленного напряжения недостаточна. Перегорание сетевых и анодных предохранителей приводит к отсутствию растра и звукового сопровождения. Замену перегоревших предохранителей следует производить только после устранения замыкания или других неисправностей, вызвавших их перегорание. Запрещается установка нестандартных предохранителей, особенно если они рассчитаны на величину тока, большую, чем указано в схеме.

Недостаточная величина выпрямленного напряжения внешне проявляется следующими признаками: недостаточная яркость свечения экрана кинескопа, отсутствие свечения экрана, уменьшение размеров растра по горизонтали и вертикали, уменьшение контрастности изображения и громкости звукового сопровождения.

Недостаточная фильтрация выпрямленного напряжения проявляется в повышении уровня фона, звукового сопровождения, нарушении равномерности свечения экрана кинескопа, искривлении вертикальных линий изображения.

Характерные неисправности блока питания и возможные причины приведены в табл. 4-1.

4-8. Неисправности блока строчной развертки

Нахождение неисправностей в блоке строчной развертки, по сравнению с другими блоками телевизора, представляет наибольшие трудности. Это объясняется тем, что генератор строчной развертки выполняет несколько функций: формирует отклоняющий ток с частотой 15625 Гц, необходимый для отклонения электронного луча; создает высоковольтное напряжение для питания второго анода кинескопа, пилообразное напряжение для работы схем АРУ и АПЧиФ и напряжение для питания задающего генератора кадровой развертки и схемы защиты приемного канала от перегрузки при включении телевизора. Поэтому неисправности строчной развертки отражаются на работе многих каскадов телевизора. Кроме того, сложность нахождения неисправностей заключается еще в том, что такие ответственные узлы строчной развертки, как ТВС и ОС во время работы телевизора проверить невозможно. Испытать их можно только путем замены на заведомо исправные.

Таблица 4-2

Неисправности строчной развертки

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует растр | При вращении ручки «Частота строк» слышен свист. Высоковольтное напряжение на аноде кинескопа мало или отсутствует | Неисправен высоковольтный выпрямитель: кенотрон, цепь накала его, обрыв резистора в цепи канала, пробой или утечка в конденсаторе фильтра В металле -стеклянных кинескопах возможно ухудшение изоляций металлического конуса кинескопа по отношению к шасси |
| Отсутствует растр | При вращении ручки «Частота стрэк» слышен характерный свист строчной развертки; напряжение на конденсаторе «вольтодобавки» равно напряжению низковольтного выпрямителя | Потеря эмиссии демпфирующим диодом; замыкание в обмотках ТВС; пробит конденсатор «вольтодобавки». В телевизорах, где применяется ТВС-ИОА, возможно замыкание на шасси в цепях гашения обратного хода луча, АРУ, АПЧиФ, подключенных к дополнительной обмотке ТВС к выводам 2-3 |
| То же | Свист прослушивается УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Пробит конденсатор С506, шунтирующий анодную обмотку |
| » | При вращении ручки «Частота строк» Свиста не слышно | Неисправна одна из ламп строчной развертки или нарушен ее режим; обрыв ТВС или БТС; неисправность резистора или конденсатора в анодной или сеточной цепях лампы задающего генератора |
| » | Характерный свист строчной развертки не слышен; затем с прогревом ламп появляется и снова исчезает, при этом анод лампы 6П13С нагревается до красна (наблюдается в телевизорах «Заря -2», «Волхов») | Неисправны лампа мультивибратора или один из элементов схемы |
| » | Свист не прослушивается. Нет положительного | Плохой контакт в фишке ОС-110А(2 иЗ ножки), пло- |
|  | напряжения на аноде 6Д20П; на аноде и экранирующей сетке 6П36С УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/ 61, УЛТ-61 | хая пайка в фишке ОС-110А |
| То же | Свист не прослушивается. Напряжение на конденсаторе «вольтодобавки» С502 + 260 В. Лампа 6П36С сильно греется УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Неисправна лампа задающего генератора Л403 типа 6Н1П. Обрыв катушки L401, обрыв резистора R447. Его выход из строя обычно вызван периодическим пробоем конденсатора С434 |
| » | При вращении ручки «Частота строк» характерный свист не прослушивается УНТ-35 | Неисправна одна из ламп 4-Л1, 6-Л2, 6-ЛЗ; неисправен резистор 4-R13 или один из конденсаторов 4-С7, 4-С8; неисправность трансформаторов 4-Тр1, 6-Тр2 или катушек ОС |
| » | Индикатор 1-Л6 не гаснет «Горизонт- 101 /104» | Неисправна одна из ламп 3-Л2, 1-Л2, 1-ЛЗ; неисправен один из конденсаторов 3-С17, 3-С18, 1-С16; неисправен трансформатор 1-ТрЗ или ОС |
| » | Телевизор «Юность-401» | Неисправен один из транзисторов Т28, Т29, Т27; неисправен строчной трансформатор Трб, высоковольтный блок (С126, С127 и Д21 — Д23), конденсатор С121 или дроссель Др4 |
| » | Раскаляется анод демпфирующего диода через 2 — 3 мин после включения телевизора | Замыкание катода на подогреватель у демпфирующего диода; пробой или уменьшение сопротивления изоляции между строчными и кадровыми катушками ОС; неисправен ТВС |
| Недостаточная яркость свечения экрана | При повороте ручки регулятора яркости размеры растра возрастают и экран гаснет | Частичная потеря эмиссии высоковольтным кенотроном или снижение изоляции по отношению к шасси цепей высоковольтного выпрямителя |
| Недостаточная яркость свечения экрана | УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Неисправна лампа Л503; неисправен резистор R503 или конденсатор С504 |
| То же | «Горизонт-101/104» | Неисправна одна из ламп 1-Л2, 1-ЛЗ или 1-Л4; неисправен трансформатор 1 -ТрЗ или резистор 1-R48 |
| Недостаточный размер растра по горизонтали |  | Частичная потеря эмиссии лампами выходного каскада строчной развертки; меж-витковое замыкание в одной из строчных отклоняющих катушек в ОС-110А; неисправность варистора в схеме стабилизации размера по горизонтали; анодное напряжение ниже нормального. Пробит конденсатор С507 |
| То же | При попытке увеличения яркости уменьшается размер по горизонтали УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Обрыв варистора R451 |
| » | В телевизорах УНТ-35-1 | Плохой контакт фишки ступенчатого переключателя размера изображения по горизонтали соответствующей панельки; изменил свое сопротивление один из резисторов 6R11, 6R14, 6R15, 6R16 |
| » | В телевизорах ЛППТ-47/ 59 («Вечер», «Вальс») | Неисправен варистор R6-18 |
| » | «Темп-209» | Неисправна одна из ламп 4-Л8, 4-Л9; неисправен трансформатор 4-Тр1 или ОС; неисправен один из элементов схемы: 4-R3, 4-R9, 6-С66, 4-С6 или 4-L2 |
| » | «Горизонт-101/104» | Неисправна одна из ламп 1-Л2, 1Л-3; проверить напряжение в точке 3 разъема 1-Ш6а. Если оно занижено, то неисправен один из элементов схемы 1-Д4 — 1-Д7, 1-С66, 1-С24 или 1-Др4 |
| Размер изображения по горизонтали очень велик | УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Обрыв конденсатора С436 в схеме стабилизации размера по горизонтали |
| То же | Изображение по горизонтали не устойчиво, синхронизация возможна в малых пределах поворота ручки «Частота строк». Напряжение на конденсаторе «вольтодобавки» составляет 500 — 600 В вместо 1000 В | Замыкание витков в анодной обмотке трансформатора ТВС-110А |
| » | Ручкой «Размер по гори-.зонтали» уменьшить не удается. В телевизорах ЛППТ-47/59 | Обрыв переменного резистора R6-10 |
| » | В телевизорах «Темп-бМ», «Темп-7М» | Неисправен один из резисторов 4R9, 4R10, 4R14, 4R15, 4R20; обрыв конденсатора ЗС27 |
| » | «Темп-209» | Неисправен один из конденсаторов 4-С6 или 4-С2 |
| Нарушение нелинейности изображения по горизонтали | Изображение сжато или «завернуто» в правой части экрана | Частичная потеря эмиссии выходной лампы; неправильно подобраны элементы формирующей цепи; неисправен конденсатор фильтра на выходе низковольтного выпрямителя |
| То же | «Горизонт-101/104» | Неисправна лампа 1-Л9, а также трансформатор строк 1-ТрЗ, конденсатор 1-С14 или РЛС |
| » | «Горизонт- 107» | Частичная потеря эмиссии лампой 1-Л1; проверить исправность резистора 3-R50 и конденсатора 3-С34 |
| » | «Юность-401» | Неисправен один из транзисторов Т28, Т29, диод Д24, конденсатор С128 или ОС |
| » | Изображение сжато по горизонтали и «завернуто» слева | Неисправна демпфирующая лампа; межвитковое замыкание ТВС, утечка в конденсаторе «вольтодобавки» |
| Нарушение нелинейности изображения по горизонтали | Светлая вертикальная полоса в центре, темные вертикальные полосы, интенсивность которых убывает при приближении к центру экрана | Неправильно подобраны или неисправны элементы формирующей цепочки; обрыв провода, соединяющего среднюю точку строчных отклоняющих катушек с обмоткой ТВС |
| То же для телевизоров на кинескопах с углом отклонения 110° | Изображение сжато по краям и растянуто в центре или растянуто по краям и сжато в центре | Неправильно подобраны величины конденсаторов, включенных последовательно с отклоняющими катушками, уменьшение емкости этих конденсаторов растягивает середину изображения и поджимает края |
| Сжата или растянута правая сторона изображения | В телевизорах УНТ-35-1 | Неисправен конденсатор 4С8. Изменилось сопротивление резистора 4R13 |
| Изображение сжато слева по горизонтали | «Юность-401» | Неисправен ОС, РЛС или один из конденсаторов С122, С124 |
| То же | «Горизонт- 107» | Неисправна демпферная лампа 1-Л2, ОС; утечка в конденсаторах 3-С39, 3-С41 |
| Светлая вертикальная полоса в центре растра и темные вертикальные полосы в левой части растра | УНТ-35 | Обрыв в строчных отклоняющих катушках; неисправна зарядная цепь 4-R13, 4-С8; плохие контакты в разъеме 2-КПа, 2-КПб |
| В левой части растра просматриваются вертикальные темные по-л осы | УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Неисправен ТВС-ПОА; подобрать емкость конденсатора С506 в пределах от 47 до 180 пФ |
| В правой части растра просматриваются вертикальные темные полосы | УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Неисправен конденсатор С501 в цепи экранирующей сетки лампы Л501 6Л36С |
| Темные вертикальные полосы в правой части растра, зубцы на вертикальных линиях изображения | При регулировке регулятора «Размер по горизонтали» характер искажений изменяется | Самовозбуждение выходного каскада строчной развертки. Устраняется включением антипаразитного резистора в цепь управляющей сетки выходной лампы. При наличии такого резистора в схеме рекомендуется увеличить его величину до 7,5 кОм |
| Темные вертикальные полосы в правой части растра, зубцы на вертикальных линиях изображения | Изображение растянуто слева и сжато в центре. | Потеря магнитных свойств регулятора линейности строк |
| То же | Сжат правый край изображения. Регулятор линейности строк влияет только на линейность правой части растра | Неправильно установлен магнит регулятора линейности строк |
| По всему полю экрана темные вертикальные полосы | «Юность-401» | Неисправен диод Д19; обрыв выводов 1, 2 трансформатора Трб |
| Светлая полоса в центре растра по вертикали, которая меняется при вращении ручки «Частота строк» | УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61 , УЛТ-61 | Неисправен один из диодов схемы АПЧиФ Д403, Д404; неисправен диод Д405, резистор R448, конденсатор С432 или неисправна лампа Л405 |
| Левый и правый края изображения срезаны | Наблюдается в телевизорах «Темп-6» и «Темп-7» | Неисправен конденсатор С4-16 или оборвана его цепь |
| По середине растра появилась складка | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен конденсатор С502 к |
| Средняя часть изображения сжата по горизонтали | То же | Пробит конденсатор С507 |
| Растр имеет форму трапеции | Вертикальные линии искривлены — наблюдается в телевизорах УНТ -47/ 59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Неисправен конденсатор в цепи экранирующей сетки выходной лампы Л501 |
| Растр имеет форму трапеции по горизонтали | Горит резистор R509, УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61, УЛТ-61 | Неисправен РЛС-ПОА; замыкание или обрыв строчной катушки ОС-110А или ТВС-ПОА |
| Передача сопровождается громким свистом строчной частоты | Телевизор работает нормально | Вибрация сердечника ТВС из-за увеличения зазора. Подтянуть стягивающие болты |
| На растре видны линии обратного хода луча | Яркость не регулируется в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен один из резисторов R520, R522 или переменный резистор R533 |
| Все вертикальные линии испытательной таблицы зазубрены | В телевизорах ЛППТ-47 /59 | Неисправен транзистор Т2-1 типа МП40А или лампа Л6-1 |
| На изображении видны три или четыре темные вертикальные широкие полосы | То же | Обрыв конденсатора С6-7 или С6-11; обрыв резистора R6-13 |

Для сокращения затрат времени и усилий при отыскании неисправностей в схеме строчной развертки следует придерживаться следующей методики:

а) установить по виду искажения растра, является ли причиной неисправность в схеме строчной развертки;

б) проверить наличие высоковольтного напряжения на втором аноде кинескопа;

в) последовательно проверить работоспособность ламп выходного каскада, демпфирующую, высоковольтного выпрямителя, задающего генератора путем их замены на заведомо исправные;

г) проверить режимы работы ламп строчной развертки;

д) проверить соответствие номиналов и исправность деталей и узлов схемы.

Задача по нахождению неисправностей в блоке строчной развертки значительно облегчается, если пользоваться осциллографом. Наблюдая формы напряжений на исследуемых участках в контрольных точках схемы и сравнивая их с аналогичными, указанными на принципиальной схеме или заводской инструкции, устанавливают причину неисправности.

При отыскании неисправностей в блоке строчной развертки следует строго соблюдать правила техники безопасности и во избежание порчи дорогостоящих ламп, узлов и приборов руководствоваться следующим:

1. Помните, что напряжение на втором аноде кинескопа достигает 20000В.

2. При измерениях напряжений в схеме держите одну руку за спиной во избежание попадания под высокое напряжение.

3. Не подключайте тестер к катоду демпферной и аноду выходной лампы во избежание сжигания его большими импульсами напряжения.

4. При отсутствии растра не следует телевизор держать включенным более 3 — 5 мин, во избежание выхода из строя лампы и других деталей.

5. До включения телевизора, в котором отключена ОС, и до начала измерений режима работы схемы во избежание прожога люминофора следует снять ламповую панельку с цоколя кинескопа.

Внешними признаками неисправности строчной развертки являются: а) отсутствие растра; б) нарушение линейности изображения по горизонтали; в) нарушение синхронизации изображения по горизонтали; г) недостаточный размер растра; д) искажение растра. Наиболее часто встречающиеся неисправности строчной развертки и возможные причины приведены в табл. 4-2.

4-9. Неисправности высоковольтного выпрямителя

Высоковольтный выпрямитель предназначен для преобразования импульсного напряжения, снимаемого с повышающей обмотки ТВС, в постоянное напряжение, подаваемое на второй анод кинескопа. Следует помнить, что высоковольтный выпрямитель работает нормально только при исправном задающем генераторе и выходном каскаде строчной развертки. При исправной работе генератора строчной развертки отсутствие растра может быть вызвано из-за перегорания нити накала кенотрона или потери эмиссии, из-за обрыва обмотки накала или гасящего резистора в цепи накала, в результате нарушения контактов в ламповой панельке, у анодного колпачка кенотрона, в анодном колпачке у кинескопа, в результате обрыва резистора фильтра, пробоя или большого тока утечки в конденсаторе фильтра. В транзисторных телевизорах при отсутствии растра необходимо проверить исправность схемы импульсного умножения напряжения, в которой асобенно часто выходят из строя диоды типа 7ГЕ350АФС или 5ГЕ200АФС.

Измерить наличие высоковольтного напряжения на втором аноде кинескопа можно с помощью киловольтметра. Это напряжение обычно составляет 12 — 20 кВ (зависит от типа применяемого кинескопа). На практике ориентировочную оценку величины высокого напряжения производят с помощью длинной отвертки, имеющей ручку из хорошего изоляционного материала. Для этого металлическую часть отвертки плотно прижимают к шасси и медленно приближают ее к металлическому конусу металло-стеклянного кинескопа или к анодному выводу стеклянного конуса. Если на аноде кинескопа имеется высокое напряжение, то на расстоянии 8 — 10 мм между лезвием отвертки и выводом анода кинескопа проскакивает искра или образуется электрическая дуга. По длине и интенсивности дуги можно судить о величине высоковольтного напряжения. Во избежание выхода из строя высоковольтного кенотрона продолжительность дугового разряда не должна превышать 1 — 2 с.

Внешними признаками неисправности высоковольтного выпрямителя являются:

а) отсутствие растра;

б) недостаточная яркость свечения экрана кинескопа;

в) нарушение устойчивости растра.

Характерные неисправности, возникающие в схеме высоковольтного выпрямителя, и возможные причины приведены в табл. 4-3.

Таблица 4-3

Неисправности высоковольтного выпрямителя

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует эастр | Нет высоковольтного напряжения на аноде кинескопа, накал и импульсное напряжение на аноде кенотрона имеются | Потеря эмиссии кенотроном, обрыв резистора в фильтре высоковольтного выпрямления |
| То же | Нет высоковольтного напряжения на аноде кинескопа, нить накала кенотрона не светится, на аноде импульсное напряжение есть | Перегорела нить накала кенотрона, обрыв гасящего резистора в цепи накала, обрыв накальной обмотки ТВС |
| Отсутствует растр | Нет высоковольтного напряжения, нить накала кенотрона светится, импульсное напряжение на аноде кенотрона мало или отсутствует, а на аноде выходной лампы нормальное, напряжение на конденсаторе «вольтодобавки» тоже нормальное | Межвиткозое замыкание или обрыв повышающей обмотки TBG |
| То же | Напряжение накала и импульсное напряжение на аноде кенотрона отсутствуют | Неисправен выходной каскад строчной развертки или ТВС |
| » | «Юность-401» | Неисправна схема утроения напряжения (диоды Д21, Д22, Д23, конденсатор С126, С127) |
| » | «Электрон-215/216» | Неисправна схема умножения напряжения (диоды 3-Д14, 3-Д15, 3-Д16, конденсаторы 3-С37, 3-С38) |
| » | «Гор и зонт -107» | Проверить исправность высоковольтного умножителя напряжения Э1 типа УН-7 ,5/20-200 |
| Недостаточная яркость свечения экрана | При увеличении яркости с помощью ручки «Яркость» размер растра увеличивается и исчезает | Потеря эмиссии кенотроном, утечки в конденсаторе или увеличение сопротивления резистора фильтра высоковольтного выпрямителя |
| Рваные края у растра, зубчатость вертикальных линий | Треск в громкоговорителе, потрескивание, запах озона, шипение, сбивание строк | Пробой высоковольтного напряжения на шасси из-за нарушения изоляции в фильтре, хлорвиниловой прокладки (у металло-стеклянных кинескопов), пробой в разряднике, неисправность ТВС |
| То же | Треск и помехи возникают с увеличением яркости | Плохой контакт в высоковольтном выпрямителе |
| Внезапное изменение яркости и размера растра |  | Неисправность резисторов в цепи высоковольтного выпрямителя, при выходе из строя ламп строчной развертки |
| На экране кинескопа блестки и полосы | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Пробой разрядника на резистора R503 |

4-10. Неисправности блока кадровой развертки

Кадровая развертка предназначена для создания в кадровых отклоняющих катушках пилообразного тока с частотой 50 Гц, необходимого для отклонения электронного луча сверху вниз по экрану кинескопа (прямой ход) и возвращения его вверх к началу следующего полукадра (обратный ход). Типовая унифицированная схема кадровой развертки содержит два каскада: на триоде собран задающий генератор, выполненный по схеме блокинг-генератора, на пентоде — выходной каскад.

Причинами неисправностей блока кадровой развертки являются дефекты в задающем генераторе или в выходном каскаде. Однако следует иметь в виду, что отсутствие напряжения на аноде лампы блокинг-генератора может быть вызвано неисправностью блока строчной развертки. Это объясняется тем, что анод лампы блокинг-генератора получает питающее напряжение из цепи делителя схемы обратной связи по питанию блока строчной развертки.

В унифицированных телевизорах при неисправностях в схеме кадровой развертки горизонтальная светлая полоса на экране кинескопа не появляется, так как в этих телевизорах применена схема защиты люминофора от прожога яркой горизонтальной полосой. Защита от прожога осуществляется отключением питания +500 В от первого анода кинескопа. Поэтому при отсутствии растра, но при наличии звукового сопровождения, следует вначале проверить наличие напряжения на первом аноде кинескопа. Если в таких телевизорах вместо растра появляется яркая горизонтальная полоса, то это указывает на обрыв кадровых отклоняющих катушек.

Внешними признаками неисправностей кадровой развертки являются;

1) отсутствие растра;

2) появление светлой горизонтальной линии или полосы;

3) недостаточный или увеличенный размер изображения по вертикали?

4) нелинейность изображения по вертикали;

5) неустойчивость изображения по вертикали;

6) нарушение частоты кадровой развертки.

Неисправности кадровой развертки и возможные их причины приведены в табл. 4-4.

4-11. Неисправности канала синхронизации

Нарушение синхронизации изображения может быть вызвано неисправностью ламп, транзисторов и деталей в канале синхронизации, в задающих генераторах строчной и кадровой разверток, изменением или расстройкой характеристики отдельных каскадов в канале изображения или высокочастотном блоке, а также схемы АРУ. Нарушение синхронизации может быть вызвано каскадами, не принимающими участия в процессе передачи и преобразования синхроимпульсов. К таким каскадам следует отнести, прежде всего, высоковольтный выпрямитель и выходной каскад строчной развертки, помехи со стороны которых нередко нарушают синхронизацию. Даже плохая фильтрация выпрямленного напряжения тоже нарушает устойчивость работы канала синхронизации. Поэтому при таком обилии факторов, влияющих на устойчивость синхронизации, нелегко быстро и безошибочно выявить причину .неисправности. Так как неисправность может появиться вследствие выхода из строя деталей в любом из вышеперечисленных блоков телевизора, необходимо уметь по внешним признакам определять неисправный блок или каскад. О нарушении синхронизации можно судить по следующим внешним признакам:

1) неустойчивость изображения по горизонтали и вертикали;

2) неустойчивость изображения по вертикали;

3) неустойчивость изображения по горизонтали;

4) подергивание изображения вверх и вниз;

5) разрывы или выбивание строк изображения по горизонтали;

6) излом или искривление вертикальных линий в верхней части изображения.

Характерные неисправности канала синхронизации и возможные их причины приведены в табл. 4-5.

Таблица 4-4

Неисправности блока кадровой развертки

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Кадровая развертка отсутствует. В центре экрана яркая горизонтальная полоса | При прикосновении пинцетом к выводу управляющей сетки лампы выходного каскада полоса смещается. При подаче на управляющую сетку этой же лампы напряжения накала через конденсатор емкостью 0,1 мкФ растр восстанавливается | Неисправность в задающем генераторе: лампа, резисторы и конденсаторы в цепях анода, сетки, формирующей цепи; замыкание или пробой между обмотками ВТК; пробой конденсатора, через который поступают синхронизирующие импульсы, обрыв переходного конденсатора |
| То же | Прикосновение пинцета к выводу управляющей сетки лампы выходного каскада не вызывает смещения полосы; при подаче на сетку этой же лампы напряжения накала растр не восстанавливается | Неисправность лампы выходного каскада, деталей в цепях анода, экранирующей сетки и катода; обрыв катушек отклоняющей системы или плохой контакт в разъеме; обрыв или замыкание в обмотках твк |
| На экране горизонтальная полоса шириной в 20 — 30 мм | При измерении омметром сопротивление между управляющей сеткой лампы Л302 и шасси меньше 100 кОм УНТ-35, УНТ-35-1 | Утечка (вследствие подгара) или по другим причинам печатной дорожки, идущей от резистора R315 ко 2-й ножке лампы Л302 |
| То же | «Юность-401» | Проверить исправность: транзисторов Т22, Т23, Т24, Т26; резисторов R118, R119; конденсаторов С97, С99; трансформатора Тр8 и ОС |
| На экране темная горизонтальная полоса шириной 2 — 5 см | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-6) | Неисправен селеновый выпрямитель Д401 |
| Мал размер изображения по вертикали |  | Частичная потеря эмиссии лампами кадровой развертки. Потеря емкости электролитических конденсаторов в цепях катода и экранирующей сетки лампы выходного каскада; неисправность схемы стабилизации размера изображений по вертикали (варис-тора и резисторов) |
| Мал размер изображения по вертикали | В телевизорах «Темп-6М, «Темп-7М» | Неисправен диод 4Д1 типа Д1009; неисправен конденсатор 4С17 |
| То же | В телевизорах «Горизонт-101/104» | Обрыв одного из резисторов в цепи обратной связи 5R22 5R23, 5R24, 5R25 |
| » | «Горизонт- 107» | Неисправность конденсаторов З-СЦ, 3-С10, резистора 3-R31. Обрыв резисторов в цепи обратной связи анод-управляю-щая сетка лампы 3-Л5. Неисправность резисторов коллекторной цепи 3-R16, 3-R17 транзистора 3-Т2 |
| » | Ручкой «Размер по вертикали» установить нормальное изображение на удается. В телевизорах ЛППТ-47/59 | Обрыв электролитического конденсатора СЗ-16 |
| Размер изображения по вертикали больше нормального | Верхняя часть изображения растянута | Неисправность элементов формирующей цепи; деталей сеточной цепи лампы выходного каскада, обрыв резисторов в цепи обратной связи |
| Размер по вертикали увеличен | Завернута верхняя часть изображения. Потенциометром R412 «Размер по вертикали» уменьшить не удается. Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен варистор R416 |
| Нелинейность изображения по вертикали | Верх растра растянут, засветка или заворот в нижней части растра | Потеря эмиссии лампой выходного каскада, неисправность цепей смещения; потеря емкости конденсаторами в цепи катода или экранирующей сетки; неисправность цепей регулировки линейности; межвитковое замыкание твк |
| То же | УЛТ-47/50 | Потеря эмиссии лампой 3-Л2; неисправность конденсаторов 3-С9, 3-С12, 3-С14 или резистора 3-R21; межвитковое замыкание в первичной обмотке трансформатора 6-Тр1 |
| Нелинейность изображения по вертикали | Верх растра растянут, а низ сжат. В телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Пробой или утечка конденсатора С406; обрыв одного из резисторов R403 или R413 |
| То же | Заворот растра сверху, а низ растянут. С помощью регулятора линейности искажения не устраняются | Неисправность элементов цепи обратной связи или корректирующей цепочки; потеря емкости или пробой конденсатора, шунтирующего резистора регулировки размера кадра |
| » | Светлая полоса или заворот изображения сверху и снизу | Межвитковое замыкание в OQ или ТВК |
| » | Белая засветка или заворот растра снизу. В телевизорах «Горизонт-101/104» | Пробой конденсатора 5С7; неисправен один из резисторов 5R14, 5R15, 5R16 |
| » | То же «Горизонт- 107» | Мало напряжение смещения на управляющей сетке лампы 3-Л5, замыкание катода лампы 3-Л5 на шасси; проверить исправность катодной цепи 3-R25, 3-R28, 3-С10 |
| » | Верх растра растянут, регулировке не поддается. В телевизорах «Горизонт-101/104» | Неисправен конденсатор 5С11 или один из резисторов 5R22, 5R24, 5R25 |
| » | Изображение сильно сжато или завернуто снизу. В телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен электролитический конденсатор С528 или С531 |
| » | Верх завернут в телевизорах ЛППТ-47/59 | Неисправен электролитический конденсатор СЗ-21; обрыв резистора R3-44; пробой диода ДЗ-2 |
| » | Верхняя часть изображения сжата или растянута. В телевизорах «Юность-401» | Неисправность одного из элементов схемы: R128, R129 R132, R139, R114, R117, R122, R123, R124, R134, конденсаторов С97, С99, С98 и С101. |
| » | Растр сжат снизу или завернут. В телевизорах УНТ-35, УНТ-35-1 | Неисправен электролитический конденсатор ЗС15 |
| Нелинейность изображения по вертикали | Растр сжат снизу и сверху. В телевизорах УНТ-35, УНТ-35-1 | Неисправен один из конденсаторов ЗС12 или ЗС13 |
| Нет растра, на экране редкие наклонные полосы |  | Потеря емкости или обрыв формирующего конденсатора |
| Растр имеет форму трапеции |  | Обрыв или наличие в одной из кадровых отклоняющих катушек короткозамкнутых витков |
| На растре появились одна или несколько узких горизонтальных линий отличающихся по яркости от Других частей изображения | При регулировке ручкой «Частота кадров» положение линий на растре остается неизменным | Неисправна лампа выходного каскада (динатронньш эффект) |
| Искривление вертикальных линий изображения и краев растра | Характер изображения зависит от размера изображения по горизонтали. В телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Потеря емкости элекролити-ческим конденсатором С530, включенным в цепи экранирующей сетки лампы выходного каскада кадровой развертки |
| Подергивание кадра в вертикальном направлении | На экране видны вспышки. В телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен селеновый выпрямитель Д401 типа 5ГЕ40Ф |
| Несколько изображений, расположенных одно над другим или наложенных друг на друга | При повороте ручки «Частота кадров» не удается восстановить нормальное изображение | Проверить резисторы и конденсаторы сеточной цепи лампы задающего генератора кадровой развертки, ВТК |

Таблица 4-5

Неисправности канала синхронизации

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует общая синхронизация | Изображение нарушено, видны наклонные полосы, перемещающиеся по экрану. Поворотом ручек «Частота кадров» и «Частота строк» можно на мгновение восстановить изображение | Лампа селектора, усилителя синхроимпульсов, переходной конденсатор между видеоусилителем и селектором, резистор утечки лампы селектора, конденсатор первого звена интегрирующего фильтра и конденсатор дифференцирующей цепи |
| То же | В телевизорах УЛТ -47/50 | Обрыв конденсатора 3-С1, 3-С2 или неисправен один из резисторов 2-R21, 3-R1.3-R2, 3-R3, 3R5. Проверить лампу 3-Л1 |
| » | В телевизорах «Темп-бМ», «Темп-7М» | Обрыв одного иЗ резисторов 2R55 или 3R6; плохая пайка шестого вывода блочка-переходника типа П-100-2 с печатным монтажом |
| » | «Темп-209» | Неисправна одна из ламп 2-Л4, 2-Л6, проверить исправность блока П-39-1 |
| » | «Горизонт-101/104» | Неисправна лампа 4-Л7; неисправность одного из элементов: 4-R37, 4-R38, 4-R39, 4-С43, 4-С44 |
| » | «Гори зонт -107» | Проверить лампу селектора синхроимпульса 4-Л5; проверить исправность резисторов 4-R44, 4-R45. 4-R46, конденсаторов 4-С43, 4-С44 |
| » | «Электрон-215/216» | Проверить исправность транзисторов 2-Т7, 3-Т1 и диода 3-Д1. Проверить исправность видеоусилителя и схемы АРУ |
| » | «Юность -401» | Неисправен один из транзисторов Т21, Т19, Т16, Т17. Проверить исправность резисторов R44, R69, R73, диода Д7 и конденсаторов С54, С56, С79 |
| » | ЛППТ-47/59 | Неисправен один из транзисторов Tl-10, T1-9; пробой |
| Общая синхронизация неустойчива | На изображении появились светлые полосы справа от черных объектов и неравномерный фон черного. При подстройке гетеродина характер искажения не изменяется | диода Д1-4; обрыв одного из элементов схемы Rl-50, R1-47, Rl-49, Rl-53, C9-1, С1-56 Электролитические конденсаторы, включенные в цепях электродов лампы видеоусилителя, в цепи фильтра низковольтного выпрямителя, в цепи минуса; переходные конденсаторы в видеодетек-юре и видеоусилителе |
| При увеличении контрастности общая синхронизация становится неустойчивой | Наблюдается в телевизорах «Темп-6» и «Темп-7» | Утечка в переходном конденсаторе СЗ-02 в цепи сетки лампы |
| После прогрева телевизора нарушается строчная синхронизация | В телевизорах ЛППТ-47/59 | Неисправен один из конденсаторов С1-57 или С1-58; неисправен один из резисторов R6-14, R2-5, R2-6 |
| Изображение неустойчиво по горизонтали | Изображение не восстанавливается при вращении ручки «Частота строк» УНТ-47/59. УПЛТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправна лампа Л403; неисправен один из элементов схемы R438, R443, С427, С428 |
| Неустойчивая строчная синхронизация. Искривлены вертикальные линии | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв или плохой контакт в месте соединения клиновидных конденсаторов С306, С304, СЗН, С324 и С322 |
| То же | «Горизонт- 107» | Проверить исправность схемы АРУ, а также диодов 4-Д1, 4-Д2, 4-ДЗ, конденсаторов 3-С2, 4-С5, резисторов 4-R4, 4-R5, 4-R7, диодов 3-Д8, 3-Д7, резисторов 1-R12, 3-R54, 3-R53, 3-R57, 3-R55, 3-R56, 1-R14 |
| После прогрева телевизора нарушается строчная синхронизация | Наблюдается в телевизоре «Темп-6» | Межвитковое . замыкание в автотрансформаторе Тр4-05, блокинг-генераторе строк |
| Неустойчивая строчная синхронизация, группа строк смещается вправо | Потенциометром «Частота строк» можно временно добиться устойчивости изображения для УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен конденсатор С538а |
| После продолжительной работы нарушается строчная синхронизация | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен конденсатор С427, С428 или С424; неисправна лампа Л403 типа 6Н1П |
| Выпадение строк в верхней и нижней частях растра | Неустойчивая кадровая синхронизация УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв диода Д5И |
| Клинообразный излом вертикальных линий изображения, иногда медленно перемещающихся по экрану | Величина излома меняется при вращении регулятора «Размер по горизонтали» УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен варистор R516 |
| Неустойчивость строк или изгиб вертикальных линий в верхней части изображения | Поворотом ручки «Частота строк» направление изгиба изменяется, но не устраняется | Расстройка стабилизирующего контура; изменение постоянной времени интегрирующего фильтра на выходе схемы АПЧиФ |
| Темная вертикальная полоса в центре или у края растра | При повороте ручки «Частота строк» полоса смещается | Утечка конденсатора, через который на схему сравнения поступает пилообразное напряжение, конденсатор неправильно подключен при замене одного из диодов схемы сравнения |
| Разрыв изображения по горизонтали |  | Неисправен конденсатор в цепи лампы селектора; лампы выходного каскада строчной развертки цепи высокого напряжения ОС; помехи, создаваемые выходным каскадом строчной развертки и высоковольтным выпрямителем |
| Наклонные полосы на экране | Поворотом ручки «Частота строк» можно восстановить изображение с темной вертикальной полосой, непрерывно перемещающейся по экрану в направлении строк | Обрыв одного из диодов схемы АПЧиФ; обрыв конденсатора на выходе фильтра нижних частот схемы АПЧиФ; обрыв конденсатора, через который подаются синхроимпульсы |
| То же | Поворотом ручки «Частота строк» можно кратковременно восстановить изображение | Обрыв дополнительный обмотки ТВС или цепи, соединяющей ее со схемой сравнения |
| Зубцы на вертикальных линиях изображения | При повороте ручки «Частота строк» характер искажений изменяется | Изменение величин сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов в фильтре нижних частот |
| Кадровая синхронизация нарушается через 2 — 3 мин после включения телевизора | Ручкой «Частота кадров» можно восстановить синхронизацию, но она будет неустойчивой. В телевизорах «Темп-бМ» и «Темп-7М» | Обрыв резистора 3R14, находящегося в блочке -переходнике типа П- 102-3. При этой неисправности не нужно заменять весь блочек, а припаять между его выводами 1,2 резистор сопротивлением 510 — 680 кОм; неисправен резистор 3R12 |
| Изображение перемещается в вертикальном направлении | При вращении ручки «Частота кадров» изображение удается на некоторое время восстановить | Лампа селектора, лампа выделителя первой врезки кадровых синхроимпульсов (телевизоры «Волна», «Сигнал»), элементы интегрирующих цепей |
| То же | Изображение не удается восстановить вращением ручки «Частота кадров» | Лампа задающего генератора кадровой развертки, резисторы и конденсаторы сеточной цепи, ВТК |
| Изображение подергивается вверх и вниз |  | Пробой в ламповой панели кадровой развертки. Стека-ние зарядов высокого напряжения на шасси |
| То же | В телевизоре «Горизонт-101/104» | Обрыв терморезистора 5R27; неисправен один из конденсаторов 4С43, 4С44, 4С45; пробой в первичной обмотке трансформатора 1Тр2 |
| » | «Горизонт-107» | Проверить исправность вари-стора 3-R30, конденсаторов 3-С1, 4-С43,4-С44,3-С-3,3-С4, 3-С5, 3-Сб, резисторов 3-R11, 3-R13, 3-R14 |
| Искривление вертикальных линий в верхней части изображения | ЛППТ-47/59 | Неисправен один из диодов Д2-1 или Д2-2; обрыв одного из конденсаторов С2-1, С2-2; неисправен резистор R2-7 |
| На изображении видны линии обратного хода луча | Ручками «Частота кадров» и «Частота строк» явление устранить не удается | Цепь гашения обратного хода луча; конденсатор, соединяющий выход интегрирующей цепи с сеткой задающего генератора кадровой развертки схема АРУ, кинескоп |

4-12. Неисправности канала изображения и схемы АРУ

Канал изображения включает целый ряд узлов и каскадов телевизора: высокочастотный блок, УПЧИ, видеодетектор, видеоусилитель и схему АРУ. Высокочастотный блок конструктивно представляет собой отдельный электрический узел. Поэтому его характерные неисправности рассматриваются отдельно. К числу наиболее распространенных неисправностей УПЧИ, видеодетектора и видеоусилителя следует отнести:

1) отсутствие растра;

2), отсутствие изображения и звукового сопровождения при нормальном растре;

3) потеря четкости изображения;

4) недостаточная контрастность изображения; б) самовозбуждение;

6) появление на изображении темных полос в такт со звуковым сопровождением;

7) размазанное изображение;

8) многоконтурность изображения.

Отсутствие изображения, звукового сопровождения, недостаточная контрастность могут происходить из-за неисправности элементов канала изображения (ламп, транзисторов, резисторов, конденсаторов). Потеря четкости изображения, а также появление на изображении горизонтальных полос в такт со звуковым сопровождением чаще всего вызывается неисправностью или расстройкой контуров УПЧИ. Появление на изображении мелкой сетки, вертикальных или наклонных светлых и темных полос, а в некоторых случаях слабоконтрастного негативного изображения свидетельствует о самовозбуждении одного из каскадов УПЧИ. Смазанное изображение характеризуется тем, что справа от черных объектов тянутся их продолжения в виде серых полос (тянучки). Появление такого рода искажения является результатом частотных и фазовых искажений низкочастотных составляющих видеосигнала. Причинами размазывания изображения могут быть:

а) высокий уровень сигнала на входе телевизора;

б) нестабильность частотной характеристики УПЧИ;

в) неисправность в каскадах видеоусилителя;

г) неисправность кинескопа, например, замыкание катода на подогреватель.

Внешние признаки неисправности схемы АРУ проявляются в виде частичного или полного нарушения синхронизации, отсутствия изображения и звукового сопровождения, искажения принимаемых сигналов, изменения контрастности и отсутствия ее регулировки. Многие из перечисленных признаков наблюдаются также и при неисправностях в селекторе каналов, УПЧИ и видеоусилителя. Нормальное функционирование схемы АРУ зависит от работы таких каскадов телевизора, как видеоусилитель, выходной каскад строчной развертки и канал синхронизации. Поэтому при отыскании неисправности важно уметь определить, какой из перечисленных каскадов нарушил режим работы схемы АРУ.

Недостаточная фильтрация напряжения АРУ или неисправность конденсаторов, блокирующих резисторы развязки в общей шине АРУ, может привести к появлению самовозбуждения, помех и нарушению синхронизации. Удостовериться в этом можно подсоединением между шиной АРУ и шасси конденсатора емкости порядка 0,5 мкФ.

Отыскание причин неисправности обычно начинают с замены лампы схемы АРУ и проверки величины начального смещения при отключенной антенне. Неправильная установка начального смещения может быть причиной разрыва строк в верхней части растра. Если эта проверка не приводит к положительным результатам, то измеряют напряжение на шине АРУ ламповым вольтметром. Иногда на шине АРУ может оказаться большое положительное напряжение. Происходит это при неисправностях в канале изображения из-за дефектов деталей или ламп. В телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 положительное напряжение возникает на шине, подающей смещения на блок СК при обрыве диода Д305.

При измерении напряжения на шине АРУ может оказаться, что отрицательное напряжение мало или отсутствует, а также, что напряжение чрезмерно завышено. Следует иметь в виду, что измерения нужно производить ламповым вольтметром при приеме телевизионной программы.

Неисправности канала изображения, схемы АРУ и возможные их причины приведены в табл. 4-6.

Таблица 4-6

Неисправности канала изображения и схемы АРУ

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие растра | Растр на экране появляется при соединении модулятора кинескопа с катодом | Неисправна лампа видеоусилителя, обрыв корректирующих дросселей, резисторов, пробой переходных или шунтирующих конденсаторов |
| Есть растр, отсутствуют изображение и звук |  | Неисправность ламп в каскадах УПЧ и видеоусилителя; выход из строя полупроводникового диода видеодетектора; обрыв контурных катушек и переходных конденсаторов; обрыв одного из резисторов делителя, определяющего начальное смещение на линии АРУ; нарушение режима или неисправна лампа АРУ |
| То же | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв конденсаторов С317 или С322, обрыв резистора R328 или R325 |
| » | Положительное напряжение порядка 400 В, после ва-ристора R516 отсутствует, УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв варистора R516 |
| Экран светится, нет изображения, звук нормальный | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв дросселя Др301, перегорел резистор анодной нагрузки R334, неисправна радиолампа Л304 или ее панелька |
| То же | «Юность-401» | Проверить исправность транзисторов Т8, Т9, диодов Д4, Д18, резистора R164, дросселя ДрЗ, конденсаторов С59, С125. Проверить наличие питающего напряжения видеоусилителя (180 В) и надежность контактов в точках КТЗ, КТ8 |
| Отсутствует изображение, звук нормальный, но сопровождается фоном частотой 50 Гц | На растре горизонтальные полосы. УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен кенденсаторСЗЗО, С337 или С338 |
| Контрастность изображения недостаточна |  | Частичная потеря эмиссии одной или несколькими лампами в УПЧИ и видеоусилителе; изменение режима работы ламп; уменьшение емкости электролитических конденсаторов в цепях катодов и экранирующих сеток; мало соотношение между прямым и обратным сопротивлением диода видеодетектора |
| То же | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Пробой электролитического конденсатора СЗЗО; обрыв или плохой контакт в месте пайки конденсаторов С301, С317, С322; обрыв корректирующего дросселя Др302 |
| » | Уровень сигнала с контрольной точки КТ-7 проходит нормально, а с КТ-8 слабее, в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв резистора нагрузки видеодетектора R323 |
| » | Регулятором «Контрастность» можно только уменьшить контрастность изображения. В телевизорах УНТ-35-1 | Обрыв конденсатора 2С25 |
| Изображение слабое, расплывчатое, звук нормальный | Яркость свечения экрана не регулируется ручкой «Яркость». В телевизорах УНТ-35-1 | Обрыв одного из дросселей 2L13 или 2L14; неисправен один из резисторов 2R25, 2R24, 2R17, 2R23 |
| Контрастность изображения максимальна и не регулируется | Изображение искажено. В телевизорах ЛППТ -47/59 | Обрыв конденсатора C6-I3 или одного из резисторов R4-10, R4-3; пробой электролитического конденсатора С4-3 или диода Д8-1 |
| Не работает автоматическая регулировка яркости | В телевизорах ЛППТ-47/59 | Неисправен фотерезветор R9-7; обрыв резистора R9-5 или переменного резветера R9-7 |
| При увеличении контрастности изображения появляется громкий шум | В телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв конденсатора С341 |
| То же | В телевизорах ЛППТ-47/59 | Обрыв переменного резистора R4-15. Неисправна лампа Л4-1, на аноде которой в этом случае появляется отрицательное напряжение около 80 В |
| Контрастность изображения максимальна и не регулируется | Изображение искажено. В телевизорах ЛППТ-47/59 | Обрыв конденсатора С6-13; пробой электролитического конденсатора С4-3; обрыв одного из резисторов R4-10, R4-3; пробой диода Д8-1 |
| То же | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв резистора R356 |
| Не регулируется контрастность, звуковое сопровождение нормальное | «Темп-209» | Неисправна схема АРУ. Проверить исправность конденсатора 2-С82 и резисторов 4-R17, 2-R70 |
| Чрезмерно контрастное или негативное изображение; при большом сигнале возможно пропадание растра | Напряжение на выходе схемы АРУ мало или отсутствует; контрастность изображения не регулируется либо регулируется в малых пределах | Неисправна лампа АРУ или нарушен ее режим; импульсы строчной развертки не доходят до анода лампы АРУ; отсутствие видеосигнала на сетке или катоде лампы АРУ; неисправность резисторов, конденсаторов в цепи фильтра АРУ, делителя начального смещения |
| Звук нормальный. Изображение сопровождается зигзагообразными вертикальными полосами | Уровень контрастности периодически меняется УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен клиновидный конденсатор С304 или С322 |
| Кратковременное пропадание изображения и звука. Экран «дышит» | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен варистор R516 |
| Чрезмерно сильный сигнал с резко выраженной контра стностью изображения | Неустойчивая строчная син-1 хронизация. УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/62, УЛТ-61 | Неисправна лампа Л304 типа 6Ф4П или конденсатор С341; обрыв дополнительной обмотки ТВС-ИОА (3-й вывод) |
| Появление на изображении сетки из наклонных линий негатива, за-снетов, волнис тости | Напряжение, измеренное на нагрузке видеодетектора ламповым вольтметром, со-, ставляет 30 — 40 В | Самовозбуждение в каскадах УПЧ из-за обрыва или потери емкости конденсаторами развязок в анодных и сеточных цепях; увеличение токов утечки в переходных конденсаторах |
| Потеря четкости | Контрастность изображения велика | Обрыв корректирующих дросселей; уменьшение емкости электролитических конденсаторов в анодной цепи видеоусилителя |
| То же | Контрастность изображения недостаточна | Обрыв переходных конденсаторов в сеточной цепи лампы видеоусилителя или в катоде кинескопа |
| » | Уменьшилась контрастность. Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправен видеодетектор; обрыв корректирующих дросселей ДрЗОЗ или Др502 |
| На изображении наблюдают ся «тянучки» (от черных пря моугольников ТИТ справа тя нутся их продолжения в виде темных теней) | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв диода Д306; неисправен блокировочный конденсатор С512а (обрыв или потеря емкости) |
| На изображении наблюдается «пластика» (резкая белая окантовка спра ва от вертикальных темных линий | То же | Обрыв резистора R326, шунтирующего дроссель |
| Размазывание изображения |  | Искажение частотной характеристики УПЧ, нарушение |
|  |  | режима работы лампы видеоусилителя; обрыв корректирующих дросселей, потеря емкости электролитических конденсаторов в цепях катода экранирующих сеток, в развязывающих анодных фильтрах |
| Изображение стало многоконтурным | Пря вращении ручки настройки гетеродина расстояние между контурами не меняется | Расстройка УПЧ; обрыв или увеличение сопротивлений резисторов, шунтирующих корректирующие дроссели в видеодетекторе или видеоусилителе |
| Изображение становится негативным |  | Неисправна лампа видеоусилителя; обрыв корректирующего дросселя или катодного резистора, неправильно включен диод видеодетектора при его замене |
| На изображении темные перемещающиеся горизонтальные полосы в такт со звуком |  | Микрофонный эффект одной из ламп УПЧ или видеоусилителя; потеря емкости или обрыв электролитических конденсаторов в анодных цепях канала звука, цепях смещения или общего минуса |
| То же, но при выведении регулятора громкости |  | Паразитная связь между каскадом УПЧ и усилителем НЧ; неправильная настройка режекторных контуров на частотах 27, 75 (31,5) МГц |

4-13. Неисправности канала

звукового сопровождения

Канал звукового сопровождения состоит из УПЧЗ, частотного детектора и усилителя НЧ. Характерными неисправностями канала звукового сопровождения при нормальном изображении являются:

1) отсутствие или слабое звуковое сопровождение;

2) искаженный звук;

3) прием звука сопровождается рокотом низкого тона;

4) прием звука сопровождается фоном.

Фон вызывается синусоидальным напряжением с частотой 50 или 100 Гц. Появление фона чаще всего связано с неисправностями элементов сглажнвающего фильтра выпрямителя (фон 100 Гц) или замыканием катода с подогревателем какой-либо из ламп (50 Гц). Если при выведенном регуляторе громкости фон исчезает, то причиной этого является плохая фильтрация выпрямленного напряжения или наводки от блока кадровой развертки.

Таблица 4-7

Неисправности канала звукового сопровождения

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует звук, изображение нормальное | УНТ -35, УНТ -35-1 | Неисправна одна из ламп 5Л1, БЛ2; пробой конденсатора 2С 19; обрыв одного из резисторов 5R3, 6R17, 5R12, 5R15; неисправен выходной трансформатор звука бТрЗ |
| То же | УЛТ-47/50 | Неисправность одной из ламп 5Л1, 5Л2 или диодов 5Д1, 5Д2, 5ДЗ, регулятора громкости 6R21; обрыв трансформатора бТрЗ или громкоговорителя 6Гр1 |
| » | УНТ-47/59, УЛПТ-47/ 59/61 , УЛТ-61 | Проверить исправность ламп, транзисторов УПЧЗ и УНЧ; убедиться в исправности диодов Д201, Д202, регулятора громкости R530, выходного трансформатора Тр502 и громкоговорителей Гр501, Гр502 |
| » | «Горизонт-101/104» | Проверить исправность ламп 2-Л1, 2-Л2, 12-ЛЗ, 2-Л4, 2-Л5; убедиться в исправности выходного трансформатора 1-Тр1, громкоговорителей 1-Гр1, 1-Гр2, регулятора громкости 1-R20, диодов 4-Д1, 2-Д2, 2-ДЗ, резистора 1-R4, конденсаторов 2-С24, 4-С26 |
| » | «Горизонт-107г | Неисправен один из транзисторов или диодов на плате УПЧЗ: 2-Т1 — 2-Т6, 2-Д1, 2-Д2 или на плате УНЧ 7-Т1 — 7-Т10, 7-Д1 — 7-Д5. Плохой контакт в разъеме 7-Ш2, 7-Ш6 в гнезде 1-Гн5. При отсутствии фона в громкоговорителях проверить наличие напряжения +32 В на блоке питания УНЧ, исправность предохранителей 7-Пр1 — 7-Пр4 |
| » | «Юность-401» | Убедиться в исправности трансформатора Tpl, громкоговорителя Гр1 и регулятора |
|  |  | громкости R102. Проверить исправность блока К2УС248, транзисторов Til, T12, Т13, Т14. Проверить режимы работ указанных транзисторов |
| Звук слабый и искаженный | ЛППТ-47/59 | Обрыв первичной обмотки согласующего трансформатора ТрЗ-1; обрыв электролитического конденсатора СЗ- 11 или переменного резистора R3-23 |
| Свист, шум | Самовозбуждение в каскадах УПЧЗ или УНЧ | Потеря емкости или обрыв конденсаторов анодно-развя-зывающих фильтров; утечка в переходных конденсаторах; нарушение заземлений и экранировок |
| Звуковое сопровождение идет с фоном низкой частоты, прослушивается рокот с частотой 50 Гц. Изображение нормальное | УНТ-35, УНТ-35-1 | Неисправен конденсатор 5С7; расстроен контур дробного детектора ФПЧЗ-П 5L4 |
| То же | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Проверить точность настройки дробного детектора в канале звукового сопровождения. Проверить исправность конденсатора С219, диодов Д201, Д202 и резистора R213 |
| То же | «Электрон-2 15/216» | Проверить исправность транзисторов 2-Т14, 2-Т15, 2-Т16 и их режимы. Убедиться в исправности диодов 2-Д8, 2-Д9, 2-Д10, конденсаторов 2-С84, 2-С86, 2-С87, резисторов 2-R93, 2-R108 |
| При выведенном регуляторе громкости прослушивается сильный фон переменного напряжения | УЛТ-47/50 | Проверить исправность электролитических конденсаторов 6-СИ, 6-С10, 6-С12 |
| При выведенном регуляторе громкости прослушивается сильный фон переменного напряжения | УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправность электролитических конденсаторов С519, С538. Нарушение контакта между корпусом электролитических конденсаторов и шасси телевизора |
| То же | «Горизонт-107» | Обрыв или потеря емкости одним из электролитических конденсаторов 7-С24 или 7-С26 |
| После длительного прогрева телевизора пропадает звуковое сопровождение | УНТ-35, УНТ-35-1 | Обрыв переходного конденсатора 5С10 |
| То же | ЛППТ-47/59 | Обрыв электролитического конденсатора СЗ-10 |
| Рокот низкого тона | При уменьшении контрастности изображения и яркости свечения экрана громкость помех уменьшается | Недостаточная фильтрация высокого напряжения; паразитные связи между высоковольтным проводом и входом усилителя НЧ |

Рокот низкого тона вызывается при нарушении соотношения между амплитудами сигналов изображения и звука на входе видеодетектора, при наличии связи между генератором кадровой развертки и усилителем НЧ, а также при неисправностях в приемной антенне или неблагоприятных условиях приема.

Когда сигналы изображения и звука усиливаются в канале изображения, то сигнал изображения может промодулировать сигнал звука по амплитуде. Такое явление называется перекрестной модуляцией, и если она не устраняется ограничительными каскадами, то в громкоговорителе слышен рокот. Для устранения перекрестной модуляции необходимо проверить правильность настройки контуров УПЧЗ, ограничителя и частотного детектора, а также проверить режимы ламп, транзисторов и напряжение АРУ.

При наличии связи между генератором кадровой развертки и усилителем НЧ пилообразное напряжение кадровой развертки (50 Гц), имеющее сравнительно большую амплитуду, попадая в цепь усилителя НЧ, вызывает рокот в громкоговорителе. Удостовериться в такой связи можно следующим образом. При повороте ручки «Частота кадров» тон рокота изменяется. Если вынуть лампу задающего генератора кадровой развертки, рокот исчезает, а при вынимании лампы УПЧЗ продолжает быть слышным.

Характерные неисправности канала звукового сопровождения и возможные их причины приведены в табл. 4-7.

4-14. Неисправности селектора каналов

Новое обозначение высокочастотных блоков телевизионных приемников «СК» вместо ПТК означает селектор каналов. К названию СК добавляется буква М, Д или В, указывающая, в каком телевизионном диапазоне (метровом, дециметровом или всеволновом) работает данный селектор. Цифры обозначают номер разработки, например СК-М-15. Селекторы каналов метрового диапазона обеспечивают селекцию, усиление и преобразование частоты телевизионных сигналов метрового диапазона в сигналы промежуточной частоты. Они выпускаются с возможностью подключения СК-Д и без возможности его подключения. Селекторы каналов дециметрового диапазона обеспечивают селекцию, усиление и преобразование телевизионных сигналов дециметрового диапазона в сигналы промежуточной частоты. Всеволновые селекторы СК-В обеспечивают селекцию, усиление и преобразование телевизионных сигналов метрового и дециметрового диапазонов в сигналы промежуточной частоты.

В телевизионных приемниках разных лет выпусков применяются различные модификации селекторов: на лампах — ПТК, ПТК-4, ПТК-5, ПТК-5/7, ПТК-3, ПТК-7, ПТК-10, ПТК-Н; на транзисторах — ПТКП-3. В современных телевизорах черно-белого и цветного изображения применяются транзисторные селекторы каналов СК-М-15, СК-М-20, СК-Д-1, СК-Д-20, СК-В-1. Всеволновый селектор СК-В-1, применяемый в телевизорах черно-белого изображения «Горизонт-107» и в телевизорах цветного изображения «Горизонт-723», в отличие от других типов СК не имеет барабанного переключателя для переключения каналов. Переключение на желаемый канал производится подачей различной полярности напряжений на СК-В-1. Использование в телевизорах селекторов каналов с электронной настройкой на желаемый канал дало возможность применять бесконтактное переключение каналов, срабатывающее от одного лишь касания пальцем «кнопки» — сенсора. Устройства, в которых от такого касания вырабатываются электрические сигналы для управления выбором телевизионных программ, называют сенсорными. Более подробно о сенсорных устройствах изложено в главе 5.

Внешними признаками наиболее характерных неисправностей селекторов каналов являются:

отсутствие изображения и звукового сопровождения при наличии растра;

отсутствие приема на одном из телевизионных каналов или он сопровождается большими искажениями;

изображение малоконтрастное на всех каналах, «снег» на изображении;

периодическое пропадание изображения и звукового сопровождения;

на изображении появляются темные полосы в такт со звуком.

Большинство неисправностей селекторов каналов по внешним признакам сходно с неисправностями канала изображения. Так, например, причинами отсутствия изображения и звукового сопровождения при наличии растра могут быть как неисправности в селекторах каналов, так и неисправности в телевизионной антенне и в канале изображения. Поэтому к ремонту селекторов каналов следует приступить при появлении полной уверенности, что остальные каскады телевизора, и особенно УПЧИ, исправны. Убедившись в исправности антенны и канала изображения, приступают к проверке селектора каналов. Проверку следует начинать с внешнего осмотра, при котором нужно убедиться в отсутствии обрыва фидера, исправности антенного гнезда и штеккера, отсутствия замыканий между жилой кабеля и шасси.

Таблица 4-8

Неисправности селекторов каналов

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует изображение и звуковое сопровождение; экран кинескопа светится | УПЧИ исправен | Неисправна лампа Л1-1 или Л1-2; нарушение контактов в переключателе, в ламповых панельках или в разъеме |
| То же | В блоке СК-М-15 | Проверить надежность контакта в высокочастотном разъеме СК-М-15 и разъеме 2-Ш1. Проверить исправность транзисторов 1-Т1, 1-Т2, 1-ТЗ |
| » | То же | На смеситель блока не поступает напряжение -f- 12 В из-за неисправности стабилитрона ?Д1 |
| » | Напряжение между вторым гнездом панельки лампы 6Н14П и шасси намного меньше 95 В | Пробит конденсатор С1-7 |
| » | Сопротивление между третьим гнездом ламповой панельки 6Н14П и шасси равно нулю | Пробит конденсатор С1-8; перегорел резистор R1-4 |
| » | Сопротивление между первым гнездом ламповой панельки 6ФЩ и шестой ножкой разъему намного превышает 1 1 кОм | Перегррел резистор R1-10 или значительно возросла его величина |
| » | Напряжение между вторым гнездом панельки 6Н14П и шасси намного меньше половины напряжения на аноде | Пробит конденсатор С1-16 |
| » | Наблюдается в ПТК-4, ПТК-5, ПТК-5/7 | Пробит или имеет большую утечку конденсатор Cl-2d |
| » | Наблюдается в ПТК-7 | Пробит конденсатор С1-13 |
| » | Наблюдается в селекторах, имеющих электронную подстройку частоты гетеродина (ПТК-3, ПТК-П) | Пробит проходной конденсатор С 1-23 или С 1-24 |
| » в MB диапазоне | В блоке СК-В-1 | Неисправен один из транзисторов Т2, Т4 или Т5 |
| То же в ДМВ диапазоне | В блоке СК-В-1 | Неисправен один из транзисторов Т1, ТЗ или Т4; обрыв или короткое замыкание в цепи подачи напряжения 12В |
| То же, напряжение на электродах транзисторов Т1, ТЗ нормальное | » | Отсутствует управляющее напряжение на варикапах Д9, Д13, Д19; неисправен один из перечисленных варикапов |
| Отсутствие приема как в MB так и ДМВ диапазоне | » | Неисправен транзистор Т4; обрыв или короткое замыкание в цепях подачи напряжения питания 12 В на транзистор Т4 |
| Изображение малоконтрастное на всех каналах, на изображении «снег» | Наблюдается в ПТК-5/7, ПТК-10Б, ПТК-3, ПТК-11 | Обрыв в антенне или фидере. Частичная потеря эмиссии лампами ЛЫ или Л1-2. Обрыв одного из блокировочных конденсаторов С1-7, С1-8; возросло сопротивление одного из резисторов R1-7, R1-10 |
| То же | Наблюдается в СК-М-15 | Неисправность транзистора 1-Т1 или 1-ТЗ, резисторов 1-R1. 1-R2, 1-R3, 1-R4, конденсаторов 1-С4, 1 -С5, 1-С6, 1-С7, 1-С8, 1-С9 |
| На изображении помехи в виде «елочки» или мелкой сетки | Наблюдается в ПТК-5/7, ПТК-10Б, ПТК-3, ПТК-11 | Обрыв одного из конденсаторов С1-8 или СЫ2 |
| Отсутствуют изображение и звуковое сопровождение на одном канале, а на другом канале есть, но с некоторыми искажениями | Наблюдается в селекторах, имеющих электронную подстройку частоты гетеродина | Пробит или оборван варикап Д902; обрыв конденсаторов Cl-16, C1-17 |
| Отсутствие приема на одном из телевизионных каналов | Наблюдается в СК с барабанными переключателями | Неудовлетворительные условия приема в данном канале; расстройка или неисправность контуров. Наличие плохих контактов в барабанном переключателе |
| В верхней части изображения проходит горизонтальная светлая полоса | Нарушена синхронизация do строкам | Утечка в цепи катод -подогреватель лампы УВЧ |
| Плохое переключение программ | Изображение то появляется, то пропадает | Окислились контакты барабанного переключателя |

Остановимся на некоторых особенностях ремонта селекторов каналов. При ремонте необходимо соблюдать особую осторожность, так как конструкции блоков СК всех модификаций учитывают взаимное расположение деталей и монтажных проводов, а также сосредоточенных емкостей монтажа. Поэтому неправильное расположение отдельных деталей или проводов ведет к нарушению работы блока, что особенно сказывается на высших каналах.

Для осмотра монтажа и проверки надежности контактов, детальной проверки схемы и замены неисправных деталей необходимо разобрать блок СК. Для того чтобы открылся доступ к контактным пружинам в ПТК-З, необходимо снять боковую крышку, которая прикреплена к его корпусу двумя винтами и припаяна к нему в двух точках. Для осмотра монтажа вынимают барабан, предварительно сняв дно ПТК. Затем вводят лезвие отвертки под пружины, прижимающие барабан к корпусу, вынимают их, а затем вынимают барабан. После этого открывается доступ к деталям и предоставляется возможность легко устранить замыкания, заменить резисторы и конденсаторы, проверить состояние поверхностей контактных элементов переключателя. При замене деталей их следует уложить так же, как это было сделано заводом-изготовителем. Применение крупногабаритных деталей, особенно конденсаторов, нежелательно. Особенно осторожно следует восстанавливать нарушенные контакты гетеродинных, антенных секторов, вследствие загрязнения или покрытия контактов тонким слоем пленки окислов. Для восстановления контактов следует протереть контакты секторов и лепесТков мягкой тряпочкой, смоченной в спирте. Если туго вращается барабан, то все Точки вращения оси барабана в корпусе и ролик фиксатора нужно смазать техническим вазелином. Отсутствие фиксации барабана в большинстве случаев можно устранить только заменой ролика или регулировкой пружины фиксатора.

При разборке селектора СК-М-15 распаивают точки, связывающие крышку с корпусом, отвертывают винт, снимают крышку. Затем вынимают задвижку, находящуюся в корпусе со стороны короткого конца оси, снимают контакт, соединяющий диск с передней стенкой. После этого снимают пружины фиксатора, а также пружины, удерживающие ось барабана и сам барабан.

Для проверки исправности катушек полная разборка блока СК не требуется. Достаточно снять нижнюю крышку и повернуть переключатель блока так, чтобы секторы с требуемым номером канала оказались доступными. Затем изъять нужные секторы из барабана, для чего необходимо отжать по очереди крайние пружины. При этом нужно следить за тем, чтобы не сломать выступы, фиксирующие секторы в средней поперечной пластине барабана. В блоке ПТК.-7 имеется только одна пружина, так как всё катушки одного телевизионного канала расположены на одной плате.

Осмотр катушек блоков СК сводится к обнаружению обрывов выводов, плохих паек, сползания витков, а также катушек, у которых выпал сердечник. Неисправности, возникающие в селекторах каналов и возможные причины появления их приведены в табл. 4-8.

4-15. Неисправности схемы АПЧГ

Чтобы обеспечить точную настройку гетеродина и получить изображение лучшего качества, в телевизорах I и II классов применяют автоматическую подстройку частоты гетеродина (АПЧГ). Неисправности схемы АПЧГ приводят к таким нарушениям работы телевизора, как искажение изображения, отсутствие изображения и звукового сопровождения на одном или всех каналах, отсутствие звука при наличии изображения. Перечисленные нарушения работы телевизора возникают также при неисправностях в селекторе каналов. Поэтому прежде всего необходимо установить, какой каскад неисправен: схема АПЧГ или блок СК. Для этого нужно переключить тумблер схемы АПЧГ на режим работы «Ручная настройка» частоты гетеродина. Если ручной подстройкой удается установить нормальное изображение и звуковое сопровождение, то схема АПЧГ неисправна. Если при переключении характер неисправности не устраняется, следует проверить, подается ли управляющее напряжение на селектор каналов.

Проверка в унифицированных телевизорах II класса производится подключением вольтметра к ножкам 3 — 5 разъема блока СК. Вращая ручку потенциометра R523, наблюдают за показаниями прибора. В нормально работающей схеме АПЧГ напряжение должно изменяться в пределах от 0 до 13 В. Отсутствие показания вольтметра может являться следствием короткого замыкания в блоке СК. Чтобы исключить влияние блока СК, его при измерении отключают. При исправном блоке СК необходимо проверить исправность конденсатора С309, стабилитрона Д302 и тумблера Вк-502.

Если изображение бледное, на нем видна мелкоструктурная сетка, а за черными объектами видна светлая окантовка, то необходимо проверить исправность лампы схемы АПЧГ и правильность настройки дискриминатора. Причиной расстройки схемы АПЧГ может быть замена лампы гетеродина в блоке СК или изменение параметров его контура. Кроме того, следует проверить, не пробиты ли конденсаторы С1-23, С1-24 и варикап Д1-1 в блоке СК, а также проверить на обрыв конденсатор С328, расположенный на плате УПЧИ.

Некоторые неисправности в схеме АПЧГ и возможные причины приведены в табл. 4-9.

Таблица 4-9

Характерные неисправности схемы АПЧГ

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| При переключении тумблера Вк-502 в положение «Ручная настройка» горит потенциометр R523 «Настройка гетеродина» | ПТК с электронной подстройки частоты гетеродина | Неисправен проходной конденсатор в блоке СК С1-23 или С 1-24 |
| При установке тумблера Вк-502 в положение «Ручная настройка» гетеродин с помощью потенциометра R523 подстраивается нормально. В положение «Автомат» подстройка не получается | Между контрольными точками КТ-14 и КТ-15 устанавливается напряжение 3 В | Неисправны диоды ДЗОЗ, Д304, в обрыве контур L317, неисправен печатный монтаж в модуле Ф306 |
| То же | Между контрольными точками КТ-14 и КТ-15 напряжение больше 3 В не устанавливается | Неисправна лампа схемы АПЧГ |
| При включении тумблера Вк-502 в положение «Автомат» потенциометром R352 напряжение 3 В между точками КТ-14 и КТ-15 не устанавливается | В положении тумблера Вк-502 «Ручная настройка» потенциометр R523 не действует | Неисправен стабилитрон Д302 типа Д813 или конденсатор С309 |
| В положении тумблера Вк-502 «Ручная настройка» гетеродин настраивается нормально. В положении «Автомат» на изображение накладывается помеха «рябь» | Напряжение 3 В между точками КТ-14 и КТ-15 устанавливается нормально | Неисправен конденсатор С358 или С346 |
| В любом положении тумблера Вк-502 звук есть, но нет изображения | На растре наблюдаются горизонтальные полосы в такт со звуком | Неисправна лампа Л1-2 типа 6Ф1П или варикап Д1-1 типа Д902 в блоке СК |

4-16. Неисправности кинескопа и его цепей управления

Прежде чем принять решение о неисправности кинескопа, нужно тщательным образом в этом убедиться, так как целый ряд перечисленных внешних признаков характеризует и другие неисправности. Например, отсутствие свечения экрана может быть из-за неисправности кинескопа, высоковольтного выпрямителя, блока строчной развертки и низковольтного выпрямителя.

В кинескопах встречаются неисправности различного вида, которые характеризуются следующими внешними признаками:

отсутствие свечения экрана;

яркость свечения экрана недостаточна;

яркость изображения чрезмерно велика и не регулируется;

нет резкой грани между строками;

затемнение части экрана;

на экране видна часть изображения;

изображение бледнеет и переходит в негатив;

появление ярких горизонтальных полос на экране;

прожог люминесцирующего слоя экрана.

Таблица 4-10

Неисправности кинескопов и цепей их управления

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины | Способы отыскания и устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие свечения экрана кинескопа | Фиолетовое свечение в месте расположения электронного прожектора или внутри баллона; белый налет на темном зеркальном покрытии внутри горловины кинескопа; кольцевая трещина на горловине кинескопа | Нарушение вакуума | Тщательно осмотреть горловину трубки. Заменить кинескоп |
| То же | Нить накала светится нормально | Полная потеря эмиссии кинескопа; неправильно установлен или размагнитился магнит ионной ловушки | Проверить наличие высокого напряжения; измерить режимы в панельке кинескопа; измерить ток катода и, если он не превышает 15 — 20 мкА, кинескоп нужно заменить; заменить ионную ловушку |
| То же для телевизоров УНТ-47/59, УЛПТ -47/59/ 61, УЛТ-61 | Нить накала светится нормально, на аноде кинескопа имеется высокое напряжение | Нет напряжения на ускоряющем электроде из-за неисправности кадровой развертки | Измерить напряжение на 3-м штырьке кинескопа, которое должно составить не менее 300 В. В случае отсутствия или малой величины напряжения проверить исправность кадровой развертки |
| Яркость свечения экрана недостаточная | Мала контрастность изображения; при увеличении яркости или контрастности позитивное изображение переходит в негативное, бледнеет и экран перестает светится, затем появляется позитивное изображение, которое через некоторое время снова переходит в негатив и т. Д. | Частичная потеря эмиссии кинескопа; нарушение контактов в цепи накала кинескопа | Проверить напряжение сети и возможность увеличения яркости изменением положения магнита ионной ловушки; проверить качество контактов в цепи накала |
| На экране темная или белая размытая горизонтальная полоса шириной в половину экрана | Яркость свечения экрана не регулируется или изменяется незначительно | Обрыв катодного вывода | Измерить режим кинескопа. В случае нормального режима измерить ток катода. Отсутствие тока свидетельствует об обрыве катодного вывода — кинескоп нужно заменить |
| Яркость экрана чрезмерна | Свечение экрана не зависит от положения ручки регулировки яркости | Обрыв вывода управляющего электрода | С помощью вольтметра измерить напряжение между управляющим электродом и шасси. Меняя ручкой «Яркость» напряжение на управляющем электроде, убеждаются в изменении показаний вольтметра. Если при этом яркость не меняется, то управляющий электрод оборван и кинескоп подлежит замене |
| То же | Яркость иногда регулируется в небольших пределах при повороте ручки «Яркость» | Замыкание между управляющим электродом и катодом или появление между ними значительной утечки | Измерить напряжение между управляющим электродом и катодом при снятой и надетой панельке кинескопа. Если в первом случае поворот ручки «Яркость» вызывает отклонение стрелки вольтметра, а во втором — совершенно не воздействует на нее, то управляющий электрод замкнут на катод или понизилось сопротивление изоляции. Кинескоп следует заменить |
| То же | Свечение экрана не зависит от положения ручки регулировки яркости | Неисправность цепей регулировки яркости | С помощью вольтметра измерить напряжение между управляющим электродом и катодом кинескопа при повороте ручки «Яркость»; если напряжение изменяется, проверить исправность резисторов в цепи регулировки яркости |
| На изображении видны линии обратного хода луча | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59 УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Неисправна лампа Л404 типа 6Х2П | Заменить лампу |
| Не регулируется яркость | Размазывание изображения | Обрыв одного из корректирующих дросселей, шунтированных резистором в анодной цепи лампы видеоусилителя | Проверить корректирующие дроссели на отсутствие обрыва, отремонтировать или заменить новыми |
| То же | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв одного из резисторов R522, R533, R445 | Проверить исправность резисторов. Отремонтировать или заменить новыми |
| » | Наблюдается в телевизорах УЛТ-47/50 | Обрыв одного из элементов в цепи катода кинескопа 2R17, 2R22, 2L14 | Проверить исправность элементов. Отремонтировать или заменить новыми |
| Ухудшение четкости, размазывание изображения | Иногда это проявляется не сразу, а после прогрева телевизора | Замыкание катода с нитью накала | Измерить сопротивление между выводами катода и нитью накала при снятой с кинескопа панельке. Если прибор покажет отсутствие короткого замыкания, то измерения производить при включенном телевизоре сразу же после снятия панельки, поскольку замыкания могут возникать из-за провисания нити накала при ее нагреве. Кинескоп с таким дефектом подлежит замене |
| Мала контрастность изображения, недостаточна четкость, справа от деталей изображения появляются «тянучки» | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв конденсатора С353 | Подпаять параллельно конденсатору С353 конденсатор такой же емкости. При положительном результа- те заменить неисправный конденсатор |
| На экране кинескопа видны вспышки, сопровождаемые потрескива ни-ем, а в отдельных случаях происходит срыв синхронизации | Потрескивание или слабое шипение | Пробой высокого напряжения на шасси | В темном помещении определить место пробоя или стекания заряда по тонкой фиолетовой искре; отключив провод высокого напряжения от вывода второго анода, можно установить источник помех: в кинескопе и системе его крепления или в схеме выходного каскада строчной развертки. Удалить пыль, изменить расположение высоковольтных проводов |
| В центре экрана видна темная точка или горизонтальная линия | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Прожог люми-несцирующего слоя экрана из-за ошибок, допущенных при регулировке или из-за дефектов схемы | Проверить элементы схемы гашения пятна: исправность и правильность включения диода Д306 и исправность конденсатора С512 |
| После выключения телевизора долгое время в центре экрана остается яркое светящееся пятно | Наблюдается в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61, УЛТ-61 | Обрыв резистора R351 или R345. Пробой электролитического конденсатора С511 | Проверить исправность резисторов. В случае необходимости заменить исправным. Измерить сопротивление между точкой соединения конденсатора С511, резистора R351 и шасси. Если сопро тивление меньше, чем величина резистора R351, заменить конденсатор С511 |
| Затемнение части растра по горизонтали |  | Пробит конденсатор, через который на управляющий электрод кинескопа поступают импульсы гашения обратного хода по кадрам | Отключить конденсатор , если после этого восстановится равномерное свечение экрана, значит конденсатор пробит и подлежит замене |
| То же в телевизорах УНТ-47/59, УЛПТ-47/59/61 , УЛТ-61 | Верх растра темный, середина и низ светлые | Неисправен диод Л404 (6Х 2П) формирования гасящих импульсов | Проверить исправность лампы и заменить |
| Яркая светлая полоса у правого или левого краев растра, на которой видна часть изббражения | При помощи ручки «Частота строк» полосу можно смещать | Обрыв обмотки ТВС, диода и других элементов цепочки подачи импульсов гашения обратного хода по строкам | Проверить обмотку и исправность цепи гашения обратного хода по строкам. Заменить неисправные детали |

При переносе и установке кинескопа нужно держать его за конус и дно колбы. Брать кинескоп за горловину опасно. При замене кинескопа телевизор нужно выключить, снять остаточный электрический заряд с анода кинескопа при помощи длинной отвертки и только после этого менять кинескоп.

Характерные неисправности кинескопов и цепей их управления приведены в табл. 4-10.

4-17. Рекомендации по регулировке и настройке телевизоров по контрольно-измерительным приборам

Для регулировки и настройки всех каскадов телевизора наиболее широкое распространение получили следующие комплекты радиоизмерительной аппаратуры: генераторы качающейся частоты (ГКЧ) — прибор настройки телевизоров типа Х1-7 (ПНТ-59), Х1-19, генератор метровых волн типа Г4-7А, Г4-44, Г4-70, генератор телевизионных сигналов типа Г6-2А, Г6-8, генератор звуковой частоты типа ГЗ-2, ГЗ-18, ГЗ-33, ГЗ-34, осциллограф типа С1-15, С 1-20, катодный вольтметр типа ВК7-3 (А4-М2), ВК7-9.

Кроме перечисленной измерительной аппаратуры для регулировки и настройки телевизора можно применять специально разработанный комплект малогабаритной аппаратуры производства Венгерской Народной Республики, в который входят:

TR-0813 — переносной телевизионный вобулоскоп, предназначенный для проверки и настройки частотных характеристик УПЧИ, УПЧЗ, частотного детектора, видеоусилителя, схемы АПЧГ, всего тракта изображения со входа телевизора, генераторов развертки, а также каскадов синхронизации. Его принципы работы, применения и подключения аналогичны отечественным приборам типа XI -7.

TR-0809 — переноской прибор, состоящий из УКВ генератора, генератора видеосигнала, частотомера, электронного вольтметра постоянного тока, который позволяет измерить напряжение до 30 кВ, электронного вольтметра переменного тока и электронного омметра. Прибор предназначен для измерения чувствительности и селективности тракта УПЧИ, а также тракта изображения со входа телевизора, чувствительности тракта звукового сопровождения, системы АРУ, режимов блока питания, радиоламп и транзисторов, регулировки кадровой и строчной разверток. С помощью данного прибора mojkho регулировать и ремонтировать телевизор при отсутствии передач телевизионных станций.

TR-0850 (транзитест) — переносной прибор, состоящий из генератора высокочастотных сигналов, работающего на фиксированных частотах 12 каналов, генератора видеосигналов, вольтметра постоянного тока, высоковольтного вольтметра, вольтметра переменного тока и омметра. Прибор предназначен для регулировки кадровой и строчной разверток, проверки нелинейных и геометрических искажений, центровки и регулировки режима питания кинескопа, проверки системы АРУ, проверки работоспособности со входа телевизрра, измерения и проверки режимов радиоламп, транзисторов и блока питаййя. Прибор также позволяет производить ремонт и регулировку телевизора при отсутствии передач с телевизионного центра.

Перед регулировкой и настройкой телевизоров рекомендуется проверить соответствие напряжений и сопротивлений величинам, указанным на принципиальной схеме. Измерительные приборы рекомендуется располагать так, чтобы их входные и выходные кабели не пересекались друг с другом. В противном случае могут возникнуть паразитные обратные связи, которые вносят погрешности в результате измерений, а в ряде случаев делают на.стройку вообще невозможной. Концы для заземления приборов подсоединяют к ближайшим, связанным с шасси телевизора, контрольным точкам (KTJ на блоках возможно короткими проводниками. Измерительные «потенциальные» проводники должны быть также как можно короткими.

Методика регулировки и настройки телевизоров будет рассматриваться на примере массового унифицированного телевизора УЛТ-47/59/61. Она может быть использована и при налаживании любых телевизоров черно-белого изображения.

4-18. Проверка и настройка селектора каналов

В большинстве случаев необходимость проверки формы частотных характеристик и подстройка блока СК возникает, например, при расстройке контуров УВЧ из-за смещения витков катушек; при изменении емкостей контуров при замене ламп или транзисторов (из-за разброса их междуэлектродных емкостей); при изменении монтажных емкостей в результате замены деталей при ремонте блока; при расстройке фильтра промежуточной частоты из-за изменения параметров подстроенных сердечников катушек и др. Настройку блока СК следует производить в следующем порядке. Сначала настраивают фильтр ПЧ, затем гетеродинные контуры, полосовой фильтр УВЧ, входные контуры и в заключение корректируют результирующую частотную характеристику. Целесообразно сначала настроить блок СК на одном канале, а потом в такой же последовательности настроить остальные каналы. Настройку следует начинать с двенадцатого канала. Рассмотрим настройку блока СК, осуществляемую с помощью ГКЧ.

Рис. 4-5. Схема эквивалента с детектором сигнала ПЧ

Настройка фильтра промежуточной частоты. Выходной высокочастотный кабель ГКЧ типа XI-7 (делитель в положении 1:1) подключают через конденсатор емкостью 1000 пФ к управляющей сетке лампы смесителя. Подсоединение выхода ГКЧ можно производить непосредственно к ножке 2 лампы смесителя при помощи проводников или к четвертой контактной пластине большой платы. Для этого боковую крышку с блока предварительно снимают. Входной низкочастотный кабель ГКЧ подключается к выходу блока С К через эквивалент нагрузки, заменяющий отключенную схему УПЧИ. Схема эквивалента с детектором сигналов промежуточной частоты показана на рис. 4-5.

На время настройки или проверки фильтра ПЧ сеточный контур смесителя нужно отключить от его управляющей сетки. Для этого из блока вынимают один из гетеродинных секторов, поставив переключатель СК в положение, при котором включен этот сектор. Переключатель диапазонов ГКЧ переводят в положение 27 — 60 МГц. Регулировкой соответствующих ручек ГКЧ добиваются получения на его экране частотной харктеристики фильтра ПЧ блока СК. Настройка заключается в изменении положения сердечников фильтра ПЧ с целью формирования наблюдаемой на экране ГКЧ кривой, соответствующей справочной. При этом стремятся получить двугорбую кривую с крутыми склонами, одинаковыми по высоте максимумами и минимальным провалом между ними.

В блоках ПТК-5, ПТК-5/7, ПТК-3 и ПТК-10 настройку фильтра ПЧ производят вращением сердечников катушек Ll-61, Ll-62, L1-63, а в ПТК.-ИД — катушки L1-65. Сердечником катушки L1-61, расположенным со стороны ламп, настраивают правый горб, а сердечником катушки L1-62 — левый горб частотной характеристики. Вращением сердечника катушки L1-61 устанавливают правильное соотношение уровней крайних горбов.

Рис. 4-6. Частотная характеристика фильтра ПЧ блока СК

При правильной настройке контуров горбы должны соответствовать промежуточным частотам сигналов изображения и звукового сопровождения, а равномерность в верхней части характеристики не должна превышать 10%. Расстояние между горбами, т. е. ширина полосы пропускания, должно быть равно 6,5 МГц. Необходимая ширина полосы пропускания устанавливается изменением величины связи между контурами путем незначительного перемещения подвижной манжетки с катушкой L1-61 и L1-62. По полученной частотной характеристике судят о том, как нужно изменять связь между контурами, чтобы характеристика имела желаемую форму. При сближении катушек (увеличение связи между контурами) полоса пропускания становится шире, а при удалении катушек друг от друга — полоса становится уже. После того как связь была изменена, вновь производится подстройка сердечниками катушек. По окончании настройки манжетку закрепляют на каркасе с помощью полистиролового клея или клея БФ-4.

Выбор оптимальной связи между контурами производится на заводе, поэтому при ремонте СК прибегать к такбй операции приходится только в случае замены контура. При правильной настройке частотная характеристика фильтра ПЧ имеет форму, приведенную на рис. 4-6.

Установка и подстройка частоты гетеродина. Настройку гетеродинных контуров следует начинать с самого высокочастотного канала, а далее производить в порядке убывания номеров каналов. Барабан блока СК устанавливают в положение приема настраиваемого канала. В блоках ПТК-5 и ПТК-ЮБ ротор гетеродинного конденсатора следует повернуть в положение, соответствующее настройке гетеродина на номинальную частоту (лыской вниз), а в блоках ПТК-5/7, ПТК-7, ПТК-3 и ПТК-П необходимо подать на подстраивающий диод (варикап) напряжение порядка 5 В.

Если каскады УВЧ настроены, то выходной высокочастотный кабель ГКЧ (делитель 1:1) подключается через согласующее устройство (рис. 4-7) на вход блока СК, а вход его осциллографа — к выходу блока СК через эквивалент нагрузки. Регулятор контрастности изображения телевизора устанавливают в положение максимального усиления. Переключатель диапазонов ГК1! переводят в положение, соответствующее просмотру частотной характеристики настраиваемого канала. Вращением ручек ГКЧ «Вых. напряжение», «Усиление У» и «Соедняя частота» устанавливают удобный для наблюдения размер частотной характеристики.

Если УВЧ не настроен, то выходной высокочастотный кабель ГКЧ подключают не к антенному входу, а к управляющей сетке лампы первого каскада УВЧ, т. е. к четвертому выводу малой контактной платы. Первую и четвертую контактные пластины этой платы соединяют на время настройки резистором сопротивлением 330 Ом. Такое подключение необходимо для исключения влияния сеточного контура УВЧ на форму результирующей частотной характеристики. Затем вращением сердечника гетеродинною контура устанавливают номинальное значение частоты гетеродина для данного канала (табл. 4-11). Марка несущей изображения должна располагаться на середине левого склона частотной характеристики. При этом сердечник не должен находиться в крайних положениях. Если сердечник при настройке приходится ввинчивать слишком глубоко или поворотом его нельзя установить несущую сигнала изображения на середину склона частотной характеристики, то нужно при помощи заостренной палочки из гетинакса раздвинуть витки катушки гетеродина. Если сердечник выступает из каркаса, то нужно сдвинуть витки катушки, после чего контур опять подстраивают сердечником.

Рис. 4-7. Согласующее устройство для блока СК с 75-омным входом

Таблица 4-11

Значение частот fH3. и Г3в. полосового фильтра УВЧ и гетеродина

| Номер канала | fиз, Мгц | fЗВ. МГц | Частоты настройки гетеродина при fнес ПЧ= =38 МГц | Номер канала | fH3., МГц | f3a.- МГц | Частоты настройки гетеродина при fнес. ПЧ= -38 МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49,0 | 57,0 | 87,75 | 7 | 182,5 | 190,5 | 221,25 |
| 2 | 58,5 | 66,5 | 97,25 | 8 | 190,5 | 198,5 | 229,25 |
| 3 | 76,5 | 84,5 | 115,25 | 9 | 198,5 | 206,5 | 237,25 |
| 4 | 84,5 | 92,5 | 123,25 | 10 | 206,5 | 214,5 | 245,25 |
| 5 | 92,5 | 100,5 | 131,25 | 11 | 214,5 | 222,5 | 253,25 |
| 6 | 174,5 | 182,5 | 213,25 | 12 | 222,5 | 230,5 | 261,25 |

Чтобы обеспечить доступ к виткам катушки настраиваемого сектора, два следующих за ним против часовой стрелки гетеродинных сектора вынимают. При определении направления на барабан смотрят со стороны длинного конца оси. Когда контур настроен, необходимо витки катушки закрепить с помощью клея и вновь проверить настройку. Если гетеродин настроен правильно, то вертикальная линия масштабной сетки прибора, соответствующая несущей промежуточной частоте изображения, пересекает левый склон кривой на уровне 0,5 частотной характеристики. При повороте ручки «Настройка» точка пересечения должна перемещаться симметрично относительно уровня 0,5 характеристики.

При незначительном отклонении частоты гетеродина от номинального значения подстройку можно производить (например, ПТК-ЮБ) во время приема телевизионной программы. Для этого переключают блок на требуемый канал, ручку настройки гетеродина устанавливают в среднее положение, а в отверстие, находящееся возле ротора подстроечного конденсатора гетеродина, вставляют длинную узкую отвертку и поворачивают сердечник гетеродина на 1/3 оборота в ту или другую сторону. При этом сердечник не должен выступать из сектора или утапливаться на глубину более 4 мм. Это соответствует примерно пяти полным оборотам сердечника. Затем отвертку вынимают и ручкой настройки гетеродина проверяют настройку. Если регулировка не дала желаемого результата, то подстройку повторяют.

Настройка полосового фильтра УВЧ. Для получения на экране ГКЧ характеристики полосового фильтра необходимо высокочастотный кабель (делитель 1:1) подсоединить ко входу блока, низкочастотный кабель — в блоках ПТК-ЮБ, ПТК-Н — к контрольной точке КТ-1, а в блоке ПТК-3 к третьей пластине неподвижной платы контактной группы гетеродинного сектора. Переключатель диапазонов ГКЧ устанавливается на соответствующий диапазон, а переключатель в селекторе каналов — на проверяемый канал.

При помощи ручек регулировки ГКЧ устанавливают удобные для наблюдения размеры кривой. Необходимая форма частотной характеристики полосового фильтра УВЧ приведена на рис. 4-8. Провал между горбами на характеристике должен быть в пределах 30 — 50% от высоты левого горба. Значения частот !из. и f3B., на которых должны располагаться горбы частотной характеристики полосового фильтра, приведены в табл. 4-12. Форма частотной характеристики зависит от величины индуктивности анодной и сеточной обмоток, степени связи между ними, емкости конденсаторов С1-6, С1-10 и распределенной емкости монтажа и ламп. Если полученная на экране ГКЧ частотная характеристика отличается от приведенной на рис. 4-8, то необходимо произвести подстройку полосового фильтра УВЧ. Нижнюю крышку блока снимают и для удобства настройки вынимают два-три гетеродинных сектора, расположенных рядом с сектором настраиваемого канала.

Рис. 4-8. Частотная характеристика полосового фильтра УВЧ

Контуры УВЧ настраивают путем перемещения витков катушек заостренной изоляционной палочкой. Чтобы расширить полосу пропускания фильтра, нужно сдвигать катушки друг к другу, для сужения полосы их раздвигают. Для выравнивания горбов кривой необходимо перемещать внешние витки катушки. При смещении кривой в сторону низких частот следует раздвинуть крайние витки анодной и сеточной катушек. После настройки полосового фильтра витки катушек закрепляют тонким слоем полистиролового клея или клея БФ-4. Следует помнить, что емкости подстроечных конденсаторов С1-6 и С1-10 установлены при настройке полосового фильтра на 10 — 12-м телевизионных каналах, так как перемещением витков катушек этих каналов, состоящих всего из 2 — 3 витков, настройку можно произвести только при определенной емкости подстроечных конденсаторов. При настройке остальных каналов вращать подстроечные конденсаторы С1-6 и С1-10 не рекомендуется.

Настройка входных контуров. Для настройки входных контуров высокочастотный кабель ГКЧ с делителем 1 : 1 остается подключенным ко входу селектора каналов через согласующее устройство, а низкочастотный кабель подключают через эквивалент нагрузки и детекторную головку к выходу настраиваемого блока. Блок переключают на проверяемый канал. Ручку «Настройка» гетеродина ставят в положение, соответствующее средней частате гетеродина. Настройку производят в той же последовательности, как и для гетеродинных контуров, т. е. начиная с наиболее высокочастотного канала.

Начинают настройку вращением латунного сердечника антенного сектора. Для доступа к нему в корпусе блока со стороны короткой оси имеется отверстие. Вращать сердечник нужно медленно, так как допустимая глубина перемещения сердечника такая же, как и при настройке гетеродинных контуров. При настройке добиваются получения на экране ГКЧ двугорбой кривой с неравномерностью верхнего участка не более 10 — 15% (на первых пяти каналах) и 25 — 30% (на 6 — 12-м каналах). Частоты, на которых располагаются горбы кривой, не должны отличаться от значений !кз. и f3B., указанных в табл. 4-11. Отклонения допускаются не более 0,5 МГц в сторону сужения и не более 1,0 МГц в сторону расширения.

Для подъема правого горба характеристики сердечник необходимо ввинчивать внутрь каркаса катушки, а для подъема левого — вывинчивать. Если регулировкой сердечника не удается достичь желаемого результата, то регулировку осуществляют путем перемещения витков катушек. Для этой цели необходимо снять нижнюю крышку блока и удалить два-три антенных сектора, расположенных рядом с сектором настраиваемого канала. Если правый горб частотной характеристики выше левого, то витки сеточной катушки нужно сдвинуть к середине, а если левый выше, — то следует раздвинуть их к краям каркаса. Если частотная характеристика имеет горб в средней части, то нужно раздвинуть в обе стороны поровну витки антенной катушки поверх сеточной. При этом происходит увеличение левого горба, который уменьшают, раздвигая витки катушки сеточного контура. Если характеристика в средней части имеет большой провал, то раздвигают витки сеточной катушки с ее середины на две секции, а витки антенной катушки соединяют вместе.

Рис. 4-9. Частотная характеристика контура подавления сигналов ПЧ

Рис. 4-10. Результирующая частотная характеристика блока СК

Настройка контура подавления сигналов ПЧ. В этом случае ГКЧ подключают аналогично, как при настройке фильтра ПЧ. Ручки ГКЧ «Вых. напряжение» и «Усиление У» устанавливают в положение, соответствующее максимальному выходному сигналу. Ручками «Масштаб» и «Средняя частота» выводят в центр экрана частотные метки 37, 38, 39 МГц. Растягивая или сжимая витки катушки L1-64 (в блоке ПТК-3, ПТК-ЮБ или вращая сердечник катушки ПТК-П), добиваются, чтобы режекционная метка располагалась на характеристике на частоте 36 МГц, как показано на рис. 4-9. После настройки в блоках ПТК-3 и ПТК-ЮБ нужно заклеить витки катушки полистироловым клеем или клеем БФ-4.

Проверка результирующей (сквозной) характеристики блока СК. Последним этапом настройки селектора каналов является проверка его сквозной характеристики. Для этого выход ГКЧ (делитель 1:1) подключают к антенному входу блока через согласующее устройство (см. рис. 4-7), а вход осциллографа кабелем с детекторной головкой через конденсатор емкостью 100 — 200 пФ подключают к аноду лампы первого каскада УПЧИ. Анодный контур этой лампы шунтируют резистором сопротивлением 200 — 300 Ом. Ручку «Настройка» гетеродина (в блоке ПТК-ЮБ) устанавливают в среднее положение, а его переключатель — на проверяемый канал.

Регулировкой ручек ГКЧ «Вых. напряжение», «Усиление У» и «Средняя частота» (не допуская перегрузки прибора) добиваются получения на экране частотной характеристики проверяемого канала. У правильно настроенного блока результирующая характеристика должна располагаться в заштрихованной области (как показано на рис. 4-10). Если частотная характеристика проверяемого канала не укладывается в установленные допуски, то ее окончательное формирование производится подстройкой входного контура. Иногда приходится проверить настройку фильтра ПЧ и полосового фильтра УВЧ.

4-19. Настройка и проверка УПЧИ

Перед началом настройки необходимо отсоединить блок СК, отклоняющую систему (ОС), снять панельку с цоколя кинескопа и замкнуть между собой точки 49 и 50, расположенные на плате УПЧИ.

Настройку начинают с третьего каскада УПЧИ. Предварительно анод лампы Л302 через конденсатор емкостью 2200 пФ необходимо соединить с шасси или зашунтировать анодный контур L306, L307 резистором сопротивлением 200 Ом. В противном случае будет виден небольшой «провал» в середине частотной характеристики. Выходной высокочастотный кабель ГКЧ с делителем 1 : 1 подключают к управляющей сетке лампы ЛЗОЗ (контрольная точка КТ-7), а вход его осциллографа — через резистор сопротивлением 47 кОм к нагрузке видеодетектора (контрольная точка КТ-8). Переключатель частоты развертки прибора устанавливают в положение «Диапазоны МГц», а переключатель диапазона — в положение «27 — 60» МГц. При правильной установке остальных ручек прибора и при вращении ручки «Средняя частота» на экране прибора должна появиться резонансная кривая фильтра Ф305, которую устанавливают в центре экрана, смещая ее по горизонтали ручкой «Средняя частота». Ручкой «Масштаб» устанавливают такую ширину резонансной кривой, а ручками «Усиление У» и «Вых. напряжение» такую ее высоту, чтобы форма кривой соответствовала изображенной на рис. 4-11. При необходимости вращением сердечников катушек L312, L313 добиваются, чтобы вершины кривой были на частотах 32 — 32,5 и 38 МГц. Затем отсоединяют конденсатор от анода лампы Л302 или резистор, шунтирующий анодный контур.

Рис. 4-11. Частотная характеристика третьего каскада

Рис. 4-12. Вид участка характеристики после настройки контуров L310 и L311

Рис. 4-13 Симметричная резонансная кривая с максимумом на частоте 35 МГц

При настройке второго и третьего каскадов выход ГКЧ через делитель I : 1 подключают к управляющей сетке лампы Л302 (контрольная точка КТ-5). Вход прибора ГКЧ остается подключенным к контрольной точке КТ-8. Чтобы устранить влияние контура L301 С308 на изображение частотной характеристики второго и третьего каскадов, необходимо анод лампы Л301 первого каскада закоротить конденсатором емкостью 2200 пФ на шасси или зашунтировать анодный контур резистором сопротивлением 200 Ом. С помощью ручек управления ГКЧ на экране прибора изображение устанавливают таким образом, чтобы в центре отчетливо воспроизводился участок кривой с частотами 29 и 31 МГц. Вращением сердечника контуров L310 и L311 добиваются минимума на частоте 30 МГц (рис. 4-12). Затем, установив удобный для наблюдения размер изображения вращением попеременно сердечников катушек L307 и L309, добиваются получения симметричной кривой с максимумом на частоте 35,5 МГц (рис. 4-13). Ширину полосы частотной характеристики устанавливают сердечником катушек связи L306 и L308 После настройки от лампы Л301 необходимо отсоединить конденсатор или резистор, шунтирующий анодный контур.

Настройка режекторныч контуров. Выход прибора ГКЧ через делитель 1 : 10 подключают к управляющей сетке лампы Л301 (контрольная точка КТ-4 или гнездо 8 панели КП-la). Вход осциллографа остается подключенным к нагрузке видеодетектора (контрольная точка КТ-8). С помощью ручек ГКЧ «Вых. напряжение», «Усиление У», «Масштаб» и «Средняя частота» максимально увеличивают изображение и сдвигают в центр участок кривой на частотах 39 — 40 МГц. Вращением сердечника катушки L303 устанавливают режекторную вырезку на частоту 39,5 МГц (рис. 4-14) и вращением переменного резистора R308 получают наибольшую ее глубину. После этого в центр экрана ГКЧ сдвигают участок кривой на частотах 30 — 32 МГц и вращением сердечника катушки L305 добиваются ослабления усиления на частоте 31,5 МГц (рис. 4-15). Затем проверяют положение режектор-ной вырезки на частоте 30 МГц, при необходимости скорректировать вращением сердечника катушек связи L310 и L311.

Рис 4-14 Вид участка характеристики в точке режекции 39,5 МГц

Рис 4-15. Частотная характеристика в точке режекции несущей звука принимаемого канала 31,5 МГц

Настройка первого каскада УПЧИ. Для этого НЧ-кабель входа осциллографа, на конце которого имеется детекторная головка, зашунтированная резистором 150 — 300 Ом, через конденсатор емкостью 100 — 300 пФ подключают к аноду лампы Л302 (ножка 5). Высокочастотный выход прибора ГКЧ остается подключенным к контрольной точке КТ-4 Регулятор «Вых. напряжение» устанавливают в положение, соответствующее примерно 1/3 величины полного выходного напряжения (во избежание искажения частотной характеристики вследствие ограничения) Регулятором «Усиление У» необходимо установить полный размах частотной характеристики на экране прибора. Вращением сердечников катушек L301 и L304 следует получить форму частотной характеристики, показанную на рис 4-16. Вершины ее должны располагаться на частотах 33 и 37 МГц.

Рис 4-16. Частотная характеристика первого каскада УПЧИ

В заключение проверяют общую частотную характеристику УПЧИ и при необходимости производят корректировку. Выход прибора ГКЧ через делитель 1 . 100 подключают к контрольной точке КТ-4, а вход осциллографа — через резистор сопротивлением 47 кОм к нагрузке видеодетектора (контрольная точка КТ-8). Регуляторами «Усиление У» и «Вых напряжение» на экране прибора устанавливают изображение частотной характеристики УПЧИ удобное для наблюдения В случае, если частотная характеристика не соответствует указанной на рис. 4-17, ее следует скорректировать (вращением сердечника кагушки L309 выравнивают плоскую часть характеристики; вращением сердечника катушки L312 и L307 устанавливают напряжение промежуточной частоты изображения 38 МГц на уровне 0,5; если полоса пропускания на частотной характеристике на уровне 0,5 менее 5 МГц, ее расширяют подстройкой сердечников катушек связи L306 и L308)

Рис. 4-17. Частотная характеристика УПЧИ: а — вид характеристики: б — расположение контуров на плате УПЧИ

Проверка чувствительности со входа УПЧИ. После настройки УПЧИ производится проверка его чувствительности. Под чувствительностью УПЧИ понимают минимальную величину сигнала промежуточной частоты, которая будучи приложенной к его входу, обеспечивает получение номинального напряжения на катоде кинескопа.

Для измерения чувствительности необходимо отключить разъем блока СК от платы УПЧИ и установить регулятор «Контрастность» в положение максимального усиления Затем через резистор 50 — 100 кОм подключить ламповый вольтметр типа ВЗ-2А к катоду кинескопа. Выходной кабель генератора типа Г4-7А подключают к контрольной точке КТ-4, предварительно соединив его с шасси через резистор сопротивлением 75 Ом

На генераторе устанавливается промежуточная частота изображения 38 МГц с амплитудной модуляцией 1000 Гц при глубине модуляции 50 %. Выходное напряжение генератора увеличивают до тех пор, пока ламповый вольтметр не покажет 4 В. При этом величина выходного напряжения генератора Г4-7А определяет чувствительность УПЧИ. Она должна быть не хуже 900 мкВ. Проверка селективности со входа УПЧИ. Подключение приборов в этом случае остается прежним, как при измерении чувствительности. С выхода прибора Г4-7А подают напряжение с частотой 38 МГц и амплитудной модуляцией 1000 Гц при глубине модуляции 50%. Выходное напряжение генератора устанавливают таким, чтобы вольтметр ВЗ-2, подключенный к катоду кинескопа, показывал 4 В. Затем фиксируют показания выходного напряжения прибора. После этого на генераторе устанавливают поочередно частоты 30, 31,5 и 39,5 МГц и увеличивают выходное напряжение генератора, пока ламповый вольтметр не покажет напряжение, зафиксированное при частоте 38 МГц, т. е. 4 В. Величина селективности определяется отношением U2/U], где U2 и U1 — это выходное напряжение генератора на частоте режекции и на промежуточной частоте несущей изображения. В данной схеме УПЧИ для частот режекцки 30 и 39,5 МГц селективность должна быть более 40 дБ (200 раз и более), а на частоте 31,5 МГц — 18 — 26 дБ (8 — 20 раз).

4-20. Настройка и проверка схемы АПЧГ

Для настройки схемы АПЧГ необходима радиоизмерительная аппаратура: генератор качающейся частоты типа XI-7, генератор стандартных сигналов типа Г4-7А, ламповые вольтметры типа ВК7-3 и ВЗ-2А. Весь процесс настройки содержит следующие операции:

установку начального регулирующего напряжения АПЧГ;

регулировку частотной характеристики дискриминатора;

корректировку дискриминатора схемы АПЧГ.

Установка начального регулирующего напряжения АПЧГ. Перед настройкой нужно отключить селектор каналов, отклоняющую систему, снять панельку с цоколя кинескопа и соединить перемычкой точки 49 и 50 на плате УПЧИ. Потенциальный вывод лампового вольтметра постоянного тока (ВК7-3) подключают к контрольной точке КТ-14, а земляной — к КТ-15. При этом корпус прибора нельзя заземлять или соединять с шасси телевизора. Затем в телевизоре следует поставить переключатель Вк-502 выбора ручной или автоматической подстройки в положение «Автомат, настр.» Вращением переменного резистора R352 по вольтметру устанавливают напряжение 3 В при отсутствии сигнала на входе телевизора. Если это напряжение установить не удается, следует проверить, поступает ли на резистор R352 напряжение + 150 В, исправность стабилитронов Д808, резисторы R352, R346 и варистор R353.

Рис. 4-18. Частотная характеристика дискриминатора АПЧГ

Регулировка частотной характеристики дискриминатора. Для этого выходной высокочастотный кабель прибора XI-7 (делитель 1 : 100) подключают ко входу УПЧИ (контрольная точка К.Т-4), а низкочастотный кабель подключают к выходу дискриминатора схемы АПЧГ (контрольная точка К.Т-10). Регулировкой ручек прибора получают на его экране S-образную кривую — частотную характеристику дискриминатора АПЧГ (рис. 4-18). Вращением сердечника катушки L317 совместить точку пересечения S-кривой дискриминатора с осью развертки на частоте 38 МГц. Вращением сердечника катушки L316 получают наибольшую крутизну линейного участка частотной характеристики дискриминатора и симметричность его плеч. Полученная кривая должна укладываться в допуск, отмеченный заштрихованным участком.

Если изображение частотной характеристики на экране прибора не удается получить, следует проверить исправность УПЧИ, лампы АПЧГ Л305 и режим ее работы. Отпаяв экран Ф306, можно проверить исправность катушек L316, L317, диодов дискриминатора ДЗОЗ, Д304, отсутствие обрыва у конденсатора С347 и исправность резисторов R348, R349. После получения частотной характеристики следует проверить дает ли схема АПЧГ необходимое усиление. С этой целью замечают, скольким клеткам на экране прибора равен размах частотной характеристики дискриминатора, и, не изменяя положения ручек прибора, подключают его низкочастотный вход к контрольной точке КТ-8. При этом на экране прибора должно появиться изображение частотной характеристики УПЧИ. При нормальном усилении схемой АПЧГ размах частотной характеристики дискриминатора приблизительно равен по высоте частотной характеристике УПЧИ.

Корректировка дискриминатора схемы АПЧГ. Для этого необходимо отключить прибор XI-7 и вместо него подключить к контрольной точке КТ-4 выход генератора Г4-7А, нагруженный на резистор сопротивлением 75 Ом. Ламповый вольтметр ВК7-3 подключают плюсом к контрольной точке КТ-14, минусом — к КТ-15, при этом корпус прибора с шасси телевизора соединять нельзя. Ламповый вольтметр ВЗ-2А подключают к контрольной точке КТ-8. На генераторе устанавливают частоту 38 МГц с амплитудной модуляцией 1000 Гц при глубине модуляции 50%. Регулируя выходное напряжение генератора, по прибору ВЗ-2А устанавливают напряжение на выходе УПЧИ 0,9 В. Медленно изменяя положение сердечника катушки L317 против часовой стрелки, необходимо на выходе схемы АПЧГ по прибору ВК7-3 установить напряжение, равное + 5±0,5 В. Фиксацию сердечника производят с помощью пластинки или вязкой массы при включенном телевизоре, наблюдая за показаниями прибора ВК.7-3.

4-21. Проверка и корректировка

частотной характеристики видеоусилителя

Проверку формы частотной характеристики видеоусилителя производят при помощи ГКЧ типа XI-7 или XI-2. При просмотре частотной характеристики прибор XI-7 следует включить для работы в диапазоне частот 0,1 — 15 МГц. Выходной высокочастотный кабель (делитель 1:1) через конденсатор емкостью 1 мкФ и резистор с величиной сопротивления 3 кОм подключают к управляющей сетке лампы видеоусилителя. Входной кабель с детекторной головкой прибора подключают к выводу 7 катода кинескопа на ламповой панельке, предварительно сняв ее с цоколя кинескопа.

После установки необходимого усиления по вертикали (регулятором «Усиления У») и уровня выходного сигнала (регулятором «Вых. напряжение») на экране прибора должна получиться частотная характеристика видеоусилителя, примерный вид которой изображен на рис. 4-19. Следует отметить, что из-за низкого выходного напряжения прибора XI-7 высота характеристики на экране оказывается недостаточной.

Рис. 4-19. Частотная характеристика видеоусилителя

В случае отклонения формы кривой от формы, приводимой в заводской инструкции, необходимо проверить режим работы лампы видеоусилителя, исправность деталей и монтажа. Неравномерность частотной характеристики регулируют подбором сопротивления резисторов, шунтирующих корректирующие дроссели. Частотную характеристику в области частот 3 — 6,5 МГц корректируют подбором индуктивности корректирующих дросселей.

Снять частотную характеристику видеоусилителя можно при помощи распространенных приборов типа Г4-1А и лампового вольтметра В7-2А или ВК-3. Выходной кабель генератора подключают через резистор сопротивлением 2 — 3 кОм параллельно нагрузке видеодетектора, предварительно отключив его от схемы. Напряжение с генератора снимают с одновольтового выхода при выключенной модуляции. Вход высокочастотного пробника лампового вольтметра через конденсатор емкостью 5 пФ подключают к панели кинескопа (катод), отключенный от его цоколя, а корпус пробника — к шасси блока. На шкале генератора устанавливают частоту 100 кГц и выходное напряжение таким, чтобы напряжение на катоде кинескопа составляло 5 — 10 В. Далее, изменяя частоту генератора от 100 кГц до 6,5 МГц (через 0,5 МГд), записывают показания вольтметра. По полученным данным строят характеристику видеоусилителя.

4.22. Регулировка схемы ключевой АРУ

Для более точной и количественной оценки работы схемы АРУ регулировку производят при помощи комплекса радиоизмерительных приборов: генератора стандартных сигналов типа Г4-7А, импульсного модулятора типа МИ-017, осциллографа типа С1-5, генератора телевизионных сигналов типа Гб-2 и лампового вольтметра типа ВК7-3. Приборы подключаются к телевизору в соответствии со структурной схемой, показанной на рис. 4-20.

Выходное напряжение ГСС подается на вход модулятора, на который поступает также выходное напряжение от генератора телевизионных сигналов. В модуляторе высокочастотный сигнал ГСС модулируется по амплитуде видеосигналом с глубиной модуляции в пределах 83 — 87%. Выходное напряжение, снимаемое с ГСС с учетом ослабления в модуляторе и согласующем устройстве, должно обеспечить сигнал на входе телевизора, равный 1,2 — 1,5 мВ. Регулятор контрастности R529 устанавливают в положение максимального усиления. Регулятором R331 «Установка уровня АРУ» по осциллографу устанавливают максимальный выходной сигнал е размахом не менее 60 В, при этом сигнал не должен искажаться. Затем по ламповому вольтметру постоянного тока, подключенному через резистор сопротивлением 100 — 150 кбм.к контрольной точке КТ-13 потенциометром R327 устанавливают напряжение 0,5 В.

Рис. 4-20. Схема подключения приборов для регулировки АРУ

При изменении сигнала на входе телевизора в пределах от 250 мкВ до 50 мВ выходной сигнал на экране осциллографа по размаху не должен, измениться более чем в 1,4 раза. При. входном сигнале в 50 мВ напряжение в цепь АРУ УПЧИ (управляющая сетка лапмы 6К13Щ должно составить 12 — 14 В, а в цепь АРУ блока СК (контрольная точка КТ-13) — 3,5 — 4 В. Измерение напряжения АРУ производится ламповым вольтметром постоянного тока, который подключается через резистор сопротивлением 100 — 150 кОм.

В случае отсутствия требуемых напряжений на линиях АРУ следует проверить режим работы лапмы АРУ и видеоусилителя. При хорошей работе схемы АРУ напряжение на выходе видеодетектора не должно изменяться более чем в 2 раза при изменении сигнала на входе телевизора в 10 раз для телевизоров III класса, в 200 раз — II класса и в 400 раз — для телевизоров I класса.

4-23. Настройка канала

звукового сопровождения

Для проверки и настройки канала звукового сопровождения используются следующие измерительные приборы: генератор качающейся частоты типа XI-7, генератор стандартных сигналов типа Г4-1А, ламповые вольтметры типа ВЗ-2А и BKJ-3, волномер типа 44-1 и генератор звуковой частоты типа ГЗ-34.

Настройка частотного детектора. Для этого высокочастотный выход прибора XI -7 (делитель 1:1) через конденсатор емкостью 0,5 мкФ подключают к управляющей сетке лампы Л202 (контрольная точка КТ-2), а низкочастотный вход прибора через резистор сопротивлением 100 кОм — к выходу частотного детектора (контрольная точка К.Т-3). Движок потенциометра R213 устанавливают в среднее положение, один конец электролитического конденсатора С219 отпаивают от схемы. Вращением сердечника катушки L206 (фильтр Ф-203, отверстие со стороны фольги) добиваются пересечения S-образной кривой с линией развертки на частоте 6,5 МГц, а изменением положения сердечника катушки L205 (отверстие со стороны деталей) — симметрии вершин кривой относительно оси развертки, а также наибольшего его размаха. Полученная форма S-образной кривой должна соответствовать изображенной на рис. 4-21, ширина прямолинейного участка ее должна быть не менее 250 кГц (±125 кГц).

Настройка первого каскада УПЧЗ. Для этого конденсатор С219 подпаивают к схеме. Высокочастотный выход прибора XI-7 с делителя 1 : 1 через конденсатор емкостью 0,5 мкФ подключают к управляющей сетке лампы Л201 (контрольная точка КТ-1), а низкочастотный вход прибора через резистор сопротивлением 100 кОм — к управляющей сетке лампы Л202 (КТ-2). На экране прибора должна появиться частотная характеристика, форма которой указана на рис, 4-22,

Требуемой полосы пропускания при возможно большей амплитуде и симметрии плеч кривой относительно частоты 6,5 МГц добиваются вращением сердечников катушек L203 (отверстие со стороны фольги) и L204 (отверстие со стороны деталей). Регуляторами прибора «Вых. напряжение» и «Усиление У» устанавливают размах кривой примерно на 1/5 масштабной сетки прибора. НЧ-кабель прибора остается подключенным к контрольной точке КТ-2, а ВЧ-кабель через конденсатор емкостью 0,1 мкФ — к нагрузке видеодетекто-ра (контрольная точка КТ-9), расположенного на плате УПЧИ.

Рис. 4-21. Характеристика частотного детектора

Рис. 4-22. Частотная характеристика первого каскада УПЧЗ

Вращением сердечников катушек L202 (Ф201) и L318 (Ф305, расположенный на плате УПЧИ) необходимо добиться увеличения размаха кривой примерно в три раза. В случае перекоса вершин частотной характеристики более чем на 10% корректировку производят сердечниками катушек фильтра Ф202 (L204, L203). Если переключение ВЧ-кабеля прибора с контрольной точки КТ-1 на КТ-9 не увеличивает амплитуду кривой, то проверке подлежит цепь от КТ-9 до КТ-1 (отсутствие обрыва у катушки L318, исправность конденсаторов С335 и С329 и исправность монтажа).

Настройка частотного детектора на подавление амплитудной модуляции. Для осуществления этой операции необходимо произвести калибровку частоты прибора Г4-1А по волномеру 44-1 на частотах 6,45, 6,50 и 6,55 МГц. Для контроля нужны вольтметр постоянного тока и милливольтметр переменного тока. Приборы подключаются согласно структурной схеме, приведенной на рис. 4-23. На генераторе устанавливают частоту 6,5 МГц, выходное напряжение 5 мВ при глубине модуляции 30%. При этом вольтметр постоянного тока (например, ВК7-3), подключенный к контрольной точке КТ-3, должен показывать нуль. Если показания вольтметра отличаются от нуля, регулировкой сердечника катушки L206 (Ф206) добиваются нулевых показаний. Затем регулировкой потенциометра R213 добиваются минимальных показаний милливольтметра переменного тока. После этого выключают модуляцию на генераторе и вновь отсчитывают показания милливольтметра.

Рис. 4-23. Схема подключения приборов для настройки частотного детектора на подавление паразитной AM

При правильной настройке частотного детектора показания милливольтметра, полученные при модуляции ГСС и при ее выключении, не должны отличаться и не превышать 3 мВ. В противном случае необходимо тщательно отсимметрировать плечи детектора, проверить соответствие номинальных величин резисторов R214, R217, R218, а также идентичность характеристик диодов Д201 и Д203.

В заключение производят проверку чувствительности со входа УПЧЗ. Для этого на генераторе при постоянном уровне выходного сигнала 5 мВ изменяют частоту сначала на +50 кГц, а затем на — 50 кГц от значения частоты 6,5 МГц и замечают показания вольтметра постоянного тока. При нормальной чувствительности показания вольтметра должны быть не менее ±1 Вине должны отличаться по абсолютной величине более чем на 0,1 В. В противном случае нужно выравнять эти напряжения подстройкой сердечника катушки L205 частотного детектора.

Проверка чувствительности усилителя низкой частоты. Выход звукового генератора ГЗ-34 подключают к гнездам «Магнитофон» телевизора. К гнездам «Телефоны» подключают прибор ВЗ-2А для измерения выходного напряжения усилителя НЧ. Регулятор громкости в телевизоре следует установить в положение максимальной громкости. Затем подать от генератора сигнал с частотой 1000 Гц напряжением 500 мВ. Подключенный к выходу усилителя НЧ вольтметр ВЗ-2А должен показывать напряжение не менее 4,4 В, что соответствует номинальной чувствительности усилителя низкой частоты.

Глава 5

Телевизоры

цветного изображения

5-1. Общие сведения о системе СЕКAM

В СССР для передачи цветных изображений принята совместная советско-французская система типа СЕКАМ. Название системы происходит от первых букв французских слов Seguence de Couleurs Avec Memoire (последовательная передача цветов с запоминанием).

Все существующие в настоящее время системы цветного телевидения, в том числе и система СЕКАМ, являются совместимыми. Под совместимостью понимается возможность качественного приема программ цветного телевидения в черно-белом изображении всеми существующими типами черно-белых телевизоров и возможность приема телевизорами цветного изображения, кроме, цветных передач, и черно-белых телевизионных передач (без красок).

Если система совместима, то основные .ее .параметры (формат, изображения, число строк разложения, частота кадров, значение и расстояние несущих частот изображения и звукового сопровождения, ширина, полосы телевизионного канала и др.) соответствуют параметрам, принятым в системе черно-белого телевидения. Выполнение требований совместимости вызывает ряд технических трудностей при создании системы цветного телевидения, однако в экономическом отношении это выгодно, ибо позволяет использовать существующую передающую сеть телевизионных станций, радиорелейные линии и многомиллионный парк черно-белых телевизоров. Для выполнения условий совместимости необходимо, чтобы сигналы цветного телевидения содержали все составляющие сигналы черно-белого телевидения, в том числе и информацию о распределении яркости в передаваемом изображении. Все другие составляющие, содержащиеся в сигнале цветного телевидения, необходимые для отображения информации о цвете и насыщенности изображения, не должны вызывать видимого ухудшения качества изображения на экране черно-белого телевизора.

В основе цветного телевидения лежит принцип трехцветности, связанный с трехкомпонент-ной теорией цветового восприятия. Согласно этому принципу для создания цветного изображения на экране телевизора достаточно иметь сигналы трех основных цветов: красного er, синего Ев и и зеленого eg. Буквы R, В и G представляют собой начальные буквы английских слов Red (красный, Blue (синий) и Green (зеленый). Смешивая суммированием в различных пропорциях три основных цвета (рис. 5-1), можно получать самое разнообразное количество других цветов, в том числе и белый. Смесь красного и зеленого цветов дает желтый цвет; смесь синего и зеленого цветов дает голубой, а смесь красного и синего цветов дает пурпурный цвет. Различные комбинации яркости смешиваемых основных цветов позволяют получить остальные цветовые оттенки, а отсутствие всех трех цветов воспринимается как черное.

Однако для выполнения условия совместимости в системах цветного телевидения кроме трех сигналов, передающих информацию о цвете, формируется также сигнал, соответствующий черно-белому изображению. Этот сигнал обычно называется яркостным, так как его отдельные участки отличаются только по яркости. Сигнал яркости может быть получен смешением в определенных пропорциях трех сигналов основных цветов R, В и G. При соответственно выбранных трех основных цветах относительное содержание R, В и G в яркостном сигнале составляет: красный. — 30,%, синий — 11 % и зеленый — 59 %. Такое соотношение яркостей основных цветов было найдено исходя из спектральной чувствительности человеческого зрения (рис. 5-2), когда одинаковые по интенсивности источники красного, синего и зеленого цветов вызывают неодинаковое зрительное ощущение яркости.

Таким образом, яркостный сигнал (Еу) можно выразить следующим уравнением:

ЕY=0,30 ЕR + 0,11ЕB + 0,59ЕG.

Рис. 5-2. Кривая спектральной чувствительности глаза

Из уравнения, определяющего состав яркостного сигнала, вытекает, что при наличии сигнала Еу не обязательно передавать три цветовых сигнала — er, Ев и eg. Достаточно передавать любые два из них. Обычно в системах цветного телевидения исключается самый широкополосный сигнал — зеленый eg, поскольку в яркостном сигнале содержится 59% зеленого. Информация о зеленом цвете формируется непосредственно в схеме телевизионного приемника путем вычитания из яркостного сигнала суммы двух выделенных цветовых сигналов: Ео = ЕY — Er — ЕB.

Сигналы красного и синего цветов, кроме информации о цветовом тоне и насыщенности, несут информацию о яркости данного участка изображения. Однако она уже содержится в яркостном сигнале Еу. Кроме того, за счет цветных сигналов er и Ев на экранах черно-белых телевизоров создаются помехи в виде мелкоструктурной медленно перемещающейся сетки. С целью уменьшения помех, создаваемых цветными сигналами er и Ев в белых местах на экранах черно-белых телевизоров, во всех совместимых системах вместо цветных сигналов передаются так называемые цветоразностные сигналы ER-Y и eb-y, не несущие информации о яркости. Они формируются в специальных матричных схемах путем вычитания сигналов er и Ев из сигнала Еу.

Таким образом, в составе полного цветного телевизионного сигнала, излучаемого антенной телецентра, присутствует яркостный сигнал ey и два цвето-разностных: er-y и eb-y. Яркостный сигнал содержит информацию о яркости элементов изображения. Он эквивалентен сигналу черно-белого телевидения и передается на несущей частоте изображения одного из телевизионных каналов, занимая полосу частот до 5,8 МГц. Цветоразностные сигналы содержат информацию только о цветовом тоне, насыщенности передаваемого цвета и передаются в частотном спектре яркостного сигнала на вспомогательных цветовых поднесущих методом частотной модуляции.

Поскольку модулировать по частоте одну поднесущую одновременно двумя цветоразностными сигналами невозможно, то в системе СЕКАМ сигналы передаются по очереди через строку, В течение времени первой строки передается только цветоразностный сигнал er-y, во время второй — только eb-y, во время третьей строки — вновь ER-Y и т. д. В телевизионном приемнике для получения цветоразностного сигнала EG-Y необходимо иметь оба цвето-разностных сигнала ER-Y и EB-Y одновременно. Для этого в телевизорах используется линия задержки сигналов, равная времени прохождения одной строки (64 икс). Если в данный момент времени с телецентра передается цветоразностный сигнал er-y, то с выхода линии задержки поступает цветоразностный сигнал eb-y, так как в предыдущей строке был цветоразиостный сигнал eb-y. Таким образом, каждая передаваемая строка запоминается в линии задержки, и к приходу следующей строки ее можно использовать как недостающий сигнал.

Третий цветоразностный сигнал eg-y можно получить путем матрицирования сигналов er-y и eb-y согласно уравнению ЕG = 0,51 ER-Y — 0,19 EB-Y. Полученные три цветоразностных сигнала вместе подаются на модулирующие электроды трехцветного кинескопа, а яркостный — на катоды и превращаются из цветоразностных в сигналы красного er, синего Ев и зеленого Ее цветов.

5-2. Трехлучевой масочный кинескоп

В телевизоре цветного изображения применяется кинескоп с трехцветным мозаичным экраном и теневой маской (рис. 5-3). Такой кинескоп не только решает сложную задачу преобразования приходящего видеосигнала в изображение, но правильно воспроизводит все цвета, насколько это возможно при современном уровне развития техники.

В кинескопе экран с внутренней стороны покрыт мозаичным слоем точечной структуры из люминофоров, светящихся красным, синим и зеленым цветом (рис. 5-4). Точки люминофоров расположены треугольниками (триадами), состоящими из люминофоров трех различных цветов. Чередование люминофоров в каждом из горизонтальных рядов происходит в определенной последовательности: например, если в первой строке люминофоры чередуются в последовательности красный, зеленый, синий, то во второй строке эта последовательность изменяется на зеленый, синий, красный, в третьей строке — на синий, красный, зеленый и т, д. Таким образом, в промежутке между двумя цветами второй строки, например, красного и синего, всегда находится люминофор третьего цвета, например, зеленого. В кинескопе 59ЛКЗЦ число триад составляет 550 тысяч, а общее количество люминофорных точек — 1 650 000.

Для воспроизведения цветного изображения необходимо совместить три цветоделенных изображения (красное, синее, зеленое) на одном экране. Телевизионное изображение состоит из точек (элементов разложения), каждая из которых состоит из трех цветов и имеет малые размеры. Рассматривая изображение на некотором расстоянии — все три точки сливаются в одну. Раздельных цветов наблюдаться не должно. Для этого в кинескопе применены три электронные пушки. В состав каждой из них входит катод, управляющий электрод (модулятор), анод, фокусирующий электрод и второй анод. Каждая из трех пушек предназначена для возбуждения только одного какого-либо люминофора. Одна из пушек обеспечивает свечение красных люминофорных точек, другая — зеленых, третья — синих.

Три электронные пушки расположены в основании горловины кинескопа по углам, образующим равносторонний треугольник. Угол наклона пушек относительно оси кинескопа равен l°±2l (21 учитывает неизбежные небольшие отклонения осей электронных пушек от необходимых положений, возникающих в процессе изготовления и сборки кинескопов). Чтобы электронный луч каждой пушки попадал на люминофор только одного какого-либо цвета и не возбуждал другие точки, доступ к ним преграждается теневой маской, которая устанавливается на расстоянии 15 мм от экрана и представляет собой тонкий стальной лист сферической формы толщиной 0,15 мм с числом отверстий, равным числу триад. Форма отверстий — коническая с наибольшим диаметром на стороне, обращенной к экрану. Каждое отверстие расположено по отношению к своей триаде так, что один из трех электронных лучей может попадать только на одну точку триады. Остальные две точки той же триады данного луча закрыты маской, т. е. находятся в тени. Это относится не только к одному лучу, но и к двум другим. Следует отметить, что от качества отверстий и поверхности маски зависят четкость изображения и чистота его цветов.

Электронные пушки, теневая маска и точки люминофоров расположены таким образом, что электронный луч одной из пушек, пройдя через любое отверстие в маске, попадает только на свой люминофор. При одновременной бомбардировке люминофоров одной триады электронными лучами трех пушек (красный, зеленый и синий) происходит пространственное смешение цветов, в результате чего получается светящееся пятно, цвет которого зависит от токов электронных пушек.

Если три цветоразностных сигнала подаются на управляющие электроды трех электронных пушек кинескопа, а на все три соединенные между собой катоды подается общий яркостный сигнал, то электронный луч каждой пушки (вне зависимости от других) создает изображение в первичном цвете. Первичные изображения смешиваются в зависимости от соотношения красного, зеленого и синего цветов, и на экране получается цветное или черно-белое изображение. Так, если энергия электронного луча, возбуждающая синий люминофор, оказывается меньше энергии лучей, возбуждающих красный и зеленый люминофоры, то в результате смешения цветов цвет экрана в этой части будет желтым.

При увеличении интенсивности электронного луча красной пушки (путем уменьшения напряжения смещения на управляющем электроде) цвет изменится в сторону красного, т. е. от желтого к оранжевому. В свою очередь увеличение тока луча зеленой пушки приведет к изменению цвета в сторону зеленого. Таким образом, изменяя интенсивность электронных лучей, бомбардирующих различные люминофорные точки, можно перекрыть весь диапазон цветов, который обеспечивает три основных цвета. Это относится и к белому цвету, поскольку его можно получить смешением (в определенных пропорциях) красного, зеленого и синего цветов.

Наружные элементы масочного кинескопа. Сходимость электронных лучей в плоскости маски и симметрия лучей относительно оси кинескопа обеспечиваются соответствующим расположением и наклоном осей электронных пушек. Однако установка арматуры электронных пушек и маски всегда несколько неточна, в связи с чем нарушается правильность хода электронных лучей. Для устранения этого нарушения каждый масочный кинескоп снабжается устройствами, с помощью которых траектории электронных лучей корректируются. К таким устройствам относятся: устройства статического и динамического сведения электронных лучей, магнит чистоты цвета и магнит синего луча.

Магниты статического сведения дают возможность при отсутствии разверток свести все три луча в одну точку. Рассмотрим устройство и действие таких магнитов. Внутри горловины кинескопа (на участке между электронными пушками и отклоняющей системой) размещены три пары полюсных наконечников (рис. 5-5); в зазоре каждой пары проходят красный, синий и зеленый лучи. Снаружи горловины против каждой пары наконечников под углом 120° расположены П-образные ферритовые магнитопроводы, в средней части которых в цилиндрических зазорах находятся постоянные магниты статической? сведения. Они представляют собой цилиндрики феррита бария, намагниченньн по диаметру. На торце каждого цилиндрика имеется шлиц для отвертки. Вращением магнита регулируются величина и направление магнитного поля в зазоре полюсных наконечников, где проходит электронный луч. В результате луч радиально смещается под углом 120° по отношению к двум другим лучам.

Вследствие неточности установки арматуры электронных пушек рассмотренные устройства обеспечивают сведение в одной точке только двух лучей. При этом красный и зеленый совмещаются всегда. Синий луч может не совместиться с уже сведенными красным и зеленым, так как перемещаясь под действием магнита статического сведения по вертикали, он может отклониться влево или вправо от точки сведения красного и зеленого лучей.

Абсолютно точное статическое сведение всех трех лучей достигается применением еще одного магнита, который называется магнитом бокового смещения синего луча. Им производится дополнительное смещение синего луча относительно двух других Лучей в горизонтальном направлении.

Магнит бокового смещения располагается позади системы статического сведения. Он представляет собой феррит цилиндрической формы, намагниченный по окружности и вмонтированный в пластмассовую ручку. Создаваемый им магнитный поток замыкается через полюсные наконечники и магнитопровод из феррита, который расположен между магнитом бокового смещения и горловиной кинескопа. При вращении постоянного магнита изменяются величина и направление смещения синего луча по горизонтали. Таким образом, за счет четырех постоянных магнитных полей обеспечивается такое пространственное независимое перемещение каждого электронного луча, при котором компенсируется неизбежная неточность сборки кинескопа и осуществляется сведение всех трех лучей в центре экрана.

При отклонении лучей от центра экрана к его краям лучи в процессе развертки перестанут сходиться во всех точках поверхности маски и сведение нарушится (рис. 5-6). Это объясняется тем, что поверхность маски имеет радиус кривизны, более чем вдвое превышающий расстояние от центра отклонения до экрана. Для сохранения условий сходимости коррекцию сходимости необходимо производить пропорционально расстоянию, на которое удаляется электронный луч от центра экрана как по горизонтали, так и по вертикали. Задачу сведения лучей при их отклонении в процессе развертки выполняет динамическое сведение. Последнее осуществляется с помощью электромагнитов, катушки которых размещены на П-образных ферритовых сердечниках. На каждом магнитопроводе намотаны по две пары соединенных последовательно строчных и кадровых катушек сведения. Обмотки электромагнитов питаются током параболической формы, который является суммой переменных токов с частотой кадровой и строчной разверток. При этом образуются три корректирующих магнитных поля, которые замыкаются через внутренние полюсные наконечники, расположенные внутри горловины. Магнитные потоки, взаимодействуя с соответствующими электронными лучами своего цвета, заставляют последние перемещаться в радиальном направлении, осуществляя совмещение их в одну точку при работе строчкой и кадровой разверток. Формирование корректирующих токов для системы динамического сведения происходит в специальной схеме блока динамического сведения.

Кроме описанных устройств на горловине кинескопа размещен магнит чистоты цвета. Он служит для установки оси каждого электронного луча таким образом, чтобы луч входил в каждое отверстие теневой маски под правильным углом, необходимым для попадания на соответствующую точку люминофора. При достижении этого условия каждая электронная пушка создает однородное цветное поле. Например, при работе одной красной пушки на экране должен наблюдаться красный растр. Изменение цвета растра в любой точке экрана указывает на то, что электронный луч попадает на точки люминофора другого цвета.

Магнит чистоты цвета состоит из двух колец, намагниченных по диаметру таким образом, что одна половина кольца имеет северный полюс, а другая — южный. Кольца могут поворачиваться вместе и независимо друг от друга. Раздвигая или сдвигая кольца при помощи рычажков, можно плавно менять напряженность магнитного поля, которая будет наибольшей, когда одноименные магнитные полюса двух колец совместятся, и наименьшей — когда совместятся разноименные полюса. Изменение напряженности постоянного магнитного поля магнита чистоты приводит к изменению угла отклонения электронных лучей относительно оси кинескопа.

Следует отметить, что внешние магнитные поля (в частности, магнитное поле Земли) оказывают влияние на электронные лучи, сдвигая их на соседние точки люминофоров. В результате искажается цвет и уменьшается яркость. Для уменьшения влияния внешних магнитных полей осуществляют экранировку кинескопа. Экран конической формы изготавливается из специального листового железа и надевается на конусообразную часть колбы кинескопа. Поскольку металлический конус, бандаж и теневая маска выполнены из материала с магнитной проводимостью и обладают остаточным магнетизмом, телевизор снабжается размагничивающим устройством. Размагничивание выполняется специальной петлей, вмонтированной в металлический конус. При каждом включении телевизора серия затухающих колебаний проходит через петлю и вокруг кинескопа создается убывающее по величине переменное магнитное поле, которое пронизывает экран, бандаж и теневую маску, произведя их размагничивание.

К наружным элементам цветного кинескопа относится также отклоняющая система, которая выполняет те же функции, что и в черно-белом кинескопе. Однако по своей конструкции она несколько сложнее, так как вместо одного электронного луча отклоняет три. При этом крайне важно, чтобы магнитное поле было во всей области отклонения симметричным и однородным. Для питания такой отклоняющей системы требуется значительно большая электрическая мощность.

Конструкция колбы цветных кинескопов имеет такое же взрывозащитное устройство, как и конструкция черно-белых. Для защиты от ионного пятна и повышения яркости применяется алюминизация экрана. Питание второго анода осуществляется высоковольтным напряжением 20 — 25 кВ. Это позволяет компенсировать уменьшение количества электронов, достигающих люминофора (85% энергии электронного луча поглащается маской), и получить удовлетворительную яркость свечения экрана.

Кинескоп с теневой маской обладает существенными недостатками: сложностью конструкции, необходимостью использования для его нормальной работы дополнительных устройств — электромагнитов и магнитов сведения электронных лучей, магнитов чистоты цвета. Кроме того, недостатком является также необходимость иметь существенно большую мощность каждого электронного луча, чем в черно-белом кинескопе. Так, например, если для черно-белого кинескопа ток луча равен 100 мкА и напряжение на втором аноде составляет 16 кВ, то в цветном кинескопе с таким же размером экрана ток луча равен 600 мкА, а напряжение — порядка 25 кВ.

5-3. Структурная схема

унифицированного телевизора цветного изображения

Как видно из рис. 5-7, сигнал с антенны поступает на селектор каналов, в котором происходит усиление сигналов и преобразование в промежуточные частоты 38,0 и 31,5 МГц. Для устранения искажений цветов, обусловленных неточностью настройки гетеродина, в схеме предусмотрена автоматическая подстройка частоты гетеродина (АПЧГ). С выхода селектора каналов промежуточные частоты сигналов изображения и звука поступают на трехкаскад-ный УПЧИ. Для уменьшения помех на изображении, вызванных биениями несущей звука и цветовой поднесущей, выход УПЧИ связан с видеодетектором и детектором, являющимся смесителем сигналов промежуточных частот звука и изображения. Построение канала звукового сопровождения такое же, как и в телевизорах черно-белого изображения.

С видеодетектора полный видеосигнал (яркостный и сигнал цветности) поступает на эмиттерный повторитель яркостного канала. Между вторым каскадом канала яркостного сигнала и третьим включена линия задержки с временем задержки сигнала 0,7 мкс. Необходимость в этой линии задержки вызвана тем, что полоса частот пропускания в яркостном канале значительно шире (6МГц), чем в канале усиления сигналов цветности (1,5 МГц) и поэтому сигнал яркости опережает сигнал цветности. Задержка сигнала яркости на 0,7 мкс обеспечивает поступление этого сигнала на электроды кинескопа одновременно с цветоразностными сигналами.

С первого каскада канала яркостного сигнала видеосигнал поступает на каскад АРУ и на амплитудный селектор. В нем происходит отделение синхроимпульсов от видеосигнала и разделение синхроимпульсов кадровой и строчной разверток. Синхроимпульсы строчной развертки используются в системе АПЧиФ блока разверток, а синхроимпульсы кадровой развертки через эмиттерный повторитель поступают на задающий генератор кадровой развертки.

Видеосигнал с эмиттерного повторителя канала яркости поступает в блок цветности. Частотно-модулированные сигналы цветности выделяются из яркостного сигнала контурами коррекции высокочастотных предыскажений в каскаде, собранном по схеме эмиттерного повторителя I. Затем выделенный сигнал цветности после усиления поступает на эмиттерный повторитель II и на электронный коммутатор (прямой канал). Одновременно сигнал цветности поступает на электронный коммутатор через задержанный канал, который состоит из эмиттерного повторителя III, линии задержки с временем задержки сигнала на 64 мкс, усилителя задержанного сигнала и эмиттерного повторителя задержанного канала.

Работой электронного коммутатора управляет симметричный триггер, на который подаются импульсы строчной развертки и импульсы коррекции фазы переключений со схемы опознавания цвета.

Коммутируя сигнал прямого канала и задержанного, электронный коммутатор обеспечивает переключение входов каналов усиления цветоразностных ER-Y, и EB-Y сигналов таким образом, что сигналы строк, несущие информацию о синем цвете каналов прямого и задержанного сигналов, попадают в канал eb-y, а о красном цвете — в канал ER-Y.

Схемы обоих каналбв цветоразностных сигналов идентичны. Каждый из них начинается с усилителя ограничителя. В каналах происходит усиление и устранение паразитной амплитудной модуляции, вызванной неодинаковым усилением прямого и задержанного сигналов, а также несимметричности коммутатора. Далее сигналы поступают на частотные детекторы и после детектирования усиливаются оконечными видеоусилителями.

Заключительной операцией в преобразовании сигналов, несущих информацию о цвете, является восстановление третьего недостающего цветоразностного сигнала EG-Y. Это осуществляется путем матрицирования в матрице цветоразностных сигналов 0,51 ER-Y и 6,19 EB-Y. Образующийся при этом цвето-разностный сигнал eg-y усиливается оконечным видеоусилителем.

Все три цветоразностных сигнала Er-y, Eb-y и Eg-y с оконечных видеоусилителей подаются на управляющие электроды кинескопа. Одновременно на катоды кинескопа поступает сигнал яркости ey, поэтому в результате двойной модуляции тока лучей кинескопа по катодам (яркостным сигналам) и управляющим электродам (цветоразностными сигналами) на экране образуется цветное изображение.

Рис. 5-7. Структурная схема телевизора цветного изображения

Важную роль в телевизоре цветного изображения выполняет схема цветовой синхронизации. Она осуществляет контроль за правильностью переключения электронного коммутатора, от которого зависит попадание каждого из сигналов цветности в свой канал, а следовательно, и получение цветоразностного сигнала Eg-y. Кроме того, схема цветовой синхронизации через устройство запирания частотных детекторов автоматически отключает каналы блока цветности при приеме черно-белых программ и тем самым предотвращает возможность возникновения помех изображения в блоке цветности.

Сигнал с усилителя «красного» канала подается на схему цветовой синхронизации, содержащей частотный детектор, настроенный на частоту 4,3 МГц. Частотный детектор включается импульсом, поступающим только на интервалы времени обратного хода по кадрам. Работа мультивибратора синхронизируется импульсами, поступающими с кадровой развертки. На выходе частотного детектора выделяются импульсы опознавания, полярность которых опре-делятся тем, правильна или неправильна фаза электронного коммутатора. Если фаза коммутации электронного коммутатора неправильна, на вход симметричного триггера со схемы опознавания поступает поправочный импульс, который обеспечивает восстановление правильной фазы коммутации.

Кроме того, этот импульс со схемы опознавания через эмиттерный повто-ритель поступает на зарядно-разрядный каскад. На выходе этого каскада (при приеме черно-белого изображения, в сигнале которого отсутствуют импульсы опознавания) создается некоторое отрицательное напряжение, которое прикладывается к управляющим сеткам ламп частотных детекторов канала «красного» и «синего» и запирает их. При передаче сигналов цветного изображения (и при правильной фазе коммутации электронного коммутатора) отрицательное напряжение падает почти до нуля и каналы цветности открываются.

Принцип действия кадровой и строчной разверток одинаков с принципом их действия в телевизорах черно-белого изображения. Основное отличие этих каскадов обусловлено значительно большей мощностью, а также наличием специальных схем, которые обеспечивают работу динамического сведения лучей кинескопа и работу схемы цветовой синхронизации. Энергия отклонения в телевизорах цветного изображения намного превышает энергию отклонения в телевизорах черно-белого изображения, а мощность источника высоковольтного напряжения почти в 10 раз больше, чем в телевизорах черно-белого изображения. Высокое напряжение (25 кВ) стабилизируется специальным триодом, что позволяет с требуемой степенью точности поддерживать величину этого напряжения при изменении яркости изображения.

Отклоняющая система должна осуществлять отклонение лучей с малыми геометрическими искажениями трех растров и обеспечивать условия для точного совмещения лучей. Для получения неискаженного растра на выходе строчной и кадровой разверток используется электрическая схема коррекции. С развертками телевизора связан также блок динамического сведения, который формирует из импульсов кадровой и строчной частот токи параболической формы, необходимые для коррекции отклонения каждого из электронных лучей по мере удаления их от центра экрана. Коррекция осуществляется при помощи устройства динамического сведения лучей, расположенного на горловине кинескопа.

В телевизорах цветного изображения, так же как и в черно-белых, применяется специальная схема дополнительного гашения обратного хода лучей кинескопа. Схема формирует импульсы гашения, поступающие со строчной и кадровой разверток.

Для устранения влияния остаточного намагничивания внешних магнитных полей на чистоту цвета на экране кинескопа применяется устройство автоматического размагничивания. Последнее представляет собой петлю, которая размещается между баллоном кинескопа и экранирующим кожухом и питается от схемы автоматического размагничивания. При включении телевизора эта схема создает в петле размагничивания переменный ток с быстро убывающей амплитудой, необходимой для размагничивания теневой маски и металлического взрывозащитного бандажа кинескопа. Следовательно, при включении телевизора в петле создается кратковременное затухающее магнитное поле, которое почти полностью исчезает в момент появления на экране изображения.

5-4. Сенсорный выбор программ

В некоторых телевизорах цветного изображения применяются селекторы каналов с электронной коммутацией поддиапазонов. Управление такими селекторами осуществляется с помощью системы сенсорного выбора программ (СВП), создающей максимальные удобства при эксплуатации телевизоров.

В телевизорах «Электрон-712», «Рубин-718», «Радуга-719» и в других применен всеволновый селектор каналов СК-В-1 и система СВП-3, которые обеспечивают прием 6 программ, настроенных на соответствующих каналах. Незначительным прикосновением пальца к любой из 6 пластин системы СВП-3 можно переключить телевизор на любую программу, причем специальное запоминающее устройство «запоминает» выбранную программу до тех пор, пока не будет произведено прикосновение к другой пластине или телевизор не будет выключен.

В телевизоре «Горизонт-723» применен сенсорный блок выбора программ СВП-4, который позволяет переключить телевизор на нужную программу при прикосновении пальцем к сенсорной площадке, соответствующей номеру программы, на передней панели. При этом высвечивается цифра включенной программы. В этом телевизоре также применен селектор каналов СК-В-1.

В телевизоре «Горизонт-728» применен селектор каналов метрового диапазона СК-М-23 и система СВП-4-2, позволяющая переключать телевизор на нужную программу при нажатии пальцем на датчик, соответствующий номеру программы. Каждую программу можно скоммутировать и настроить на любой из принимаемых каналов.

Рис. 5-8. Структурная схема сенсорного устройства СВП-4-2

Рассмотрим структурную схему сенсорного устройства СВП-4-2, приведенную на рис. 5-8.

Сенсорное устройство состоит из шести сенсорных датчиков 1, входного ключа 2, мультивибратора 3, счетчика 4, дешифратора 5, устройства предварительной настройки 6, ключей переключения поддиапазонов 7, устройства индикации 8, а также устройства отключения схемы АПЧГ 9,

При включении телевизора до нажатия пальцем одного из датчиков 1 ключ 2 находится в состоянии, при котором мультивибратор 3 заторможен, а счетчик 4 находится в состоянии, характеризуемом некоторым определенным двоичным кодом. В зависимости от значения этого кода на соответствующем выходе дешифратора имеется сигнал, который воздействует на устройство предварительной настройки 6 и на устройства индикации 8. С устройства предварительной настройки и ключей переключения поддиапазонов 7 соответствующие предварительно запрограммированные напряжения подаются на селектор каналов. Таким образом, при включении телевизора, автоматически включается первая программа.

При нажатии пальцем какого-либо датчика, соответствующего любой невключенной программе, происходит замыкание его контактов, приводящее к срабатыванию входного ключа, и мультивибратор входит в режим автоколебаний. Импульсы с выхода мультивибратора поступают на вход счетчика, вследствие чего изменяется код, характеризующий состояние счетчика. Каждому новому коду будет соответствовать сигнал на соответствующем выходе дешифратора. При появлении сигнала на выходе дешифратора, связанном с сенсорным контактом датчика, на который нажали в данный момент, входной ключ переходит в исходное состояние и мультивибратор окажется в заторможенном состоянии. В результате сигнал с выхода дешифратора, соответствующего ранее включенной программе, снимается. Счетчик останется в состоянии, при котором сигнал будет на выходе дешифратора, соединенном с тем контактом датчика, на который нажали.

Сигнал с выхода дешифратора воздействует на устройство предварительной настройки и на селектор каналов поступают предварительно запрограммированные напряжения, определяющие включение выбранной программы. Устройство индикации высветит номер включенной программы. Первым же импульсом, который поступает на вход счетчика, запускается устройство отключения схемы АПЧГ. Это устройство формирует импульс для отключения схемы АПЧГ на время примерно 0,3 с при переключении программ.

5-5. Конструкция и разборка

унифицированного телевизора

Унифицированный телевизор цветного изображения состоит из функционально-законченных блоков, которые крепятся к футляру. Блок управления (БУ) содержит селекторы телевизионных каналов и органы управления, выведенные на лицевую панель телевизора. Блок радиоканала (БРК) состоит из УПЧИ, видеодетектора, первого каскада канала яркости, канала звука, АРУ, АПЧГ и амплитудного селектора. В блок цветности (БЦ) входят канал цветности, канал яркости без первого каскада, ряд вспомогательных схем (ограничения тока луча, гашения лучей, автоматического выключения режекции).

В блоке развертки (БР) находятся генераторы кадровой и строчной разверток, высоковольтный выпрямитель, выпрямители питания фокусирующих и ускоряющих электродов кинескопа, каскад формирования импульсов для системы сведения.

Блок сведения (БС) состоит из цепей, формирующих корректирующие токи в обмотках электромагнитов регулятора сведения и обмотке электромагнита бокового смещения синего луча. В блок питания (БП) входит низковольтный выпрямитель, а также схема формирования размагничивающего напряжения. В блоке коллектора (БК) содержатся элементы сглаживающего фильтра низковольтного выпрямителя и коммутации.

Связь между блоками осуществляется с помощью разъемов (рис. 5-9). Для проверки блоков они могут быть выдвинуты из телевизора и зафиксированы в ремонтных положениях (кроме блоков питания, управления и коллектора). Блок управления может быть вынут из футляра. Если блоки необходимо извлечь из футляра, то предварительно следует отсоединить разъемы, связывающие их с остальной схемой.

Блоки разверток и радиоканала удерживаются в вертикальном положении при помощи направляющих, закрепленных в нижней и верхней частях футляра телевизора. При отжатии защелок эти блоки могут быть выдвинуты в сторону задней стенки. Для замены лампы 6П45С в блоке разверток необходимо снять высоковольтный контакт, ослабить винт крепления прижимного кронштейна, оттянуть прижимной кронштейн, преодолев усилие пружины и вынуть лампу из панели. Сборку производят в обратном порядке.

Блок цветности крепится кронштейнами к нижней части футляра и удерживается в вертикальном положении при помощи фиксаторов к рамкам плат блоков радиоканала и разверток. При нажатии на фиксаторы и повороте их на 90° на себя они выходят из зацепления и блок цветности откидывается на угол 60°, что обеспечивает доступ к элементам монтажа.

Блок питания фиксируется двумя винтами и выдвигается в сторону задней стенки. Блок коллектора, расположенный под кинескопом, прикреплен к нижней части футляра с помощью двух фигурных винтов. Блок управления крепится к передней панели телевизора и снимается вместе с нею. Для возможности создания различного внешнего вида при выпуске унифицированной модели разными заводами конструктивное решение блока управления не унифицируется. Поэтому органы управления в разных моделях телевизоров могут быть расположены по разному.

Блок сведения расположен на откидывающейся боковой крышке, что обеспечивает свободный доступ к регулировочным элементам блока и позволяет произвести сведение лучей кинескопа непосредственно по изображению на его экране.

Конструкция системы СВП-3 состоит из двух блоков: выбора программ (ВП) и предварительной настройки (ПН). Блоки ВП и ПН являются унифицированными для любых моделей телевизоров. Конструкция блоков допускает возможность установки их в телевизоре как горизонтально, так и вертикально.

Сенсорные датчики (поля), установленные на лицевой панели телевизора, имеют с внутренней стороны контактные поверхности, к которым прижимаются контактные пружины блока ВП. Индикатор включенной программы выполнен на газоразрядной лампе. Блок ПН состоит из двух печатных плат, которые помещены в закрытый пластмассовый корпус с вырезами в задней стенке для обеспечения доступа к штыревой части четырех разъемов, установленных на платах блока. На .одной из печатных плат установлены потенциометры настройки, на .другой — переключатели предварительного выбора поддиапазонов и остальные радиоэлементы, относящиеся к блоку,

Сенсорное устройство СВП-4-2 выполнено в виде законченного блока. Основой конструкции является пластмассовый корпус, в котором закреплены две печатные платы: устройства ВП и устройства ПН. Между собой платы соединены жгутом. На плате устройства ПН установлены потенциометры предварительной настройки и переключатели поддиапазонов. На плате устройства ВП установлены индикаторные лампы, колодки для крепления индикаторных ламп, контакты подключения сенсорных датчиков и два разъема для соединения сенсорного устройства с телевизором.

Особенностью конструкции СВП-4-2 является наличие механизма выдвижения, который обеспечивает фиксирование устройства в корпусе телевизора в рабочем положении и выдвижение его из корпуса телевизора для предварительной настройки. Чтобы выдвинуть блок СВП-4-2 необходимо плавно нажать на переднюю панель сенсорного блока до упора и резко отпустить, после чего выдвинуть блок из корпуса телевизора до упора.

Рис. 5-9. Схема соединения блоков телевизора

Замена кинескопа. Чтобы снять кинескоп, необходимо:

снять заднюю стенку;

снять панель кинескопа и провод со второго анода кинескопа, отсоединить разъемы, связывающие ОС с блоком разверток и платой сведения;

снять остаточный заряд со второго анода кинескопа, используя для этой цели провод с хорошей изоляцией; один конец провода соединяется с шасси, а другим необходимо несколько раз коснуться вывода второго анода на баллоне кинескопа;

отсоединить разъемы и вынуть блоки радиоканала, цветности, разверток и коллектора, откинуть блок сведения, который крепится одним винтом через декоративную решетку на боковой стенке футляра;

отвернуть четыре «барашка», крепящие кинескоп внутри футляра;

снять кинескоп вместе с магнитным экраном в сторону задней стенки.

Для установки кинескопа указанные операции следует повторить в обратном порядке. Правильность сопряжения кинескопа с обрамлением обеспечивается специальными установочными гайками, свободно навернутыми на винты крепления.

Все работы по замене кинескопа должны выполняться в защитных очках. Нельзя брать кинескоп за его горловину. Последнюю необходимо беречь от ударов.

5-6. Универсальные электрические испытательные таблицы (УЭИТ)

УЭИТ предназначены для контроля основных качественных параметров изображения телевизоров черно-белого и цветного изображения. Необходимость использования таблицы УЭИТ вызвана тем, что применяемая для черно-белого телевидения таблица ТИТ-0249 может иметь очень ограниченное применение в цветном телевидении. В первую очередь это связано с тем, что ТИТ-0249 не содержит информацию о контроле работы блока цветности.

Изображение УЭИТ формируется электрическими сигналами, которые позволяют визуально оценить качество черно-белого и цветного изображения, а также провести подстройку телевизора. Она позволяет контролировать следующие параметры:

формат изображения;

устойчивость синхронизации разверток;

растровые (геометрические) искажения;

четкость изображения;

воспроизведение градаций яркости;

тянущиеся продолжения и повторы;

правильность чересстрочной развертки;

установка уровня черного;

установка центровки изображения.

Кроме того, УЭИТ позволяет контролировать параметры цветного телевизионного изображения:

правильную цветопередачу на разных уровнях яркости и основные цвета кинескопа;

сведение лучей трех изображений;

динамический баланс белого;

цветовую четкость;

установку «нулей» частотных детекторов;

цветовые переходы;

соответствие уровней яркостного и цветоразностных сигналов на управляющих электродах кинескопа;

временное совпадение яркостного и цветоразностных сигналов.

В последнее время передается новый вариант УЭИТ (рис. 5-10). Таблица имеет прямоугольную форму с соотношением сторон 4 : 3. Сетчатое поле таблицы состоит из 19 горизонтальных и 25 вертикальных пересекающихся линий.

Цифры от 1 до 20 означают номера горизонтальных полос, а буквы а — э — вертикальные полосы изображения.

Большой круг в центральной части таблицы (диаметром 16 клеток) и четыре малых круга по краям таблицы служат для проверки линейности изображения. Две полосы штрихов в малых кругах служат для проверки четкости изображения в углах растра с частотой сигнала 3 и 4 МГц. В верхней и нижней частях большого круга на участках 3 — 4, 17 — 18 (м, н, о, п) располагаются элементы линий сетчатого поля на сером фоне для совмещения лучей кинескопа. Пересечение горизонтальной и вертикальной белых линий в серых квадратах 10 — 11 (н, о) обозначает центр таблицы. По точке пересечения этих линий производится статическое сведение и устанавливается центровка изображения.

Цветные полосы с 25% яркостью, расположенные в ряду 6 — 7 (б, ш), предназначены для контроля основных цветов кинескопа, а также для проверки коррекции предыскажений. Серая шкала, размещенная в ряду 8 (б, ц) с десятью градациями, яркость которых увеличивается слева направо, позволяет производить контроль установки уровня черного и контрастности изображения. Кроме того, серая шкала позволяет производить контроль динамического баланса, правильности установки нулевых точек частотных детектооов.

В ряду 9 (е, х) расположены элементы, состоящие из штрихов: сине-желтого, соответствующего частоте 0,5 МГц, сине-желтого — 1 МГц, зелено-пурпурного — 0,5 МГц, красно-голубого — 1 МГц, красно-голубого — 0,5 МГц. Штрихи предназначены для визуальной проверки цветовой четкости и контроля правильности настройки контура коррекции высокочастотных предиска-жений. В рядах 10 (с, х) и 11 (е, к) размещаются бело-серо-черные и черно-серо-белые переходы, предназначенные для проверки искажений в виде тянущихся продолжений. Для оценки качества чересстрочной развертки в прямоугольниках 10 (с, х) и И (е, к) на темном фоне воспроизводятся диагональные линии. При нарушении чересстрочной развертки на диагональной линии появляются изломы и изгибы. Одиночные штрихи на участке 10 (т, ф) и 11 (з, к) служат для оценки наличия отраженных сигналов.

В ряду 12 (е, х) воспроизводится изображение сигнала «радуга» для контроля ухода нулевых точек и линейности характеристик частотных детекторов. Для контроля четкости по горизонтали в ряду 13 размещены семь групп черно-белых штрихов. Штрихи соответствуют частотам сигналов 3; 4; 5; 5,5; 5; 4; 3 МГц. Эти частоты соответствуют примерно 330, 440, 550 и 600 линиям четкости, определяемым по таблице ТИТ-0249. Ряд 16 (з, у) с чередующимися черными и белыми квадратами служит для обнаружения черно-белых тянущихся продолжений. Этот же ряд, совместно с цветными полосами (75% яркостью), расположенными в рядах 14 — 15 (б, ш), служат для контроля соответствия уровней йркостного и цветоразностных сигналов.

Поскольку содержание обеих таблиц (новой и старой) в значительной мере одинаково, то многие операции контроля и регулировки по ним совпадают.

5-7. Покупка и перевозка телевизора цветного изображения

При покупке телевизора нужно обязательно требовать демонстрацию его работы. Оценивать качество работы телевизора следует после того, как он прогреется в течение 10 — 15 мин. Это необходимо для установления в телевизоре постоянной температуры и нормальных режимов работы ламп и отдельных узлов. Проверку работы телевизора целесообразно начинать с приема черно-белой программы.

К черно-белому изображению в телевизорах цветного изображения предъявляются те же требования, что и к изображению в черно-белом телевизоре, а также требования повышенной стабильности всех его параметров как в течение одной передачи, так и в течение длительного срока эксплуатации. Оценку качества черно-белого изображения производят с использованием сигнала испытательной таблицы ТИТ-0249 или УЭИТ. Одновременно проверяют качество звукового сопровождения. Необходимо обратить внимание на четкость изображения, отсутствие окраски изображения, повторных контуров и колебательных процессов (в виде вертикальных линий, цветных окантовок на вертикальных и горизонтальных линиях, недопустимых шумов и помех, в том числе муара). При выключении антенны растр должен быть белым, без цветных пятен. Незначительная окраска экрана допустима только в углах.

С помощью органов управления необходимо на всех радиоканалах, в которых в данном городе передают телевизионные программы, получить устойчивое изображение черно-белой испытательной таблицы с высокой четкостью при достаточных яркости и контрастности, с хорошим воспроизведением градаций яркости и неискаженным звуковым сопровождением.

Проверку качества цветного изображения производят по сигналам таблицы УЭИТ или по изображению вертикальных цветных полос. Полосы располагаются слева направо в такой последовательности: белая, желтая, голубая, зеленая, пурпурная, красная, синяя, черная (рис. 5-11). Цветовая окраска полос после настройки телевизора должна сохраняться неизменной. Правильность цветопередачи оценивают по цвету часто встречающихся в природе предметов (кожи лица и рук, фруктов, овощей, травы, цветов и листвы, неба и др.) и по постоянству цвета какого-нибудь одного предмета при его перемещении по сцене, при смене других цветов сцены, а также при разных освещенностях передаваемой сцены. Вертикальные границы между различными цветами должны быть резкими, четкость изображения должна быть высокой.

Для оценки качества работы телевизора недостаточен только просмотр черно-белого и цветного изображения и прослушивания звукового сопровождения. Необходимо также убедиться в исправности органов управления и наличии в них эксплуатационного запаса регулировки. Так, например, при нормальном приеме ручки «Частота кадров», «Частота строк», «Настройка», «Насыщенность цвета» и другие должны находиться не в одном из крайних положений, а приблизительно посредине. Эксплуатационный запас регулировки необходим для того, чтобы при уменьшении напряжения питающей сети, старения ламп или изменения режима работы имелась возможность с помощью органов регулировки восстановить нормальное состояние телевизора.

После проверки работоспособности телевизора необходимо удостовериться в целости заводских пломб, убедиться в правильности комплектаций, т. е. в наличии всех предметов, входящих в комплект деталей телевизора. Затем проверить, проставлены ли в паспорте телевизора и гарантийном талоне кинескопа штамп магазина и дата продажи телевизора.

Телевизор цветного изображения содержит большое количество радиокомпонентов, в том числе и электровакуумные приборы. Поэтому перевозить нужно осторожно, оберегая от сильной тряски, толчков и ударов. Особенно внимательно нужно следить, чтобы не повредить кинескоп. Перевозить телевизор следует в положении, в котором он обычно работает. Перевертывание его может привести к выпаданию из панелек радиоламп и их повреждению Чтобы не повредить полированную поверхность футляра, телевизор нужно перевозить только в упаковке.

5-8. Установка и включение телевизора цветного изображения

Телевизор цветного изображения устанавливается на отдельном столике в той части комнаты, где на экран не воздействует прямая внешняя засветка солнечный свет или свет от других источников, иначе это приведет к снижению контрастности изображения, насыщенности цвета и искажению цветопередачи. Источник света должен располагаться сзади зрителя или несколько сбоку от него. Для комнаты площадью 18 — 20 м2 мощность источника подсветки может быть не более 25 — 40 Вт. При большой внешней освещенности возникает необходимость увеличения яркости и контрастности, что вызывает некоторое дрожание растра на экране и ухудшает качество изображения. Кроме того эксплуатация телевизора при повышенной яркости и контрастности ускоряет износ кинескопа.

Телевизор с масочным кинескопом чувствителен к внешним магнитным полям. Поэтому следует максимально удалять телевизор от железных предметов (радиаторов и труб отопительной системы и др.), бытовых электроприборов (пылесосов, электрополотеров), а также от радиоприемников, магнитофонов и т. д. Телевизор должен устанавливаться так, чтобы обеспечивалась хорошая естественная вентиляция. Одновременно надо учитывать и то насколько хорошо телевизор вписывается в общий интерьер комнаты при условии свободного доступа к его органам управления.

Смотреть черно-белые программы рекомендуется на расстояниях равных 4 — 9 высотам экрана телевизора, а цветные — на расстояниях 2 — 25 м (при размере экрана по диагонали 59 и 61 см). Просмотр передач с расстояния, которое слишком мало, приводит к ощутимой потере качества и к усталости. Что касается высоты установки телевизора, то ее рекомендуют выбирать в пределах 115 — 125 см от пола или на 5 — 10 см выше.

Телевизор поступает в продажу, пройдя на заводе полный цикл регулировок и контроля. Трудно ожидать, что при установке телевизора у владельца понадобятся серьезные регулировки. Однако требования к установке телевизора цветного изображения более критичны, чем черно-белого. В ряде случаев при установке на месте эксплуатации телевизора приходится производить размагничивание кинескопа, небольшую коррекцию чистоты цвета, сведения и баланса белого. Необходимость в дополнительной регулировке связана с тем что при перемене места установки телевизора изменяется ориентация масочного кинескопа относительно внешних магнитных полей, в том числе и магнитного поля Земли. Вот почему первоначально включать и регулировать телевизор цветного изображения должен радиомеханик телевизионного ателье.

После хранения телевизора в холодном помещении или пйсле перевозки в зимних условиях перед включением в сеть надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 4 — 5 часов. Перед первым включением телевизора необходимо убедиться в правильности установки переключателя напряжения сети и предохранителей. При сетевом напряжении 220 В пользуются предохранителями на номинальный ток 4 А, а при сетевом напряжении 127 В — предохранителями на номинальный ток 5 А. Применять самодельные или нестандартные предохранители с неизвестным номинальным током не рекомендуется, так как это может привести к выходу телевизора из строя. Перед заменой или проверкой предохранителя обязательно выключают телевизор путем извлечения штепсельной вилки из розетки электрической сети, Нужно всегда помнить, что в телевизорах цветного изображения имеются опасные для жизни напряжения 380, 1200, 5000 и 25000 В. Поэтому во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать, настраивать и пользоваться телевизором при снятой задней стенке футляра.

Перед включением телевизора необходимо также подключить антенный кабель. Затем можно включить телевизор и через 3 — 5 мин после включения произвести проверку по сигналу телецентра.

5-9. Эксплуатация телевизоров цветного изображения

Несмотря на то, что внешне телевизоры черно-белого и цветного изображения почти не отличаются, эксплуатация последних более сложна. Так, например, при неизменном положении приемной антенны телевизор черно-белого изображения можно поворачивать и передвигать как угодно и это не сказывается на качестве изображения и звукового сопровождения. Изменять же местоположение телевизора цветного изображения после установки и настройки радиомехаником не рекомендуется.

Эксплуатация телевизоров цветного изображения усложняется в основном из-за трех причин:

наличия в них большего числа основных и вспомогательных органов управления;

вследствие чувствительности телевизора цветного изображения к внешним магнитным полям и качеству антенны;

из-за выделения в них большего количества тепла, чем в телевизорах чepно-белого изображения.

Существенное значение имеет и то обстоятельство, что орган зрения человека острее ощущает искажения цветов по сравнению с искажениями в распределении яркости на экране телевизора черно-белого изображения. По указанной причине при эксплуатации телевизора опытным телезрителям приходится чаще прибегать к настройке и подстройке, чем при эксплуатации телевизора черно-белого изображения.

Осуществляя настройку телевизора цветного изображения, владельцы должны твердо помнить, что ручкой «Яркость» можно изменять яркость всего изображения, а с помощью ручки «Насыщенность» только сочность цвета деталей цветного изображения. Регулятор «Цветовой тон» позволяет изменять в незначительных пределах статический баланс белого на экране телевизора, т. е. изменять цвет свечения экрана в сторону более теплых (розовых) либо более холодных (голубых) тонов. Пользоваться этим регулятором можно при приеме как цветных, так и черно-белых передач. Каких-либо строгих рекомендаций по пользованию регулятором «Цветной тон» не существует, так как они связаны с индивидуальным вкусом (особенностями зрения) зрителя, а также характером освещения помещения.

Для того, чтобы телевизор цветного изображения работал безотказно и доставлял богатством своих красок истинное наслаждение, необходимо в процессе эксплуатации выполнять следующие правила:

не позволять неподготовленным зрителям вращать ручки управления. В телевизорах для регулировки «Громкость», «Яркость», «Контрастность», «Насыщенность», «Цветовой тон» применены регуляторы ползункового типа. Перемешать их нужно по вертикали или горизонтали (в зависимости от модели телевизора) плавно, без рывков;

при колебаниях напряжения сети более чем на +6% и — 10% необходимо применять по рекомендации специалиста телевизионного ателье автотрансформатор или стабилизатор напряжения;

принимать программы на антенну коллективного пользования или хорошую индивидуальную наружную антенну;

не оставлять включенный телевизор без присмотра. При появлении яркой полосы или пятна необходимо во избежание прожога кинескопа немедленно выключить телевизор и обратиться в телевизионное ателье;

принимать меры, предотвращающие перегрев телевизора. Выключение телевизора особенно в летнее время является одним из простейших средств борьбы с перегревом. Однако выключать телевизор имеет смысл только во время перерывов, превышающих 10 — 15 мин, так как за более короткое время телевизор не успеет охладиться;

не рекомендуется включать телевизор днем для прослушивания музыки, сопровождающей передачу телевизионной испытательной таблицы. Это объясняется тем, что систематическое включение телевизора приводит к преждевременному износу катодов кинескопа, стоимость которого составляет одну треть стоимости телевизора, а также и ламп;

включать телевизор необходимо за несколько минут до начала передачи. Это объясняется тем, чтобы телевизор прогрелся и вошел в свой нормальный режим до момента окончания передачи испытательной таблицы или цветных полос, по которым только можно проверить готовность телевизора к правильному воспроизведению передаваемого цветного изображения.

В заключение следует указать, какое влияние на качество изображения оказывает антенна при приеме цветных программ. Совершенно не подходят для совместной работы с телевизорами цветного изображения комнатные антенны. Принимать цветные программы следует только на телевизионные антенны коллективного пользования или индивидуальные наружные антенны. При расположении телевизора вблизи телевизионного центра принимаемый сигнал может быть слишком велик, и для получения нормального изображения сигнал необходимо ослабить. Это достигается включением антенного штеккера в гнездо с обозначением «1 : 10», т. е. ослабить сигнал в 10 раз.

При приближении и во время грозы индивидуальная наружная антенна представляет большую опасность. Поэтому в грозу надо прекратить прием и отключить антенну от телевизора. Для защиты людей, телевизора и здания от молнии антенну нужно обязательно заземлять, т. е. надежно присоединить к специальному заземлителю. Более подробно о приемных антеннах и устройствах заземления изложено в главе 6.

5-10. Методика определения неисправностей в телевизорах цветного изображения

Приступая к определению неисправности телевизора, следует проверить условия эксплуатации, которые предусматривают нормальное (указанное в заводской инструкции к телевизору) напряжение питающей сети. Если неисправность такова, что нет необходимости немедленно отключать телевизор от сети, то нужно попытаться восстановить нормальную работу его путем настройки с помощью внешних органов регулировок и выяснить, от чего зависят имеющиеся дефекты качества изображения или звука: от неисправности телевизора или от внешних причин (плохие условия приема, индустриальные или атмосферные помехи, нестабильность питающей сети и т. п.).

Определение неисправности начинают с анализа внешних признаков, различное сочетание которых помогает установить блок, подлежащий проверке, и значительно сузить зону поисков. Лишь затем определяют каскад, подлежащий более тщательному осмотру с целью выявления дополнительных признаков неисправности. Для такого анализа нужно хорошо представить себе связи, существующие между каскадами телевизора, и схемные особенности той или иной модели.

При отыскании неисправностей необходимо учитывать следующие особенности его схемы. Известно, что при цветном изображении яркость и четкость деталей определяется черно-белой составляющей, а окраска — цветной составляющей. Следовательно, обязательным условием высококачественного цветовоспроизведения является наличие высококачественного черно-белого изображения.

Высокое качество черно-белого изображения указывает на то, что все узлы, участвующие в формировании черно-белого изображения (селектор каналов, УПЧИ, усилитель яркостного сигнала, канал синхронизации и каскады разверток, кинескоп и цепи его регулировки, отклоняющая система, высоковольтный блок с устройством стабилизации высоковольтного напряжения, блок питания и система автоматического размагничивания, цепи фиксации уровня черного ограничения тока луча и схема гашения обратного хода развертки) исправны. Исправны также узлы, косвенно влияющие на качество черно-белого изображения (оконечные каскады цветоразностных усилителей при гальванической связи с кинескопом, матрица, детекторы сигналов цветности и ручной выключатель блока цветности).

Отсутствие черно-белого изображения при наличии цветного изображения указывает на неисправность схемы в канале яркости — от точки, с которой снимаются сигналы цветности, до катода кинескопа. При этом цветное изображение некачественное. Интенсивность цветов недостаточна, белый цвет приобретает серо-зеленую окраску. Одной из возможных причин отсутствия черно-белого изображения может быть обрыв линии задержки ЛЗЦТ-1500.

При отыскании неисправностей в телевизорах цветного изображения необходимо учесть наличие в них схемы привязки к уровню черного. Из-за этого в исправном телевизоре при отсутствии сигнала (отключении антенны, установке переключателя селектора каналов в положение, где нет передачи телевизионной программы, неисправности канала изображения) растр на экране вовсе не просматривается, либо яркость свечения едва заметна при любом положении регуляторов контрастности и яркости. Поэтому отыскание неисправностей, определяемых как «Отсутствует свечение экрана» или «Яркость свечения экрана недостаточна», затрудняется.

Дефекты цветного изображения сводятся к отсутствию или неустойчивости сигнала цветности, воспроизведению цветного изображения с малой насыщенностью или неправильному воспроизведению цветов, искажению вертикальных цветовых переходов (повторы, окантовки, искажения на переходах цветового тона, рассовмещения яркостного и цветового переходов) и появлению перемещающихся по цветовому изображению структурных помех (разнояркость строк на цветном изображении, муар, зигзагообразные узоры на цветных полосах, зубцы на вертикальных цветовых переходах).

Особенностью унифицированных телевизоров цветного изображения является, то, что каскады строчной и кадровой разверток питаются от различных выпрямителей блока питания. Каскады канала звукового сопровождения питаются от того же выпрямителя, что и каскады кадровой развертки. Последнее,оказывается весьма полезным при определении неисправностей по внешним признакам. Так, например, появление в центре экрана кинескопа узкой горизонтальной полосы может быть вызвано неисправностью каскадов кадровой развертки или неисправностью выпрямителя блока питания. Однако, если при таком дефекте звуковое сопровождение нормальное, то это указывает на исправность выпрямителя блока питания. Неисправность в этом случае следует искать в каскадах кадровой развертки. Отсутствие звукового сопровождения при наличии узкой горизонтальной полосы в центре экрана свидетельствует о неисправности выпрямителя блока питания.

Таблица 5-1

Некоторые неиспразности телевизоров цветного изображения

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение цветовоспроизведения |  |  |  |
| На изображении отсутствует красный цвет | Желтое воспроизводится как зеленое, а пурпурное — как темно-синее. При выключении синей и зеленой пушек экран светится красным цветом | Выход из строя активных элементов в канале красного (R — Y) или нарушение режима их работы. Возможна также неисправность в схеме симметричного триггера или электронного коммутатора |  |
| То же | Нарушен баланс белого, на черно-белом изображении преобладает красный цвет | Неисправны резисторы 2R155, 2R148, 2R97 или 2R96; пробой конденсатора 2С51 |  |
| На изображении отсутствует синий цвет | Голубая окраска воспроизводится как светло-зеленая, а пурпурная — как розовая. При выключении красной и зеленой пушек экран светится синим цветом | Выход из строя активных элементов в канале синего (В — Y) или нарушение режима их работы. Возможна также неисправность в схеме симметричного триггера или электронного коммутатора |  |
| На изображении отсутствует зеленый цвет | Желтый воспроизводится как красный и голубой — как синий | Неисправность элементов схемы цветовой синхронизации, в схеме матрицирования и в оконечном каскаде видеоусилителя зеленого |  |
| То же | Красный и синий виден через строку; при подстройке гетеродина цвета строк могут меняться местами | Обрыв резистора 2R108 или выход из строя диода 2Д9 |  |
| При приеме цветного или черно-белого изображения поле экрана остается окрашенным в один из первичных цветов |  | Причиной могут быть плохие контакты в панели кинескопа; обрыв провода, соединяющего вывод модулятора электронной пушки, цвет которой преобладает, с анодной цепью лампы в оконечном каскаде соответствующего цветоразнестно-го усилителя, а также неисправность лампы этого каскада |  |
| Отсутствует цветное изображение | Черно-белое изображение нормальное | Неисправен блок цветности (проверить схему опознавания цвета, электронный коммутатор и другие узды блока цветности) |  |
| Нарушение правильности цветного воспроизведения | Цветные полосы воспроизводятся в неправильной последовательности | Неисправна схема опознавания цвета |  |
| То же | Цветные полосы в правильной последовательности чередуются через одну строку на красном и синем полях | Неисправен задержанный канал (линия задержки или другие элементы схемы) |  |
| » | При регулировке насыщенности белая полоса окрашивается в красный или синий цвет | Нарушена настройка частотного детектора в том из каналов, чей цвет преобладает |  |
| » | Неодинаковая насыщенность цвета на соседних строках | Расстроены или неисправны переменные резисторы для регулировки «Уровень под-несущей» 2R182 (УЛПЦТ-59/61), 2R107 (УЛПЦТИ-61) |  |
| Зазубрины на вертикальных границах цветного изображения | Чтобы убедиться в том, что искажения создаются не неисправностью в канале цветности, а несинхронизацией, следует отключить тумблером канал цветности | Причиной появления зазубрин может быть несовпадение времени задержки с продолжительностью передачи одной строки, а также чрезмерно узкая полоса пропускания канала задержанного сигнала |  |
| Уменьшение четкости и насыщенности цветного изображения | При воспроизведении сигнала цветных полос в правильной последовательности отчетливо заметно, что строки красного и синего поля не являются продолжением одной и той же строки в разных цветах, а как бы чередуются друг с другом через строку, т. е. красные строки прерываются на синем поле, а синие на красном | Наиболее вероятной причиной такого нарушения может быть непрохождение сигналов через канал задержанного сигнала; из-за обрыва в контурах и элементах согласования с УЛЗ; неисправности усилительного каскада или выхода из строя УЛЗ. Линия задержки выходит из строя из-за обрыва выводов и механических повреждений |  |
| При приеме цветного изображения наблюдается сползание строк по всему экрану |  | Причиной такого дефекта является плохой контакт одного из выводов УЛЗ с пьезопреобразователем, находящимся внутри ее корпуса. Если при легком покачивании УЛЗ дефект не устраняется, следует заменить УЛЗ |  |
| Нарушение цветовой синхронизации |  |  |  |
| Нарушение правильности цветного воспроизведения | При воспроизведении цветных полос и правильно установленном балансе белая полоса оказывается окрашенной в красный или синий цвет | Неточная настройка нулевой точки S-образной кривой одного из частотных детекторов (нулевая точка детектора красного — 4,406 МГц, синего — 4,25 МГц) |  |
| Нарушение правильности цветного изображения | Некоторые цвета сигнала цветных полос отличаются от эталонных | Недостаточная ширина полосы пропускания частотного детектора в одном из каналов; неисправен фазо-сдвигающий трансформатор, один из диодов детектора |  |
| Нарушение цветовой синхронизации | Мигание цветного изображения, самопроизвольное изменение цветов | Неправильно установлены переменные резисторы, определяющие длительность и амплитуду кадрового импульса, поступающего на схему цветовой синхронизации |  |
| Самопроизвольное нарушение баланса белого, экран светится то красным, то синим цветом | При этом яркость свечения экрана возрастает | Неисправен один из конденсаторов 2С63 или 2С12Э |  |
| Мигание цветного изображения | Изменение окраски и яркости. Мигание наблюдается только при приеме на одном из телевизионных каналов и устраняется при ручной настройке частоты гетеродина | В канал цветовой синхрони-зации проникают помехи, отрицательные выбросы которых вызывают срабатывания симметричного триггера |  |
| Цветное изображение воспроизводится как черно-белое | Наблюдается в телевизорах УЛПЦТ-59/61 | Неисправен транзистор 2Т13, один из диодов 2Д23, 2Д24 или конденсаторов 2С77, 2С87 |  |
| Цветное изображение воспроизводится как черно-белое | Наблюдается в телевизорах УЛПЦТ-59/61 | Неисправна пентодная часть лампы 2Л2; неисправен фильтр 2Ф4 или один из диодов 2Д25, 2Д26. При ис-правности~ вышеуказанных элементов схемы проверить правильность настройки частотного детектора |  |
| То же | На изображении видны линии обратного хода (УЛПЦТ-59/61) | Неисправен один из транзисторов 2Т1 или 2Т2 симметричного триггера |  |
| » | В телевизоре УЛПЦТИ-59/61 | Неисправен один из элементов фильтров 2Ф1, 2ф2 или транзистор 2ТЗ |  |
| » | В телевизоре УЛПЦТИ-59/61 | Неисправна микросхема 2У5 или на нее поступают не все управляющие импульсы |  |
| Цветные помехи на черно-белом изображении | В телевизоре УЛПЦТ-59/61 | Неисправен один из элементов схемы: диод 2Д23, конденсаторы 2С119 или 2С77, резисторы 2R125, 2R90 или 2R202 |  |
| То же | При выключении блока цветности тумблером 2В4 помехи остаются | Неисправен предохранитель в цепи — 36 В; отсутствие отрицательного напряжения на его выводах, на переключателе 2В4 и на точках печатной платы 18, 20 |  |
| » | При выключении тумблера 2В4 помехи исчезают (УЛПЦТИ-59/61) | Неисправна схема цветовой синхронизации. Проверить исправность резистора 2R110 и конденсатора 2С57 и микросхемы 2У5 |  |
| » | При выключении тумблера 2В4 помехи не исчезают (УЛПЦТИ-59/61) | Неисправна схема отключения канала цветности при приеме черно-белого изображения. Проверить наличие — 1 2 В на диоде 2Д5, режим транзистора 2Т7, исправность резисторов 2R42, 2R115 и катушки 2L1 |  |
| Неисправности цветных, кинескопов |  |  |  |
| Отсутствие свечения экрана | Напряжение на электродах кинескопа нормальное | Обрыв выводов подогревателя, выводов первого (фокусирующего) анода или нарушение вакуума. Случай потери эмиссии катодами трех электронных пушек одновременно практически маловероятен |  |
| Недостаточная яркость свечения экрана | Уровень сигнала на модуляторах кинескопа нормальный | Нарушение режима работы кинескопа; неправильная установка магнитов чистоты цвета |  |
| Экран светится одним каким-либо цветом. Изображение отсутствует, видны линии обратного хода | Яркость и цвет экрана не меняются при включении и выключении двух других электронных пушек и регулировке яркости | Нарушен контакт в ламповой панели кинескопа; короткое замыкание между катодом и подогревателем в одной из электронных пушек, из-за чего она оказывается полностью открытой. Причиной такого дефекта может быть также выход из строя лампы цветораз-ностного усилителя, чей цвет преобладает |  |
| На изображении отсутствует один из первичных цветов: красный, синий или зеленый | Изображение формируется оставшимися цветами | Обрыв катода или полная потеря им эмиссии в одной из электронных пушек |  |
| Неисправности в системе сведения |  |  |  |
| Не сводятся красные и зеленые вертикальные линии с левой и правой сторон растра | Сведение горизонтальных желтых и синих линий в центре и с левой стороны растра нормальное | Неисправна катушка индуктивности 8L3, 8L4 или переменный резистор 8R12 |  |
| Не сводятся красные и зеленые вертикальные линии с левой и правой сторон растра | Отсутствует также сведение горизонтальных желтых и синих линий в центре и с левой стороны растра | Не подаются импульсы обратного хода строчной развертки на плату динамического сведения (точка 8) |  |
| Не сводятся желтые и синие горизонтальные линии сверху и снизу растра | Переменные резисторы 8R4 и 8R17 не функционируют | Обрыв в цепи кадровых катушек сведения синего; обрыв или нарушение контактов в переменных резисторах 8R4 или 8R17 |  |
| Не полностью сводятся вертикальные красные и зеленые линии в центре и снизу растра | Переменным резистором 8R16 можно изменять наклон этих линий, но совместить их полностью не удается | Обрыв среднего заземленного вывода 7 обмотки ТВК |  |
| Не сводятся вертикальные красные и зеленые линии снизу и сверху в центре растра | Отсутствует симметрирующее напряжение на входе блока сведения в точках 4 и 7 | Обрыв обмотки ТВК между выводами 6 — 7 — 8 |  |
| Не сводятся полностью горизонтальные красные и зеленые линии снизу и сверху растра | Переменные резисторы 8R1 и 8R2 не функционируют | Обрыв или нарушен контакт у выводов 9 — 10 — 11 обмотки ТВК |  |
| Не сводятся горизонтальные красные и зеленые линии в левой части растра | При повороте движка переменного резистора 8R12 перемещаются только красные горизонтальные и вертикальные линии в левой части растра | Обрыв в цепи строчной катушки сведения зеленого луча |  |
| Не сводятся вертикальные красные и зеленые линии в правой части растра | Вращением сердечника катушки 8L3 зеленые линии перемещаются относительно красных | Обрыв в цепи строчной катушки сведения красного луча |  |
| Не сводятся горизонтальные синие и желтые линии в центре растра; при этом сильно изменяется размер растра по горизонтали | Переменный резистор 8R8 не функционирует | Обрыв в цепи строчной катушки сведения синего луча |  |
| Не сводятся горизонтальные красные и зеленые линии снизу и сверху растра по вертикальной оси | Переменные резисторы 8R1, 8R2, предназначенные для сведения этих линий, больше влияют на сведение вертикальных линий в центре растра | Обрыв в цепи кадровой катушки сведения по вертикали зеленого луча |  |
| Не сводятся горизонтальные желтые и синие линии снизу и сверху растра | Переменные резисторы 8R4 и 8R17 не функционируют | Обрыв в цепи кадровой катушки сведения по вертикали синего луча |  |

Таблица 5-2

Неисправности сенсорных устройств

| Признаки неисправности | Дополнительные сведения | Возможные причины |
| --- | --- | --- |
| Все индикаторы све тятся равномерно | В системах СВП-4, СВП-4-2 | Закорочена цепь коллектор — эмиттер транзистора Т11; неисправен транзистор |
| Программы не переключаются | То же | Нарушен контакт резистора R46; замкнуты контакты датчика, соответствующего включенной программе; закорочен резистор R45; неисправен один из транзисторов Т10, Т11 или микросхема А1; неисправен счетчик (микросхемы А2, A3); неисправен дешифратор А4 |
| То же, все время светится один индикатор | В системах СВП-4, СВП-4-2 | Пробит один из диодов Д1 — Д6 |
| То же, наблюдается одновременное свечение всех цифр индикаторов | В системе СВП-3 | Неисправен один из элементов в цепи обратной связи: 1С20, 1С22, 1С24, IR19 |
| Не включается один индикатор. Программы переключаются | В системах СВП-4, СВП-4-2 | Неисправен соответствующий индикатор Л1 — Лб |
| То же | В системе СВП-3 | Неисправен один из резисторов 2R40 — 2R45 или один из транзисторов 2Т13 — 2Т18 |
| Не включается одна из программ | В системах СВП-4, СВП-4-2 | Неисправен контакт соответствующего датчика Кн1 — Кнб |
| То же | В системе СВП-4 | Нарушен контакт соответствующего резистора R1 — R6 |
| » | В системе СВП-3 | Неисправен один из транзисторов сенсорного ключа -1Т1 — 1Т6 или 2Т1 — 2Т12 триггерной ячейки |
| Программа включается, но при убирании пальца переключается на другую | 3 системе СВП-4 | Неисправен резистор R26 или конденсатор С1 |
| При включении сенсорного устройства не включается первая программа | 3 системах СВП-4, СВП-4-2 | Неисправен конденсатор С4 |
| При включении сенсорного устройства не включается первая программа | В системе СВП-3 | Неисправен диод ЗД11 или конденсатор ЗСЗ |
| Постоянное свечение цифры одной из программ. Включение другой программы вызывает одновременное свечение двух цифр | То же | Неисправен один из транзисторов сенсорных ключей 1Т1 — 1Т6 или один из транзисторов триггерных ячеек 2Т1 — 2Т6 |
| Не срабатывает устройство отключения схемы АПЧГ | В системах СВП-4, СВП-4-2 | Неисправен конденсатор С7; неисправен транзистор Т9; неисправна микросхема (А1); неисправен конденсатор С8 |

Рис. 5-1.

Рис. 5-3.

Рис. 5-4.

Рис. 5-5.

Рис. 5-12. Расположение органов настройки и регулировки на плате блока яркости и цветности телевизора УЛПЦТ-59-П

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Если на экране кинескопа возникают искажения, то по характеру их проявления устанавливают вероятную причину неисправности. Полная и правильная оценка характера искажения позволяет более точно определить неисправный функциональный узел в телевизоре.

Определив неисправный функциональный узел (блок), следует проверить радиокомпоненты, которые являются наиболее вероятными источниками неисправности. Известно, например, что радиолампы в схеме телевизора являются менее надежными среди других компонентов и поэтому их проверка или замена должна быть проведена в первую очередь. Определение исправности радиокомпонентов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности) ограничивается измерением номиналов или их заменой.

При рассмотрении структурной схемы телевизора цветного изображения было установлено, что ряд каскадов выполняет те же функции, что и в телевизоре черно-белого изображения. Причем эти каскады обеспечивают формирование черно-белого изображения на экране и прием звукового сопровождения. Каскады, связанные с получением цветного изображения (за исключением кинескопа), при приеме черно-белого сигнала выключаются. Поэтому при отыскании неисправностей в черно-белом тракте телевизора цветного изображения можно пользоваться методикой, которая рассмотрена для телевизоров черно-белого изображения.-

Некоторые распространенные неисправности, встречающиеся в блоках цветности, сведения о кинескопе, приведены в табл. 5-1, а неисправности сенсорных устройств в табл. 5-2.

5-11. Настройка и регулировка блока цветности и яркости

Для настройки и регулировки телевизоров цветного изображения наряду с измерительной аппаратурой, которая применяется при настройке телевизоров черно-белого изображения, необходим генератор, создающий на экране изображение сетчатого поля или точек и цветных полос.

Настройку блока цветности и яркости рассмотрим на примере унифицированного телевизора цветного изображения УЛПЦТ-59-П, которая составлена на основе заводской инструкции. Расположение органов настройки и регулировки на плате блока цветности показано на рис. 5-12.

Проверка правильности настройки контура высокочастотных предискаже-ний. Перемычку контрольной точки 1КТ13 в блоке радиоканала необходимо поставить в положение 2-3. На разъем «Вход видеосигнала» (гнездо 1Гн2, блок радиоканала) подают через цепочку RC (рис. 5-13) сигнал с выхода ИЧХ.

Рис. 5-13. Цепочка для подключения выхода ИЧХ

Рис. 5-14. Частотная характеристика контура обратной коррекции ВЧ предискажений

Вход ИЧХ с детекторной головкою подсоединяют к контрольной точке 2KT15 блока цветности. Затем включают телевизор, предварительно вынув выходную лампу строчной развертки. Амплитуднсг-частотная характеристика, наблюдаемая на экране ИЧХ, должна соответствовать (рис. 5-14) максимуму резонансной кривой на частоте 4,28 МГц при ширине полосы пропускания на уровне 0,7 около 270 — 280 кГц. В случае необходимости резонансную частоту фильтра устанавливают вращением сердечника катушки 2L3 (фильтра 2Ф1) со стороны печати.

Проверка и настройка каналов прямого и задержанного сигналов. При этой настройке следует получить амплитудно-частотную характеристику с полосой пропускания не менее 1,5 МГц при средней частоте 4,3 МГц, Кроме того, необходимо выравнять усиление прямого и задержанного каналов так, чтобы уровни цветоразностных сигналов, поступающих на каждый из входов электронного коммутатора, были одинаковы. В схеме УЛПЦТ-59-П амплитудно-частотная характеристика канала прямого сигнала имеет такую форму, как в канале задержанного сигнала, и определяется настройкой контуров полосового фильтра 2Ф2.

Для этой проверки необходимо кабель входа ИЧХ с детекторной головкой с контрольной точки 2КТ15 пересоединить на точку 2КТЗ. Через резистор сопротивлением 1,5 кОм контрольную точку 2КТ7 замыкают на шасси. Затем снимают перемычку с разъема 2Ш2 в блоке цветности. На экране ИЧХ появится изображение частотной характеристики полосового фильтра 2Ф2, которое должно соответствовать рис. 5-15. В случае несоответствия кривой частотной характеристике добиваются требуемой формы кривой вращением сердечникое катушек индуктивности 2L4 (со стороны печати) и 2L5 (со стороны деталей).

Для проверки амплитудно-частотной характеристики канала задержанного сигнала кабель с выхода ИЧХ оставляют подсоединенным к гнезду 1Гн2, а кабель с детекторной головкой переключают с контрольной точки 2КТЗ на 2КТ16. Перемычку с резистором 1,5 кОм переносят в контрольную точку 2КТ8 и замыкают на шасси. На экране ИЧХ появится изображение частотной характеристики задержанного канала, которое должно соответствовать рис. 5-15. В случае несоответствия кривой рисунку добиваются требуемой частотной характеристики вращением сердечников катушек фильтров 2Ф6 и 2Ф7. По окончании проверки следует поставить на место перемычку 2Ш2 и снять рези- 100% стор, соединяющий контрольную 70% точку 2КТ8 с шасси.

Рис. 5-15. Частотная характеристика полосового фильтра

Проверка равенства усиления прямого и задержанного сигналов производится по сигналу цветных полос. Для этого генератор цветных полос подсоединяют через согласующую цепочку (см. рис. 5-13) к гнезду 1Гн2 в блоке радиоканала, а перемычку контрольной точки 1КТ13 устанавливают в положение 2-3. Вход ИЧХ подключают сначала к контрольной точке 2КТ9, а затем к 2КТ20. При этом на экране ИЧХ появляются изображения высокочастотных сигналов цветности (рис. 5-16). Следует убедиться, что размахи высокочастотного сигнала на плоской вершине П-импульса в этих точках одинаковы и составляют 0,4 — 0,5 В. В случае неравенства размахи сигналов выравнивают с помощью переменного резистора 2R182.

Рис. 5-16. Изображение высокочастотных сигналов цветности

Настройка частотных детекторов. Чтобы правильно воспроизводился бе-лый цвет, частотные детекторы должны быть точно настроены на номинальную частоту своей поднесущей (Д1R — 4,406 и Д g 4,250 МГц). Если же настройка нулевой точки частотного детектора произведена неточно или изменилась в процессе эксплуатации, то на его выходе при передаче белого появится какое-то постоянное напряжение, что приводит к окрашиванию белого цвета на экране телевизора в один из основных или дополнительных цветов.

Правильное воспроизведение остальных цветов определяется амплитудно-частотной характеристикой частотного детектора. Ширина характеристики должна быть достаточной для линейного преобразования всего спектра частот девиации поднесущих, который составляет для Д1R — от +350±35 кГц до -500 ±50 кГц; для Дц — от +500±50 кГц до -350±35 кГц. Недостаточная ширина полосы пропускания приводит к потере цветовой четкости и растягиванию цветовых переходов, а чрезмерно широкая — к появлению зашумленности изображения. Линейность амплитудно-частотной характеристики сказывается на качестве воспроизведения насыщенных цветов.

Для проверки настройки фильтров частотных детекторов каналов EB-Y (ЕR-Y) контрольную точку 2КТ10 замыкают на шасси. Выход ИЧХ подключают к контрольной точке 2КТ16 (для канала ER-Y — контрольной точке 2КТЗ). Вход ИЧХ без детекторной головки через конденсатор емкостью 0,1 мкФ подключают к контрольной точке 2КТ18 (для канала ER-Y к контрольной точке 2КТ5). Затем включают телевизор и измерительную аппаратуру и дают им прогреться. На экране ИЧХ должна воспроизводиться частотная характеристика канала EB-Y (рис. 5-17), а канала ER-Y (рис. 5-18).

Если частотная характеристика не соответствует требуемой, необходимо произвести подстройку При этом вращением сердечника катушки индуктивности 2L18 (со стороны деталей) устанавливают отрицательный максимум частотной характеристики детектора на частоту 5 МГц, сердечником катушки индуктивности 2L17 (со стороны печати) устанавливают частоту нулевой точки, сердечником катушки 2L16 (со стороны печати) добиваются наилучшей линейности характеристики. Аналогично производят подстройку частотного детектора канала ER-Y. Сердечником катушки 2L8 (со стороны деталей устанавливают положительный максимум характеристики; сердечником 2L7 (со стороны печати) устанавливают нулевую точку, а сердечником контура катушки 2L6 (со стороны печати) добиваются максимальной линейности характеристики. При этом частота настройки максимума (в канале ER-Y — минимума) характеристики должна быть в пределах, указанных на рис. 5-17 и 5-18

Рис 5-17. Частотная характеристика частотного детектора канала EB-Y

Рис. 5-18. Частотная характеристика частотного детектора канала ER-Y

Более точная установка нулевых точек частотных детекторов каналов цветности ER-Y и EB-Y может быть произведена одним из следующих спо собов (при этом перед началом настройки необходимо контрольную точку 2КТ10 соединить с шасси):

1. По сигналам ГСС и вольтметру. В канале ER-Y ГСС подсоединяют к контрольной точке 2КТЗ, а в канале EB-Y — к контрольной точке 2КТ16. Вольтметр (шкала 0 — 3 В) подсоединяют при регулировке детектора в канале ER-Y между контрольными точками 2К.Т5 и 2КТ4 (земляной конец), а в канале EB-Y — между 2КТ18 и 2КТ17 (земляной конец). На ГСС при выходном напряжении 200 — 300 мВ устанавливается частота 4,40 МГц при регулировке детектора в канале ER-Y и 4,25 МГц — в канале EB-Y. Вращением сердечника катушки 2L7 фильтра 2ФЗ для канала ER-Y и сердечника катушки 2L17 фильтра 2Ф5 для канала EB-Y добиваются нулевых показаний вольтметра.

2 По сигналу «белое поле» и вольтметру. На гнездо 1Гн2 в блоке радиоканала через цепочку, показанную на рис. 5-13, подают сигнал «белое поле» с генератора, на котором предусмотрена возможность выключения частотной модуляции цветовых поднесущих. Перемычку со штырьков 1 — 2 контрольной точки 1КТ13 в блоке радиоканала переставляют на штырьки 2 — 3, а контрольную точку 2К.Т10 соединяют с шасси. Вольтметр при настройке детектора канала ER-Y подсоединяется между контрольными точками 2КТ5 и 2КТ4 (земляной конец), а при настройке детектора в канале EB-Y — между 2К.Т18 и 2КТ17 (земляной конец).

Если показания вольтметра отличаются от нуля, необходимо вращением сердечника катушки 2L7 детектора канала ЕR-Y (сердечника 2L17 детектора канала EB-Y) со стороны печати добиться нулевых показаний. После регулировки включая и выключая модуляцию поднесущих сигналов цветности следует убедиться в правильности установки нуля. Если нулевая точка детектора установлена правильно, то показания вольтметра будут изменяться не больше, чем на два деления (на шкале 1 В).

В процессе эксплуатации телевизора правильность установки нулевых точек детекторов и необходимая коррекция может быть произведена следующим образом. На экране телевизора получают изображение цветных полос. После этого при помощи тумблера отключают блок цветности Цвет белой полосы на экране телевизора не должен заметно измениться. Приобретение белой полосы розового или голубого оттенка указывает на необходимость подстройки детектора того из каналов, чей цвет преобладает.

Проверка размахов цветоразностных сигналов. Приборы подсоединяются, как при проверке прямого и задержанного каналов. Сначала проверяют размах цветоразностного сигнала EB-Y в контрольной точке 2КТ19 на кадровой частоте (рис. 5-19а). С помощью переменного резистора 2R200 устанавливают размах сигнала, равный 150 В Затем проверяют размах сигнала ER-Y в контрольной точке 2КТ6 (рис. 5-196). Переменным резистором 2R86 устанавливают размах сигнала ER-Y, равный 117 В. Размах цветоразностного сигнала EG-Y, равный 70 В в контрольной точке 2КТ14 (рис. 5-19в), устанавливают переменным резистором 2R157.

Проверка напряжения на модуляторах. При данной проверке соединение приборов остается таким же, а ручки регулировок телевизора устанавливают в следующие положения: «Яркость» и «Контрастность» — в положение максимума; «Дополнительная насыщенность» и обе ручки «Цветовой тон» — в среднее положение; тумблер «Цветность — выключено» (2В4) — в положение «Выкл». Затем измеряют напряжение в контрольных точках 2КТ6, 2КТ14, 2КТ19, расположенных на модуле М5. Напряжение в этих точках должно быть в пределах 100 — 120 В и отличаться друг от друга не более чем на 5 В. В случае большого отличия напряжений с помощью переменных резисторов 2R155 и 2R151 добиваются показаний вольтметра в контрольных точках 2КТ6 и 2КТ14, равных показанию в 2КТ19.

Рис. 5-19. Форма цветоразностных

сигналов: a — EB — Y; б — ER — Y; в — EG — Y;

Проверка работы схемы цветовой синхронизации. Для этой проверки необходимо на антенный вход телевизора подать сигнал «Цветные полосы». На передней панели телевизора регуляторы «Яркость» и «Контрастность» устанавливают в положение максимум, регуляторы «Дополнительная насыщенность» и «Цветовой тон» — в среднее положение. Получив на экране телевизора сигнал цветных полос в правильной последовательности, поочередно выполняют следующие операции: изменяют напряжение сети на ±10,% от номинального значения; многократно включают и выключают телевизор; переключают селектор каналов с приема цветной программы на черно-белую с последующим возвращением его в первоначальное положение; поворачивают регуляторы «Дополнительная насыщенность» и «Контрастность» из одного положения в другое; поворачивают ручку «Частота кадров» в пределах полосы удержания; отключают и подключают антенну. Если схема цветовой синхронизации работает нормально, то после любой из перечисленных операций правильная последовательность воспроизведения цветных полос должна сохраняться. При переходе на черно-белое изображение каналы цветности должны автоматически отключаться. На выключение каналов цветности указывает отсутствие на экране телевизора красно-синих тянучек.

Рис. 5-20. Частотная характеристика частотного детектора схемы опознавания

Рассмотрим одну из операций, проводимых при проверке работы схемы цветовой синхронизации.

Проверка настройки фильтра детектора схемы цветовой синхронизации. Для данной проверки кабель из выхода ИЧХ присоединяют к контрольной точке 2КТ13, а вход ИЧХ — кабелем без детекторной головки через конденсатор емкостью 0,1 мкФ — к контрольной точке 2КТ12. На экране прибора должна появиться частотная характеристика детектора (рис. 5-20). К амплитудно-частотной характеристике этого детектора не предъявляются требования хорошей линейности. Однако, если она отличается от показанной на рисунке, ее необходимо подстроить. При этом вращением сердечника катушки 2L11 (со стороны печати) устанавливают частоту настройки минимума кривой, сердечником катушки 2L10 (со стороны деталей) — максимум, а сердечником катушки 2L9 (со стороны печати) — нулевую точку характеристики.

Рис. 5-21. Частотная характеристика канала яркости при приеме изображений: а — монохромного; б — цветного

Проверка сквозной частотной характеристики яркостного канала. Кабель с выхода ИЧХ подключают к разъему 1Гн2, а вход ИЧХ с детекторной головкой — к контрольной точке 2КТ2. Затем снимают перемычку с разъема 2Ш1, которые соединяют схему гашения обратного хода лучей с катодом лампы выходного каскада яркостного канала 2Л1. Контрольную точку 2КТ10 соединяют с шасси. Тумблер 2В4 «Цветность-выключено» переключают в положение «Выключено». После включения телевизора и ИЧХ и их прогрева на экране прибора появится изображение амплитудно-частотной характеристики яркостного канала, которое должно соответствовать приведенному на рис. 5-21 а. Затем переключают тумблер 2В4 в положение «Цветность». На экране ИЧХ должна появиться характеристика, соответствующая рис. 5-216. В случае необходимости частоты режекции 4,02 и 4,67 МГц устанавливают вращением сердечников 2L2 и 2L1 (модуль 2М4) соответственно. По окончании проверки, перемычку с контрольной точки 2КТ10 снимают и соединяют контакты разъема 2Ш1.

Регулировка усиления яркостного канала. Для выполнения этой операции перемычку устанавливают в положение 2 — 3 контрольной точки 1КТ13 блока радиоканала. Затем на гнездо 1Гн2 «Вход видеосигнала» через цепочку (см. рис. 5-13) подают сигнал «Цветные полосы». Пользуясь осциллографом, его размах от черного до белого устанавливают равным 1 В (рис. 5-22). Осциллограф подключают к контрольной точке 2КТ2. Регуляторы «Контрастность», «Яркость» телевизора устанавливают в положение максимума. На экране осциллографа должен просматриваться ступенчатый видеосигнал с высокочастотной насадкой размахом от черного до белого 75 В. Если размах сигнала не соответствует требуемой величине, его устанавливают с помощью переменного резистора 2R31.

Рис. 5-22. Установка размаха сигнала по изображению ступеньки

5-12. Регулировка чистоты цвета,

статического и динамического сведения

Как уже отмечалось, телевизор поступает в продажу, пройдя на заводе полный цикл регулировок и контроля. Тем не менее при установке его у потребителя может понадобиться небольшая коррекция чистоты цвета, статического и динамического сведения. Эти же регулировки, но в полном объеме, потребуются при смене кинескопа.

Регулировку чистоты цвета и статическое сведение можно производить по испытательным таблицам ТИТ-0249 и УЭИТ. Регулировку динамического сведения наиболее удобно производить по сигналу сетчатого поля. Такой сигнал создает на темном поле растра изображение из пересекающихся вертикальных и горизонтальных светлых линий, которые при точном сведении дают белый цвет без цветных окантовок.

Регулировка статического сведения. Перед началом регулировки включают телевизор и дают ему прогреться в течение 10 — 15 мин. Затем получают на экране изображение ТИТ-0249 с нормальной яркостью и контрастностью. При помощи тумблеров со стороны задней стенки выключают электронную пушку синего луча и включают электронные пушки красного и зеленого. С помощью постоянных хмагнитов статического сведения красного и зеленого лучей добиваются сведения этих лучей до получения желтой точки в центральном круге испытательной таблицы. Затем включают электронную пушку синего луча и магнитом статического сведения совмещают желтую точку с синей. Если такое совмещение получить нельзя, следует с помощью магнита статического сведения синего вывести синюю точку на одну горизонталь с желтой, после чего совместить их с помощью магнита бокового смещения синего. При хорошем качестве статического сведения центральная точка таблицы ТИТ-0249 и концентрические окружности вблизи нее не должны иметь следов цветной окантовки.

Регулировка чистоты цвета. Производится в том случае, если нарушена однородность окраски полей первичных цветов. На нарушение однородности указывает появление цветных пятен на белом растре и искажения на цветных полосах, наиболее заметные на красном. Следует учесть, что такие искажения могут быть вызваны остаточной намагниченностью кинескопа, неисправностью в схеме автоматического размагничивания. Поэтому прежде всего следует размагнитить кинескоп. Если после этого чистота цвета не восстанавливается, следует произвести регулировку ее. Делать это более удобно по сигналу «белого поля», который подается на вход телевизора от специального генератора. При отсутствии генератора можно использовать таблицу ТИТ-0249.

Порядок регулировки. Тумблерами выключают электронные пушки синего и зеленого лучей и получают на экране растр красного цвета. При помощи регулятора яркости яркость свечения уменьшают на 10 — 15% от нормальной. Затем устанавливают два магнита чистоты цвета так, чтобы получить минимальную напряженность магнитного поля. Для этого следует расположить указатели полюсов одного кольца с противоположной стороны по отношению к указателям полюсов второго кольца. При правильной установке указателей полюсов одновременное вращение двух колец не будет влиять на чистоту цвета. Далее визуально проверяют чистоту цвета в центре экрана. Однородность свечения красного цвета в центре указывает на правильность расположения колец магнита. Если красное поле в центре неоднородно, необходимо слегка раздвинуть кольца магнита чистоты цвета для получения слабого магнитного поля и поворотом обоих колец добиться лучшей однородности красного цвета в центре экрана (см. рис. 5-23). Однородность свечения растра по краям обеспечивается перемещением ОС. Ослабляя барашки, крепящие ОС, последнюю передвигают вдоль горловины кинескопа до получения равномерного красного свечения экрана. В таком положении ОС и закрепляют. После того как на экране получено равномерное красное поле, выключают красный луч и соответствующим тумблером включают зеленый, а на генераторе нажимают клавишу «Зеленый». При этом на экране кинескопа должно получиться равномерное зеленое поле. Затем выключают зеленый луч и включают синий луч (соответственно и на генераторе) — растр должен стать синим. Равномерность свечения зеленого и синего по всему экрану обеспечивается правильной установкой чистоты цвета на красном. Если этого не получилось, необходимо повторить регулировку чистоты цвета на красном.

Рис. 5-24. Расположение органов регулировки на плате динамического сведения телевизора УЛПЦТ-59/61 и их влияние на совмещение линий сетчатого растра

Чистота цвета считается удовлетворительной, если цветовая однородность красного, синего и зеленого полей составляет не менее 85% от общей площади экрана. В тех случаях, когда регулировка чистоты цвета не дает требуемых результатов, необходимо произвести дополнительное размагничивание кинескопа при помощи внешней петли.

Регулировка динамического сведения. Динамическое сведение производится по сигналу сетчатого поля. Особенностью регулировки является то, что из-за связи, существующей между изменением тока в любой из катушек динамического сведения и статическим сведением, а также взаимным влиянием симметричных регулировок (например, сведение вертикалей слева и справа, горизонталей сверху и снизу и т. д.) к отдельным регулировкам приходится возвращаться по нескольку раз, выбирая оптимальный вариант при значительном количестве возможных.

Для выполнения этой сложной операции необходимо знать расположение органов регулировки на плате сведения телевизора и их влияние на совмещение лучей. На рис. 5-24 показано расположение органов регулировки динамического сведения и последовательность выполнения операций в телевизоре УЛПЦТ-59/61. Перед началом регулировки необходимо получить на экране телевизора изображение сетчатого поля и выключить синий луч. Регулировку осуществляют в такой последовательности:

1. Переменным резистором 8R16 свести осевые красные и зеленые вертикальные линии в средней части растра.

2. Переменным резистором 8R3 свести осевые красные и зеленые вертикальные линии в верхней и нижней частях растра. В случае невозможности полного сведения этих вертикалей необходимо добиться их параллельности, после чего совместить при помощи магнитов статического сведения зеленого и красного лучей.

3. Переменным резистором 8R2 свести красные и зеленые горизонтальные линии в нижней части растра.

4. Переменным резистором 8R1 свести красные и зеленые горизонтальные линии в верхней части растра. Отсоединить плату сведения, вынув разъем Ш11а; вращением сердечника симметрирующей катушки 3L3 (на плате блока разверток) свести до минимума перекос красных и зеленых линий по горизонтальной оси экрана кинескопа. Подсоединить плату сведения, вставив разъем ШПа.

5. Перемещением сердечника катушки 8L3 свести красные и зеленые вертикальные линии в правой части растра.

6. Переменным резистором 8R12 свести красные и зеленые вертикальные линии в левой части растра. Подрегулировать статическое сведение, после чего операции, указанные в пунктах о и 6, повторить, добиваясь путем последовательного приближения наименьшего разведения красно-зеленых вертикальных линий с правой и левой сторон растра.

Рис. 5-6.

7. Перемещением сердечника катушки 8L4 свести красные и зеленые горизонтальные линии в центре растра справа.

8. Переменным резистором 8R11 свести красные и зеленые горизонтальные линии в центре слева. Произвести дополнительную подрегулировку статического сведения, после чего повторить операции, указанные в пунктах 7 и 8. Если окажется, что красные и зеленые горизонтальные линии плохо сводятся, следует повернуть соединение разъема Ш136 на 180° и повторить операции 7 и 8. (Включить синий луч и подрегулировать статическое сведение желтых и синих лучей.)

Рис. 5-10.

9. Перемещением сердечника катушки 8L2 добиться выпрямления синих линий по центральной горизонтали.

10. Переменным резистором 8R8 добиться совмещения синих лучей с желтыми в левой части растра по центральной горизонтали. Поочередным повторением операций 9 и 10 найти наиболее оптимальное положение сердечника катушки 8L2 и переменного резистора 8R8, при котором достигается совмещение желтых и синих горизонтальных линий на краях растра.

11. Переменным резистором 8R4 добиться совмещения синих горизонтальных линий с соответствующими желтыми линиями.

12. Переменным резистором 8R17 добиться совмещения синих горизонтальных линий с соответствующими желтыми линиями. Если это не удается, нужно добиться расположения их на одинаковом расстоянии относительно желтых линий, после чего подстроить статическое сведение.

13. Перемещением сердечника катушки 8L5 добиться наилучшего совмещения синих и желтых вертикальных линий на краях растра. Если синие вертикали по краям расположились ближе желтых к центру или находятся дальше желтых от центра более чем на 0,5 мм с каждого края, необходимо повернуть разъем Ш14а на 180°.

5-13. Регулировка баланса белого

Баланс белого устанавливается после регулировки статического и динамического сведения и частоты цвета. Существует несколько способов установки баланса белого в зависимости от испытательных сигналов и от схемы включения кинескопа телевизора. Рассмотрим порядок установки баланса белого для наиболее распространенной схемы включения кинескопа, когда катоды всех трех электронных пушек соединены вместе. Порядок регулировки излагается на базе схемы телевизора УЛПЦТ-59-П.

Рис 5-11.

1. На вход телевизора подается испытательный сигнал цветных полос. Телевизор включают и дают ему прогреться в течение 20 мин. Тумблером 2В4 отключают блок цветности. Тумблер 1В2 выбора способа подстройки частоты гетеродина устанавливают в положение «Ручная». С помощью ручек управления на экране телевизора получают изображение восьми черно-белых вертикальных полос, убывающих по яркости от белого до черного. При неустановленном балансе полосы имеют различную окраску.

Рис. 5-23.

2. С помощью электронного вольтметра типа ВК7-9 измеряют напряжение на контрольных точках 2КТ6, 2К.Т14 и 2КТ19, расположенных на модуле 2М5 блока цветности. Напряжения в этих точках должны быть в пределах !00 — 120 В и отличаться друг от друга не более чем на 5 В. В случае большего отличия напряжений переменными резисторами 2R151 и 2R155 добиваются показаний вольтметра на 2К.Т6 и 2К.Т14, равных показанию на 2КТ19.

3. Регуляторы «Яркость» и «Контрастность», расположенные на передней панели телевизора, поворачивают вправо до упора. Вращением переменного резистора 2R18 на аноде лампы 2Л1 (верхний вывод проволочного резистора 2R46) устанавливают напряжение +220 В.

4. Электронный вольтметр переключают на контрольную точку 2КТ2. Регулировкой переменных резисторов 3R71, 3R72 и 3R73 (напряжение на ускоряющих электродах) на контрольной точке 2К.Т2 устанавливают напряжение +330 В, добиваясь одновременно получения баланса белого на большей части экрана. Эта регулировка обеспечивает нормальную работу схемы ограничения тока лучей кинескопа.

5. Регулятором «Яркость» плавно уменьшают яркость свечения экрана до минимальной. Поочередно оставляя на экране растр только одного цвета, переменными резисторами 3R71, 3R72 и 3R73 добиваются одинаковой минимальной яркости растра первичных цветов.

6. Увеличивают общую яркость и внимательно оценивают имеющуюся окраску полос, особенно в левой части экрана (белая и желтая полосы), и определяют, какой цвет преобладает. Если преобладает красный или синий цвет, то необходимо уменьшить их яркость поворотом влево переменных резисторов на плате панели кинескопа 9R1 для красного и 9R2 — для синего цветов. Если преобладает зеленый цвет, необходимо оба переменных резистора 9R1 и 9R2 повернуть вправо, добиваясь белого цвета свечения для наиболее ярких полос серой шкалы. Операции 5 и 6 целесообразно повторить 2 — 3 раза.

Баланс белого можно считать достигнутым, если он мало меняется при регулировании яркости и контрастности, а также при изменении напряжений питающей сети в пределах +6------10% от номинального значения.

Глава 6

Приемные телевизионные антенны

6-1. Классификация и параметры антенны

Качество изображения на экране телевизора в большой степени зависит от правильного выбора конструкции и места установки приемной антенны. Выбор типа антенны определяется расстоянием от телевизионного центра, рельефом местности, наличием источников помех и их расположением. Телевизионные антенны должны на входе телевизора обеспечивать достаточно большой сигнал; иметь широкую полосу пропускания, способную пропустить всю полосу частот телевизионных передач без заметных искажений; ослаблять действие сигналов, отраженных от окружающих предметов и помех.

Согласно ГОСТ 11289 — 74 приемные телевизионные антенны подразделяются: по месту установки — на наружные, предназначенные для установки вне помещения, и комнатные, устанавливаемые внутри помещения; по диапазонным свойствам — на одноканальные, работающие в полосе частот одного телевизионного канала, расположенного в I, II или III диапазонах частот; многоканальные, работающие в полосах частот двух или нескольких телевизионных каналов; широкополосные, работающие в I — II диапазонах частот; широкополосные, работающие в III диапазоне частот; широкополосные, работающие в IV — V диапазонах частот; широкополосные, работающие в I — III диапазонах частот; широкополосные, работающие во всех диапазонах частот (I — V).

К основным параметрам приемных телевизионных антенн относятся коэффициент усиления, входное сопротивление, коэффициент направленного действия, диаграмма направленности, полоса пропускания, действующая длина и коэффициент бегущей волны. Следует отметить, что все параметры зависят от типа и конструкции антенны, от материала, из которого она изготовлена, а также от частоты и симметрирования фидера с антенной.

Коэффициент усиления показывает, во сколько раз напряжение или мощность, развиваемые в данной антенне принимаемыми сигналами, превышают напряжение или мощность, развиваемые ими в полуволновом вибраторе. При этом подразумевается, что данная приемная антенна и полуволновой вибратор ориентированы на передающую антенну телецентра и имеют оптимальное согласование с нагрузкой на входе телевизора. Коэффициент усиления антенны зависит от формы ее диаграммы направленности. Чем большую направленность имеет антенна, тем больше коэффициент усиления. Обычно коэффициент усиления выражают в децибелах.

Входное сопротивление — величина, определяемая отношением напряжения, наведенного на зажимах антенны, к вызванному этим напряжением току на входе антенного фидера. Приемная антенна по отношению к телевизору является генератором энергии, внутреннее сопротивление которого обычно величина комплексная, т. е. состоит из активной и реактивной составляющих. Наличие реактивной составляющей приводит к уменьшению мощности, поступающей из антенны в фидер. Чтобы избежать потери мощности, необходимо антенну настраивать в резонанс с частотой принимаемых сигналов. Для этого нужно подбирать ее длину так, чтобы активные составляющие сопротивления антенны и нагрузки были равны, а реактивные — равны и противоположны по знаку.

Следует отметить, что даже при полном согласовании от антенны отбирается лишь половина мощности принятого сигнала, а другая половина рассеивается на внутреннем сопротивлении антенны, т. е. излучается обратно в пространство. Величина входного сопротивления антенн разных типов различна и зависит от ее длины, формы и других факторов.

Коэффициент направленного действия (КНД) показывает, во сколько раз мощность, поступающая на вход телевизора при приеме на данную направленную антенну, больше мощности, которую можно было бы получить при приеме на антенну, не обладающую направленностью (прием со всех сторон одинаков) и имеющую КНД, равный единице. Коэффициент направленного действия выражается в относительных единицах или децибелах. При высоком КНД обеспечивается ослабление действия внешних помех и наибольший уровень полезного сигнала на входе телевизора.

Коэффициент полезного действия nа приемной антены показывает во сколько раз мощность, принятая антенной, превышает мощность потерь в антенне. К.п.д. приемных телевизионных антенн равен 0,95 — 0,98.

Коэффициент усиления по мощности Км и коэффициент направленного действия Да связаны между собой через коэффициент полезного действия nа антенны следующим соотношением:

Диаграмма направленности приемной антенны представляет собой график зависимости величины э.д.с., наведенной в антенне, от направления, с которого приходит в место приема электромагнитная волна. На рис. 6-1 приведена диаграмма направленности трехэлементной антенны.

Основным параметром диаграммы направленности является ширина главного лепестка. Она оценивается углом, в пределах которого э.д.с., наведенная в антенне электромагнитным полем, составляет не менее 0,7 от максимального значения единиц напряженности поля. По ширине главного лепестка диаграммы направленности антенны делят на направленные и ненаправленные. Чем уже угол раствора диаграммы, тем больше направленность и больший коэффициент усиления имеет антенна.

Полоса пропускания является характеристикой приемной антенны, определяющей качество принимаемого изображения. Она характеризует тот интервал частот, в котором выдерживаются все основные значения электрических характеристик антенны. За полосу пропускания антенны принимают спектр частот, на краях которого уменьшение мощности происходит не более чем в два раза. Для обеспечения хорошего качества приема телевизионных передач антенна должна обладать полосой пропускания не менее 8 МГц. -Сужение полосы пропускания антенны приводит к ухудшению качества принимаемого изображения.

Рис. 6-1. Диаграмма направленности трехэлементной антенны

Действующая длина антенны (hд) является параметром антенны, который позволяет подсчитать напряжение, наводимое в антенне при заданной напряженности магнитного поля. Действующая длина измеряется в метрах и зависит от геометрических размеров антенны и длины принимаемой волны. Для полуволнового вибратора действующая длина hд равна:

где

Л — длина волны в метрах;

п = 3,14.

Если действующую длину умножить на напряженность (Е) поля в точке приема, то можно получить значение э.д.с., на зажимах вибратора, наведенной электромагнитной волной, пришедшей с направления максимального приема:

Чем больше действующая длина антенны, тем большая э.д.с. может быть наведена в ней одним и тем же электромагнитным полем.

Коэффициент бегущей волны — это величина, зависящая от соотношения между входным сопротивлением антенны и волновым сопротивлением фидерной линии. Если эти сопротивления не согласованы, то уменьшается мощность сигналов на входе телевизора и появляются отражения. Для правильного согласования телевизора с антенной его входное сопротивление, входное сопротивление антенны и волновое сопротивление фидера должны быть равны между собой.

6-2. Фидерные линии

Качество изображения и звука зависит не только от параметров телевизионного приемника, типа антенны, правильности ее установки, но и от применяемого кабеля снижения (фидера), его согласования и симметрирования с антенной. Фидерные линии применяются для передачи электромагнитной энергии высокой частоты от антенны на вход телевизора, а также для изготовления различных элементов антенно-фидерного тракта: согласующих и симметрирующих устройств, распределителей мощности телевизионного сигнала.

Фидерные линии носят название длинных линий, так как их длина часто в несколько раз больше длины волны. Как известно из теории длинных линий, при подключении источника переменной э.д.с. к такой линии по ней начинают распространяться волны напряжения и тока. В зависимости от геометрической длины и характера нагрузки любая линия может работать в различных режимах. Если линия бесконечно длинная или на конце ее (в нашем случае вход телевизора) имеется согласованная нагрузка, то от этого конца не происходит отражения волн и при любой частоте источника э.д.с. (в нашем случае приемная антенна) вдоль линии распространяется только бегущая электромагнитная волна.

Длинную линию можно также рассматривать как трансформатор, который трансформирует сопротивление нагрузки к зажимам источника э.д.с. Трансформированное сопротивление может быть равно сопротивлению нагрузки, а может быть больше его или меньше. Кроме того, оно также может быть комплексным с реактивной составляющей индуктивного или емкостного характера. Учитывая трансформирующие свойства фидера, необходимо обеспечить его согласование с антенной и входом телевизора. Только в этом случае можно получить максимальную передачу электромагнитной энергии от антенны к телевизору. Отсутствие согласования антенны с фидером и фидера со входом телевизора, кроме потерь энергии, приводит к появлению повторных изображений на экране телевизора.

Рис. 6-2. Конструкция коаксиального кабеля:

1 — жила (внутренний проводник); 2 — изоляция; 3 — экранирующая оплетка (внутренний проводник); 4 — защитная оболочка

Одним из требований, предъявляемых к фидерам, является отсутствие антенного эффекта, т. е. любой фидер не должен принимать и излучать электромагнитные волны наряду с антенной. Источником энергии, распространяющейся по фидерной линии, должна служить только антенна. Возникновение антенного эффекта в фидере приводит к приему помех, искажению диаграммы направленности антенны. Антенный эффект появляется в тех случаях, когда нарушается симметрия антенно-фидерного устройства.

В качестве фидерных линий используются высокочастотные кабели, имеющие специальную конструкцию и обладающие определенными параметрами. По конструктивному исполнению высокочастотные кабели разделяются на коаксиальные марки РК (радиокабель коаксиальный), РД (радиокабель двойной). К двухпроводным линиям относится также симметричный ленточный кабель КАТВ (кабель антенный телевизионный с полихлорвиниловой изоляцией). Каждой конструкции кабеля присваивают условное обозначение, состоящее из марки кабеля и трех чисел. Первое число указывает на величину волнового сопротивления в омах, второе — диаметр кабеля (округленно) по изоляции, третье число — двух- или трехзначное. Первая цифра его указывает на материал изоляции кабеля, а последующие — конструктивный номер разработки. Например, РК-75-4-11 расшифровывается так: радиочастотный коаксиальный кабель с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом, диаметр изоляции 4,6 мм, изоляция из полиэтилена, первая конструктивная разработка.

Коаксиальные кабели обладают рядом преимуществ перед другими видами фидеров. Внешняя оплетка, экранирующая внутренний провод, повышает помехоустойчивость, исключает излучение самого фидера и уменьшает потери мощности при передаче ее от антенны ко входу телевизора.

Преимущественное применение в качестве несимметричных фидеров получили коаксиальные кабели РК-75-4-11, РК-75-4-15, РК-75-9-12, РК-75-9-13, КПТА (кабель приемный, телевизионный, абонентский), КПТО (кабель приемный, телевизионный, ответвительный), КПТМ (кабель приемный, телевизионный, магистральный) и др. Устройство коаксиального кабеля со сплошной изоляцией показано на рис. 6-2. Как видно из этого рисунка, кабель состоит из внутреннего провода или жилы 1 (чаще всего из меди), используемой в качестве прямого провода линии, изоляционного материала 2, окружающего внутренний провод (чаще полиэтилен), внешнего проводника 3 в виде оплетки (медная проволока), выполняющего роль обратного провода линии, и защитной оболочки 4 (полихлорвинила или других материалов), предохраняющей кабель от механических повреждений и влаги.

Как уже отмечалось, фидерные линии характеризуются определенными параметрами: волновым сопротивлением, постоянной затухания и др.

Волновым сопротивлением фидера р называется отношение напряжения к току в бегущей электромагнитной волне, которая распространяется вдоль фидера. Это отношение в любой точке линии постоянно и зависит от размеров, формы и взаимного расположения проводов в поперечном сечении линии, а

также от частоты. Из теории длинных линий известно, что она представляет собой электрическую цепь, характеризующуюся индуктивностью, сопротивлением и емкостью. В этом случае волновое сопротивление линии может быть определено по формуле:

где

L и С — индуктивность и емкость линии.

Так как индуктивность и емкость линий зависят от ее геометрических размеров, то волновое сопротивление можно выразить через эти размеры. Следовательно, волновое сопротивление коаксиального кабеля, если оно не известно, можно определить по формуле:

где е — диэлектрическая проницаемость изоляции между жилой и оплеткой кабеля, равная у большинства кабелей 2, 3;

Д — внутренний диаметр оплетки кабеля;

d — диаметр жилы кабеля.

Постоянная затухания фидера р характеризует уменьшение амплитуды, распространяющейся в линии электромагнитной волны вследствие потерь энергии в ней. Это уменьшение происходит за счет потерь энергии на активном сопротивлении проводов кабеля, потерь в диэлектрике, а также потерь на излучение. Затухание зависит от удельного сопротивления материала провода, частоты и геометрических размеров кабеля. В коротких фидерах длиной до 30 — 35 м величину затухания можно не учитывать.

6-3. Согласующие и симметрирующие устройства

Согласующее устройство преобразовывает входное сопротивление телевизора или антенны так, чтобы это сопротивление было равно волновому сопротивлению фидера. Выполнение равенства сопротивлений необходимо для передачи на вход телевизора максимальной мощности, а также для исключения возможности возникновения искажений изображения (повторные изображения на экране телевизора). Особенно большое значение для повышения качества изображения имеет согласование фидера с антенным входом, а при дальнем приеме — точное согласование фидера с антенной.

Симметрирующее устройство служит для симметрирования симметричного активного вибратора (линейного, петлевого или другого) с несимметричным коаксиальным фидером. Непосредственное присоединение несимметричного фидера к симметричной антенне недопустимо, так как при этом нарушается симметрия токов в плечах антенны, что приводит к искажению диаграммы направленности и снижению помехоустойчивости телевизионного приема. Нарушение симметрии токов в плечах вибратора при подключении коаксиального кабеля без симметрирующего устройства показано на рис. 6-3.

Предположим, что в какой-то момент времени токи в плечах вибратора имеют направления, указанные на рисунке. Левое плечо, присоединенное к оплетке кабеля имеет два пути для тока: один — по внутренней стороне оплетки, а другой — по внешней. Правое плечо имеет только один путь по центральному проводнику. Из-за неодинаковых условий соединения плеч вибратора с коаксиальным кабелем происходит нарушение симметрии токов в плечах за счет ответвления тока левого плеча на внешнюю сторону оплетки кабеля. Он окажется отличным от тока в правом плече как по амплитуде, так и по фазе, что приводит к искажению диаграммы направленности. Кроме того, внешняя поверхность оплетки кабеля начинает работать как самостоятельная антенна, в результате происходят дополнительные искажения диаграммы направленности вибратора. Чтобы добиться правильной работы вибратора, т. е. симметрии токов в левом и правом плечах, нужно воспрепятствовать затеканию тока на внешнюю поверхность оплетки кабеля. Это достигается 0 помощью устройств, называемых симметрирующими.

Рис. 6-3. Симметрирование антенны с кабелем

Рис. 6-4. Симметрирующее устройство с короткозамкнутым мостиком

На практике для приемных телевизионных антенн применяются различные конструкции согласующих и симметрирующих устройств. Согласующие устройства некоторых конструкций являются одновременно и симметрирующими. Рассмотрим конструкции некоторых из них.

Симметрирующее устройство с короткозамкнутым четвертьволновым мостиком (рис. 6-4) представляет собой две металлические трубки 1 диаметром 10 — 20 мм, прикрепленные путем сварки к половинкам вибратора 2. На расстоянии, равном — от места соединения с вибратором, трубки накоротко замыкаются перемычкой 3. Длина трубок ниже перемычки произвольная. Внутри одной из трубок мостика пропускают кабель, центральный проводник которого присоединяют к одной половине вибратора, а оплетку — к другой. Если кабель пропущен через правую трубку мостика, то оплетка подключается также к правой трубке вибратора.

Трубки и короткозамыкающая перемычка образуют четвертьволновую ко-роткозамкнутую линию, входное сопротивление которой близко к бесконечности, а поэтому токи, ответвляющиеся по наружным сторонам трубок, будут весьма малы. Токи, текущие по трубкам мостика, имеют противоположное направление, в связи с чем мостик практически не излучает. Геометрическая длина короткозамкнутого мостика для каждого телевизионного канала следующая:

| Телевизионные каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — 7 | 8 — 9 | 10 — 12 | 21 — 27 | 28 — 34 | 35 — 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1430 | 1200 | 940 | 850 | 780 | 415 | 380 | 345 | 150 | 135 | 125 |

Симметрирующая и согласующая петля (рис. 6-5). Ее применяют для подключения коаксиального кабеля к петлевому вибратору, входное сопротивление которого равно 292 Ом. Обычно симметрирующую петлю изготавливают из кабеля того же типа, что и фидер. Оба симметричных зажима А и Б вибратора соединяются между собой отрезком коаксиального кабеля длиной лк/2, а несимметричный фидер присоединяется к одному из зажимов.

Рис. 6-5. Симметрирующая и согласующая петля

Симметрирование петлевого вибратора заключается в следующем. С помощью отрезка кабели l вносится сдвиг фаз, равный 180°. Благодаря этому напряжения на зажимах вибратора А и Б относительно точки 0 нулевого потенциала имеют противоположные фазы. Это обеспечивает симметрию токов в левой и правой частях вибратора. Симметрирующее устройство этого типа служит также и согласующим. Согласование происходит следующим образом. В точках А и Б к петле присоединены половины симметричного вибратора, входное сопротивление которых составляет 292 Ом. Сопротивление между каждым зажимом вибратора и точкой нулевого потенциала равно половине входного сопротивления и составляет 146 Ом. Входное сопротивление петли (длиной Лк/2) равно сопротивлению, на которое она нагружена. Следовательно, полуволновая петля пересчитывает сопротивление 146 Ом без изменения его величины в точку подключения фидера, и в этой точке оба сопротивления по 146 Ом каждое оказываются включенными параллельно. В результате общее сопротивление в точке подключения фидера к симметрирующей петле составляет 73 Ом, которое хорошо согласуется с 75-омным сопротивлением фидера. Величина волнового сопротивления кабеля, из которого изготовляется петля, может быть любой, так как трансформирующие свойства полуволнового отрезка от этого не изменяются. Длина кабеля (с изоляцией из сплошного стабилизированного полиэтилена) симметрирующей петли для различных телевизионных каналов следующая:

| К а иглы |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм |  | 1900 |  | 1600 |  | 1240 |  | 1120 |  | 1030 |  | 560 | 535 |  | 515 |  |  |
| Каналы | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 21 — 24 |  | 25-20 |  |  | 30 — 34 |  | 35 — 39 |  |
| Длина, мм | 495 |  | 475 |  | 455 |  | 440 |  | 210 |  | 190 |  |  | 170 |  | 150 |  |

Рис. 6-6. Симметрирующее и согласующее устройство типа U-колено

Симметрирующее и согласующее устройство типа U-колено (рис. 6-6). Оно служит трансформатором сопротивлений и позволяет согласовать фидер с антенной (линейный полуволновой вибратор), входное сопротивление которой меньше по величине, чем волновое сопротивление фидера. Изготавливается U-колено из того же кабеля, что и фидер, длиной Ь и 12. Жилы отрезков кабеля l1 и l2 присоединяют с одной стороны (в точках А и Б) к половине вибратора, а с другой стороны (в точке В) к жиле фидера. Оплетки кабелей в точках А, Б, В тоже соединяют между собой.

В этой схеме центральный проводник фидера через U-колено разветвляется к обеим половинам плеч вибратора, причем длина пути тока к левому плечу на Л/2 больше, чем к правому. При этом напряжения на входных зажимах вибратора равны по величине и противоположны по фазе, что обеспечивает симметрию возбуждения вибратора.

Принцип согласования линейного полуволнового вибратора с помощью U-колена аналогичен описанному выше принципу согласования петлевого вибратора. Длины отрезков кабеля Ь и 12 для различных телевизионных каналов следующие:

| Каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,7 | 8,9 | 10 — 12 | 21 — 24 | 30 — 34 | 35 — 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1, мм 12, мм | 2850 950 | 2400 800 | 1860 620 | 1680 560 | 1545 515 | 840 280 | 750 250 | 690 230 | 285 95 | 255 85 | 245 80 |

Разделительные фильтры применяют для подключения к общему фидеру антенн различных каналов, расположенных на одной мачте. Фильтр исключает влияние антенн друг на друга и попадание сигналов одного канала в другой. Они широко используются в антеннах коллективного пользования. Работа фильтров основана на использовании свойств разомкнутых и коротко-замкнутых отрезков линий. Входное сопротивление четвертьволнового закороченного и полуволнового разомкнутого на конце кабелей равно бесконечности, а четвертьволнового разомкнутого и полуволнового закороченного — нулю. Конструктивно разделительный фильтр можно выполнить из отрезков коаксиального кабеля (рис. 6-7) с волновым сопротивлением 75 Ом или собрать из катушек индуктивностей и конденсаторов.

Рис. 6-7. Схема разделительного фильтра с распределенными постоянными

Фильтр сложения телевизионных сигналов (ФСТ) как и разделительный фильтр служит для соединения двух антенн разных частотных диапазонов 48,5 — 100 и 174 — 230 МГц. ФСТ представляет собой комбинацию фильтров верхних и нижних частот. Конструкция фильтра ФСТ (рис. 6-8) рассчитана на установку в корпусе антенной монтажной коробки. Фильтр обеспечивает развязку между антеннами разных диапазонов не менее 20дБ.

6-4. Наружные антенны

Наиболее распространенными простейшими антеннами, предназначенными для приема телевизионных передач, являются полуволновой линейный и полуволновой петлевой вибраторы. Такие антенны являются слабонаправленными и применяются в условиях ближнего приема (на расстоянии 20 — 30 км от телецентра) и незначительного уровня помех.

Рис. 6-8. Схема фильтра сложения сигналов:

а — принципиальная; б — монтажная

Для изготовления вибраторов (рис. 6-9) используются трубки из стали, латуни или дюралюминия. Вместо трубок можно использовать металлические угольники, а также полоски. Наружный диаметр трубок определяет полосу пропускания полуволнового вибратора. Широкая полоса пропускания в любом телевизионном канале обеспечивается при наружном диаметре трубок, равном 8 мм и больше. Внутренний диаметр трубок значения не имеет. Обычно диаметр трубок выбирается в пределах от 8 до 20 мм для метрового диапазона и от 4 до 16 мм для дециметрового диапазона. Выбирать диаметр больше 20 мм не рекомендуется, так как качество изображения не улучшается, а вес и габариты антенны увеличиваются. Если вибратор изготовляют из полосок, то ширина должна быть не меньше 16 мм. Расстояние между торцами трубок выбирают в пределах 50 — 80 мм на метровых в.олнах и 20 — 30 мм — на дециметровых, а длины плеч можно выбирать исходя из следующих данных:

| Телевизионные каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | с | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина плеча, мм | 1380 | 1170 | 910 | 825 | 746 | 395 | 378 | 363 | 345 | 335 | 323 | 310 |

Хотя линейный симметричный вибратор имеет волновое сопротивление 75 Ом, при подключении к нему коаксиального кабеля необходимо применить симметрирующее устройство типа U-колено.

Полуволновой петлевой вибратор (рис. 6-10) является усовершенствованием симметричного полуволнового вибратора. Преимуществом петлевого вибратора перед линейным является возможность крепления его к металлической мачте без изоляторов, так как потенциал в средней точке а равен нулю.

Рис. 6-9. Полуволновой линейный вибратор 	Рис. 6-10. Полуволновой петлевой вибратор

Кроме того, он обладает более широкой полосой пропускания. Входное сопротивление его в четыре раза превышает входное сопротивление линейного вибратора и составляет 292 Ом. Согласование петлевого вибратора с фидером, имеющим волновое сопротивление 75 Ом, осуществляется с помощью полуволновой петли. Петлевой вибратор используется также в качестве активного вибратора во многоэлементных антеннах типа «волновой канал». Изготовляются петлевые вибраторы из трубок, материал и диаметры которых соответствуют линейному вибратору. Радиус изгиба трубок значения не имеет. Расстояние S между осями трубок и ее концами берут 70 — 80 мм на метровом диапазоне и 30 — 40 мм на дециметровом. Длина вибратора в зависимости от телевизионного канала имеет следующие размеры:

| Телевизионные каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина петлевого вибратора, мм | 2760 | 2340 | 1790 | 1620 | 1510 | 810 | 780 | 740 | 710 | 680 | 660 | 630 |

Диапазонная антенна типа ТАИ-12 (телевизионная индивидуальная, рис. 6-11) предназначена для приема передач на любом из 12 телевизионных каналов без перестройки. Она применяется в условиях ближнего приема на расстоянии до 30 км от телецентра. Коэффициент усиления антенны равен 1. Она представляет собой веерообразную антенну, у которой каждое плечо состоит из двух дюралевых расходящихся веером трубок диаметром 10 — 15 мм. Угол раствора каждого веера равен 35 — 40°. Для обеспечения на высокочастотных телевизионных каналах такого же приема, как и на низкочастотных каналах, плечи веерного вибратора повернуты в сторону принимаемого телевизионного центра под углом 120° друг к другу. Соединение антенны с 75-омным коаксиальным кабелем производится при помощи симметрирующего мостика.

Рис. 6-11. Двенадцатиканальная антенна типа ТАИ-12

Для качественного приема телевизионных передач на расстоянии более 40 — 50 км от телецентра или при меньших расстояниях, но при неудовлетворительных условиях приема телевизионных сигналов, применяют направленные антенны, имеющие более сложную конструкцию. Основной разновидностью направленных приемных антенн, применяемых как для индивидуального, так и для коллективного приема, являются антенны типа «волновой канал». Эти антенны обладают сравнительно высоким коэффициентом усиления и острой направленностью, что позволяет устранить влияние помех или отраженного телевизионного сигнала.

Рис. 6-12. Трехэлементная антенна типа «волновой канал»

Антенна типа «волновой канал» (рис. 6-12) состоит из активного вибратора (обычно это петлевой вибратор), к которому подключен фидер, нескольких простейших пассивных вибраторов (рефлектора и директоров). Все элементы антенны расположены в одной плоскости параллельно друг другу. Для изготовления элементов антенны пригодны металлические трубки диаметром 10 — 20 мм. Закрепляются они посредине общей стрелы, в качестве которой используется металлическая труба или деревянный брусок. Крепление производится без изоляторов в точках нулевого потенциала при помощи хомутов или сварки. Порядок расположения элементов на стреле следующий; в центре крепится активный петлевой вибратор, перед ним по направлению к антенне телецентра — первый пассивный вибратор (директор), а за петлевым вибратором расположен второй пассивный вибратор (рефлектор). Рефлектор следует брать несколько длиннее активного вибратора (примерно на 6%) и располагать на расстоянии 0,15 — 0,2А. Рефлектор при этом имеет сопротивление индуктивного характера. Директор располагается перед активным вибратором на расстоянии 0,1 — 0,15Я и должен быть несколько короче (примерно на 5%), чтобы его сопротивление имело емкостный характер.

Увеличение количества директоров приводит к повышению коэффициента усиления и к снижению входного сопротивления антенны, при этом характеристика направленности антенны становится более узкой и сужается полоса пропускания частот. Последнее вызывает ухудшение четкости принимаемого изображения и ослабляет сигналы звукового сопровождения. Поэтому при выборе числа пассивных элементов антенны следует помнить, что увеличение их выше определенного числа не всегда целесообразно.

При работе антенны типа «волновой канал» сигналы передатчика наводят э.д.с. в активном вибраторе, директорах и рефлекторе. В директоре и рефлекторах возникают и образуются собственные электромагнитные поля, которые могут складываться или вычитаться. Отсюда вытекают расстояния между элементами антенны и их длины. Их выбирают такими, чтобы электромагнитные поля рефлектора и директоров в направлении на телецентр складывались, а в противоположном направлении — вычитались. Диаграмма направленности такой антенны имеет узкий передний лепесток, вытянутый в сторону принимаемой станции.

Таблица 6-1

Геометрические размеры трехэлементных антенн

| Телевизионные каналы | Размеры, мм |  |  |  |  | Телевизионные каналы | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р | в | Д | а | б |  | Р | в | д | а | б |
| 1 | 3350 | 2760 | 2340 | 900 | 600 | 7 | 950 | 780 | 660 | 255 | 170 |
| 2 | 2840 | 2340 | 2000 | 760 | 510 | 8 | 905 | 745 | 630 | 240 | 160 |
| 3 | 2200 | 1790 | 1550 | 590 | 395 | 9 | 870 | 720 | 610 | 230 | 155 |
| 4 | 2000 | 1620 | 1440 | 535 | 355 | 10 | 840 | 690 | 585 | 225 | 150 |
| 5 | 1830 | 1510 | 1290 | 490 | 330 | 11 | 805 | 665 | 560 | 220 | 145 |
| 6 | 990 | 815 | 690 | 270 | 180 | 12 | 780 | 640 | 545 | 215 | 140 |

Несмотря на возможность получения высокого усиления и большого коэффициента защитного действия, антенны типа «волновой канал» обладают рядом недостатков. Они относительно узкополосные, что затрудняет их использование не только для работы в диапазонах нескольких каналов, но даже для приема сигналов по одному из первых каналов, где относительная полоса частот достаточно велика. Отсюда не следует, что нет многоканальных антенн типа «волновой канал», однако их коэффициент усиления существенно ниже, чем у одноканальных. Кроме того, электрические параметры антенн типа«волновой канал» являются весьма критичными к точности изготовления и настройки.

Таблица 6-2

Геометрические размеры пятиэлементных антенн

| Телевизионные каналы | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р | B | Д1 | Д2 | Д3 | а | 6 | в | г |
| 1 | 3130 | 2760 | 2510 | 2490 | 2430 | 1200 | 730 | 700 | 740 |
| 2 | 2650 | 2340 | 2130 | 2100 | 2060 | 1030 | 620 | 590 | 625 |
| 3 | 2060 | 1790 | 1650 | 1630 | 1600 | 790 | 480 | 530 | 485 |
| 4 | 1870 | 1620 | 1500 | 1485 | 1450 | 720 | 435 | 500 | 440 |
| 5 | 1710 | 1510 | 1370 | 1360 | 1330 | 660 | 400 | 490 | 420 |
| б | 840 | 730 | 720 | 720 | 700 | 325 | 250 | 460 | 400 |
| 7 | 810 | 690 | 680 | 680 | 660 | 310 | 210 | 450 | 380 |
| 8 | 800 | 680 | 660 | 660 | 650 | 300 | 210 | 445 | 370 |
| 9 | 760 | 660 | 640 | 610 | 610 | 290 | 210 | 420 | 365 |
| 10 | 710 | 605 | 610 | 610 | 610 | 260 | 190 | 390 | 350 |
| 11 | 700 | 580 | 580 | 580 | 570 | 260 | 190 | 385 | 340 |
| 12 | 680 | 550 | 560 | 560 | 530 | 240 | 160 | 380 | 315 |

Рис. 6-13. Антенны типа ТВК:

а — трехэлементная; б — пятиэлементная; в — семиэлементная

На рис. 6-13 приведены схемы наиболее распространенных трех-, пяти- и семиэлементных антенн типа «волновой канал», рассчитанных на прием одного телевизионного канала, а в табл. 6-1, 6-2 и 6-3 указаны их геометрические размеры.

Таблица 6-3

Геометрические размеры семиэлементных антенн

| Телевизионные каналы | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р | В | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | а | 6 | в | г | д | е |
| 6 | 925 | 710 | 700 | 655 | 620 | 565 | 520 | 310 | 125 | 245 | 385 | 400 | 425 |
| 7 | 885 | 680 | 670 | 625 | 595 | 540 | 500 | 295 | 120 | 235 | 370 | 385 | 405 |
| 8 | 850 | 650 | 640 | 600 | 570 | 520 | 480 | 285 | 115 | 225 | 355 | 370 | 390 |
| 9 | 815 | 625 | 620 | 575 | 545 | 500 | 460 | 275 | ПО | 215 | 340 | 350 | 375 |
| 10 | 785 | 600 | 595 | 555 | 525 | 480 | 440 | 265 | 105 | 205 | 325 | 330 | 360 |
| 11 | 755 | 580 | 570 | 535 | 505 | 460 | 425 | 255 | 100 | 200 | 315 | 325 | 345 |
| 12 | 730 | 560 | 555 | 515 | 485 | 445 | 410 | 245 | 95 | 190 | 305 | 320 | 335 |
| 6 — 12 | 830 | 665 | 630 | 590 | 555 | 515 | 470 | 260 | 110 | 220 | 345 | 365 | 385 |
| 21 — 25 | 377 | 308 | 293 | 290 | 287 | 283 | 279 | 140 | 72 | 92 | 104 | 121 | 132 |
| 26 — 30 | 348 | 234 | 270 | 267 | 264 | 260 | 257 | 129 | 67 | 85 | 96 | 112 | 122 |
| 31 — 35 | 324 | 264 | 252 | 249 | 246 | 243 | 240 | 120 | 62 | 79 | 89 | 104 | 113 |
| 36-39 | ЗСЗ | 247 | 235 | 232 | 229 | 226 | 223 | 112 | 58 | 74 | 83 | 97 | 105 |
| 21-39 | 336 | 274 | 261 | 258 | 255 | 252 | 249 | 125 | 64 | 82 | 92 | 104 | 117 |

6-5. Телевизионные антенны

коллективного пользования

В городских условиях при наличии многоэтажных домов вместо индивидуальных антенн для каждого телевизора применяются телевизионные антенны коллективного пользования (ТАКП), каждая из которых обслуживает 40 — 50 телевизоров и более. ТАКП обеспечивают лучшие результаты приема в сравнении с индивидуальными антеннами и создают удобства в эксплуатации и обслуживании. В комплекс коллективной антенны входит специальная наружная антенна и распределительная сеть. Структурная схема антенны коллективного пользования показана на рис. 6-14.

В качестве наружной антенны используется антенна типа «волновой канал», при этом конструкция ее зависит от расстояния до телецентра, от количества и номеров телевизионных каналов, в которых ведется прием в данной местности, от количества подключенных телевизоров. Чтобы обеспечить достаточно высокое отношение сигнал/помеха на входе телевизоров, антенны должны быть строго направленные.

Телевизионные сигналы от двух антенных головок 1 слагаются на фильтре сложения 2 и поступают на вход антенного усилителя 3. При малых расстояниях от телецентра антенный усилитель устанавливать необязательно. Усиленные телевизионные сигналы с выхода усилителя поступают через магистральный кабель 4 в распределительные коробки 5. Коробки для удобства подключения к ним устанавливаются на лестничных площадках. От распределительных коробок сигналы поступают по коаксиальным кабелям 7 к телевизорам 8. Таким образом телевизионный сигнал последовательно проходит через все распределительные коробки, включенные в магистральную линию, что обеспечивает поступление телевизионного сигнала к телевизорам, расположенным в квартирах всех этажей. К выходу последней распределительной коробки, расположенной на первом этаже, подключен нагрузочный резистор 6, предотвращающий возникновение отраженной волны в магистральном кабеле.

Как уже отмечалось, для телевизионного вещания выделен новый диапазон частот 470 — 958 МГц (21 — 81 каналы), который успешно осваивается. Прием телевизионных передач в дециметровом диапазоне имеет ряд особенностей. С уменьшением длины волны уменьшается действующая длина активного вибратора антенны. Следовательно, и уменьшается значение э.д.с., развиваемой на зажимах антенны. Отсюда следует, что при использовании на метровых и дециметровых волнах антенн с одинаковыми коэффициентами усиления на зажимах антенны на дециметровых волнах э.д.с. будет значительно меньшей, чем на метровых. Следует также отметить, что телевизионные кабели, соединяющие антенну с тедевизором в диапазоне ДМВ, имеют значительно большие затухания, чем в диапазоне MB. Для того чтобы скомпенсировать напряжение за счет уменьшения действующей длины активного вибратора, нужно в диапазоне ДМВ применять антенны с большим коэффициентом усиления. Этому требованию отвечают широко применяемые в диапазоне MB антенны типа «волновой канал», но с большим числом пассивных элементов (рефлекторов и директоров).

Для использования в системах коллективного приема телевидения в диапазоне ДМВ применяют антенну типа АТВКД-15/21-39. В зависимости от назначения такая антенна может состоять из одного или нескольких секций (полотен). Принята следующая маркировка: антенна с одной секцией — АТВКД-15/21-39 (антенна телевизионная «волновой канал», дециметрового диапазона, 15-элементная на каналы 21 — 39); с двумя секциями — 2АТВКД-15/21-39, с четырьмя — 4АТВКД-15/21-39. Антенны АТВКД применяются при нормальных условиях приема, 2АТВКД и 4АТВКД — в сложных условиях приема.

На рис. 6-15 показана схема антенны типа АТВКД-15/21-39. В ее состав помимо активного петлевого вибратора входят три рефлектора и одиннадцать директоров. Все элементы антенны изготовлены из листового дюралюминия толщиной 2 мм. Для соединения петлевого вибратора с фидером используют специальное симметрирующе-согласующее устройство на ферритовых сердечниках или эквивалент кабельной петли. В рабочем диапазоне частот коэффициент усиления антенны АТВКД находится от 9,2 до 12 дБ (от 2,8 до 4 раз), ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости — от 32 до 46°. Антенна может быть размещена на одной опоре с антеннами метровых волн. Чтобы взаимное влияние при этом было незначительным, расстояние между ними должно быть не менее 0,8 — 1 м.

Расстояния между элементами антенны типа АТВКД-15/21-39 указаны на рис. 6-15, а длина элементов приведена ниже.

Рис. 6-14. Структурная схема коллективной антенны типа ТАКП

Рис. 6-15. Телевизионная антенна дециметровых волн типа АТВКД-15/21-39

| Рефлекторы, мм | Петлевой вибратор, мм | Директоры (отсчет от вибратора), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 320 | 262 | 221 | 218 | 214 | 211 | 207 | 203 | 200 | 196 | 192 | 188 | 1 185 |

6-6. Антенны для дальнего приема

Для дальнего приема телевизионных программ применяются синфазные антенны, представляющие собой систему их нескольких одинаковых антенн типа «волновой канал», которые располагаются в пространстве по вертикали или горизонтали. Размещение антенн в горизонтальной плоскости сужает диаграмму направленности по горизонтали, в вертикальной плоскости — по вертикали. Антенны часто разносят и по горизонтали и по вертикали. Тогда диаграмма направленности сужается в обеих плоскостях. Во всех этих случаях коэффициент системы увеличивается. Однако применять синфазные антенны целесообразно только при дальнем приеме телевидения, поскольку она требует тщательной ориентировки по максимуму сигнала принимаемого телецентра.

Рис. 6-16 Двухэтажная синфазная пятиэлементная антенна: а — расположение антенны на мачте; б — схема соединения

Вибраторы синфазных антенн располагаются один над другим в несколько этажей на расстоянии л/2 друг от друга в плоскости, перпендикулярной приходящей электромагнитной волне. При этом приходящая волна достигает всех вибраторов одновременно и возбуждает в них токи одной и той же фазы. Отсюда такие антенны получили название синфазных. Рассмотрим конструкции некоторых типов этих антенн.

Двухэтажная синфазная пятиэлементная антенна (рис. 6-16а) состоит из двух пятиэлементных антенн типа «волновой канал», установленных на общей мачте и разнесенных по вертикали. По конструкции каждый этаж выполнен так же, как отдельная пятиэлементная антенна. Обе антенны укрепляются на расстоянии, равном длине или Va длины волны. К активному вибратору (рис. 6-166) каждой антенны присоединяется согласующее и симметрирующее U-колено (l1). Отрезок кабеля 1а выполняет роль четвертьволнового трансформатора. Активные вибраторы обоих этажей антенны должны питаться син-фазно, что достигается подключением отрезков кабеля 13 к тем точкам активных вибраторов, которые находятся с одной стороны. Например, если верхний отрезок кабеля 13 подключен к точке А верхнего вибратора, то нижний кабель подключается к точке В нижнего вибратора.

Для выполнения U-колен, отрезков 13 и общего кабеля снижения в данном случае используется 75-омный коаксиальный кабель, а для отрезка l2 — 50-омный коаксиальный кабель. Длины отрезков 13 должны иметь одинаковые размеры и совпадать с длиной отрезка l1. Длины отрезков l1 и l2 имеют следующие размеры:

| Телевизионные каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | б | 6 — 8 | 9 — 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина кабеля l1, мм | 1900 | 1600 | 1240 | 1120 | 1030 | 530 | 460 |
| Длина кабеля 12, мм | 950 | 800 | 620 | 560 | 515 | 265 | 230 |

Двухэтажная двухрядная пятиэлементная синфазная антенна (рис. 6-17) состоит из четырех пятиэлементных антенн, расположенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости две антенны крепятся к металлической трубе хомутами или привариваются на расстоянии, равном длине волны или Va длины волны принимаемого телецентра. Между собой системы из двух антенн жестко соединяются при помощи уголковой стали на расстоянии, равном длине волны или 3Д длины волны принимаемого телецентра. К мачте система прикрепляется хомутами или приваривается. Активные вибраторы четырех антенн соединяются между собой коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

Схема подключения активных вибраторов приведена на рис, 6-18, а размеры согласующих и симметрирующих элементов приведены ниже:

| Телевизионные каналы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина кабеля 11 мм | 1900 | 1600 | 1240 | 1120 | 1030 | 560 |
| Длина кабеля 12, мм | 1900 | 1600 | 1240 | 1120 | 1030 | 560 |
| Длина кабеля 13, мм | 3800 | 3200 | 2480 | 2240 | 2060 | 1120 |
| Длина кабеля 14, мм | 950 | 800 | 620 | 560 | 515 | 280 |

Рамочные антенны (рис, 6-19) конструктивно просты, удобны в настройке, обладают широкой полосой и большим коэффициентом усиления. Рамочные антенны бывают двух типов: «двойной квадрат» и «тройной квадрат».

Рис. 6-17. Двухэтажная двухрядная пятиэлементная синфазная антенна

Элементы антенны выполняют из дюралюминиевых, медных или латунных трубок диаметром 10 — 20 мм. Трубки сгибаются в квадрат, сторона которого должна быть равна 1/4 длины волны принимаемого телецентра. Рамку антенны можно также выполнить из металлических полос любой толщины. Ширина полосы должна быть не менее 20 — 40 мм. Размеры рефлектора двухэлементной рамочной антенны такие же, как и размеры активного вибратора. При этом в разрыв рефлектора в точках б-б необходимо подключить короткозамкну-тую линию длиной около 0,13 длины волны или катушку индуктивности с альсиферовым подстроечным сердечником. Индуктивность катушки с сердечником на частоте 1-го телевизионного канала равна 0,7 — 0,9 мкГн. Если размеры рефлектора и вибратора не равны, то точки б-б замыкают накоротко; тогда нижняя сторона квадрата рефлектора представляет собой сплошную трубку.

Рис. 6-18. Схема соединения двухэтажной двухрядной пятиэлементной синфазной антенны

Рис. 6-19. Рамочная антенна «двойной квадрат»

Квадраты антенны в точках нулевого потенциала (0) жестко соединяются между собой при помощи двух трубок или прутковой стали. Квадраты крепятся к трубкам хомутами или привариваются. Коаксиальный 75-омный фидер через симметрирующее устройство (короткозамкнутый мостик, см. рис. 6-4) подключается к точкам а-а антенны. Для увеличения дальности приема телевидения можно использовать две антенны, расположив их одну над другой в два этажа. Усиление такой антенны при увеличении расстояния между этажами возрастает.

Геометрические размеры рамочной антенны «двойной квадрат» приведены в табл. 6-4.

Таблица 6-4

Геометрические размеры элементов рамочной антенны

| Телевизионное каналы | Размеры, мм |  |  |  | Телевизионные каналы | Размеры, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | в | Длина симметрирующего устройства |  | А | Б | в | Длина симметрирующего устройства |
| 1 | 1450 | 1630 | 900 | 1500 | 7 | 390 | 440 | 240 | 410 |
| 2 | 1220 | 1370 | 760 | 1260 | 8 | 370 | 420 | 230 | 390 |
| 3 | 930 | 1050 | 580 | 970 | 9 | 360 | 405 | 220 | 375 |
| 4 | 840 | 950 | 530 | 880 | 10 | 345 | 390 | 210 | 360 |
| 5 | 770 | 850 | 480 | 800 | 11 | 330 | 375 | 210 | 350 |
| 6 | 410 | 460 | 250 | 430 | 12 | 320 | 360 | 200 | 335 |

Зигзагообразные антенны применяются для приема нескольких телевизионных программ или для приема одной программы. Они обладают хорошими электрическими показателями и просты в изготовлении.

На рис. 6-20 представлена конструкция такой антенны. К мачте, которая изготовляется из деревянного бруска 1 сечением 60X60 мм, прикреплены две поперечные рейки 2 сечением 40X40 мм. Верхняя рейка укрепляется на расстоянии 1100 мм от вершины стойки. Две металлические планки 3 прикрепляют непосредственно к стойке (снизу и сверху), а планки 4 через диэлектрические прокладки 5 (гетинакс, текстолит или другой изоляционный материал) устанавливают на концах реек. Между рейками (посредине) крепится плата 7, изготовленная из двух закругленных металлических пластин и установленная на основании из изоляционного материала. После сборки конструкции антенны на ней монтируется полотно антенны 6, которое изготавливается из трех проводов диаметром 2 — 3 мм или антенного канатика (рис. 6-21). Провода должны быть натянуты параллельно друг другу. В местах изгиба они припаиваются к металлическим планкам.

Важным достоинством такой антенны является то, что она хорошо согласуется с 75-омным коаксиальным фидером без использования согласующих и симметрирующих устройств. Кабель укрепляется на деревянной мачте и подключается к панели питания 7 — центральная жила кабеля к одной пластине, экранная оплетка кабеля — к другой пластине.

Основные размеры элементов многоканальных зигзагообразных антенн приведены ниже:

| Телевизионные каналы | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | Б | А | n | M | в |
| 1 — 5 | 2-3 | 3400 | 1700 | 100 | 10 — 15 | 1700 |
| 6-12 | 2-3 | 950 | 475 | 28 | 7 — 10 | 475 |

Рис. 6-20. Зигзагообразная диапазонная антенна

Рис. 6-21. Полотно зигзагообразной антенны

Для повышения коэффициента усиления зигзагообразной антенны (примерно в 2 раза) применяется рефлектор. Он представляет собой плоскую стенку из расположенных горизонтально проводников, в качестве которых можно использовать медную проволоку, антенный канатик или металлические полоски, трубки. Элементы рефлектора соединяются между собой пайкой или сваркой и монтируются на общей металлической раме. Конструкция антенны с рефлектором показана рис. 6-22. Полотно антенны в точках а-а прикрепляется к рефлектору без изоляторов, используя металлические стойки.

Геометрические размеры элементов рефлектора широкодиапазонных зигзагообразных антенн, изготовленных из антенного канатика или медных проводников, приведены ниже:

|  | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | M | d | n | S |
| 1 — 5 | 3900 — 4200 | 3200 | 2— 4 | 300 | 620 |
| 6-12 | 1170 | 900 | 2 — 4 | 130 | 175 |

Рис. 6-22. Зигзагообразная антенна с рефлектором

6-7. Монтаж и установка телевизионных антенн

Монтаж антенн. Элементы телевизионных антенн (активные и пассивные вибраторы, рамки и т. п.) изготовляются из металлических труб диаметром 10 — 25 мм, а также из полосового и уголкового материала. Элементы должны выполняться из однородного металла (сталь или алюминиевые сплавы) и крепиться к стреле электро- и газовой сваркой или при помощи металлических хомутов в точках нулевого потенциала. Изоляционные детали изготовляют из гетинакса, текстолита, органического стекла, полистирола, капролона и фторопласта. Детали из гетинакса рекомендуется бакелизировать, а деревянные — парафинировать.

Для увеличения надежности и срока службы антенны необходимо защитить ее от воздействия осадков, туманов, промышленных газов. Для этой цели применяют окрашивание и гальванические покрытия. Крупные детали антенн — металлические и деревянные мачты, стрелы, вибраторы — окрашивают. Мелкие стальные детали — скобы крепления, кольца растяжек и т. д. можно цинковать или кадмировать. Перед окраской металлические детали нужно очистить от следов коррозии и загрунтовать. Детали при грунтовке во избежание отслоения грунта должньГбыть совершенно сухими. Окрашивание производят влагостойкими эмалями или масляной краской.

При монтаже кабельных соединений необходимо строго следить за тем, чтобы в процессе разделки жила кабеля не была надрезана, и не имела соединений с экранной оплеткой кабеля. Во избежание оплавления полиэтиленовой изоляции кабеля не следует длительно прогревать экранирующую оплетку и внутреннюю жилу при облуживании и пайке. Пайки лучше производить легкоплавкими припоями марок ПОС-61 или ПОСК-50. Коробки, в которых производится соединение кабеля (распайка), с целью предохранения от влаги рекомендуется заливать стеарином или церезином. Для механической прочности кабель на небольшом расстоянии от места пайки хомутом закрепляется в стреле или мачте. Кабель снижения тоже следует подвязывать или крепить хомутами, скобками к стреле или мачте. Это условие необходимо строго соблюдать, в особенности при монтаже антенн для дальнего приема, где кабель имеет большую длину и под тяжестью собственного веса может произойти обрыв внутренней жилы.

Установка антенн. Антенны, как правило, устанавливаются на крышах зданий или на отдельно стоящих деревянных или металлических мачтах. Место установки желательно выбрать так, чтобы она обеспечивала прием полезных сигналов, приходящих от телецентра, и максимально ослабляла действие внешних помех. Выбор места установки приемной телевизионной антенны определяется многими факторами. Среди них первостепенное значение имеют характер окружающей местности, вид и уровень внешних помех, преобладающих в районе приема, а также расстояние от телецентра. Наружные антенны во всех случаях необходимо размещать подальше от воздушных проводных линий. Такие линии обычно не создают помех, ко могут служить каналом, по которому возможно распространение паразитных сигналов от других источников. Кроме того, проводные линии могут находиться под высоким напряжением и при случайном падении антенны на провода этих линий телевизор окажется под опасным напряжением. Поэтому расстояние от телевизионной антенны до любой проводной линии должно быть не менее удвоенной высоты антенной мачты,

Приемную антенну нужно ориентировать на передающую антенну телецентра, что обеспечивает наибольший уровень сигнала на входе телевизора и минимальный уровень помех. При этом не следует забывать о возможности появления помех за счет сигналов, отраженных от местных высотных сооружений: Если на экране телевизора будут наблюдаться значительные повторные контуры, то антенну нужно повернуть в ту или иную сторону до положения, в котором повторные контуры не будут существенно ухудшать качество изображения. В тех случаях, когда ослабить повторные контуры не удается, нужно применять антенну с более острой диаграммой направленности или антенну с повышенной помехозащищенностью.

При проведении работ по установке антенны необходимо выполнить ряд установленных правил. Все, что можно сделать на земле, не следует выполнять на крыше: распайку кабеля снижения, соединение с заземляющим проводом, соединение растяжек с мачтой, проверку правильности распайки, герметизацию точек питания и т. п.

На рис. 6-23 показан вариант установки антенны на крыше здания. К металлической мачте 1, изготовляемой из обыкновенных водопроводных труб, привариваются железные ступени 2 из круглой стали длиной 250 мм. На вершине трубы укрепляют подшипник из двух колец 3. Внутреннее кольцо прочно соединяется с мачтой, а наружное свободно вращается, и к нему крепятся растяжки 4. На чердаке на балке устанавливается башмак 5, к которому приварена металлическая труба 6 большего диаметра, чем труба мачты. Эта труба пропускается через крышу и выступает над ней на высоту 0,5 м. В трубу вставляется мачта с антенной.

Перед установкой мачты с антенной к подшипнику прикрепляют четыре растяжки, которые изготовляются из металлического троса или проволоки.

Каждая растяжка разделяется орешковыми изоляторами 7 на расстоянии, равном 1/4 длины волны принимаемого сигнала. После установки антенны производят ориентировку ее по направлению приходящего сигнала. Для этого мачту вращают за нижние ступени до получения максимального сигнала. Затем мачту окончательно закрепляют. Такая же конструкция при небольшом изменении может применяться при установке антенны на деревянной мачте.

В заключение следует отметить, что установка и эксплуатация антенно-мачтовых сооружений требует соблюдения определенных правил, направленных на предотвращение несчастных случаев. При подъеме больших мачт и установке на них антенн следует принять меры, исключающие падение мачты с установленной на ней антенной. Представляет опасность также система растяжек, так как при непредвиденном падении антенны они могут нанести тяжелые увечья. Для уверенной эксплуатации наружной антенны необходимо убедиться в надежности ее установки в выбранном месте. Достаточная прочность мачты, прочность растяжек, возможно меньшее колебание антенного устройства и кабеля снижения являются надежной гарантией длительной эксплуатации наружной антенны.

Pиc. 6-23. Установка антенны на крыше здания

6-8. Молниезащита и заземление антенн

Для защиты людей, здания и телевизора от ударов молнии наружные антенны, устанавливаемые на крышах или обособленных мачтах, должны иметь грозозащиту, особенно в сельской местности. Грозозащита осуществляется надежным соединением металлических частей антенны с защитным заземлением. Способ выполнения грозозащиты зависит от конструкции кровли и мачты.

Для антенн, имеющих в своем составе петлевой вибратор, грозозащита выполняется следующим образом. Точку нулевого потенциала и экраны кабелей спаивают с металлической мачтой антенны и соединяют с металлической кровлей, если крыша дома имеет заземление. Если антенна укреплена на деревянной мачте, то заземление осуществляется с помощью медной или стальной проволоки диаметром 4 мм, которая укладывается вдоль мачты и присоединяется к металлической кровле.

При установке антенны на неметаллической кровле или на обособленной мачте антенну необходимо оборудовать защитным заземлением. Изготовляется оно из нескольких металлических труб диаметром не менее 32 мм и длиной 2,5 м. Трубы зарываются в грунт траншеи глубиной 0,5 м на всю длину на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга и соединяются между собой проволокой диаметром 4 — 6 мм. Вместо труб в землю на глубину 1,5 — 2 м можно зарыть лист оцинкованного железа.

Все соединения в системе молниезащиты нужно выполнять надежно, с помощью паек, сварки или, в крайнем случае, путем зажима под болт. Места паек покрывают асфальтовым лаком. Поверхность заземляющих электродов должна быть очищена от краски, лаков. В качестве молниеотвода применяется стальная или медная проволока диаметром не менее 4 мм.

Сопротивление заземления не должно превышать 35 — 40 Ом. Количество труб, необходимое для устройства контура заземления, зависит от грунта и определяется по данным табл. 6-5.

Таблица 6-5

Данные защитного заземления

| Грунт | Количество труб в контуре заземления, шт. | Наибольшее допустимое сопротивление заземления, Ом |
| --- | --- | --- |
| Чернозем, торф | 1 | 30 |
| Глина, суглинок | 1-2 | 35 |
| Супесок | 3 | 45 |
| Песок | 3 и более | 60 |

Глава 7

Компоненты и элементы

радиоаппаратуры

7-1. Общие сведения о резисторах

Резисторы выпускаются общего и специального назначения. Резисторы общего назначения широко используют в электрических схемах для создания определенного режима питания радиоламп и транзисторов, в качестве регуляторов громкости, тембра, яркости, контрастности и т. п. Резисторы специального назначения (прецизионные, высоковольтные, высокочастотные и др.) характеризуются специфическими свойствами и параметрами. Принцип работы резисторов основан на использовании свойств материалов оказывать сопротивление протекающему току.

В зависимости от конструкции и материала токопроводящего элемента резисторы делятся на проволочные и непроволочные. В проволочных токопрово-дящим элементом служит намотанная на изоляционном каркасе проволока из материалов с высоким удельным сопротивлением (константан, нихром, манганин) . Токопроводящий элемент в непроволочных резисторах создают путем нанесения на керамическое основание тонкого слоя углерода или сплава металлов, обладающих высоким удельным сопротивлением. Как проволочные, так и непроволочные резисторы могут быть постоянными (нерегулируемыми) и переменными (регулируемыми).

В бытовой радиоэлектронной аппаратуре наибольшее распространение по-пучили непроволочные резисторы. Они выгодно отличаются от проволочных малыми размерами, дешевизной и постоянством величины сопротивления в широкого диапазоне частот, обладают очень небольшой собственной индуктивностью и емкостью. К основным электрическим параметрам резисторов относятся: номинальная величина омического сопротивления, класс точности, номинальная величина мощности рассеивания, температурный коэффициент сопротивления (ТКС) и величина собственных шумов.

Номинальной величиной омического сопротивления постоянных и переменных резисторов называется величина сопротивления, обозначенная на корпусе резистора. В бытовой радиоэлектронной аппаратуре применяются резисторы общего назначения с величинами примерно от 10 Ом до 10 МОм.

Классом точности называется наибольшее возможное отклонение действительной величины активного сопротивления резисторов от номинальной величины в сторону увеличения или уменьшения. Величина отклонения выражается в процентах. Постоянные непроволочные резисторы общего назначения в соответствии с допустимым отклонением по точности разделяются на три класса: класс I — не выше ±5%; класс II — не выше ±10% и класс III — не выше ±20%. При выборе резистора для замены вышедшего из строя, необходимо знать, что в тех участках схемы, где требуется повышенная точность режима работы, используют резисторы I класса. В тех цепях, где даже значительное изменение величины сопротивления резисторов мало влияет на режим работы (например, в развязывающих цепях), можно применять резисторы III класса.

Номинальной мощностью рассеяния резистора называется наибольшая мощность постоянного и переменного тока, которую резистор может длительное время рассеивать в нормальных условиях без повреждения токопроводящего элемента. Непроволочные резисторы выпускают на номинальную мощность 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5 и 10 Вт, а проволочные от 0,25 до 150 Вт. Чтобы выбрать резистор по номинальной мощности (если она не указана на схеме), необходимо знать величину сопротивления и ток в цепи или падение напряжения на резисторе. Подсчет производят по любой из формул:

P = I2 R = U2/R = U*I

где

Р — мощность, рассеиваемая на резисторе, Вт;

I — ток, А;

U — напряжение, В;

R — сопротивление резистора, Ом.

Температурный коэффициент сопротивления характеризует относительное изменение величины сопротивления резистора при изменении температуры окружающей среды на 1 °С. У непроволочных резисторов общего назначения ТКС не превышает ±0,04 — 0,2%, а у прополочных- — ±0,003 — 0,02%.

При прохождении электрического тока по резистору наряду с упорядоченным (регулярным) движением электронов имеет место и хаотическое (нерегулярное) их движение, вызывающее появление небольшой переменной электродвижущей силы. Эта э.д.с., усиливаясь вместе с полезным сигналом, прослушивается как шум и поэтому называется э.д.с. шумов резистора. Шумовые свойства резисторов влияют на чувствительность радиоприемных устройств. Они больше воздействуют на первые каскады, в которых величина шума соизмерима с величиной сигнала. Э.д.с. шумов выражают в мкВ/В. Наибольшие шумы свойственны непроволочным резисторам. Они разделяются на две группы: А — э.д.с. шумов до 1 мкВ/В; Б — э.д.с. шумов не более 5 мкВ/В.

Дополнительно к перечисленным основным параметрам постоянных резисторов для переменных имеют значение еще следующие характеристики: плавность изменения и устойчивость величины сопротивления в различных положениях подвижного контакта; закон изменения сопротивления от угла поворота подвижного контакта и др.

Типовые обозначения и маркировка резисторов. До 1968 г. четкой системы обозначений резисторов не существовало. Буквы, входящие в обозначения типа резистора, означают: первая — вид токопроводящего материала (У — углеродистые; М — металлопленочные и др.); вторая — вид защиты (Л — лакированные; Г — герметичные); третья — особые свойства или назначение резистора (Т — теплостойкие; М — мегомные и др.). (Например, МЛТ — металлизированные лакированные теплостойкие). За резисторами, которые изготавливались до введения новой системы типовых обозначений, сохранились старые наименования.

В соответствии с ГОСТ 13453 — 68 в зависимости от группы и свойства резисторов введена система сокращенных обозначений, состоящая из букв и цифр. Буквы обозначают группы изделий: С — резисторы постоянные; СП — резисторы переменные. Цифры, стоящие после букв, обозначают конструктивную разновидность: 1 — непроволочные тонкослойные углеродистые и боро-углеродистые; 2 — непроволочные тонкослойные металлодиэлектрические и металлоокисные; 3 — непроволочные композиционные пленочные; 4 — непроволочные композиционные объемные; 5 — проволочные; 6 — непроволочные тонкослойные металлизированные. Конструктивным разновидностям резисторов данного вида присваивается порядковый номер разработки, который пишется через черточку (например, СП5-3 — переменный проволочный резистор с порядковым номером 3).

Маркировка на резисторах является также буквенно-цифровой, содержащая данные о номинальном значении омического сопротивления, класс точности или отклонение от номинальной величины в процентах. Номинальная мощность не указана на резисторах с рассеиваемой мощностью до 0,5 Вт включительно. В соответствии с ГОСТ 11076 — 69 введены сокращенные (кодированные) обозначения величин сопротивлений резисторов и допускаемые отклонения. В новых сокращенных обозначениях буква, определяющая единицы измерения, стоит на том месте, где должна быть запятая, разделяющая целую и дробную части обозначения. Если в значении сопротивления резистора отсутствуют целые числа, то нуль впереди буквы не ставится. В конце обозначения резистора буквой указываются допускаемые отклонения сопротивления резистора от номинальной величины. Например: сопротивление 0,47 Ом ±5% обозначается сокращенно Е47И. Сопротивление 4,7 кОм ±10% обозначается сокращенно 4K7С. Сопротивление 47 кОм ±20% обозначается 47КВ.

Постоянные непроволочные резисторы (рис. 7-1). В бытовой радиоэлектронной аппаратуре широкое распространение получили резисторы типа ВС, МЛТ, ОМЛТ, УЛМ, С1-4, выпускаемые по трем классам точности. Все эти типы относятся к поверхностным резисторам. Основанием такого резистора служит керамическая трубка или стержень, на которые нанесен тонкий проводящий сдой (углеродистый или металлический). Для получения необходимого сопротивления подбирается толщина слоя (углерода, металла) и прорезается спираЛьНая канавка в нем. Токопроводящий слой соединен с металлическими выводами. Для защиты от влаги и механических воздействий токопроводящий слой и контактные колпачки покрывают влагостойкой эмалью.

Резисторы ОМЛТ по сравнению с резисторами МЛТ обладают повышенной механической прочностью и надежностью, но имеют такие же электрические параметры, что и МЛТ. По сравнению с углеродистыми резисторами МЛТ и ОМЛТ имеют при одной и той же номинальной мощности рассеивания меньшие габаритные размеры.

Рис. 7-1. Внешний вид постоянных непроволочных резисторов:

1 — ВС; 2 — МЛТ; 3 — УЛМ

Переменные непроволочные резисторы (рис. 7-2). Для различных регулировок (громкости, тембра, яркости и др.) широко используются переменные непроволочные резисторы (потенциометры). Наиболее широкое применение получили непроволочные переменные резисторы типов СП, СПО, ТК, ВК и СПЗ. Токопроводящий слой в этих резисторах выполняют из углеродистого или композиционного состава, нанесенного на гетинаксовое подковообразное основание. На концы токопроводящего слоя нанесены контакты из серебряной пасты, к которым присоединяются выводы. По токопроводящему слою в пределах заданного угла поворота скользит щетка, приводимая в движение от оси. Щетка соединена со средним выводом, а концы проводящего слоя — с крайними выводами резистора. При вращении оси меняется сопротивление между средним и крайними выводами.

По характеру изменения сопротивления в зависимости от угла поворота оси переменные резисторы подразделяются на следующие группы: А — линейные, Б — логарифмические, В — обратно логарифмические (показательные). Резисторы группы А применяются во многих цепях различной аппаратуры, например, в телевизорах для регулировки яркости, частоты строк. Эти резисторы удобны в тех случаях, когда напряжение в цепи желательно изменять по линейному закону, т. е. пропорционально углу поворота оси. Резисторы группы Б применяют в тех случаях, когда желательно, чтобы напряжение в начале поворота оси по часовой стрелке возрастало резче, чем в конце. Резисторы группы В имеют обратный характер изменения, т. е. величина их сопротивления при повороте оси по часовой стрелке возрастает в начале менее резко, чем в конце. Такие резисторы используют в качестве регуляторов громкости. В качестве регулятора стереобаланса двухканальных стереофонических усилителей применяют композиционные сдвоенные переменные резисторы с общей осью. Причем один из резисторов имеет характеристику группы Et а другой — группы И. Кривые изменения сопротивления в зависимости от угла поворота оси показаны на рис. 7-3.

Резисторы СП по конструктивному оформлению делятся на пять видов: СП-I одинарные без стопора оси с фиксатором корпуса; СП-П — одинарные со стопором оси с фиксатором корпуса; СП-Ill и СП-IV — сдвоенные, состоящие из двух переменных резисторов, причем резистор СП-IV имеет устройство для стопорения оси; СП-V — одинарные без стопора оси и без фиксатора корпуса.

Резисторы СПО с объемным токопроводящим элементом применяются в тех случаях, когда необходима повышенная надежность и износоустойчивость. По сравнению с резисторами СП они имеют небольшие габариты.

Резисторы ТК, ТКД, ВК и ВКУ имеют приблизительно такое же устройство, как и СП, но несколько больший диаметр. Резисторы ТК изготавливают с однополюсным выключателем, ВК — без выключателя, а ВКУ — с одним или двумя дополнительными отводами для подключения RC — цепей тонкоррекции.

Рис. 7-2. Непроволочные переменные резисторы:

а — регулируемые; б — подстроенные; 1, 3 — выводы начала и конца токогтроводящего элемента; 2 — вывод от подвижной контактной щетки; 4 — ось подвижной системы; 5. 6 — выводы выключателя; 7,8 — дополнительные отводы для подключения цепей тонкоррекции

Рис. 7-3. Функциональные характеристики переменных резисторов

Резисторы СПЗ (малогабаритные) в зависимости от конструкции выполняются в следующих вариантах. СПЗ-la и СПЗ-16 представляют собой неэкранированные резисторы и применяются в качестве подстроечных в радиовещательных и телевизионных приемниках с печатным монтажом. Резисторы СПЗ-3 выпускаются дисковыми небольших габаритов с выключателями. Резисторы СПЗ-4 применяются в транзисторных радиоприемниках в качестве регулятора громкости и тембра. Они снабжены выключателем питания. Резисторы СПЗ-7 сдвоенные, с функциональными характеристиками группы Е/И. Они используются в стереофонических двухканальных радиоприемниках и усилителях низкой частоты. Резисторы СПЗ-8 применяются в автомобильных радиоприемниках для регулировки тембра, громкости и в качестве выключателя питания. Регулятор громкости изготавливается с дополнительным отводом для тонкоррекции. Резисторы СПЗ-12 выпускаются одинарными без выключателя. Используются они для регулирования громкости и тембра в радиоприемниках и радиолах I и высшего классов. Резисторы СПЗ-126 и СПЗ-12в, применяемые для регулирования громкости, выпускаются с одним или двумя дополнительными отводами и для подключения цепей тонкоррекции.

Проволочные постоянные и переменные резисторы. Проволочные постоянные резисторы применяют в цепях постоянного тока и переменного тока низкой частоты, как делители напряжения, как гасящие и нагрузочные резисторы, а также в тех случаях, когда требуется высокая стабильность и точность величин сопротивления и значительная мощность рассеяния. Токопроводящий элемент проволочных резисторов представляет собой тонкую проволоку кз вы-сокоомного сплава (манганин, нихром, коистантан), намотанную на изолирующем каркасе (из пластмассы или керамики). В бытовой радиоэлектронной аппаратуре в основном применяются постоянные резисторы типов ПЭ, ПЭВ и ПЭВР.

Резисторы ПЭ (проволочные эмалированные) выпускаются I и II классов точности на номинальную рассеивающую мощность от 7,5 до 150 Вт. Номинальное сопротивление резисторов находится в пределах от 1 Ом до 51 кОм. Они представляют собой керамическую трубку, на которую намотана изолированная проволока из высокоомного материала. Выводы обмотки выполнены в виде многопроволочных жгутов из мягкой медной проволоки. Сверху обмотка покрывается стеклозмалыо.

Резисторы ПЭВ (проволочные эмалированные влагостойкие) изготавляют I и II классов точности с номинальным сопротивлением от 5 ОМ до 56 кОм на допустимые мощности рассеяния от 2,5 до 100 Вт. Конструктивно эти резисторы аналогичны резисторам типа ПЭ с тем отличием, что выводами служат латунные пластинки с отверстиями для подпайки к ним внешних проводов схемы. Разновидностью резисторов ПЭВ является ПЭВР (проволочные эмалированные влагостойкие регулируемые). В резисторе ПЭВР на боковой поверхности снят слой эмали и по зачищенной намотке может перемещаться хомутик с контактом, который при необходимости используется для регулировки величины сопротивления. Номинальное сопротивление резисторов ПЭВР находится в пределах от 3 Ом до 2,7 кОм.

В последние годы стали применять проволочные резисторы типа ПТН (проволочные точные нихромовые), ПТМН (проволочные точные малогабаритные нихромовые), С5-5Т, С5-16Т (проволочные низкоомные малогабаритные), С5-14Т, предназначенные для печатного монтажа и др.

Проволочные переменные резисторы используются для регулировки больших токов в цепях питания (реостаты накала, делители напряжения и т. п.). Они изготавляются с номинальными значениями от долей ома до десятков ки-лоом мощностью 0,5 — 5 Вт открытого и закрытого исполнения для навесного печатного монтажа. Для их изготовления используются тороидальные и трубчатые каркасы из керамики или пластмассы, на которые укладывается обмотка из тонкого провода с высоким омическим сопротивлением. По поверхности намотки скользит ползунок из упругой металлической ленты или проволоки, изогнутой на конце. При перемещении ползунок, прежде чем сойти с одного витка, касается второго. Этим обеспечивается плавная регулировка величины сопротивления.

Широкое распространение получили проволочные переменные резисторы типоз ПП1-1 — ПП1-9; проволочные переменные бескаркасные типов ППБ-1, ППБ-2, ППБ-3; малогабаритные подстроенные резисторы типов СП5-1; СП5-2; СП5-3 и другие.

Полупроводниковые резисторы. К. этой категории резисторов относятся терморезисторы, фоторезисторы и варисторы.

Терморезисторами называются резисторы, сопротивление которых резко изменяется с изменением температуры. Они нашли широкое применение в аппаратуре теплового контроля, для стабилизации работы транзисторных усилителей. Они могут применяться в телевизорах всех классов. Так, например, в УНТ-47/59-П и в других для стабилизации размера изображения по вертикали при прогреве отклоняющих кадровых катушек и вторичной обмотки выходного трансформатора кадров последовательно с отклоняющими кадровыми катущками включен терморезистор типа СТЗ-23, компенсирующий увеличение сопротивления обмоток.

Основным параметром терморезистора является ТКС. В зависимости от ТКС они подразделяются на термисторы и позисторы.

Термисторы — полупроводниковые объемные резисторы, имеющие отрицательный ТКС, т. е. активное сопротивление уменьшается при нагревании. Позисторы — полупроводниковые резисторы с положительным ТКС. Термисторы и позисторы выпускают с номинальными значениями сопротивлений от 1 Ом до 10 МОм в разнообразном конструктивном оформлении.

Широкое распространение получили медно-марганцевые термисторы типов ММТ-1, ММТ-4, ММТ-6, ММТ-8, ММТ-12, ММТ-13; кобальто-марганце-вые типов КМТ-1, КМТ-4, КМТ-8. Конструктивно такие термисторы представляют небольшой диск, спрессованный при высокой температуре из полупроводникового материала. К серебряным электродам, нанесенным на диск, припаяны выводы. Миниатюрные термисторы типа СТ1-17, СТЗ-17, СТЗ-23 изготавливают из окислов меди, кобальта и марганца в виде пластин прямоугольной или другой формы.

Маркировка новых терморезисторов состоит из букв и цифр. СТ — сопротивление термочувствительное, первая цифра — код применяемого материала, вторая цифра — код конструкции или номер разработки.

Фото-резисторы — полупроводниковые резисторы, изменяющие свое активное сопротивление под воздействием светового потока. В темноте фоторезистор обладает сравнительно большим сопротивлением (107 — 108 Ом). Под действием падающего света сопротивление полупроводникового материала, помещенного между двумя электродами, уменьшается, в результате чего увеличивается ток в цепи. Конструктивно фоторезисторы оформлены в пластмассовых корпусах с отверстиями для светочувствительного элемента.

Маркировка фоторезисторов состоит из двух букв: ФС или СФ — фотосопротивление; первая цифра характеризует материал: 2 — сернистый кадмий, 3 — селенит кадмия; последняя цифра указывает на номер разработки. Например, СФ2-5 — фоторезистор сернисто-кадмиевый, предназначенный для работы в фотоэлектрических автоматических устройствах, в кино- и фотоаппаратуре. В выпусках предыдущих лет материал обозначался буквами А — сернистый свинец, К — сернистый кадмий, Д — селенит кадмия.

Рис. 7-4. Вольтамперная характеристика варистора

Варисторы — это нелинейные полупроводниковые резисторы, величина сопротивления которых изменяется в зависимости от приложенного напряжения. Вольт-амперная характеристика варистора симметрична (рис. 7-4) при напряжениях различной полярности, вследствие чего варисторы применимы как в цепях постоянного, так и в цепях переменного и импульсного тока. Используются они в маломощных стабилизаторах напряжения, в автоматических регуляторах усиления, в каскадах автоматической регулировки полосы пропускания, в телевизорах для стабилизации параметров кадровой и строчной разверток. Изготовляют варисторы спеканием предварительно спрессованного карбида кремния и керамического связывающего материала при температуре 1400 °С.

Наименование варисторов СН1-1 и СН1-2 обозначает: СН — сопротивление нелинейное; первая цифра, обозначает материал — карбид кремния; вторая цифра — шифр конструкции: 1 — стержневой; 2 — дисковый. В обозначениях номиналов указывается номинальное напряжение (В) и допустимое отклонение (%). Например, СН 1-1-1300 В ±10% означает: варистор стержневого типа на номинальное напряжение 1300 В с допустимым отклонением ±10%.

7-2. Проверка, ремонт

и взаимозаменяемость резисторов

Проверку исправности постоянных резисторов производят сначала внешним осмотром. При этом следует обращать внимание на целость корпуса, отсутствие на нем сколов и трещин, надежность крепления выводов и т. д. При выходе резистора из строя наиболее часто во время внешнего осмотра можно обнаружить повреждение лакового или эмалевого покрытия. Резистор с обуглившейся поверхностью или с колечками на ней также неисправен. Небольшое потемнение лакового покрытия допустимо, но у таких резисторов следует проверить величину сопротивления. Допустимое отклонение от номинальной величины не должно превышать ±20%. Отклонение величины сопротивления от номинала в сторону возрастания наблюдается при длительной эксплуатации у высокоомных резисторов (более 1 МОм).

В ряде случаев обрыв токопроводящего элемента не вызывает никаких изменений внешнего вида резистора. Поэтому проверку резисторов на соответствие их величин номинальным значениям производят с помощью омметра. Перед измерением сопротивления резисторов в схеме радиоаппарат необходимо выключить и разрядить электролитические конденсаторы. При измерении следует обеспечить надежный контакт между выводами проверяемого резистора и зажимами прибора. Чтобы не шунтировать прибор, не следует касаться руками металлических частей щупов омметра. Величина измеренного сопротивления должна соответствовать тому номиналу, который обозначен на корпусе резистора с учетом допуска, соответствующего классу данного резистора и собственной погрешности измерительного прибора. Например, при измерении сопротивления резистора I класса точности с помощью прибора ВК-7(ТТ-1) суммарная погрешность во время измерения может достигнуть ±15% (допуск резистора ±10%). Если резистор проверяется без выпаивания его из схемы, необходимо учитывать влияние шунтирующих цепей.

Наиболее часто встречающейся неисправностью у резисторов является перегорание проводящего слоя. Перегорание может быть вызвано прохождением через резистор недопустимо большого тока в результате различных замыканий в монтаже или пробоя конденсатора. Проволочные резисторы значительно реже выходят из строя. Основные неисправности их (обрыв или перегорание проволоки) обычно находят при помощи омметра.

Переменные резисторы (потенциометры) имеют чаще всего нарушения контакта подвижной щетки с токопроводящими элементами резистора. Если такой потенциометр используется в усилителе низкой частоты в качестве регулятора громкости, то при повороте его оси в громкоговорителе слышны трески. Встречаются также обрывы, износ или повреждение токопроводящего слоя.

Исправность потенциометров определяется омметром. Для этого подключают один из. щупов омметра к среднему лепестку потенциометра, а второй шуп — к одному из крайних лепестков. Ось регулятора при каждом таком подключении вращают очень медленно. Если потенциометр исправен, то при вра-шении оси стрелка омметра будет плавно отклоняться без дрожания и рывков.

Дрожание, рывки стрелки свидетельствуют о плохом контакте щетки с токо-проводящим элементом. Если стрелка омметра вообще не отклоняется, то такой резистор также неисправен. Такую проверку рекомендуется повторить, переключив второй щуп омметра ко второму крайнему лепестку резистора, чтобы убедиться в исправности и этого вывода. Неисправный потенциометр необходимо заменить новым или отремонтировать, если это возможно. Для этого вскрывают корпус потенциометра и тщательно промывают спиртом токо-проводящий элемент и наносят тонкий слой машинного масла. Затем его собирают и вновь проверяют надежность контакта.

Резисторы, признанные непригодными, обычно заменяются исправными, такой же номинальной величины и мощности. При отсутствии резистора с соответствующим сопротивлением его можно заменить двумя (или несколькими) параллельно или последовательно соединенными резисторами.

При последовательном соединении величины сопротивлений складывают и общую величину определяют по формуле:

Rпосл. = Rl+R2.

Мощность, рассеиваемая на каждом резисторе, не должна превышать максимально допустимую для этого резистора. Подсчет мощности производят по формулам:

Р1 = Р Rl/Rпосл.; Р2 = Р R2/Rпосл.;

Р — полная рассеиваемая мощность на двух резисторах; Р1 и Р2 — мощности, рассеиваемые на первом и втором резисторах, включенных последовательно.

При параллельном соединении двух резисторов общее сопротивление цепи определяется по формуле:

Rпарал. = R*R2/(R1+R2)

Мощности, рассеиваемые на резисторах R1 и R2, соединенных параллельно, определяют по формулам:

P1 = P*Rпарал./R1; P2 = P*Rпарал./R2

Подбирая новые резисторы, необходимо обязательно учитывать мощность рассеяния. Без особой нужды не следует завышать мощность резисторов, так как резистор большей мощности имеет большие геометрические размеры. В современном радиоаппарате монтаж очень плотный и разместить несколько резисторов вместо одного или один большего размера довольно трудно. К тому же это может привести к соответствующему увеличению паразитных межкаскадных связей, отрицательно влияющих на работу радиоаппарата.

Как уже отмечалось, в последние годы в бытовой радиоэлектронной аппаратуре введены терморезисторы, фоторезисторы и варисторы, исправность которых определить сложнее. Чаще всего гут необходимы специальные измерения, мало доступные широкому кругу радиолюбителей. О выходе из строя такого резистора приходится судить по внешнему проявлению дефекта.

При определении взаимозаменяемости различных типов постоянных и переменных резисторов, кроме соответствия их номинальных величин и мощностей, для переменных учитывают также характеристику изменения сопротивления от угла поворота его оси. Выбор характеристики изменения потенциометра определяют его схемным назначением. Например, для получения равномерного регулирования громкости в усилителе НЧ следует .выбирать потенциометры с показательной зависимостью изменения сопротивления (группы В). В цепях точной и плавной настройки, например, для регулировки линейности по кадрам в телевизорах применяют потенциометры с линейной зависимостью (группа А). При замене вышедших из строя резисторов типов ВС-0,25; ВС-0,5; ВС-1 и ВС-2 можно рекомендовать резисторы типа МЛТ соответствующей мощности рассеяния, имеющие меньшие габариты и лучшую влагоустойчивость. Номинальная мощность резистора и класс его точности не имеют существенного значения в цепях управляющих сеток электронных ламп и коллекторов транзисторов малой мощности.

7-3. Общие сведения о конденсаторах

Конденсаторы применяют в различных схемах для разделения переменной и постоянной составляющих тока и сглаживания пульсаций напряжений выпрямителей. В сочетании с другими элементами схем (катушками индуктивности) конденсаторы образуют резонансные контуры, широко используемые в радиоаппаратуре. Конденсатор представляет собой устройство, состоящее из двух металлических пластин (обкладок), разделенных диэлектриком, способное накапливать электрические заряды. В качестве диэлектрика применяют бумагу, слюду, керамику, синтетические и оксидные пленки, воздух и т. п.

В зависимости от конструкции и назначения конденсаторы делятся на три группы: постоянной емкости, полупеременные (подстроечные), позволяющие изменять емкость в небольших пределах, и переменной емкости. Независимо от группы и вида конденсаторы характеризуются определенными параметрами: номинальной величиной емкости, классом точности, рабочим напряжением, температурным коэффициентом емкости, допустимой реактивной мощностью и тангенсом угла потерь.

Номинальная величина емкости конденсатора (указывается на его корпусе) численно равна заряду на обкладках при напряжении, равном единице, и выражается формулой;

С = Q/U,

где,

Q — электрический заряд в кулонах;

U — напряжение, приложенное к обкладкам, в вольтах;

С — емкость, получаемая в фарадах.

Так как фарада слишком крупная величина, то на практике для оценки емкости используют меньшие единицы: микрофарады (мкФ), нанофарады (нФ) и пикофарады (пФ), между которыми существует следующее отношение: 1Ф=106 мкф=109 нФ=1012 пФ. Номинальная величина емкости конденсатора зависит от геометрических размеров пластин и вида диэлектрика.

Класс точности конденсатора показывает допускаемое отклонение емкости в процентах от номинальной величины. Конденсаторы широкого применения выпускаются трех классов точности с допустимым отклонением: класс I — ±5%; класс II — ±10% и класс III — ±20%. Отдельные типы конденсаторов выпускаются с допустимым отклонением емкости от номинала ±2% и менее, что соответствует нулевому классу точности. У некоторых типов электролитических конденсаторов допустимое отклонение от номинала составляет 50% и более.

Выбор конденсатора того или иного класса точности определяется его местом в электрической схеме. Конденсаторы I класса точности используются, например, в колебательных контурах и тех участках схемы, где необходима повышенная точность работы. В тех же цепях, где даже относительно большое изменение емкости мало влияет на работу схемы (например, в развязывающих и блокировочных цепях), можно применять конденсаторы III класса точности.

Электрической прочностью конденсатора называется способность выдерживать приложенное к нему напряжение без пробоя диэлектрика. Электрическая прочность характеризуется величиной рабочего и испытательного напряжения, которое определяется свойствами и толщиной диэлектрика. Для большинства типов конденсаторов указывается рабочее напряжение постоянного тока, которое может быть от единиц вольт до десятков киловольт При включении конденсаторов в цепь переменного тока необходимо учесть, чтобы амплитудное напряжение не превышало номинального напряжения данного типа.

Температурным коэффициентом емкости (ТКЕ) называется относительное изменение емкости конденсатора при изменении температуры на 1 °С. В зависимости от вида конденсатора ТКЕ может быть положительным или отрицательным. Положительный ТКЕ соответствует увеличению емкости при нагревании, отрицательный — уменьшению. Величина ТКЕ выражается в миллионных долях изменения емкости, отнесенных к 1 °С. Для большинства типов конденсаторов она находится в пределах от 10~6 до 10~12 1/град. В зависимости от величины ТКЕ конденсаторы постоянной емкости делят на группы У слюдяных конденсаторов группа обозначается соответствующей буквой на корпусе, у керамических — каждой группе соответствует определенный цвет корпуса или цветная отметка. Кроме того, для обозначения ТКЕ используются условные обозначения в виде букв, обозначающих знак ТКЕ (М — минус П — плюс, МП — близкое к нулю), и цифр, указывающих значение ТКЕ в миллионных долях. Для конденсаторов других типов ТКЕ не регламентируется

Допустимой реактивной мощностью конденсаторов называется наибольшая колебательная мощность, которая прикладывается к конденсатору, не разрушая его изоляции. Реактивную мощность конденсаторов учитывают в случае применения их в высокочастотных цепях и колебательных системах.

Тангенсом угла потерь tg6 называется отношение мощности потерь к реактивной мощности, запасаемой конденсатором при работе. Когда чеоез конденсатор протекает переменный ток, то напряжение и ток оказываются сдвинутыми по фазе один относительно другого меньше, чем на 90° (фазовый угол ф). Угол, дополняющий фазовый угол до 90°, называется углом потерь. В идеальном конденсаторе, не имеющем диэлектрических потерь, угол б = 0.

Маркировка конденсаторов. Типовые обозначения и маркировка конденсаторов соответствуют основным свойствам и особенностям их. Буквы, обозначающие тип конденсатора, означают: материал диэлектриков (В — бумажный; МБ — металлобумажный; К — керамический; С — слюдяной; П — пленочный; Э — электролитический); вид защиты (О — спрессованный или открытый, Г — герметизированный); конструктивную особенность (Т — трубчатый, Д — дисковый, П — плоский или пластинчатый, Б — бочоночный, Г — горшкообразный О — однослойный, Ц — цилиндрический); особые свойства (Т — теплостойкий; В — высоковольтный, М — малогабаритный, Ч — частотный, У — ультракоротковолновый). Например, СГМ — слюдяной герметизированный малогабаритный; ПОВ — пленочный открытый высоковольтный.

Для конденсаторов новых разработок система обозначения состоит из четырех элементов: первый элемент буквы: К — конденсаторы постоянной емкости; КП — конденсаторы переменной емкости; КТ — конденсатор подстроечный; второй элемент — числа, обозначающие материал диэлектрика и группу по рабочему напряжению, например: 10 — керамические на номинальное напряженке ниже 1600 В; 15 — керамические на номинальное напряжение 1600 В и выше; 20 — кварцевые; 21 — стеклянные; 22 — стеклокерамические; 23 — стеклоэмалевые; 31 — слюдяные малой мощности; 32 — слюдяные большой мощности; 40 — бумажные с обкладками из фольги на номинальное напряжение ниже 2 кВ; 41 — бумажные с обкладками из фольги на номинальное напряжение выше 2 кВ; 42 — металлобумажные; 50 — электролитические алюминиевые; 51 — электролитические танталовые фольговые; 52 — электролитические танталовые объемнопористые; 53 — электролитические оксиднополупроводниковые; 54 — оксиднометаллические; 60 — воздушные; 61 — вакуумные; 70 — полистирольные с фольговыми обкладками; 71 — полистирольные с металлизированными обкладками; 72 — фторопластовые; 73 — полиэтилентерефталатные; 75 — комбинированные; 76 — лакопленочные; 77 — поликарбонатные.

Третий элемент — буквы, обозначающие: П — для работы в цепях постоянного и переменного тока; Ч — для работы в цепях переменного тока; У — для работы в цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах (универсальный); И — для работы в импульсных режимах. Отсутствие буквы после числа указывает, что конденсатор может работать только в цепях постоянного и пульсирующего токов. Четвертый элемент — цифры, обозначающие порядковый номер исполнения (модель). Например, К40П-2 — конденсатор бумажный с фольговыми обкладками, может быть использован в цепях постоянного и переменного токов с порядковым номером 2.

На корпусах конденсаторов обычно указываются их основные характеристики: тип, номинальная емкость, допускаемое отклонение от номинала, номинальное рабочее напряжение. В соответствии с ГОСТ 11076 — 69 введены сокращенные (кодированные) обозначения конденсаторов.

Конденсаторы постоянной емкости. В зависимости от конструкции, параметров и назначения конденсаторы постоянной емкости подразделяются на две группы: низкочастотные (бумажные и электролитические) и высокочастотные (слюдяные, стеклоэмалевые, керамические, пленочные и металлопленоч-ные). Рассмотрим основные типы конденсаторов постоянной емкости (рис. 7-5).

Бумажные конденсаторы. Диэлектриком у них служит бумажная лента толщиной 5 — 10 мкм (иногда 2 — 3 слоя для увеличения электрической прочности), хорошо пропитанная воскообразными изолирующими веществами. Для обкладок применяют алюминиевую (реже красномедную) фольгу примерно такой же толщины. Бумажные конденсаторы выпускают в разнообразном конструктивном оформлении и на различные номинальные значения емкости. Они используются в качестве развязывающих, разделительных и фильтрующих элементов в цепях постоянного и переменного тока. Наи.более широкое распространение получили конденсаторы марок КБГ И, БМТ, БМ, К40П-1 и другие.

Рис. 7-5. Внешний вид конденсаторов постоянной емкости:

1 — КБГИ; 2 — БМТ; 3 — МБМ; 4 — БМ; 5 — КСО-5; 6 — КСО-1; 7 — СГМ- 8 — ПГО-9 — ПМ; 10 — КТ-2; 11 — КТ-1; 12 — КДС; 13 - КД-2; 14 — КЛС; 15 — КС; 16 — КОВ-1

Металлобумажные конденсаторы. Название металлобумажных получили бумажные конденсаторы, в которых в качестве обкладок применяют тонкий слой металла, нанесенный путем распыления на бумажную ленту, пропитанную изоляционным составом. Эти конденсаторы имеют значительно меньшие габариты по сравнению с идентичными по емкости и рабочему напряжению бумажными конденсаторами и обладают способностью самовосстанавливаться после электрического пробоя. При пробое в отдельных точках обкладок слой металла расплавляется и частично испаряется без нарушения изоляции между обкладками. Недостатком металлобумажных конденсаторов является значительно меньшее сопротивление изоляции и несколько большие потери, чем у бумажных конденсаторов. Они используются в развязывающих, разделительных и фильтрующих цепях. Металлобумажные конденсаторы выпускаются следующих марок; МБГО, МБГЦ, МБМ, К42-11 и другие.

Конденсаторы слюдяные. В конденсаторах этого типа диэлектриком служит слюда. Для обкладок применяют алюминиевую, свинцовую или красномедную фольгу. В конденсаторах повышенной стабильности обкладки делают путем нанесения на слюдяные пластинки слоя серебра (методом вжи-гания или вакуумного распыления). Б зависимости от конструкции они подразделяются на спрессованные (защищенные от влаги компаундом или пропиткой) и герметизированные. Слюдяные конденсаторы обладают очень небольшими потерями и используются в основном в высокочастотных цепях. Однако не следует использовать их в KB и УКВ диапазонах, так как по своим характеристикам они уступают керамическим конденсаторам. В бытовой электронной радиоаппаратуре широко применяются слюдяные конденсаторы типов КСО-1, КСО-2, КСО-5, СГМ-1 — СГМ-4 и КСГ.

Пленочные и металлопленочные конденсаторы. По конструкции и технологии изготовления пленочные конденсаторы мало отличаются от бумажных и металлобумажных. В качестве диэлектриков у них применяется органическая пленка толщиной 5 — 20 мкм из полистирола или фторопласта. Эти материалы обладают высокой механической прочностью, хорошими электрическими свойствами и химической устойчивостью. Для обкладок используют алюминиевую фольгу. Обкладки с диэлектриком свертываются в рулон. Расплющенные концы выводов из тонкой проволоки закладываются между диэлектриком и обкладками.

Пленочные конденсаторы применяются как в низкочастотных, так и в высокочастотных цепях в качестве конденсаторов связи, блокировочных и разделительных. Пленочные конденсаторы выпускают открытыми и герметизированными. Широкое распространение получили конденсаторы типов ПМ, ПОВ, ПСО, ФТ и другие.

Керамические конденсаторы. Основанием керамических конденсаторов являются пластины, диски или трубки из керамики. На них методом вжигания наносится тонкий слой серебра. Керамика, применяемая в конденсаторах этого типа, называется конденсаторной. Она разделяется на высокочастотную, которая характеризуется малыми диэлектрическими потерями на высоких частотах и низкочастотную (в основном сегнетокерамика). Такие свойства керамики позволяют изготавливать конденсаторы для работы в цепях с токами высокой частоты в качестве контурных, разделительных и блокировочных и конденсаторы для работы в цепях низкой частоты.

В зависимости от знака и величины ТКЕ керамические конденсаторы подразделяются на несколько групп. Каждой из них присвоен соответствующий цвет окраски корпуса или маркировочной точки. Конденсаторы с малым положительным ТКЕ называются термостабильными и применяются в колебательных контурах генераторов с высокой стабильностью частоты. Керамические конденсаторы с отрицательным ТКЕ называются термокомпенси-рующими и применяются для компенсации изменения емкости конденсаторов колебательных контуров. Наиболее широко применяются в радиоаппаратуре керамические конденсаторы КТ, КД, КЛС, КЮ-7А, К10-7В, КТП и другие. Из сегнетокерамических конденсаторов широко применяются КДС, КПС и КВДС.

Стеклоэмалевые конденсаторы представляют собой небольшие пакеты, в которых слои (от 5 до 15) неорганической стеклоэмали чередуются с тончайшими слоями напыленного серебра. Число слоев зависит от необходимой величины емкости конденсаторов. Оки применяются в радиоаппаратуре наравне со слюдяными и керамическими конденсаторами. Промышленность выпускает стеклоэмалевые конденсаторы типа КС. В зависимости от электрических параметров и габаритных размеров они изготовляются четырех видов: КС-1, КС-2, КС-3 и КС-4.

Электролитические конденсаторы (рис. 7-6) обладают большой удельной емкостью (десятки и сотни микрофарад при сравнительно небольших габаритах) и используются в цепях с пульсирующим током для от-фильтровакия переменных напряжений. Диэлектриком у этих конденсаторов служит тонкий слой окиси металла, отложенной электрохимическим способом на алюминиевую или танталовую фольгу. Они состоят из двух лент фольги (оксидированной и неоксидированной), между которыми помещают прокладку из бумаги или ткани, пропитанную электролитом. Выводы делают из оксидированной фольги (положительный электрод) и неоксидированной, плотно соприкасающейся с электролитом (отрицательный электрод). Электролитические конденсаторы имеют полярность (исключение составляют специальные танталовые конденсаторы), о чем следует помнить при включении их в электрическую цепь. Существенными недостатками электролитических конденсаторов являются: большой ток утечки, который при нагреве конденсатора может достигать значительной величины и выводить его из строя; сильная зависимость величины емкости от температуры и сравнительно небольшой срок службы.

В зависимости от температурных условий эксплуатации электролитические конденсаторы разделяются на четыре группы: Н — неморозоустойчивые ( — 10 — +60 °С), М — морозоустойчивые (-40-----Ь60°С), ПМ — повышенно морозоустойчивые ( — 50 - + 60°С) и ОМ — особо морозоустойчивые ( — 60-+ 60°С).

Наиболее широко используются в радиоаппаратуре электролитические конденсаторы КЭ-1, КЭ-2, ЭГЦ, ЭМ и другие. Из числа новых типов электролитических конденсаторов К50-3 со значительно улучшенными удельными характеристиками, чем у старых конденсаторов КЭ. Разновидностями К50-3 являются конденсаторы К50-3а и К50-36 (повышенной надежности). Еще лучше удельные характеристики достигнуты в конденсаторах К50-6 и К50-7. Конденсаторы К50-6 применяются в транзисторной аппаратуре и отличаются от других аналогичных конденсаторов ЭМ тем, что при такой же номинальной емкости и рабочем напряжении имеют меньшие размеры. Конденсаторы К50-7 — малогабаритны, односекционные и многосекционные (несколько конденсаторов в одном корпусе). Для предотвращения взрыва конденсатора вне корпуса его имеется клапан. Конденсаторы К53-1 оксиднополупроводниковые, в которых функцию электролита выполняет полупроводник. Отсутствие электролита позволило получить конденсаторы, обладающие высокой стабильностью электрических характеристик, но уступающих обычным электролитическим конденсаторам по величине удельной емкости.

Рис. 7-6. Внешний вид электролитических конденсаторов:

1 — ЭМИ; 2 — ЭМ; 3 — К50-6; 4 — КЭ16; 5 — ЭТО-1; 6 — КЭ-2

Рис. 7-7. Подстроечные керамические конденсаторы

Подстроечные керамические конденсаторы (рис. 7-7). Эти конденсаторы применяют главным образом для подгонки параметров колебательных контуров. Их называют также полупеременными (триммеры). Наиболее часто применяются конденсаторы КПК (конденсатор подстроенный керамический), КПКМ (конденсатор подстроечный керамический малогабаритный) и КПКТ (конденсатор подстроечный керамический трубчатый). Они состоят из двух керамических элементов: неподвижного основания (статора) и подвижного диска (ротора) или плунжера (в КПКТ). На ротор и статор методом вжигания нанесены тончайшие серебряные обкладки в виде секторов. Диэлектриком между обкладками служит керамический материал ротора. Ротор жестко закреплен на оси, которая может вращаться с помощью отвертки. При вращении ротора изменяется взаимное положение обкладок статора и ротора, а следовательно, и емкость конденсатора. Когда сектор или капля припоя на роторе расположены против вывода на статоре, то емкость будет максимальной, а при повороте на 180° относительно указанного положения — минимальной.

Конструкция трубчатых подстроечных конденсаторов несколько отличается от описанной выше. В них изменение емкости достигается перемещением плунжера в керамической трубке. В зависимости от конструктивного исполнения КПК выпускают нескольких видов: КПК-1, КПК-2, КПК-3, КПК-5; КПК-М (выпускаются в двух вариантах: КП-К-МН — для навесного монтажа и КПК-МП — для печатного монтажа).

Конденсаторы переменной емкости. Конденсаторы, емкость которых может плавно изменяться в значительных пределах, называются конденсаторами переменной емкости (КПЕ). Они применяются для плавной настройки и перестройки колебательных контуров на диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн в радиоприемниках. В радиоприемниках используются КПЕ с воздушным и твердым диэлектриком между пластинами. В общем виде КПЕ представляет собой две системы параллельных пластин, из которых одна система (ротор) может перемещаться так, что ее пластины заходят в зазоры между пластинами второй системы (статор). При вращении роторных пластин происходит изменение емкости конденсатора. Когда роторные пластины полностью введены в статорные, емкость конденсатора максимальна, при полностью выведенных пластинах ротора емкость минимальна.

Форма пластин ротора и статора КПЕ определяет закон изменения емкости от угла поворота ротора. В зависимости от характера изменения емкости с поворотом пластин ротора на угол 1° различают следующие виды конденсаторов: прямоемкостный — с линейной зависимостью между углом поворота и емкостью; прямоволновый — с линейной зависимостью между углом поворота и резонансной длиной волны; прямочастотный — с линейной зависимостью между углом поворота ротора и резонансной частотой; логарифмический (средневолновый) — с постоянным по всей шкале изменением емкости, приходящейся на 1° угла поворота ротора.

В радиовещательных приемниках используются средневолновые конденсаторы, обеспечивающие более равномерное расположение радиостанций на шкале. Для радиоприемников IV — II классов изготовляются двухсекционные конденсаторы переменной емкости с воздушным диэлектриком, имеющим минимальную емкость секции 10 — 17 пФ, максимальную — 450 — 540 пФ. Двухсекционные блоки с твердым диэлектриком (фторопласт или полиэтилен) для транзисторных радиоприемников имеют емкости: 2X7 — 170пФ, 2x5 — 270 пФ и 2x5 — 220 пФ. Трехсекционные блоки, используемые в радиоприемниках I и высшего классов, имеют минимальную емкость секции 10 — 13 пФ и максимальную — 500 — 540 пФ. Для точного согласования емкостей всех секций в блоках КПЕ часто крайние пластины ротора каждой секции делают разрезными, чтобы отдельные части их можно было слегка отгибать.

Многие, блоки конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком в радиоприемниках с высокой чувствительностью при перестройке на другую волну вызывают электростатические трески. Для устранения этого недостатка в КПЕ типа КП4-4 и КП4-5 полиэтиленовая диэлектрическая пленка наклеивается непосредственно на пластины статора, что существенно улучшает качество работы радиоприемника. У блоков типов КПЕ-3, КПЕ-5 и КПТМ-4 на верхней крышке имеется по четыре подстроечных конденсатора емкостью от 1 — 3 до 8 — 12 пФ, которые используются в контурах входной цепи и гетеродина диапазонов ДВ и СВ. Некоторые модификации блоков КПЕ-3 и КПЕ-5 снабжены встроенными в основание блока шариковыми верньерами, замедляющими вращение пластин ротора относительно внешней оси блоков в 2,5 — 3 раза, что позволяет укреплять ручку настройки радиоприемника непосредственно на оси блока.

7-4. Проверка, ремонт

и взаимозаменяемость конденсаторов

Для конденсаторов постоянной емкости характерны такие неисправности, как пробой диэлектрика, увеличение тока утечки из-за ухудшения качества диэлектрика, изменение номинального значения емкости и обрыв выводов. Определить неисправность конденсатора по внешнему виду очень трудно. Сопротивление исправных конденсаторов постоянного тока (за исключением электролитических) составляет десятки и сотни мегом. Практически измерить сопротивление конденсаторов емкостью до 0,05 мкФ с помощью тестера невозможно.

Для проверки на пробой диэлектрика необходимо отпаять хотя бы один из выводов проверяемого конденсатора. Если при подключении омметра к выводам неэлектролитического конденсатора небольшой емкости (менее 0,05 мкФ) стрелка прибора отклонится, то это указывает на пробой диэлектрика. Если проверяемый конденсатор имеет емкость более 0,05 мкФ, то при подключении омметра стрелка прибора после небольшого толчка (заряд конденсатора от батарей омметра) должна вновь вернуться в положение, помеченное на шкале прибора знаком «бесконечность». В противном случае это указывает на то, что ухудшилась изоляция диэлектрика конденсатора. Конденсаторы с указанным дефектом необходимо заменить исправными. Следует отметить, что проверка исправности неэлектролитических конденсаторов небольшой емкости при помощи омметра не всегда бывает достаточной, так как при внутреннем обрыве выводов конденсатора стрелка прибора будет также оставаться на месте.

У электролитических конденсаторов, кроме вышеперечисленных дефектов, из-за высыхания электролита наиболее часто наблюдается уменьшение емкости. Наличие пробоя или снижение сопротивления изоляции (утечка) вызывает сильный нагрев электролитического конденсатора. Проверку электролитических конденсаторов на пробой или утечку производят омметром или тестером. Переключатель шкал омметра устанавливают в положение Х1000, соответствующее измерению наибольших величин сопротивлений. Конденсатор подключают к прибору параллельно с соблюдением полярности включения. К алюминиевому корпусу конденсатора следует подключить минусовый щуп прибора, а к выводу — плюсовый. Если конденсатор исправен, то стрелка прибора должна резко отклониться в сторону нулевых показаний (заряд), а затем возвращаться в положение, соответствующее большему сопротивлению. Если стрелка прибора перемещается до значения 50 — 100 кОм, то это указывает на пониженное сопротивление изоляции. Отсутствие показаний заряда-разряда конденсатора свидетельствует об обрыве. Проверку обрыва или уменьшения емкости можно также производить путем подключения параллельно в схему проверяемого конденсатора заведомо исправного конденсатора такой же емкости и с таким же рабочим напряжением. Если работоспособность радиоаппарата восстановится, то проверяемый конденсатор плохой и его необходимо заменить.

Неисправность конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком заключается в замыкании между роторными и статорными пластинами. При работе радиоприемника такой дефект сказывается в виде шорохов, треска или пропадания приема радиостанций в некоторых точках шкалы. В этом случае вращением ротора КПЕ необходимо обнаружить предполагаемое место замыкания и попытаться с помощью плоской пластины толщиной 0,2 — 0,5 мм устранить замыкание. Если устранить замыкание таким образом не удается, то необходимо снять КПЕ с шасси радиоприемника и произвести ремонт. Место замыкания пластин определяют омметром или электрической лампочкой. При проверке замыканий омметром один щуп прибора присоединяют к роторным пластикам, а другой — к статорным. Затем медленно вращают ротор КПЕ и наблюдают за стрелкой прибора. Отклонение стрелки свидетельствует о касании пластин ротора и статора. Это касание может быть в нескольких местах, поэтому проверку необходимо производить при повороте ротора КПЕ от упора до упора. При проверке замыканий пластин электрической лампой КПЕ включается последовательно с лампой небольшой мощности в электрическую цепь напряжением 36 В. Поворачивая ротор, по свечению лампочки и искрению между пластинами КПЕ можно легко обнаружить место замыкания. Затем отключив сеть, устраняют замыкание между пластинами. Устранение замыкания пластин КПЕ с воздушным диэлектриком требует большой аккуратности и навыка с плоской пластиной, которую вводят в те места, где имеется касание. Отремонтированный КПЕ должен быть установлен на резиновые амортизаторы, чтобы исключить появление «микрофонного эффекта» (паразитной акустической связи).

В процессе ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры часто приходится заменять один тип конденсатора другим. В таких случаях следует руководствоваться условиями работы и назначением заменяемого конденсатора в том или ином каскаде. Так, например, можно заменить бумажный конденса-

тор в каскаде НЧ слюдяным такого же номинала. В развязывающих фильтрах, блокирующих цепях можно производить замену другими конденсаторами с емкостью в 2 — 3 раза больше, если позволяют габариты. При замене конденсаторов в колебательных контурах приводится учитывать не только номинальную емкость и класс точности, но и ТК.Е.

При отсутствии конденсатора соответствующей емкости его можно заменить двумя (или несколькими) последовательно или параллельно соединенными конденсаторами. При последовательном соединении общая емкость будет меньше самого малого из них и может быть подсчитана по формуле;

Cпосл.=(С1*С2)/(С1+С2)

При параллельном соединении емкости складываются}

Спарал.= С1 +С2

В обоих случаях рабочие напряжения конденсаторов должны быть не ниже максимального действующего напряжения в данной цепи.

В практике иногда возникает необходимость. замены блока КПЕ одного типа блоком другого типа. В этом случае прежде всего нужно выяснить, позволяют ли такую замену габаритные размеры. Кроме того, нужно подобрать КПЕ по диапазону изменения емкости (минимальная и максимальная), так как при значительной разнице этих емкостей КПЕ не обеспечит перекрытия диапазона частот. При этом отклонение минимальных емкостей КПЕ от обозначенных на схеме не имеет существенного значения, так как начальную емкость контуров подгоняют подстроечными конденсаторами. Необходимо также учесть, что некоторые блоки КПЕ с твердыми диэлектриками, применяемые в транзисторных радиоприемниках, выпускают с вмонтированными в них четырьмя подстроечными конденсаторами. Например, если заменить блок КПТМ-4 на блок КПТМ-1 (последний не имеет подстроечных конденсаторов), то придется устанавливать дополнительно четыре подстроечных конденсатора, хотя емкость секции этих блоков почти одинакова. В заключение следует сказать, что некоторые блоки КПЕ снабжены веньерным устройством, а в блоках, которые такого устройства не имеют, — замедление на ось КПЕ передается через соответствующие шкивы, насаженные на ручку настройки радиоприемника и на ось КПЕ.

7-5. Конструкция, проверка

и ремонт моточных изделий

Катушки индуктивности. В высокочастотных цепях радиоэлектронной аппаратуры применяют самые разнообразные по назначению и устройству катушки индуктивности. В зависимости от назначения и области применения их можно разделить на четыре группы: контурные катушки, катушки связи полосовые фильтры и дроссели высокой частоты.

Высокие требования предъявляются к контурным катушкам, так как их качество определяет параметры колебательного контура, а следовательно, и выходные параметры радиотелевизионного устройства (чувствительность, селективность и др.). К катушкам связи и дросселям предъявляются менее жесткие требования. Основными параметрами, по которым оцениваются свойства катушек индуктивности, являются индуктивность, добротность, собственная емкость и температурный коэффициент индуктивности (ТКИ).

Величина индуктивности катушки зависит в основном от конструктивных особенностей ее (размеров, формы, числа витков и др.), Чем больше размеры катушки и чем больше содержит она витков, тем больше ее индуктивность. На индуктивность катушки в достаточной степени влияет введение сердечника в нее или помещение ее в экран. Высокочастотные катушки индуктивности, применяемые в радиоприемниках, телевизорах, имеют индуктивность от долей микрогенри до десятков миллигенри.

Добротность катушки характеризуется бесполезным рассеиванием энергии из-за потерь в ее обмотке, каркасе и сердечнике. Большой добротностью обладают катушки, намотанные высокочастотными обмоточными проводами с каркасом из высокочастотного диэлектрика или вовсе без каркаса. Повышению добротности катушки способствует введение сердечника из карбонильного железа, альсифера или ферритов.

Собственная емкость катушки складывается из емкости между витками и слоями, а также из емкости отдельных витков по отношению к шасси или экрану, образуя как бы конденсатор, подключенный параллельно катушкам. Величина собственной емкости определяется видом намотки и числом витков. Так, однослойные шаговые катушки имеют емкость 0,5 — 1,5 пФ, однослойные сплошные — 3 — 5 пФ, типа «универсаль» — 5 — 9 пФ, многослойные рядовые — 20 — 30 пФ.

Температурным коэффициентом индуктивности называется относительное изменение индуктивности катушки при изменении окружающей температуры на 1 °С. Изменение температуры вызывает изменение размеров катушки, вследствие чего изменяется индуктивность ее и ухудшается стабильность. В колебательных контурах для улучшения ТКИ к катушке подключают термо-компенсирующий конденсатор с отрицательным ТКЕ.

Основными элементами конструкции катушки индуктивности являются каркас, обмотка, сердечник и экран. Конструкция определяется диапазоном частот, мощностью колебательных контуров и условием эксплуатации. Так, например, бывают однослойные и многослойные катушки, экранированные-и незкранированные, с сердечником и без сердечника.

Каркасы катушек индуктивности служат основанием для обмоток. Они обеспечивают механическую прочность и жесткость намотки, возможность крепления выводов и сердечников, а также удобное крепление на шасси. В зависимости от требований, предъявляемых к катушке индуктивности (допустимая величина потерь в диэлектрике, стабильность, влияние температуры), материал каркаса и его размеры весьма разнообразны. Здесь широко используется пресс-порошок, полистирол или керамика.

Обмотки катушек по технологическому признаку подразделяются на однослойные и многослойные. Однослойная обмотка может быть простая рядовая, выполненная сплошной или с шагом; прогрессивная, отличающаяся от простой возрастающим шагом намотки; бифилярная, характеризующаяся безындуктивностью (так как магнитное поле витков одного провода направлено противоположно магнитному полю витков второго провода), и тороидальная. Многослойная обмотка может быть простая рядовая, позволяющая получить большие индуктивности в ограниченных габаритах; бифилярная; секционная; галетная (без каркаса); спиральная, получаемая в основном способом печатного монтажа; перекрестная, являющаяся разновидностью универсальной, и тороидальная. Обмотки выполняются обмоточными проводами марок ПЭЛ, ПЭВ, ПЭВТЛ, ПЭЛШО, ЛЭШО и др.

Сердечники из ферромагнитных материалов, используемые в катушках индуктивности, позволяют значительно уменьшить их размеры, повысить добротность и улучшить стабильность. Кроме того, перемещением сердечника внутри катушки можно изменять ее индуктивность без изменения числа витков, что очень важно при ремонте и налаживании радиоаппаратуры. Сердечники изготовляют различной конструкции: в виде резьбовой пробки типа СЦР; в виде цилиндрика с резьбовой латунной шпилькой типа СЦШ и броневые типа СБ.

Экраны служат для устранения паразитных связей между отдельными катушками индуктивности и уменьшения влияния на них внешних магнитных полей. Экраны изготовляют из электропроводящего материала с малым электрическим сопротивлением: алюминия, меди, латуни. Чтобы экраны не ухудшали добротность катушек, диаметр цилиндрического экрана, как правило, равен удвоенному диаметру катушки.

Трансформаторы и дроссели низкой частоты. В бытовой радиоэлектронной аппаратуре применяются различные по назначению и конструкции низкочастотные трансформаторы (входные, междукаскадные, выходные, силовые) и дроссели.

Входные трансформаторы служат для согласования входа усилителя низкой частоты с микрофоном, звукоснимателем или магнитной головкой. Так как максимальная амплитуда переменного входного напряжения для входных трансформаторов бывает не более 1 В, то их изготовляют повышающими. Для уменьшения помех входные трансформаторы тщательно экранируют или располагают оси катушек перпендикулярно магнитным силовым линиям источника помех, а также стараются по возможности удалять входные цепи от выходного и силового трансформатора.

Междукаскадные трансформаторы предназначены для связи в усилителях НЧ, главным образом в аппаратуре, питающейся от батарей, где от усилителя необходимо получить максимальный коэффициент усиления при минимальном количестве радиоламп или транзисторов. Они изготовляются с коэффициентом трансформации не более чем 1 : 4, так как больший коэффициент трансформации вызывает большие нелинейные искажения.

Выходные трансформаторы применяются в выходных каскадах низкой частоты для согласования нагрузки (звуковая катушка громкоговорителя, кадровые и строчные отклоняющие катушки) с внутренним сопротивлением ламп или транзисторов выходного каскада. Такое согласование необходимо для получения наибольшей неискаженной мощности, отдаваемой радиоустройством. Согласование достигается за счет соответствующего коэффициента трансформации.

Рассмотрим выходные трансформаторы строчной развертки и отклоняющие системы, применяемые в телевизорах черно-белого и цветного изображения.

Унифицированный выходной трансформатор строк ТВС-110 применяется в схеме строчной развертки телевизоров с кинескопами 43ЛК9Б, 53ЛК6Б, имеющими угол отклонения 110°. Трансформатор состоит из четырех обмоток: анодной (с отводами), повышающей (высоковольтной), дополнительной и обмотки накала трехвольтового высоковольтного кенотрона типа ЗЦ18П, состоящей из двух витков нихромового провода диаметром 0,2 мм, запрессованных в полиэтилен.

ТВС-110М (модернизированный) применяется взамен ТВС-110 и отличается от него улучшенной конструкцией узла высоковольтного кенотрона. Обмотка накала не имеет опрессовки, а заключена в полость со съемной крышкой. Ферритовый сердечник ТВС-ИОМ в отличие от ТВС-110 имеет зазор. Это позволяет использовать их в схемах телевизоров с кинескопами 47ЛК1Б, 47ЛК2Б, 59ЛК1Б, 59ЛК2Б и форматом изображения 4 : 5.

ТВС-ИОА применяется в выходном каскаде строчной развертки телевизора с кинескопами 47ЛК1Б, 47ЛК2Б, 59ЛК1Б и 59ЛК2Б. ТВС-ПОАМ (ТВС-110ЛА) и представляет собой модернизированный вариант трансформатора ТВС-ИОА, в котором повышена электрическая прочность и снижен уровень паразитных колебаний, вызывающих в левой части растра демпферные полосы («столбы»). ТВС-ИОАМ также отличается числом витков анодной и повышающей обмоток, отсутствием на повышающей обмотке обволакивающей изоляционной массы, расположением лепестков выводов обмоток на специальной плате и более совершенной технологией изготовления анодной обмотки.

Согласно новому ГОСТу введены небольшие изменения в обозначение типа ТВС, где буква Л — обозначает ламповый, П — полупроводниковый, а цифры 1, 2 и т. д. — номер модернизации.

ТВС-110Л1 предназначен для работы в телевизорах черно-белого изображения I класса с кинескопом 65ЛК1Б. ТВС-ПОЛ1 используется в комплекте с ОС-110Л1, лампами типа 6П44С, 6Д20П и умножителем высоковольтного напряжения типа УН-7,5/20-200.

ТВС-ПОЛЗ предназначен для работы в телевизорах черно-белого изображения в комплекте с ОС-ИОЛА и лампами 6П36С, 6Д20П, 1Ц21П. ТВС-ПОЛЗ невзаимозаменяем с ТВС-ПОЛА и ТВС-ИОАМ.

ТВС-110Л4 применяется в телевизорах с кинескопами типа 61ЛК1Б, в комплекте с ОС-110Л1, выходной лампой 6П44С и выпрямителем высокого напряжения по типу ВТ18-02. Конструкция трансформатора позволяет монтировать его и соединять со схемой телевизора непосредственно на плате с печатным монтажом.

ТВС-110П2 применяется в телевизорах с кинескопами типов 50ЛК1Б, 59ЛК2Б, 61ЛК1Б в комплекте с ОС-110П2, полупроводниковыми приборами типа КТ-805А, Д243А с выпрямителем-удвоителем на селеновых столбах типа 7ГЕ360АФ, 7ГЕ140АФ.

ТВС-70П1 и ТВС-70П2 применяются в переносных малогабаритных телевизорах с кинескопами типа 16ЛК.1Б, имеющими угол отклонения луча 70°. Они используются в комплекте с отклоняющей системой типа ОС-70П4.

ТВС-90ПЗ применяется в переносных малогабаритных телевизорах с кинескопами типа 23ЛК9Б, в комплекте с ОС-90ПЗ, полупроводниковыми приборами типа ГТ905, Д302 и выпрямителем-удвоителем высокого напряжения на селеновых столбах типа 5ГЕ200АФС.

ТВС-90ЛЦ2 предназначен для работы в телевизорах цветного изображения с кинескопами, имеющими угол отклонения луча 90° типа 59ЛКЗЦ. ТВС-90ЛЦ2 используется в комплекте с отклоняющей системой ОС-90ЛЦ2, лампами типа 6П45С, 6Д22С, ЗЦ22С. ТВС-90ЛЦ4 предназначен для работы в тех же схемах, что и трансформатор ТВС-90ЛЦ2. В модернизированных телевизорах цветного изображения применяется ТВС-90ЛЦ5 в комплекте с лампой 6П45С и умножителем напряжения типа УН 8,5/25-1,2. Применение умножителя напряжения позволяет значительно повысить надежность работы выходного каскада и упростить его схему и конструкцию. Повышение надежности определяется отсутствием специальной повышающей обмотки в ТВС-90ЛЦ5 и высоковольтного кенотрона с его обмоткой накала и ламповой панелью, требующих высокой изоляции.

Отклоняющие системы (ОС) надеваются на горловину кинескопа и предназначены для создания магнитного поля, перемещающего электронный луч в вертикальном и горизонтальном направлениях. Строчные катушки расположены одна сверху, другая снизу, а поверху их размещены кадровые (одна справа, другая слева).

ОС-110 (новое обозначение ОС-ИОЛ) предназначены для кинескопов типов 43ЛК9Б, 53ЛК6Б с магнитным отклонением луча на угол 110° при формате изображения 3 : 4. Она используется также в телевизорах с кинескопами типов 47ЛК1Б, 47ЛК2Б, 59ЛК1Б и 59ЛК2Б при формате изображения 4 : 5. Система рассчитана на работу с выходным строчным трансформатором ТВС-НО. Отличительной особенностью ее является наличие корректирующих магнитов, позволяющих компенсировать геометрические искажения растра.

ОС-110А предназначена для кинескопов типов 47ЛК.1Б, 47ЛК2Б, 59ЛКДБ и 59ЛК.2Б. Она снабжена центрирующим устройством, допускающим смещение растра на расстояние 4 см для кинескопов 47ЛК и 6 см — для 59ЛК. Строчные катушки соединены параллельно, за счет чего их индуктивность становится значительно меньше, чем у ОС-110. В ОС-ПО А установлен термистор типа СТЗ-23 с номинальным сопротивлением 2,7 Ом. Система рассчитана на работу в комплекте с трансформатором ТВС-110А (ТВС-110АМ) и ТВК-ПОА.

ОС-ИОЛА применяется в телевизорах с кинескопами типов 47ЛК2Б 50ЛК1Б, 59ЛК2Б, 61ЛК1Б в комплекте с ТВС-ПОЛА, ТВК-ПОА (ТВК-ПОЛМ) или с ТВК-ПОЛ2. ОС-НОЛА взаимозаменяем с ОС-110А.

ОС-ПОЛ1 применяется в телевизорах I класса с кинескопами типа 65ЛК1Б, 67ЛК1Б в комплекте с трансформатором ТВС-НОЛ1.

ОС-НОП2 применяется в полупроводниковых телевизорах черно-белого изображения с кинескопами типов 47ЛК2Б, 50ЛК1Б, 59ЛК.2Б, 61ЛК1Б в комплекте с трансформатором ТВС-НОП2.

ОС-70П4 применяется в полупроводниковых телевизорах черно-белого изображения с кинескопом типа 16ЛК1Б и горловиной диаметром 13 мм.

ОС-90ПЗ применяется в полупроводниковых телевизорах с кинескопом типа 23ЛК9Б и горловиной с диаметром 20,5 мм. ОС-90ПЗ используется в комплекте с трансформатором ТВС-90ПЗ.

ОС-90ЛЦ2 предназначена- для электромагнитного отклонения луча масочного кинескопа в телевизорах цветного изображения. ОС-90ЛЦ2 применяется с кинескопами типов 40ЛК2Ц, 40ЛК4Ц, 59ЛКЗЦ, 61ЛКЗЦ, имеющими угол отклонения луча 90° и горловину с диаметром 38 мм.

Силовые трансформаторы (а также автотрансформаторы) служат для преобразования напряжения электросети в напряжения других величин, необходимых для питания различных цепей радиоаппаратуры. Первичная обмотка (сетевая) чаще всего разбивается на секции, схема соединения которых при необходимости может переключаться (специальным сетевым переключателем) на напряжения сети НО, 127 и 220 В. Автотрансформатор имеет только одну обмотку. Секции сетевой обмотки соединены непосредственно с другими обмотками. Его можно включать как повышающий и как понижающий. Так как автотрансформатор выполняется с одной общей обмоткой, то меньше расход провода, меньше его габариты и больше КПД, чем у трансформатора. Основной недостаток его — неудобство эксплуатации радиоустройства, питающегося от автотрансформатора, так как оно оказывается непосредственно соединенным с электросетью. Шасси такого радиоаппарата нельзя заземлять, так как оно находится под напряжением сети.

Дроссели низкой частоты применяются в фильтрах выпрямителей для сглаживания пульсации выпрямленного тока. Отличительной особенностью их является наличие только одной обмотки, величина индуктивности которой определяет степень фильтрации пульсирующей составляющей выпрямленного тока.

Несмотря на различные функции низкочастотных трансформаторов, основные физические процессы, протекающие в них, одинаковы. Поэтому независимо от типа и назначения трансформаторы и дроссели НЧ конструктивно состоят из следующих основных элементов: магнитопровода (сердечника), предназначенного для прохождения с минимальными потерями магнитного потока, возбуждаемого электрическим током в обмотках; катушки с обмотками, изолированными друг от друга и от магнитопровода; каркаса, предназначенного для размещения обмоток.

Магнитопроводы в зависимости от конструкции и способа сборки подразделяются на сборные, выполненные путем набора штампованных пластин, изолированных друг от друга; ленточные (витые), получаемые путем навивки с последующей разрезкой или гибкой разрезных пластин; формованные, изготовленные из порошковых магнитных материалов методом холодного или горячего прессования или литья под давлением. Магнитопроводы изготовляют из магнитомягких материалов (электротехническая сталь, пермаллой, магни-тодиэлектрики и ферриты), обладающих высокой магнитной проницаемостью, минимальной коэрцитивной силой и малыми потерями на гистерезис.

Широкое распространение получили магнитопроводы, набираемые из штампованных Ш-образных пластин толщиной 0,35 — 0,5 мм, которые бывают нескольких типов: обычные Щ-образные пластины с прямоугольными замыкающими пластинами; Ш-образные пластины с увеличенным окном (УШ); Ш-об-разные пластины с просечкой (УП). Пластины собирают в магнитопровод путем набивки их в каркасы, на которые уложены обмотки, вперекрышку или встык. Сборка магнитопровода вперекрышку (без зазора) применяется в большинстве типов трансформаторов. Сборка встык, т. е. без изменения направления укладки, но с зазором, применяется в некоторых выходных трансформаторах звука, ТВК и в дросселях. Широкое распространение получили ленточные сердечники, применяемые в телевизорах УНТ-47-Ш, УНТ-47/59/61, в радиоприемниках «Океан» и в др. В процессе изготовления эти сердечники навиваются из ленточной стали, склеиваются и разрезаются пополам. Из четырех половин образуется сердечник броневого типа.

Обмотки трансформаторов и дросселей НЧ выполняют из медного изолированного провода (ПЭЛ или ПЭВ) разных сечений. Намотку производят рядами виток к витку, прокладывая между рядами изоляцию из кабельной бумаги или лакоткани. Выводы обмоток при толщине провода не менее 0,4 мм выполняются тем же обмоточным проводом, только на них надеваются полихлорвиниловые или линоксиновые трубки для защиты от внешних воздействий и обеспечения необходимой электрической прочности изоляции. При тонких обмоточных проводах используется провод МГБД, МГШД, МГШДО, который присоединяется посредством пайки. Место пайки тщательно изолируется, а выводным концом делают один или два витка, которые крепятся на обмотке вязальными нитками.

Каркасы изготавливают из электрокартона, гетинакса, пресс-порошка или текстолита. Как правило, они состоят из двух щек, закрепленных на прямоугольных гильзах. При необходимости уменьшения собственной емкости обмоток их наматывают секциями, для чего на гильзе устанавливают дополнитель-ные щеки. Сборный каркас собирают вручную из двух щек и четырех стенок гильзы, при этом две стенки имеют замки.

Арматура в виде болтов и шпилек с гайками или обжимной скобы предназначена для сжатия пластин магнитопровода после сборки, а также крепления трансформаторов и дросселей к шасси.

Проверка исправности моточных изделий. Распространенными неисправностями катушек высокой частоты являются обрывы выводных проводников в месте припайки их к контактным лепесткам, короткое замыкание витков, изменение номинального значения и индуктивности. Внутренние обрывы встречаются очень редко.

Исправность катушек проверяют омметром, подключенным параллельно выводным лепесткам. Проверить наличие короткого замыкания затруднительно, так как при наличии нескольких короткозамкнутых витков в катушке ее сопротивление, как правило, практически не изменяется. При внутреннем обрыве или механических повреждениях катушку перематывают или изготовляют заново. При перемотке катушки надо помнить, что даже незначительное отклонение от рассчетных данных в числе витков или диаметра провода может сделать катушку непригодной для использования. Новую катушку индуктивности изготавливают по образцу, сохраняя все параметры: диаметр провода, вид изоляции, габаритные размеры обмотки и материал каркаса.

Изменение номинального значения индуктивности часто вызывается смещением подстроечного сердечника. Прилипший сердечник чаще всего удается извлечь из каркаса после заливки в него нескольких капель ацетона или спирта. Во избежание повторного прилипания сердечник смазывают касторовым или машинным маслом. Прилипшие латунные сердечники разогревают паяльником, после чего они свободно вывинчиваются.

В трансформаторах и дросселях НЧ наблюдаются следующие неисправности: нарушение или обрыв провода у выводных концов или в самой обмотке, межвитковое замыкание обмоток, пробой или замыкание обмоток на корпус или замыкание между обмотками внутри трансформатора. Внешним осмотром трансформаторов и дросселей можно обнаружить обрывы выводных концов и видимые пробои изоляции. Электрическое сопротивление обмоток постоянному току и отсутствие замыкания на корпус проверяют омметром. Каждую обмотку проверяют в отдельности. Для обнаружения обрывов или межвитковых замыканий щупы омметра подключают к двум выводам одной обмотки. В случае обрыва стрелка омметра не отклоняется. При межвитковом замыкании омметр показывает сопротивление обмотки меньше, чем приведено в технических данных трансформатора. Для проверки замыкания обмоток на корпус один щуп омметра подключают к корпусу (сердечник трансформатора), а второй — поочередно к концам всех обмоток. При частичном нарушении изоляции сопротивление может иметь величину от 10 МОм до нескольких килоом, при пробое — десятки или единицы Ом. Наличие короткозамкнутых витков.в обмотках силового трансформатора можно определить по температуре нагрева. Если трансформатор через 2 — 3 мин после включения сильно нагреется, то это указывает „на наличие короткозамкнутых витков. Замыкание в обмотках дросселей фильтра приводит к увеличению пульсаций переменного тока, а в выходных трансформаторах звука — к сильным искажениям.

В обмотках трансформаторов блокинг-генератора, выходных трансформаторов строк и кадров и в отклоняющей системе также наблюдаются обрывы и межвитковые замыкания. Межвитковые замыкания этих узлов при помощи омметра, как правило, определить нельзя. Проверить их можно заменив заведомо исправными узлами.

Короткие замыкания в обмотках и внутренние обрывы устраняются намоткой новых катушек, которая производится на специальных станках. При перемотке силовых трансформаторов нужно руководствоваться следующим расположением обмоток: сетевая, экранная, повышающая, обмотка накала ламп. Для выходных трансформаторов звука сначала наматывают первичную обмотку, которая подключается к аноду выходной лампы или коллектору транзистора, а затем вторичную — к которой подключается громкоговоритель. При установлении новых трансформаторов необходимо проверить электрические сопротивления обмоток с помощью омметра и правильно подсоединить выводы.

7-6. Головки громкоговорителей

Динамические головки громкоговорителей прямого излучения широко применяются в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Эти головки подразделяются по номинальному диапазону частот на: широкополосные — обеспечивающие воспроизведение полной полосы частот, соответствующей тому или иному классу радиолы, электрофона, магнитофона. Нижняя частота рабочего диапазона

широкополосных головок различных типов 64 — 315 Гц, а верхняя 5 — 12,5 кГц.

Наиболее широким диапазоном частот обладают головки с номинальной мощностью 3 — 4 Вт, предназначенные для звуковоспроизводящих устройств I класса, а наиболее узким — головки малой номинальной мощности, используемые в переносной аппаратуре. Низкочастотные — с нижней частотой рабочего диапазона 40 — 63 Гц и верхней не более 5 кГц. Высокочастотные, обладающие рабочим диапазоном частот от 3 до 18 — 20 кГц.

Маркировка динамических головок громкоговорителей состоит из цифр и букв. Первая цифра указывает на номинальную, мощность (Вт); буквы «ГД» означают «головка динамическая»; последующая цифра означает вариант конструктивного выполнения. Иногда еще стоит число, указывающее частоту основного резонанса. Например, 1ГД-40-100 расшифровывается так: динамическая головка громкоговорителя прямого излучения с номинальной мощностью 1 Вт, 40 — вариант конструкции, с частотой основного резонанса 100 Гц.

Таблица 7-1

Данные головок громкоговорителей динамических прямого излучения

| Тип головки | Неравномерность частотной характеристики, дБ | Номинальный диапазон частот, Гц | Частота основного резонанса, Гц | Среднестандарт-ное звуковое давление, Па, не менее | Полное электрическое номинальное сопротивление. Ом | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Широкополосные |  |  |  |  |  |
| 0.25ГД-10 | 15 | 315 — 5000 | 290±60 | 0,20 | 8,0 | 63X63X29,5 |
| 0.5ГД-30 | 15 | 125 — 10000 | 125±50 | 0,30 | 16,0 | 125X80X47 |
| 0.5ГД-31 | 15 | 200 — 10000 | 200±30 | 0,20 | 16,0 | 125X80X47 |
| 0.5ГД-37 | 15 | 315 — 7100 | 300±50 | 0,30 | 8,0 | 80X80X37,5 |
| 1ГД-36-ЮО | 10 | 100 — 12500 | 100±20 | 0,20 | 8,0 | 160 X 100X58 |
| 1ГД-36-ИО | 10 | 140 — 12500 | 140±20 | 0,20 | 8,0 | 160X100X58 |
| 1ГД-37-ЮО | 12 | 100 — 10000 | 100±20 | 0,28 | 8,0 | 160X100X64 |
| 1ГД-37-140 | 12 | 140 — 10000 | 140±20 | 0,28 | 8,0 | 160x100X64 |
| 1ГД-39 | 15 | 200 — 6 300 | 180±20 | 0,20 | 8,0 | 100X100X37 |
| 1ГД-40-100 | 12 | 100 — 10000 | 100±20 | 0,27 | 8,0 | 160Х 100X45 |
| 1ГД-40-НО | 12 | 140 — 10000 | 140±20 | 0,30 | 8,0 | 160X100X45 |
| 1ГД-40-180 | 12 | 180 — 10000 | 180±20 | 0,30 | 8,0 | I60X 100X45 |
| 1ГД-40Р-100 | 12 | 100 — 10000 | 100±20 | 0,28 | 8,0 | 160Х 100X45 |
| 1ГД:40Р-140 | 12 | 140 — 10000 | 140±20 | 0,28 | 8,0 | 160X100X45 |
| 2ГД-22 | 15 | 100 — 10000 | 100±20 | 0,20 | 12,5 | 82X280X77 |
| ЗГД-38 | 15 | 80 — 12500 | — | 0,20 | 4,0 | 160Х 160x73,6 |
| 4ГД-8Е | 18 | 125 — 7100 | 120±20 | 0,30 | 4,0 | 125Х 125X49 |
| 4ГД-35 | 10 | 63 — 12500 | 65±10 | 0,30 | 4; 8,0 | 200X200X74 |
| 4ГД-36 | 10 | 63 — 12500 | 65±10 | 0,20 | 4; 8, С | 200X200X85 |
| 6ГД-3 | 12 | 100 — 10000 | 85±15 | 0,40 | 4,0 | 240X160X87 |
|  | Низкочастотные |  |  |  |  |  |
| 6ГД-2 | 15 | 40 — 5000 | 30±3 | 0,27 | 6,3 | 252X135 |
| 6ГД-6 | 15 | 63 — 5000 | 80±8 | 0,10 | 4,0 | 125X80 |
| 8ГД-1 | 10 | 40 — 1000 | 25±5 | 0,20 | 8,0 | 252x135 |
| 10ГД-30 | 15 | 63 — 5000 | 32±8 | 0,15 | 8,0 | 240X126 |
|  | Среднечастотные |  |  |  |  |  |
| 4ГД-6 | 10 | 200 — 5000 | 160±30 | 0,2 | 8,0 | J 80X80X38 |
|  | Высокочастотные |  |  |  |  |  |
| 2ГД-36 | 15 | 2000 — 20000 | 2500±500 | 0,20 | 8,0 | 80X50X35 |
| ЗГД-2 | 10 | 5000 — 18000 | 4500±700 | 0,25 | 15,0 | 80X80X30 |
| ЗГД-31 | 15 | 3000 — 18000 | — | 0,20 | 8,0 | 100X100X43 |
|  | Разные устаревших типов |  |  |  |  |  |
| 0.025ГД-2 | 18 | 1000 — 3000 | 500±50 | 0,15 | 60,0 | 40X16 |
| 0.05ГД-1 | 18 | 700 — 2500 | 600±100 | 0,15 | 60,0 | 40X8 |
| 0.05ГД-2 | 18 | 700 — 2500 | 600± 100 | 0,15 | 6,5 | 40X16 |
| 0.1ГД-ЗМ | 18 | 630 — 3150 | 550±50 | 0,18 | 10,0 | 50X20 |
| 0.1ГД-6 | 18 | 450 — 3150 | 400±50 | 0,23 | 10,0 | 60X27 |
| 0.1ГД-9 | 18 | 450 — 3150 | 465±15 | 0,18 | 60,0 | 50ХЦ |
| 0.1ГД-12 | 18 | 450 — 3150 | 430±50 | 0,20 | 10,0 | 60X27 |
| 0.25ГД-1 | 15 | 315 — 3550 | 310±50 | 0,25 | 10,0 | 70X36 |
| 0.25ГД-2 | 15 | 315 — 7000 | 330±70 | 0,27 | 10,0 | 70X34 |
| 0.5ГД-10 | 15 | 200 — 6300 | 200±20 | 0,23 | 6,5 | 105X50 |
| 0.5ГД-12 | 15 | 200 — 6300 | 200±20 | 0,23 | 6,5 | 105X35 |
| 0,5ГД-17 | 15 | 315 — 5000 | 400±70 | 0,30 | 8,0 | 106X70X37 |
| 0.5ГД-20 | 15 | 315 — 5000 | 300+50 | 0,30 | 8,0 | 80X34 |
| 0.5ГД-21 | 15 | 315 — 7000 | 300+50 | 0,30 | 8,0 | 80X37 |
| 1ГД-4 | 12 | 100 — 10000 | 120+20 | 0,30 | 8,0 | 150X100X58 |
| 1ГД-3 | 12 | 5000 — 16000 | 4500±1000 | 0,30 | 12,5 | 70X27 |
| 1ГД-5 | 15 | 125 — 7100 | 120±20 | 0,20 | 6,5 | 126X54 |
| 1ГД-18 | 15 | 100 — 10000 | 100±20 | 0,18 | 6,5 | 156X98X48 |
| 1ГД-28 | 15 | 100 — 10000 | 100±20 | 0,20 | 6,5 | 156X98X41 |
| 1ГД-19 | 15 | 100 — 10000 | 100±20 | 0,20 | 6,5 | 156X98X41 |
| 2ГД-19М | 15 | 100 — 10000 | 100±15 | 0,20 | 4,5 | 152x52 |
| 2ГД-28 | 15 | 100 — 10000 | 80±15 | 0,20 | 4,5 | 152x52 |
| 2ГД-35 | 15 | 80 — 12500 | 70±15 | 0,20 | 4,5 | 152X52 |
| ЗГД-! | 10 | 100 — 5000 | 120±20 | 0,30 | 8,0 | 150X54 |
| ЗГД-28 | 18 | 80 — 8000 | 80±10 | 0,25 | 4,5 | 204X134x55 |
| 4ГД-4 | 10 | 63 — 12500 | 45±10 | 0,30 | 8,0 | 202x76 |
| 4ГД-5 | 10 | 63 — 5000 | 45±10 | 0,30 | 8,0 | 202x76 |
| 4ГД-7 | 10 | 63 — 12500 | 63±10 | 0,30 | 4,5 | 202x76 |
| 4ГД-9 | 18 | 100 — 8000 | 120±20 | 0,25 | 4,5 | 204x134X54 |
| 4ГД-28 | 15 | 63 — 12500 | 63±10 | 0,20 | 4,5 | 202X71 |

Примечание. В колонке «Размеры» для головок с круглыми диафрагмами указаны диаметр и высота, а для головок эллиптической формы — размеры большой и малой оси эллипса и высота.

В переносных радиоприемниках, телевизорах, магнитофонах и электрофонах в основном используются динамические головки с ограниченными полосой пропускания и выходной мощностью. К таким головкам относятся: 0,25ГД-2, 0.25ГД-10, 0.5ГД-30, 0,5ГД-37, 1ГД-37, 1ГД-39.

В стационарных радиоприемниках, радиолах, телевизорах, магнитофонах и электрофонах с широкой полосой пропускания динамические головки широкополосные с малой неравномерностью частотной характеристики типов: 1ГД-36, 1ГД-40, 1ГД-40Р, 2 ГД-22, ЗГД-38, 4ГД-35 и 4ГД-36.

В автомобильных радиоприемниках используются широкополосные динамические головки, имеющие повышенную чувствительность и высокую механическую прочность типа 4ГД-8Е и 6ГД-3.

В выносных системах бытовой радиоэлектронной аппаратуры с высоким качеством звучания применяются мощные низкочастотные головки 6ГД-2, 6ГД-6, 8ГД-1 и 10ГД-30, среднечастотные ЗГД-1 и 4ГД-6 и высокочастотные 1ГД-3, 2ГД-36, ЗГД-2 и ЗГД-31.

Серийно выпускаются малогабаритные акустические системы (MAC), которые используются в комплекте с бытовой аппаратурой для высококачественного воспроизведения стереофонических и монофонических звуковых программ. Малогабаритная акустическая система 10МАС-1 представляет собой деревянный ящик, закрытый со всех сторон, на внутренней стороне передней стенки которого установлены две головки: низкочастотная головка 10ГД-30 с резиновым подвесом и высокочастотная головка ЗГД-31. Номинальная мощность акустической системы 10Вт; номинальное электрическое сопротивление 8 Ом, полоса воспроизводимых звуковых частот при неравномерности 15 дБ не хуже

63 — 18000 Гц.

10МАС-1 широко применяется в радиолах «Эстония 006 стерео» и «Вега-001 стерео», магнитофонах «Ростов-101 стерео» и «Юпитер-201 стерео», электрофонах «Аккорд-001 стерео» и «Вега-101 стерео».

Некоторые сведения о выпускаемых в настоящее время динамических головках громкоговорителей прямого излучения приведены в табл. 7-1.

7-7. Классификация и основные параметры полупроводниковых диодов

Промышленность выпускает много типов полупроводниковых диодов различных по назначению и конструкции, а также по параметрам и характеристикам. Основным материалом для изготовления их является германий, кремний селен.

Полупроводниковыми диодами называются электропреобразовательные устройства с р-n переходом, предназначенные для работы в схемах выпрямления переменного тока, а также в качестве детекторов НЧ, смесителей и видеодетекторов. В зависимости от площади и конструкции контакта между материалами с р и n проводимостями диоды разделяют на плоскостные и точечные. По назначению их разделяют на:

выпрямительные (в основном плоскостные), предназначенные для выпрямления переменных токов НЧ. В свою очередь эти подразделяются на маломощные (ток до 0,3 А); средней мощности (ток от 0,3 до 10 А); большой мощности (ток более 10 А);

высокочастотные (точечные) — для выпрямления переменных токов с частотами до 1000 МГц;

стабилитроны — стабилизаторы напряжения (плоскостные, кремниевые диоды). Эти подразделяются на маломощные с допустимой мощностью рассеяния до 0,3 Вт; средней мощности — с допустимой мощностью рассеяния от 0,3 до 5 Вт; импульсные — для работы в импульсных схемах.

К числу других типов диодов специального назначения относятся тунельные, фотодиоды, варикапы и др.

При выборе диодов и определении их взаимозаменяемости руководствуются следующими основными параметрами: прямой ток, обратный ток, прямое падение напряжения, наибольшая амплитуда обратного напряжения прямое сопротивление и обратное сопротивление.

Прямой ток 1„р. — величина тока, протекающего через диод в прямом направлении, когда к нему приложено напряжение 1 В (у некоторых типов диодов при 0,5 или 2 В). При повышении температуры прямой ток увеличивается, при понижении — уменьшается.

Наибольший обратный ток 10бр. — величина тока, протекающего через диод, когда к нему приложено постоянное напряжение, равное максимальной амплитуде обратного напряжения, допустимой для данного типа диода. Этот параметр является важнейшим показателем качества диода. Чем меньше обратный ток, тем лучше качество диода.

Выпрямленный ток IВыпР. — среднее значение выпрямленного тока, протекающего длительное время через диод, не вызывая его порчи.

Прямое падение напряжения Unp. — среднее падение напряжения на диоде, работающем в схеме выпрямления переменного тока.

Рис. 7-8. Конструкция и расположение выводов полупроводниковых диодов

Наибольшая амплитуда обратного напряжения U06p — наибольшее напряжение, которое можно подавать в запорном направлении на диод в течение длительного времени, не вызывая его порчи.

Прямое сопротивление Rnp. — сопротивление диода прямому току. Обратное сопротивление Кобр. — сопротивление диода обратному току. Последних два параметра можно измерять с помощью омметра. Измерение прямого и обратного сопротивления дает возможность судить об исправности диода.

Варикап — диод специальной конструкции, у которого используется барьерная емкость запертого р-n перехода, зависящая от величины приложенного к диоду обратного напряжения. С увеличением обратного напряжения емкость его уменьшается. Отрицательный полюс управляющего напряжения должен быть включен на вывод варикапа, обозначенный знаком « + ». Основной параметр варикапа — величина номинальной емкости. Сном. — емкость между выводами варикапа при номинальном напряжении смещения (обычно равное 4 В). Качество емкости характеризуется добротностью QB, которая определяется как отношение реактивного сопротивления к полному сопротивлению потерь, измеренное на номинальной частоте при температуре 20 °С. Коэффициент перекрытия по емкости Ко указывает отношение максимальной емкости варикапа (при малом напряжении смещения) к минимальной емкости (при наибольшем допустимом напряжении смещения).

Тиристор — полупроводниковый прибор, имеющий четырехслойную р-n-р-n структуру с тремя р-n переходами и одним управляющим выводом. Они подразделяются на диодные (динисторы), триодные (тринисторы), запираемые тиристоры и симметричные тиристоры (симисторы).

Диодным называют тиристор, имеющий два вывода. Он включается в проводящее состояние при подаче на них напряжения, большего напряжения включения. Тиристор остается в проводящем состоянии до тех пор, пока ток через него не уменьшить до уровня «тока выключения» или не снять анодное напряжение.

Триодный тиристор имеет еще управляющий электрод. При подаче прямого тока (относительно катода на управляющем электроде при этом положитечь-ное напряжение) напряжение включения тиристора уменьшается. При управляющем токе, равном току спрямления, тиристор включается и остается во включенном состоянии и после снятия управляющего тока. Выключить т-риод-ный тиристор можно путем уменьшения анодного тока или снятия анодного напряжения.

Запираемые триодные тиристоры в отличие от триодньтх тиристоров могут переключаться из отпертого состояния в запертое не только путем уменьшения анодного тока, но и при помощи сигнала положительной (для отпирания) или отрицательной (для запирания) полярности на управляющем электроде.

Симметричными тиристорами называют трехэлектродные тиристоры с пя-тислойной структурой. Они могут включаться при подаче управляющего импульса не только при прямом, но и при обратном напряжении на аноде Поэтому такие тиристоры могут работать в цепях управления переменного тока.

Таблица 7-2

Основные параметры низкочастотных выпрямительных диодов

| Тип диода | Ток выпрямленный максимальный, мА | Ток обратный, мА | Напряжение обратное максимальное, В | Прямое падение напряжения, В | Конструкция (позиция на рис. 7-8) | Общие данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7А | 300 | 0,1 | 50 | 0,5 | 5 | Германиевые сплавные маломощные. Рабочий диапазон частот до 2,4 кГц. Оформлены в металлическом сварном корпусе |
| Д7Б | 300 | 0,1 | 100 | 0,5 |  |  |
| Д7В | 300 | 0,1 | 150 | 0,5 |  |  |
| Д7Г | 300 | 0,1 | 200 | 0,5 |  |  |
| Д7Д | 300 | 0,1 | 300 | 0,5 |  |  |
| Д7Е | 300 | 0,1 | 350 | 0,5 |  |  |
| Д7Ж | 300 | 0,1 | 400 | 0,5 |  |  |
| КД102А | 100 | 0,1 | 250 | 1,0 | 6 | Кремниевые малой мощности (бусинки). Рабочий диапазон частот до 4 кГц. Полярность «+» отмечена красной точкой |
| КД102Б | 100 | 0,1 | 300 | 1,0 |  |  |
| 2Д102А | 100 | 0,1 | 250 | 1,0 |  |  |
| КД105Б | 300 | 0,1 | 400 | 1,0 | 11 | Кремниевые малой мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Оформлены в пластмассовом корпусе с гибкими выводами |
| КД105В | 300 | 0,1 | 600 | 1,0 |  |  |
| КД105Г | 300 | 0,1 | 800 | 1,0 |  |  |
| КД202А | 3000 | 1,0 | 50 | 1,0 | 7 | Кремниевые сплавные малой -мощности. Рабочий диапазон частот до 5 кГц. Оформлены в металлическом корпусе с винтом для крепления на теплоотво-дящем радиаторе из дюралюминия толщиной 3 мм |
| КД202Б | 1000 | 1,0 | 50 | 1,0 |  |  |
| КД202В | 3000 | 1,0 | 100 | 1,0 |  |  |
| КД202Г | 1000 | 1,0 | 100 | 1,0 |  |  |
| КД202Д | 3000 | 1,0 | 200 | 1,0 |  |  |
| КД202Е | 1000 | 1,0 | 200 | 1,0 |  |  |
| КД202Ж | 3000 | 1,0 | 300 | 1,0 |  |  |
| КД202И | 1000 | 1,0 | 300 | 1,0 |  |  |
| КД202К | 3000 | 1,0 | 400 | 1,0 |  |  |
| КД202Л | юэо | 1,0 | 400 | 1,0 |  |  |
| КД202М | 3000 | 1,0 | 500 | 1,0 |  |  |
| КД202Н | 1000 | 1,0 | 500 | 1,0 |  |  |
| КД202Р | 3000 | 1,0 | 600 | 1-.0 |  |  |
| КД202С | 1000 | 1,0 | 600 | 1,0 |  |  |
| Д202 | 400 | 0,5 | 100 | 1,0 | 7 | Кремниевые сплавные малой мощности. Рабочий диапазон частот до 20 кГц. Оформлены в металлическом корпусе с винтом для крепления на теплоотводя-щем радиаторе |
| Д203 | 400 | 0,5 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д204 | 400 | 0,5 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д205 | 400 | 0,5 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д206 | 100 | 0,05 | 100 | 1,0 | 5 | Кремниевые сплавные малой мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Оформлены в металло-стек-лянном корпусе и гибкими выводами |
| Д207 | 100 | 0,05 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д208 | 100 | 0,05 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д209 | 100 | 0,05 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д210 | 100 | 0,05 | 500 | 1,0 |  |  |
| Д211 | 100 | 0,05 | 600 | 1,0 |  |  |
| Д214, Д214П | 10000 | 3,0 | 100 | 1,25 | 9 | Кремниевые сплавные средней мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Оформлены в металлическом герметичном корпусе с винтом для крепления на радиаторе. Диоды с индексом «П» имеют обратную полярность |
| Д214А, Д214АП | 10000 | 3,0 | 100 | 1,0 |  |  |
| Д214Б, Д214БП | 5000 | 3,0 | 100 | 1,5 |  |  |
| Д215 | 10000 | 3,0 | 200 | 1,25 |  |  |
| Д215А | 10000 | 3,0 | 200 | 1,25 |  |  |
| Д215Б | 5000 | 3,0 | 200 | 1,25 |  |  |
| Д217 | 100 | 0,05 | 800 | 0,7 | 5 | Кремниевые сплавные малой мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Оформлены в металлическом сварном корпусе с гибкими выводами |
| Д218 | 100 | 0,05 | 1000 | 0,7 |  |  |
| Д221 | 400 | 0,5 | 400 | 1 0 | 7 | Кремниевые сплавные. Рабочий диапазон частот до 3 кГц. Оформлены в металлическом герметичном корпусе с винтом для крепления на радиаторе |
| Д222 | 400 | 0,5 | 600 | i!o |  |  |
| Д226 | 300 | 0,03 | 400 | 1,0 | 5 | Кремниевые сплавные малой мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Оформлены в металлическом сварном корпусе с гибкими выводами |
| Д226А | 300 | 0,03 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д226Б | 300 | 0,1 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д226В | 300 | 0,1 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д226Г | 300 | 0,1 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д226Д | 300 | 0,1 | 100 | 1,0 |  |  |
| Д226Е | 300 | 0,1 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д229А | 400 | 0,05 | 200 | 1,0 | 4 | Кремниевые сплавные средней мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Имеют винт для крепления с гибкими выводами |
| Д229Б | 400 | 0,05 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д229В | 400 | 0,25 | 100 | 1,0 |  |  |
| Д229Г | 400 | 0,2 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д229Д | 400 | 0,2 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д229Е | 400 | 0,2 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д229Ж | 700 | 0,2 | 100 | 1,0 |  |  |
| Д229И | 700 | 0,2 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д229К | 700 | 0,2 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д22ЭЛ | 700 | 0,2 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д230А | 300 | 0,05 | 200 | 1,0 | 4 | Кремниевые сплавные малой мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Оформлены в металлическом сварном корпусе с гибкими выводами |
| Д230Б | 300 | 0,05 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д231, Д231П | 10000 | 3,0 | 300 | ,0 | 9 | Кремниевые сплавные средней мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Корпус имеет винт Для крепления на радиаторе. Диоды с индексом «П» имеют обратную полярность |
| Д231А, Д231АП | 10000 | 3,0 | 300 | ,0 |  |  |
| Д231Б, Д231БП | 5000 | 3,0 | 300 | ,5 |  |  |
| Д232, Д232П | 10000 | 3,0 | 400 | ,0 |  |  |
| Д232А, Д232АП | 10000 | 3,0 | 400 | ,0 |  |  |
| Д232Б, Д232БП | 5000 | 3,0 | 400 | ,5 |  |  |
| Д233, Д233П | 10000 | 3,0 | 500 | ,0 |  |  |
| Д233Б, Д233БП | 5000 | 3,0 | 500 | ,5 |  |  |
| Д234Б, Д234БП | 5000 | 3,0 | 600 | 1,5 |  |  |
| Д242, Д242П | 5000 | 3,0 | 100 | 1,0 | 9 | Кремниевые сплавные средней мощности. Рабочий диапазон частот до 1 кГц. Оформлены в металлическом герметичном корпусе со стеклянным изолятором и винтом для крепления на теплоотводящем радиаторе. Диоды с индексом «П» имеют обратную полярность |
| Д242А, Д242АП | 10000 | 3,0 | 100 | 1,0 |  |  |
| Д242Б, Д242БП | 2000 | 3,0 | 100 | 1,0 |  |  |
| Д243, Д243П | 5000 | 3,0 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д243А, Д243АП | 10000 | 3,0 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д243Б, Д243БП | 2000 | 3,0 | 200 | 1,0 |  |  |
| Д244, Д244П | 5000 | 3,0 | 50 | 1,0 |  |  |
| Д244А, Д244АП | 10000 | 3,0 | 50 | 1,0 |  |  |
| Д244Б, Д244БП | 2000 | 3,0 | 50 | 1,0 |  |  |
| Д245 | 10000 | 3,0 | 300 | 1,25 |  |  |
| Д245А | 10 000 | 3,0 | 300 | 1,0 |  |  |
| Д245Б | 5000 | 3,0 | 300 | 1,5 |  |  |
| Д246 | 10000 | 3,0 | 400 | 1,25 |  |  |
| Д246А | 10000 | 3,0 | 400 | 1,0 |  |  |
| Д246Б | 5000 | 3,0 | 400 | 1,5 |  |  |
| Д247 | 10000 | 3,0 | 500 | 1,25 |  |  |
| Д247Б | 5000 | 3,0 | 500 | 1,5 |  |  |
| Д248Б | 5000 | 3,0 | 600 | 1,5 |  |  |
| Д302 | 1000 | 0,8 | 200 | 0,3 |  | Германиевые сплавные средней мощности. Рабочий диапазон частот до 50 кГц. Оформлены в металлическом сварном корпусе с винтом для крепления на теплоотводящем радиаторе |
| Д302А | 1000 | 1,2 | 200 | 0,3 |  |  |
| дзоз | 3000 | 1,0 | 150 | 0,35 | 10 |  |
| ДЗОЗА | 3000 | 1,2 | 150 | 0,35 |  |  |
| Д304 | 5000 | 3,0 | 100 | 0,3 |  |  |
| Д305 | 10000 | 3,0 | 50 | 0,3 |  |  |

Четко выраженные переключающие свойства, которыми обладают тиристоры, позволяют использовать их для включения и выключения тока через реле электродвигатели, лампы накаливания, а также в схемах усилителей и автотенераторов релаксационных колебаний. Через тиристор, находящийся в выключенном состоянии, протекает незначительный ток утечки. Когда тиристор находится в проводящем состоянии, то при протекании значительного тока (достигающего десятков ампер) остаточное напряжение на нем мало и не превышает десятых долей вольта.

Справочные данные полупроводниковых диодов приведены в табл. 7-2. Па рис. 7-8 даны конструкции диодов.

Литература

Белов И. Ф., Дрызго Е. В. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам. М., «Советское радио», 1976.

Богданович Б. М., Ваксер Э. Б. Краткий радиотехнический справочник. Минск, «Беларусь», 1976.

Бродский М. А. Справочник радиомеханика. Минск, «Вышэйшая школа», 1974.

Бродский М. А. Магнитофоны. Минск, «Вышэйшая школа», 19/8.

Громов Н. В. и др. Телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, электрофоны. Л., «Лениздат», 1975.

Ельяшкевич С. А. Отыскание неисправностей и настройка цветных телевизоров. М., «Энергия», 1976.

Иванов В. Г. и др. Установка цветных телевизоров. М., «Связь», 1978.

Кирилл о Л. Р., Бродский М. А. Телевидение. Минск, «Вышэйшая школа», 1977.

Крупинин И. Т. Автомобильные радиоприемники. М., «Энергия», 1978.

Кузинец Л. М. и др. Телевизионные приемники и антенны. М., «Связь», 1974

Новоселов Л. Е. Сетевые радиолы и электрофоны. Л., «Лениздат», 1978

Пясецкий В. В. Справочник телезрителя. Минск, «Беларусь», 1975.

Самойлов Г. П., Скотин В. А. Промышленные телевизоры и их ремонт. М. ,«Связь», 1974.

Яновский Е. Б. В помощь любителям магнитной записи звука. М., «Энергия». 1977.

Инструкция по обслуживанию и ремонту магнитофонов, телевизоров, выпускаемых заводами-изготовителя ми.

ББК 32.844 я 2

Б 88

УДК 621.396.6(035.5)

Рецензенты;

А. Л. Бойков (Белорусский технологический институт),

Ф. Г. Ротгон (телеателье № 2 г. Минска).

Михаил Адольфович Бродский

Бытовая радиоаппаратура

Редактор Н. Л. Красовский.

Художественный редактор В. Е. Ермоленко,

Технический редактор Я, 3. Асташонок,

Корректоры Л. И, Жилинская, Л. К.. Семенова,

32004 — 067 ББК 32.844 я 2

М306(05) — 80

ИБ 23

Сдано в набор 19.12.79. Подписано в печать 17.07.80. AT 17510. Формат 60Х84 1/16. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,67+0,23 (вклейка). Уч.-изд., л. 24,41. Тираж 100000 экз. Изд. № 573. Зак. 2891. Цена 1 руб. 90 коп. Издательство «Полымя» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск, Парковая магистраль, 11. Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005; Минск, Красная, 23.

OCR Pirat