Ф. Владимиров.

###### ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Этот электропроигрыватель изготовлен на базе популярного ЭПУ G-602 (производства ПНР). Для повышения качества воспроизведения записи в нем применен предусилитель-корректор на малошумящей микросхеме К548УН1А, доработан компенсатор скатывающей силы, изменена конструкция узла подвески электродвигателя, введен стабилизированный кварцевым резонатором генератор для питания источника света стробоскопического устройства. Надежность работы ЭПУ повышена благодаря замене ламп накаливания в датчиках стабилизатора частоты вращения электродвигателя и автостопа светодиодами (замена предложена радиолюбителем Е. Гумелей из г. Мытищи), а механических переключателей — квазисенсорными. Квазисенсорный коммутатор применен и в качестве сетевого выключателя. Предусмотрено автоматическое отключение проигрывателя от сети через 2,5...3 мин после перехода устройства управления ЭПУ в режим «Стоп». В дополнение к имеющимся режимам введен режим «Пауза», позволяющий поднять и переместить тонарм над пластинкой (например, при выборочном проигрывании), не останавливая вращения диска. Включение проигрывателя в сеть, частота вращения диска, а также включение автостопа индицируется светодиодами. Такие же светодиоды применены в качестве источников света для устройства контроля частоты вращения диска.

Основные технические характеристики

Частота вращения диска, мин . . .........33,33, 45,11

Диапазон воспроизводимых частот (с головкой MF-100), Гц ... 31,5. . . 16000

Коэффициент детонации, %...................... 0,15

Относительный уровень рокота (с взвешивающим фильтром), дБ...... — 60

Относительный уровень электрического фона, дБ............. — 60

Разделение между стереоканалами на частоте 1 кГц, дБ..........26

Рис. 1. Принципиальная схема электропроигрывателя. Номера выводов 17 и 18 квазисенсорного коммутатора S1 необходимо поменять местами

Принципиальная схема проигрывателя изображена на рис. 1. Здесь А1 — узел управления ЭПУ, А2 — предусилитель-корректор сигнала головки звукоснимателя BS1, A3 — автоматический выключатель сетевого питания, S1 — квазисенсорный коммутатор, G1 — блок питания, G2 — генератор питания светодиодов HL7 — HL9 стробоскопического устройства, Q1 — квазисенсорный выключатель сетевого питания. Управляют работой проигрывателя семью нефиксируемыми в нажатом положении кнопками SB1 — SB7. Первые две из них (SB1, SB2) служат соответственно для пуска и остановки привода диска. Кнопка SB3 позволяет, не останавливая вращения диска, выключить электромагнит микролифта EL (по схеме ЭПУ G-602) и поднять звукосниматель при выборочном проигрывании грампластинки. Выбор нужной частоты вращения диска (33,33 или 45,11 мин-1) осуществляется кнопкой SB4. Назначение остальных кнопок следующее: SB5 — выключатель свегодио-дов HL6, HL4 (первый — источник света в датчике автостопа, второй — индикатор его включения); SB6 — выключатель генератора G2; SB7 — выключатель сетевого питания. Светодиод HL1 использован в датчике стабилизатора частоты вращения электродвигателя ЭПУ, светодиоды HL2, HL3 индицируют выбранную, частоту вращения диска, HL5 — включение питания. В исходном состоянии горят светодиоды HL1, HL2 и HL4 — HL6.

Узлы и детали, смонтированные на панели ЭПУ и в корпусе проигрывателя, соединены между собой через контакты разъемов XI, Х2. Цифры у выводов блоков обозначают номера контактных площадок на приводимых далее чертежах печатных плат, нумерация выводов блока А1 дана в соответствии с заводской схемой ЭПУ G-602. Выходной сигнал проигрывателя снимается с розетки XS1.

Источник питания G1 вырабатывает два стабилизированных напряжения (17 В — для питания предусилителя-корректора А2, 5 В — для питания квазисенсорного коммутатора S1) и два неста-билизированных (17 В — для узлов, смонтированных на плате ЭПУ, 11 В — для генератора G2, имеющего встроенный стабилизатор, и некоторых других цепей). Переменные напряжения, необходимые для работы блока питания, обеспечивают трансформаторы 77, T2.

Предусилитель-корректор (рис. 2) выполнен по схеме, предложенной московскими радиолюбителями Д. Атаевым и В. Болотниковым. Его основа — сдвоенный малошумящий интегральный усилитель К548УН1А. Требуемые АЧХ каналов предусилителя формируются цепями частотно-зависимых ООС R3 — R6C4C5 и R3' — R6'C4'C5', охватывающих соответственно усилители DA1.1 и DA1.2. Резисторы Rl, R1' обеспечивают требуемые для звукоснимателя входные сопротивления корректоров, R7, RT — необходимый режим работы оксидных конденсаторов СЗ, СЗ' (благодаря им на обкладках конденсаторов создаются поляризующие постоянные напряжения). Наконец, резисторы R2, R2' служат для создания требуемого режима работы усилителей DA1.1, DA1.2 по постоянному току (их подбирают таким образом, чтобы напряжение на выводах 7 и 8 микросхемы DA1 стали примерно равными половине напряжения питания).

Рис. 2. Принципиальная схема предусилителя-корректора

Принципиальная схема квазисенсорного коммутатора показана на рис. 3. Состоит он из трех одинаковых ячеек на D-триггерах микросхем DD3, DD4. Рассмотрим работу одной из них (по схеме — верхней; она управляет переключателем частоты вращения диска). Включенный между кнопкой SB4 и счетным входом триггера DD3.1 статический триггер на элементах DDJ.1, DD1.2 устраняет влияние дребезга контактов кнопки в момент переключения. При включении питания триггер DD3.1 благодаря конденсатору С1, соединяющему вход S с общим проводом, устанавливается в состояние, в котором напряжение на его прямом выходе (вывод 5) имеет уровень логической 1, а на инверсном (вывод 6) — логического 0. В результате открывается транзистор VT4, и включенный в его коллекторную цепь через резистор R19 светодиод HL2 зажигается, свидетельствуя о том, что устройство управления электродвигателем ЭПУ находится в состоянии, соответствующем частоте вращения диска 33,33 мин-1.

При нажатии на кнопку SB4, когда уровни напряжений на входах элементов DD1.1, DD1.2 изменяются на противоположные, на выходе последнего появляется положительный перепад напряжения, и триггер DD3.1 переключается: уровень логической 1. возникает на его инверсном выходе (вывод 6), а логического 0 — на прямом (вывод 5). По этой причине транзистор VT4 закрывается, гася светодиод HL2, а транзисторы VT1, VT3 открываются В результате зажигается светодиод HL3 («45»), включенный в коллекторную цепь транзистора VT1 через тот же ограничительный резистор R19, и срабатывает реле К1, переключая устройство управления электродвигателем на частоту вращения диска 45,11 мин-1. Чтобы вернуться к частоте 33,33 мин-1, нужно еще раз нажать на кнопку SB4. Таким образом, описанный узел работает как механический кнопочный переключатель с независимой фиксацией.

Рис. 3. Принципиальная схема квазисенсорного коммутатора

Вторая ячейка (элементы DD1.3, DD1.4, триггер DD3.2) коммутирует светодиоды датчика и индикатора включения автостопа (HL4, HL6), У триггера DD3.2 этой ячейки использован только прямой выход (вывод 9). После включения питания на нем возникает уровень логической 1, поэтому транзистор VT2 открывается, и указанные светодиоды зажигаются. При необходимости их можно выключить, нажав на кнопку SB5, и вновь включить, еще раз повторив эту операцию. Ток через светодиод HL4 ограничивает резистор R18, через светодиод HL6 — резистор R3 (обозначение по схеме на рис. 1).

Третья ячейка (по схеме — нижняя) управляет работой источника питания генератора стробоскопического устройства. При включении питания на прямом выходе триггера DD4.1 (вывод 5) также появляется напряжение логической 1. Поступая на соответствующий вход генератора, оно не позволяет микросхеме DA1 (рис. 4) включиться, поэтому генератор не работает. Нажатие на кнопку SB6 приводит к резкому понижению уровня напряжения на выходе триггера DD4.1. В результате микросхема DA1 подает питание на генератор, и светодиоды стробоскопического устройства зажигаются.

Помимо рассмотренных узлов, на плате коммутатора смонтирован параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне VD2, питающий светодиоды датчика автостопа и индикатора его включения.

Генератор, питающий светодиоды стробоскопического устройства (рис. 4), состоит из задающего генератора, вырабатывающего импульсное напряжение частотой 1 МГц, инвертора, делителя частоты на 10 000 и ключевого каскада, нагруженного светодиодами стробоскопа. Задающий генератор собран по схеме мультивибратора на элементах DD1.1, DD1.2. Частота его колебаний определяется кварцевым резонатором ZQ1. Конденсатор С2 служит для точной настройки генератора на частоту 1 МГц. Если такой возможности не предвидится, его можно исключить.

Рис. 4. Принципиальная схема генератора стробоскопического устройства

Через инвертор DD1.3 импульсы задающего генератора поступают на вход делителя частоты, выполненного на двоично-десятичных счетчиках DD2 — DD5. Снимаемые с выхода делителя (вывод 11 микросхемы DD5) импульсы с частотой следования 100 Гц периодически открывают транзистор VT1, и светодиоды HL7 — HL9 вспыхивают с такой же частотой, освещая метки на диске проигрывателя. Поскольку скважность импульсов тока в коллекторной цепи транзистора равна 5, для получения достаточной для стробоскопического контроля яркости свечения свето-диодов HL7 — HL9 ток через каждый из них увеличен до 40 мА, что соответствует среднему току около 8 мА. При необходимости яркость свечения можно повысить или понизить изменением сопротивления резистора R4.

Требуемое для микросхем этого узла напряжение питания устанавливают подстроечным резистором R5. Сигнал, включающий генератор, поступает на вывод 9 интегрального стабилизатора напряжения DA1. Ток управляющей цепи ограничивает резистор R17 в блоке коммутатора (см. рис. 3).

Рис. 5. Принципиальная схема источника питания

Принципиальная схема блока питания приведена на рис. 5. В его состав входят три мостовых выпрямителя (VD1 — VD4, VD5.1, VD5.2) и два стабилизатора напряжения (DAI, DA2). Выпрямитель на диодах VD1 — VD4 со стабилизатором напряжения на микросхеме DA1 питает предусилитель-корректор. Для улучшения фильтрации выпрямленного напряжения предусмотрено подключение (к выводам 6, 8) дополнительного конденсатора большой емкости (см. рис. 1, С1). От секции VD5.1 выпрямительного блока КЦ403Е питаются узлы, смонтированные на плате ЭПУ, от секции VD5.2 — генератор стробоскопического устройства, светодиод HL5, индицирующий подключение проигрывателя к сети, реле К1 в блоке коммутатора (см. рис. 3) и (через стабилизатор DA2) сам коммутатор. Требуемые стабилизированные напряжения 17 и 5 В устанавливают при регулировке подстроечными резисторами R1 и R3 соответственно. Как и в выпрямителе, питающем предусилитель-корректор, предусмотрено подключение дополнительного конденсатора большой емкости (рис. 1, С2).

Рис. 6. Принципиальная схема кваэи-сенсорного выключателя питания

Принципиальная схема квазисенсорного выключателя сетевого питания показана на рис. 6 (за основу взято устройство, предложенное москвичами А.Шишковым и Д. Штырковым). В исходном состоянии (до нажатия на кнопку SB7) конденсатор С1 разряжен, реле К1 обесточено (контакты — в положении, показанном на схеме), и напряжение сети на первичные обмотки трансформаторов не поступает. При нажатии на кнопку SB7 конденсатор С1 быстро заряжается от сети через цепь: вывод 6 — резистор R3 — диод VD1 — контакты реле К1.1 — контакты 1, 2 кнопки — один из диодов выпрямительного моста VD4 — VD7 — вывод 5, а при отпускании — разряжается через включенные последовательно резистор R2 и обмотку реле К1. В результате оно срабатывает и своими контактами К1-2 подключает первичные обмотки трансформаторов к сети. Одновременно контакты KLI отключают от диода VD1 контакт 2 кнопки SB7 и соединяют его с резистором R1.

Сработав под действием разрядного тока конденсатора С1, реле К1 остается включенным, так как после замыкания контактов К1-2 на его обмотку через резисторы R2, R4 поступает напряжение, выпрямленное мостом на диодах VD4 — VD7. Ток через обмотку (помимо указанных резисторов его ограничивает и конденсатор СЗ) в стационарном режиме относительно невелик, но вполне достаточен, чтобы удержать якорь реле в притянутом положении.

Выключают проигрыватель повторным нажатием на кнопку SB7. При этом конденсатор С1, подключенный до этого параллельно цепи, состоящей из резистора R2 и обмотки реле К1 (и, естественно, заряженный до приложенного к ним напряжения), быстро разряжается через резистор R1, а после отпускания кнопки вновь соединяется с той же цепью. Подключение разряженного конденсатора равносильно короткому замыканию, поэтому реле К1 немедленно отпускает, и контакты К1-2 разрывают цепь сетевого питания как самого устройства, так и проигрывателя в целом.

Конденсатор С2 сглаживает пульсации напряжения, выпрямленного мостом VD4 — VD7, обеспечивая необходимую четкость срабатывания устройства при выключении питания. Если его емкость недостаточна, отключение конденсатора С1 от цепи R2K1 приводит к почти мгновенному отпусканию реле, и конденсатор не успевает разрядиться через резистор R1. В результате после возвращения контактов кнопки в исходное положение заряженный конденсатор С1 заставляет реле сработать вновь, и питание снова включается. В некоторых случаях из-за недостаточной емкости конденсатора С2 устройство может перейти в «триггерный» режим работы, характеризующийся тем, что при попытке выключить питание (замкнуты контакты 1, 2 кнопки SB7) реле начинает периодически (с частотой 100 Гц) срабатывать и отпускать, подключая конденсатор С1 то к резистору R1, то к диоду VD1. В результате при отпускании кнопки конденсатор также оказывается достаточно заряженным, чтобы вызвать четкое срабатывание реле.

Стабилитроны VD2, VD3 ограничивают напряжение, до которого заряжается конденсатор С1 при подключении к сети в момент включения питания. В случае использования конденсатора на номинальное напряжение 400 В стабилитроны вполне можно исключить.

Автоматическое отключение проигрывателя от сети по истечении 2,5...3 мин после перехода его в режим «Стоп» (при нажатии на кнопку SB2 или срабатывании автостопа) осуществляется устройством, схема которого приведена на рис. 7. Оно представляет собой реле времени и состоит из каскада на полевом транзисторе VT2, в цепь затвора которого включены времязадающие элементы R2, С1, и порогового устройства на транзисторах разной структуры VT3, VT4, нагруженного обмоткой реле К1. Контакты последнего подключены параллельно обмотке реле квазисенсорного выключателя.

Питается автоматический выключатель через электронный ключ на транзисторе VT1. База этого транзистора через резистор R1 соединена с коллектором транзистора Т8 триггера режимов «Старт» — «Пуск» ЭПУ G-602 (см. рис. 1). При установке этого триггера в режим «Стоп» напряжение на коллекторе транзистора Т8 возрастает примерно до 17 В, и транзистор VT1 открывается до насыщения (падение напряжения на его участке эмиттер-коллектор не превышает нескольких десятых долей вольта), подавая питание на реле времени.

С этого момента конденсатор С1 начинает заряжаться от источника питания через резистор большого сопротивления R2. По мере его зарядки напряжение на истоке транзистора VT2, а следовательно, и на базе транзистора VT3 медленно растет и через 2,5...3 мин достигает значения примерно на 0,6...0,7 В большего, чем напряжение на эмиттере, заданное делителем R6R7. При таком напряжении на базе транзистор VT3 начинает открываться, и его коллекторный ток, протекая через резистор R9 и эмит-терный переход транзистора VT4, начинает открывать последний. Вызванное этим увеличение падения напряжения на обмотке реле К1 передается через резистор R8 в цепь базы транзистора VT3 и еще больше открывает его. Процесс протекает лавинообразно, поэтому очень скоро коллекторный ток транзистора VT4 возрастает настолько, что реле К1 срабатывает и своими контактами замыкает накоротко обмотку реле квазисенсорного выключателя, В результате оно отпускает и отключает проигрыватель от сети. Конструкция и детали. Большинство деталей описанных устройств смонтировано на шести печатных платах. Для изготовления платы предусилителя-корректора использован двусторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,5 мм, всех остальных — односторонний такой же толщины. Чертежи печатных плат и размещение деталей на них показаны на рис. 8 — 13. Зачерненными кружками на первом из них (плата предусилителя-корректора) обозначены отверстия, через которые пропущены проволочные перемычки, соединяющие печатный проводник общего провода с фольгой на противоположной стороне платы (она выполняет функции общего провода и экрана). Номера на чертежах с расположением деталей у отверстий, обозначенных двумя концентрическими окружностями, соответствуют нумерации выводов блоков на рис. 1 — 7.

Платы рассчитаны на установку постоянных резисторов МЛТ, подстроечных резисторов СП4-1 (можно заменить на СПО-0,5), подстроечного конденсатора КТ24-1 (замена — КПК-М), оксидных конденсаторов К50-6 (рис. 1: С1, С2; рис. 2: С2, С2'), К52-1 (рис. 2: С1, СУ, СЗ, СЗ'; рис. 3: CJ, C2, СЗ; рис. 4: С1; рис. 5: С4, С9), К52-1Б (рис. 7: С1) и К52-2 (рис. 5: Cl, C6); керамических конденсаторов КМ (остальные). Для уменьшения отклонения АЧХ предусилителя-корректора от стандартизованной и обеспечения приемлемого разбаланса АЧХ его каналов конденсаторы С4, С4', С5, С5' и резисторы R3 — R6, R3' — R6' следует подобрать попарно с отклонением, не превышающим ±5 % от номиналов, указанных на схеме. Кроме того, желательно, чтобы эти конденсатооы были с нормированным ТКЕ (группы М47, М75, М750, М1500).

Остальные детали следующих типов: переменный резистор R1 (рис. 1) — СПЗ-4аМ (можно использовать и резистор польского производства), реле К1 в квазисенсорном коммутаторе (рис. 3) и автоматическом выключателе (рис. 7) — РЭС49 (паспорт РС4.569.424), в квазисенсорном выключателе питания — РЭС22 (паспорт РФ4.500.129). В качестве кнопок SB1 — SB7 использованы микропереключатели МПЗ-1, Трансформатор Т1 — ТПП-214, все вторичные обмотки которого соединены последовательно, Т2 — от магнитофона «Электроника-302» с вторичной обмоткой на 17 В (к имеющейся обмотке II дополнительно намотана секция III, состоящая из 130 витков провода ПЭВ-2 0,41).

Рис. 7. Принципиальная схема автоматического выключателя питания

Рис. 8. Печатная плата предусилителя-корректора

Рис. 9. Печатная плата квазисенсорного коммутатора

Вместо указанных на схемах транзисторов КТ315Б можно использовать транзисторы КТ315Г, КТ315Е, вместо КТ361Г — любые другие транзисторы этой серии со статическим коэффициентом передачи тока h2l3 более 50, вместо КШОЗК — транзисторы этой серии с буквенными индексами Е, Ж, И. Выпрямительные диоды 2Д102А и двойной мост КЦ403Е можно заменить любыми кремниевыми диодами с допустимым обратным напряжением не менее 50 В и прямым током не менее 50 мА (VD1 — VD4) и 300 мА (VD5.1, VD5.2). Диоды, шунтирующие обмотки реле (рис. 3, 7), — любые кремниевые с обратным напряжением не менее 50 В. Микросхемы К142ЕНТА можно заменить на К142ЕН1Б — К142ЕН1Г.

При отсутствии указанных выше электромагнитных реле можно использовать любые другие с подходящими напряжениями и токами срабатывания: в квазисенсорном коммутаторе эти параметры не должны превышать 8...9 В и 15...20мА, в выключателе питания — 15...20 В и 30...40 мА (коммутируемое контактами напряжение — 220В при токе до 0,1 А), в автоматическом выключателе — 13...15 В и 12...15 мА.

Рис. 10. Печатная плата генератора стробоскопического устройства (буквой о. обозначены гнезда для подключения кварцевого резонатора)

Рис. 11. Печатная плата источника питания

Рис. 12. Печатная плата квазисенсорного выключателя питания

Рис. 13. Печатная плата автоматического выключателя питания

Внешний вид проигрывателя (без крышки) показан на рис. 14. Все органы управления (кнопки SB1 — SB7, переменный резистор R1) и светодиоды — индикаторы включения сетевого питания, частоты вращения диска и автостопа выведены на переднюю панель, розетка XS1 установлена на правой боковой стенке каркаса, держатель предохранителя — на задней. Светодиоды стробоскопического устройства установлены на месте удаленного при доработке ЭПУ патрона с неоновой лампой и закрыты декоративной крышкой. Для придания проигрывателю современного внешнего вида металлическая панель ЭПУ закрыта накладкой из черного полистирола, размеры которой одинаковы с размерами корпуса Зрительное уменьшение высоты проигрывателя достигнуто членением корпуса по вертикали: сечение его нижней части (в плане) значительно меньше сечения верхней, поэтому на взгляд он кажется значительно ниже, чем на самом деле. Светлая, немного наклоненная назад передняя панель из протравленного алюминиевого сплава в обрамлении черных боковых стенок корпуса и накладки панели ЭПУ придают всей конструкции лаконичный, строгий вид.

Рис. 14. Внешний вид электропроигрывателя

Конструкция корпуса проигрывателя и размещение деталей в нем поясняют рис. 15 и 16. Основа корпуса — каркас из дюралюминиевых уголков сечением 30x25x2 мм (дет. 5,31) и 68 X Х25ХЗ мм (дет. 3, 11), соединенных с помощью планок 28, 37 и угольников 58. Резиновые ножки 50 приклеены к угольникам 15 и 55, привинченным к деталям 3 и 11. Угольник 15 (см. также рис. 17) служит одновременно для крепления планки 16, образующей вместе с вертикальной частью детали 11 площадку для крепления трансформатора 19 (Т1). Для ослабления помех от вибрирующего при работе трансформатора магнитопровода винты крепления 51 пропущены через резиновые втулки, образованные шайбами 17 и резиновыми шайбами внешним диаметром 5, внутренним 3 и толщиной 2,5 мм, вставленными в отверстия планки 16 и детали 11. Трансформатор 12 (Т2) закреплен с помощью ввинченной в деталь 11 шпильки 14 с гайкой М4. Виброизоляция этого трансформатора достигнута прокладкой из резины толщиной 1 мм, помещенной между ним и деталями 5, 11, и резиновой шайбой 13, втянутой в отверстие трансформатора под давлением стальной шайбы и гайки, навинченной на шпильку.

Боковые стенки корпуса 1 и 35 изготовлены из полистирола черного цвета и вместе с декоративными накладками 2 прикреплены ввинченными в них винтами 29 к угольникам 6 и 32, которые, в свою очередь, такими же винтами привинчены к деталям 5 и 31 каркаса. Дополнительную жесткость конструкции придает стяжка 22, соединенная с накладками 2 угольниками 27.

Передняя панель 40 согнута из листового алюминиевого сплава АМц-П. Для получения малых радиусов изгиба сечение заготовки в этих местах ослаблено с обратной стороны удалением части металла (на глубину около трети толщины) резаком, применяемым при раскрое листовых пластмасс. Чтобы не повредить лицевую поверхность, заготовку на время обработки необходимо покрыть самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой. Готовую панель промывают в теплой мыльной воде и после нанесения надписей (переводным шрифтом) покрывают тонким слоем бесцветного лака. Крепят ее к кронштейнам 36 винтами 39 с потайной головкой.

Кронштейны 36 использованы также для крепления кронштейна 44, на котором установлены микропереключатели 41, переменный резистор 61 и светодиоды 56. Для управления микропереключателями применены самодельные кнопки, изготовленные из дюралюминиевых заклепок 0 5x10 мм с потайной головкой. Переменный резистор 61 закреплен на планке 60, привинченной к резьбовым стойкам 59.

Рис. 15. Конструкция корпуса проигрывателя и размещение в нем деталей и узлов:

1, 35 — левая и правая стенки, полистирол; 2 — декоративная накладка, алюминиевый гплаь Д16-Т толщиной 1,5 мм, 2 шт., кромки полировать, крепить к дет 1 и 35 вместе с уголками 6, 32 винтами 29; 3, 11 — передняя и задняя детали каркаса, дюралюминиевый уголек 68x25x3 мм; 4 — днище, Д16 Т толщиной 1,5 мм. крепить к дет. 15 и 55 винтами 54, 5. 31 — боковые детали каркаса, дюралюминиевый уголок 30x25x2 мм, соединить с дет. о 11 с помощью планок 28, 37 и угольников 58; 6, 32 — угольники крепления стенок к каркасу, дюралюминиевый уголок 12x12x2 мм, крепить к стенкам и каркасу винтами 29: 7 — печатная плата квазисенсорного выключателя питания, закрепить на дет. 4 винтами 21 с трубками 53; 8 — конденсатор С1 (рис. 6), закрепить на дет 4 винтами 29; 9 — реле РЭС22 (рис. 6, К1), закрепить на дет 4 с помощью угольника и винта 29; 10 — конденсатор С2 (рис. 6), закрепить на дет. 4 винтами 29; 12 — трансформатор Т2 (рис. 1), закрепить на дет. 11 шпилькой 14; 13 — шайба О20х 0 4, резина вакуумная толщиной 2,5 мч: 14 — шпилька М4Х32, ввинтить в резьбовое отверстие в дет 11; 15, 55 — угольники, крепить к дет. 3 и 11 винтами 54- 16 — планка, Д16-Т толщиной 3 мм, крепить к дет 15 и 18 винтами 54; 17 — шайба 5.8х S3, резина вакуумная толщиной 2.5 мм, 8 шт.; 18 — планка Д16-Т толщиной 3 мм, крепить к дет. 11 винтом 54; 19 — трансформатор TI (рис. 1), закрепить на дет. 11 и 16 винтами 51; 20 — теплоотвод микросхемы К142ЕН1А, 3 шт.; 21 — винт М2х8, 15 шт.; 22 — стяжка, уголок дюралюминиевый 8X6X2 мм, крепить к дет 27 винтами 39; 23 — печатная плата источника питания, закрепить на дет И аналогично дет 7. 24 — розетка разъема XI (рис. 1), панель транзисторная, закрепить клеем «Момент-1» в отверстии в дет. 11; 25 — конденсатор С1 (рис 1), закрепить на дет. 11 хомутиком 26 и вин» тами М2Х4, 26 — хомутик, АМц-П толщиной 0,8 мм, 2 шт ; 27 — угольник дюралюминиевый уголок 20x20x2 мм, 2 шт., крепить к дет 2 винтами М2Х4; 28, 37 — планки, Д16-Т толщиной 2 мм, крепить к дет. 3, 5, И, 31 винтами 29; 29 — винт МЗХб, 33 шт.; 30 — розетка XS1 (ОНЦ-ВГ-4-5-1ир), закрепить на дет. 31 винтами М2,5х5 с гайками М2,5; 33 — печатная плата квазисенсорного коммутатора, закрепить на дет. 3 аналогично дет 7; 34 -амортизатор ЭПУ, приклеить к дет. 3, 5, 11 клеем «Момент-1»; 36 — кронштейн, 3 шт. закрепить на дет. 3 винтами 38; 38 — винт М2Х12, 20 шт.; 39 — винт М2Х5, 10 шт.; 40 — панель передняя, АМц-П толщиной 0,6 мм, крепить к дет. 36 винтами 39; 41 — микропереключатель МПЗ-1, 7 шт., закрепить на дет. 44 винтами 38; 42 — кнопка, 7 шт ; « — ручки управтения, закрепить на оси резистора 61 установочным винтом М2х4; 44 — кронштейн, крепить к дет. 36 винтами 54; 45 — конденсатор СЗ (рис. 6), закрепить на дет. 4 аналогично дет. 25; 47 — кронштейн, дюралюминиевый уголок 15X10X1,5 мм, закрепить на дет. 3 винтами 39; « — розетка разъема Х2 (РПН-1-5), закрепить на дет. 47 винтами 21: 49 — провод сетевого питания; 50 — ножка, резина губчатая толщиной 6 мм. приклей ь к дет 15. 55 клеем «Момент-!»; 51 — винт МЗХ12, 4 шт.; 52 — держатель предохранителя, закрепить в дет. 11; 53 — трубка длиной 3 мм, текстолит, 11 шт.; 54 — винт М3x8, 23 шт ; 56 — свето-диод — индикатор включения автостопа, закрепить клеем «Момент-1» в отверстии дет. 44, 57 — гайка МЗ, 11 шт.; 58 — угольник, соединяющий дет. каркаса, дюралюминиевый уголок 16X12X2 мм, 4 шт.; 59 — стойка резьбовая, 2 шт., крепить к дет. 44 винтами 39: 60 — планка, Д16-Т толщиной 1,5 мм-, крепить к стойкам 59 винтами М2х5; 61 — переменный резистор СПЗ-4аМ (рис. 1, R1), закрепить на дет. 60

Печатные платы с деталями квазисенсорного коммутатора (33), выключателя питания (7) и блока питания (23) установлены на каркасе корпуса сверху, платы предусилителя-корректора (64), генератора (62) и автоматического выключателя (65) — снизу. Между платами и деталями каркаса, на которых они размещены, на винты крепления надеты пластмассовые трубки. Плата 7 и остальные детали квазисенсорного выключателя питания (кроме кнопки SB7) установлены на днище 4, прикрепленном к угольникам 15 и 55 винтами 54.

Рис. 16. Размещение деталей и узлов в подвале корпуса проигрывателя:

3, 11 — детали каркаса; 4 — днище; 15, 55 — угольники; 20 — теплоотвод микросхемы К142ЕН1А; 21 — винт М2х8; 24 — розетка разъема XI; 29 — винт МЗхб; 30 — розетка XS1; 36 — кронштейн; 50 — ножка; 54 — винт МЗХ8; 58 — угольник; 62 — печатная плата генератора стробоскопического устройства, закрепить, на дет 3 винтами 21 через труЛки высотой 5 мм; 63 — кварцевый резонатор ZQ (рис. 4); 64 — печатная плата предусилителя-корректора, закрепить на дет 11 аналогично дет. 7 (рис. 15); 65 — печатная плата автоматическогс выключателя питания, закрепить на дет. 11 аналогично дет.7

Для отвода тепла, выделяемого при работе микросхемами КН2ЕН1А, применены самодельные теплоотводы 20, согнутые из листового алюминиевого сплава. Микросхемы прикреплены к ним П-образными скобами, изготовленными из медной проволоки диаметром 1,1 мм (они вставлены со стороны установки микросхем и расклепаны с противоположной стороны теплоотво-дов). К печатным платам теплоотводы приклеены клеем БФ-2.

Опорами для стоек ЭПУ служат резиновые амортизаторы 34, приклеенные по месту клеем «Момент-1».

Доработка ЭПУ заключена в улучшении подвески приводного электродвигателя (с целью снижения уровня рокота), замене неоновой лампы, а также ламп накаливания в датчиках частоты вращения его вала и автостопа светодиодами; изготовлении накладки на несущую панель и замене одного из рычагов в механизме компенсатора скатывающей силы.

Изменение подвески двигателя сводится к введению виброизолирующих прокладок и шайб в местах прохода сквозь панель ЭПУ винтов крепления обоймы 66 (рис. 18). Для этого, сняв с вала двигателя насадку 73 с перфорированным диском датчика частоты вращения, вывинчивают винты крепления обоймы 66 и, отведя ее в сторону, насколько позволяют соединительные провода, аккуратно рассверливают отверстия в панели 68 до диаметра 6 мм. Удалив заусенцы с кромок отверстий, к приливам в зоне резьбовых отверстий в обойме приклеивают резиновые шайбы 67. Затем, прижав обойму к панели ЭПУ, вставляют в отверстия резиновые шайбы 69, накладывают сверху вначале фетровые (72), а затем стальные шайбы 70 и ввинчивают винты 71 Степень затяжки винтов должна быть такой, чтобы только устранить люфт винтов в осевом направлении.

Рис. 17. Детали корпуса проигрывателя:

15, 55 — угольники, дюралюминиевый уголок 68x25x3 мм (заготовка); 20 — теплоотвод АМц-П толщиной 3 мм; 3 шт.; 34 — амортизатор, резина вакуумная толщиной 4 мм. клеить клеем «Момент-1», 4 шт.; 35 — правая стенка, полистирол черного цвета толщиной 5 мм (левая имеет такие же размеры, но отверстия просверлены с противоположной стороны, такова же конфигурация и дет 2, диаметр отверстий в них 3,2 мм); 42 — кнопка, заклепки 85x10 мм, дюралюминий, обработать согласно чертежу, поверхности, выступающие за пределы передней панели, полировать, 7 шт.; 44 — кронштейн, дюралюминиевый уголок 20X20X3 мм, 59 — резьбовая стойка, Д16-Т, 2 шт

Перед установкой светодиодов патроны с лампами накаливания удаляют. Светодиод датчика частоты вращения вала электродвигателя (рис. 19) припаивают к выводу резистора 75 (рис. 1, R2) и отрезку луженого провода 77, припаянных, в свою очередь, к лепесткам монтажной стойки 76. Последнюю крепят к панели 68 винтом МЗхб, вставленным снизу через отверстие, находящееся рядом с вырезом под патрон. Изгибанием выводов резистора 75, проводника 77, а при необходимости и выводов свето-. циода добиваются того, чтобы зазор между ним и перфорированным диском 74 не превышал нескольких десятых долей миллиметра, а весь излучаемый свет через отверстия в диске попадал в середину расположенного под ним фоторезистора.

Конструкцию крепления светодиода автостопа поясняет рис. 20. Выводы светодиода припаивают к лепесткам монтажной стойки 80, установленной на планке 85. Для крепления последней использован винт 84, крепящий к панели плату ЭПУ 83. Требуемое положение светодиода 82 по отношению к фоторезистору 81 и шторке на поворотной ножке тонарма (она должна свободно, без касаний проходить под ним) подбирают, изгибая выводы светодиода и поворачивая стойку 80 относительно планки 85, а последнюю относительно винта 84. Положение шторки по углу поворота находят опытным путем, добиваясь четкого срабатывания автостопа при выходе иглы звукоснимателя на выводную канавку грампластинки.

Рис. 18. Узел крепления электродвигателя:

66 — обойма электродвигателя; 67 — шайба O 12х O 4, вакуумная резина толщиной 2,5 мм, 3 шт.; 68 — панель ЭПУ; 69 — шайба 6Х5 4, вакуумная резина толщиной 1,5 мм. 3 шт ; ТО — шайба 8x4,2, сталь толщиной 0,5 мм, 3 шт.; 71 — винт М4Х12, 3 шт.; 72 — шайба 312XS4, фетр толщиной 3 мм, 3 шт.; 73 — насадка на валу электродвигателя

Рис. 19. Узел крепления светодиода датчика частоты вращения электродвигателя:

68 — панель ЭПУ; 74 — перфорированный диск датчика; 75 — резистор МЛТ-0,25 (рис. 1, R2); 76 — монтажная стойка, закрепить на дет. 68 винтом МЗХ6; 77 — луженый провод диаметром 1 мм; 78 — светодиод HLI (рис. 1)

Рис. 20. Узел крепления светодиода датчика автостопа:

79 — резистор МЛТ-0,25 (рис. 1, R3), 80 — монтажная стойка, крепить к планке 85 винтом МЗхб; 81 — фоторезистор датчика автостопа; 82 — светодиод HL6 (рис 1); 83 — печатная плата ЭПУ; 84 — винт крепления платы; 85 — планка, Д16-Т толщиной 2 мм

Реализация режима «Пауза», о котором говорилось в начале статьи, заключается во введении кнопки с размыкающими контактами (рис. 1, SB3) в цепь питания электромагнита микролифта EL. Для этого верхний (по схеме ЭПУ) вывод его обмотки и вывод катода диода Д8 отпаивают от шины питания и, соединив их вместе, вновь подключают к ней, но уже через контакты разъема Х2 (Х2.8) и кнопку SB3.

Накладку на (панель ЭПУ склеивают из трех слоев полистирола (рис. 21). Для соединения накладки с панелью используют винты крепления тонарма, стойки, на которую устанавливают тонарм по окончании проигрывания пластинки, а также четыре винта, ввинчиваемые в резьбовые отверстия бобышек, приклеенных к накладке (см. сечения Б — Б, В — В и Д — Д). Бобышки приклеивают напротив имеющихся в панели ЭПУ отверстий под переменный резистор — регулятор частоты вращения диска, под винты крепления панели при транспортировании и под стойку, на которую надевается щетка-вкладыш для проигрывания грампластинок с отверстием 50 мм. Для предотвращения возможных ошибок в разметке центры будущих отверстий в накладке размечают через наложенную на нее панель ЭПУ (естественно, сняв предварительно диск со шкивом,патрон неоновой лампы, тонарм и т. д.).

Чтобы сохранить прежние уровни подъема и опускания тонарма, а также положение его относительно грампластинки, на нижний конец штока микролифта необходимо плотно надеть латунную насадку в виде тонкостенного стаканчика с дном толщиной 2,5 мм, а между шкивом и диском ЭПУ поместить проклад ку наружным диаметром 150 мм, вырезанную из микропористой резины толщиной 2,5 мм.

Для стягивания накладки и панели ЭПУ используют также винты 97 крепления узла светодиодов стробоскопического устройства (рис. 22). Их ввинчивают в кронштейн 93, вложив предва-, рительно в отверстие панели 68, освободившееся от патрона неоновой лампы, шайбу 94. Светодиоды 91 припаивают к печатным проводникам платы 87, которую крепят к кронштейну 93 винтами 88. Еще два таких же винта используют для крепления плоских пружин-фиксаторов 89, удерживающих крышку 95. При установке последней на место эти пружины с трением входят в пазы приклеенных к ее боковым стенкам П-образных скоб 96.

Рис. 21. Накладка на панель ЭПУ. Склеить из полистирола чернот цвета толщиной 2,5 мм, наружные поверхности полировать

Доработка механизма компенсатора скатывающей силы вызвана тем, что в ЭПУ G-602 противоскатывающая сила в процессе проигрывания пластинки большого формата изменяется более чем в два раза, тогда как для компенсации ее изменение не должно превышать 20 % (при перемещении звукоснимателя от начала пластинки к середине она должна уменьшаться примерно на 15%, а к концу — увеличивается на 5%). Для устранения такого несоответствия воронежский радиолюбитель А. Козявин предложил изменить соотношение плеч рычагов механизма, заменив один из них новым (рис. 23). Новый рычаг 100 изготовляют из стальной проволоки диаметром 0,8... 1 мм и закрепляют на рамке 98 поворотной ножки тонарма винтом 101, ввинченным вместо прежнего рычага. Размер I от оси поворота V-образно-го рычага механизма до середины груза 102 при прижимной силе 20 мН равен примерно 17 мм, при 10 мН — 8,5 мм. Эти соотношения верны для иглы со сферической заточкой. Если же используется головка с эллиптической иглой, указанные размеры при тех же значениях прижимной силы необходимо увеличить в 1,5 раза.

Налаживание собранного проигрывателя начинают с установки требуемых напряжений на выходах стабилизаторов блока питания и генератора стробоскопического устройства. Далее, включив генератор и привод диска ЭПУ, устанавливают движок переменного резистора R1 (см. рис. 1) в среднее положение и вначале при частоте вращения диска 33 мин-1, а затем при 45 мин-1 подстроечными резисторами Р1 и Р2 соответственно (по схеме ЭПУ) добиваются остановки меток, освещаемых светодиодами HL7 — HL9, на диске.

Рис. 22. Узел светодиодов стробоскопического устройства

68 — панель ЭПУ, 8Ь — накладка, 87 — печатная плата, фольгированный стеклотекстолит толщиной 15 мм. закрепить на дет 93 винтами 88, 88 — винт М2Х4. 4 шт , 89 — пружина фиксатор крышки 95. бронза ВрОФЬ.5-0,15, толщиной 0.4 мм, закрепить на дет 93 винтом 88 90 — шайба 5ч 2.2, сталь толщиной 0,3 мм, 4 шт , 91 — светодиоды HL7 — HL9 (рис 1) 42 -диск ЭПЛ. 93 — кронштейн, органическое стекло толщиной 4 мм. крепить к дет Ь8 86 вкнтами 97. 94 — вкладыш стеклотекстолит толщиной 1,5 мм, 95 — крышка, черный полистирол толщиной 2,5 мм, 96 — скоба, черный полистирол толщиной 2.5 мм, 2 шт , приклеить к стенкам дет 95, 97 — винт М2х8, 2 шт

Рис. 23. Узел компенсатора скатывающей силы

48 — рамка поворотной ножки тонарма, 99 — трубка тонарма, 100 — новый рычаг механизма компенсатора, стальная проволока диамет-ром 0 8 I мм, отогнутую часть по тировать, закрепить на дет 98 винт том 101. 101 - винт М2Х4, 102 - груз компенсатора

После этого подбирают резисторы R2 и R2' в предусилителе-корректоре до получения на выводах 7 и 8 микросхемы DA1 напряжений, равных примерно половине напряжения питания.

В заключение проверяют работу автостопа и с помощью измерительной пластинки снимают основные технические характеристики проигрывателя О том, как это делается, можно прочитать в статье А. Аршинова «Измерительные пластинки», опубликованной в «Радио», 1984, № 6, с. 47

ББК 32.84 Р15

Рецензент Ю. И. Крылов

Радиоежегодник-86/Сост. А. В. Гороховский. — Р15 М.: ДОСААФ, 1986. — 144 с.

75 к

В Ежегоднике подводятся основные итоги радиоспортивного 1984 — 1985 года Рассказывается о гетеродинном приемнике на диапазон 20 м дается обзор приемопередающих KB антенн, приводятся основы проектирования малошумящих усилителей 34 описываются по пулярные конструкции кассетного магнитофона, электропроигрывателя цифпового частотомера, квазисенсорных переключателей, рассчитанные на самостоятельное изготовление Приводятся справочные данные по интегральным микросхемам для аппаратуры магнитной записи

2402020000 — 083 									ББК 32.84

Р----------------25-86

072(02) — 86

©Издательство ДОСААФ СССР, 1986

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

РАДИОЕЖЕГОДНИК-86

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор Л. И. Карнозов

Художник Л. С. Вендров

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректоры Е. А. Платонова, Н. В. Елкина

ИБ № 1941

Сдано в набор 23.12 85. Подписано в печать 23 06 86. Г-93906. Формат 60x90/16 Бумага тип. № 2 Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л 9,0 Усл. кр.-отт. 9,25. Уч.-изд. л. 9,71. Тираж 200 000 экз Зак. 6-12 Изд. № 2/п.384

Цена 75 к

Ордена «Знак Почета» издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22

Харьковская книжная фабрика «Коммунист» 310012, Харьков, ул Энгельса, 11.

OCR Pirat