C. Бирюков

КВАЗИСЕНСОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И КЛАВИАТУРЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ ОПРОСОМ

Квазисенсорные переключатели, использующие микросхему приоритетного шифратора К155ИВ1, описаны в статье С. Алексеева «Квазисенсорные переключатели на микросхемах» (Радио, № 3, 1984). Такие переключатели просты и удобны, но микросхема К155ИВ1 дефицитна. При ее отсутствии переключатели удобно собирать, используя динамический опрос кнопок при помощи мультиплексора или дешифратора.

На рис. 1 приведена схема квазисенсорного переключателя с мультиплексором. На микросхеме DD1 собран генератор, работающий на частоте около 20 кГц. Генератор использует два элемента исключающее ИЛИ микросхемы К155ЛП5. Элемент DD1.1 работает как повторитель входного сигнала и охвачен положительной обратной связью через конденсатор С2. Элемент DD1.2 — управляемый. При логической 1 на выводе 5 он работает как инвертор, в результате чего через резистор R1 осуществляется отрицательная обратная связь и обеспечивается генерация импульсов. При логическом 0 на выводе 5 элемент DD1.2 переходит в режим повторителя, обратная связь через резистор R1 становится положительной, и элементы микросхемы образуют триггер. На выходе элемента DD1.1 фиксируется тот сигнал, который был на нем в момент подачи логического 0 на вывод 5 элемента DD1.2.

Рис. 1. Схема квазисенсорного переключателя с мультиплексором

Рис. 2. Форма сигналов в цепи по давления дребезга

Если ни одна из кнопок SB1 — SB8 не нажата, на всех входах DO — D7 мультиплексора DD3 будет логическая 1, такой же сигнал появится на его выходе, выходе элемента DD4.2 и выводе 5 элемента DD1.2. Импульсы с выхода генератора поступают на вход С2 счетчика DD2, выходные сигналы счетчика подаются на адресные входы мультиплексора DD3, в результате чего на выход DD3 поочередно поступают сигналы с его входов DO — D7.

Если теперь нажать любую из кнопок, в тот момент, когда код на выходе счетчика DD2 будет соответствовать номеру нажатой кнопки, на выходе мультиплексора появится логический О, который включит цепь подавления дребезга, собранную на элементах DD4.1, DD4.2, R11, СЗ (рис. 2). На выходе элемента DD4.2 появится .логический 0, который остановит работу генератора DD1.1, DD1.2. Положительная обратная связь через конденсатор СЗ будет удерживать логический 0 на время дребезга контактов кнопки. На выходах счетчика DD2 зафиксируется код, соответствующий нажатой кнопке. Сигнал логической 1 с выхода элемента DD4.3 запишет этот код в микросхему DD5, в результате его дешифрации на соответствующем выходе микросхемы DD6 появится логический 0. При отпускании кнопки логической 1 на входе 1 DD4.1 появится с задержкой на время окончания дребезга. Эта задержка определяется постоянной времени R11C3. После появления логической 1 на выводе 5 элемента DD1.2 возобновится генерация и последовательный опрос кнопок.

Первая смена кода на выходе счетчика DD2 после окончания импульса на входе DD5 произойдет спустя время, примерно равное периоду колебаний генератора, поэтому запись кода нажатой кнопки в DD5 произойдет совершенно однозначно. Стабилитрон VD2 обеспечивает быстрое восстановление цепи подавления дребезга после отпускания кнопки. Стробирование мультиплексора DD3 по входу А тактовыми импульсами генератора обеспечивает возможность запуска цепи подавления дребезга лишь при логическом 0 на входе С2 DD2. Если замыкание контактов кнопки произойдет даже непосредственно перед переходом счетчика из логического 0 в логическую 1 и этот переход осуществится, код в микросхему DD5 все же будет записан правильно.

Рис. 3. Дифференцирующая цепь

Рис. 4. Фрагмент схемы замены мультиплексора на дешифратор

Когда при нажатой кнопке будет нажата еще одна, выходной код не изменится, так как опрос кнопок остановлен. Однако после отпускания первой кнопки опрос возобновится, и в микросхему DD5 будет записан код второй кнопки; он останется в DD5 и после ее отпускания.

Если вслед за нажатием одной кнопки нажать еще две, то после отпускания первой кнопки выходной код будет определяться одной из двух кнопок, которые еще нажаты, какой именно — зависит от взаимного расположения кнопок. Для обеспечения приоритета кнопок между собой можно ввести дифференцирующую цепь (рис. 3), ставящую счетчик DD2 на ноль в момент окончания импульса, генерируемого цепью подавления дребезга, в результате чего опрос каждый раз будет осуществляться начиная с кнопки SB1.

Цепь C1R2V1, имитирующая кратковременное нажатие кнопки, служит для записи кода кнопки SB1 в момент включения питания.

Мультиплексор DD3 может быть заменен на дешифратор. Фрагмент такой схемы приведен на рис. 4. Опрос кнопок производится выходными сигналами дешифратора DD3 через диоды VD2 — VD9. Диоды необходимы для исключения замыкания выходов дешифратора DD3 между собой при одновременном замыкании кнопок. В случае использования в качестве DD3 микросхемы К155ИД10, имеющей выходы с «открытым» коллектором, диоды VD2 — VD9 не нужны.

Рис. 5. Схема переключателя с зависимой фиксацией на 64 кнопки

Начальная установка кода осуществляется с помощью цепи CIR15VD1, которая обеспечивает обнуление счетчика DD2 в момент включения питания через инвертор DD4.4 и запись кода 000 в микросхему DD5. Диод VD1 создает более длинный импульс обнуления на входах R DD2 по сравнению с импульсом записи в DD5 на выходе цепи подавления дребезга. Если необходимо совместить схемы рис. 3 и 4, входы элемента DD4.4 можно использовать раздельно — один для подключения цепи C1R15; другой — для C4R13R14.

Для увеличения числа кнопок переключателя до 16 можно использовать мультиплексор К155КШ и дешифратор К155ИДЗ. При большом числе кнопок удобно использовать их матричное соединение.

Вариант переключателя с зависимой фиксацией на 64 кнопки приведен на рис. 5. Сигнал с управляемого генератора, собранного на микросхеме DD1 (см. рис. 1), поступает на вход шестиразрядного счетчика, собранного на микросхемах DD2 и DD3. Управление с первых трех разрядов счетчика подается на входы дешифратора DD4, в результате чего на его выходах 0 — 7 поочередно появляется логический 0.

С трех следующих разрядов счетчика управление подается на мультиплексор DD5, вход мультиплексора переключается один раз на 8 входных импульсов, передавая сигнал на выход. В результате за 64 тактовых импульса генератора опрашиваются поочередно все кнопки, начиная с SB1 и кончая SB64.

Работа такого переключателя происходит так же, как и устройства, показанного на рис. 1. Если нажаты две кнопки и отпускается одна из них, на выходе появится код второй кнопки. Если нажаты три кнопки и отпускается одна из них, на выходе, так же как и для схемы рис. 1, появится код одной из оставшихся кнопок. Для обеспечения приоритета можно воспользоваться дифференцирующей цепью по схеме рис. 3. Лишь в том случае, когда нажаты четыре или более кнопок, в момент отпускания какой-либо из них может появиться код, не соответствующий ни одной из этих кнопок. Для исключения возможности появления такого кода необходимо последовательно с каждой кнопкой включить диод. Для начальной установки кода при включении питания в схему следует ввести элементы R15, VD1, Cl, DD4.4 из схемы рис. 4, но анод диода VD1 подключить ко входу DO микросхемы DD5.

Динамический опрос позволяет простыми средствами построить клавиатуру одноголосого электромузыкального инструмента или синтезатора, а использование микросхем К155РЕЗ и К155ИЕ8 — его генератора. На рис. 6 и 7 приведена возможная схема, которая может стать основой генератора синтезатора. Клавиатура на пять октав собрана в матрицу из 12x5 клавиш (рис. 6). Счетчик DD2 с коэффициентом пересчета 12 осуществляет совместно с дешифратором DD4 опрос нот в октавах, а счетчик DD3 с коэффициентом пересчета 5 — последовательный опрос октав. При обнаружении нажатой клавиши работа генератора прекращается, на выходах счетчиков DD2 и DD3 фиксируются коды ноты и октавы, а на выходе цепи подавления дребезга появляется логический 0, являющийся признаком нажатия клавиши. В данной схеме применено стробирование опроса по входам А1 и А2 дешифратора DD4, что приводит к тому же результату, что и стробирование мультиплексора.

Код ноты поступает на входы постоянного запоминающего устройства, выполненного на микросхемах DD9 и DD10 (рис. 7). Сигналы с выходов этих микросхем передаются на входы преобразователя частоты, собранного на микросхемах К155ИЕ8. На вход F преобразователя подается частота 10 МГц от задающего генератора синтезатора. С выхода преобразователя частоты сигнал проходит к двоичному делителю частоты на микросхеме DD13, на каждом из выходов которого частота сигнала снижается на одну октаву относительно входа. Выбор октавы производится при помощи мультиплексора DD14. Сигнал с его выхода снижается делителем частоты на микросхемах К155ИЕ5 до необходимой звуковой частоты.

Подача сигнала с выхода цепи подавления дребезга на входы сброса микросхем DD11 — DD13 и вход стробирования микросхемы DD14 обеспечивает стабильность начальной фазы выходного сигнала относительно момента нажатия на клавишу.

Для записи в ПЗУ следует использовать коды, приведенные в статье «Генератор прибора для настройки музыкальных инструментов» (Радио, № 4, 1982). Данными этой же статьи можно воспользоваться для определения частоты задающего генератора и числа разрядов делителя частоты. Если для построения ПЗУ нет возможности использовать микросхемы К155РЁЗ, можно применить диодный шифратор, схема которого приведена на рис. 2 той же статьи, подключив вместо кнопок этого рисунка к используемым, выходам дешифратора DD4 входы шифратора (см. рис. 6). Число октав можно увеличить, повысив коэффициент пересчета счетчика DD3 и разрядность делителя частоты DD13.

Рис. 6. Схема матрицы на 12x5 клавиш

Рис. 7. Схема постоянного запоминающего устройства и генератора ЭМИ

Рис. 8. Схема преобразователя частоты

Такой метод построения генератора синтезатора характеризуется принципиальной стабильностью строя, определяемой стабильностью задающего генератора, простотой получения частотного вибратора за счет качания частоты задающего генератора, относительной простотой схемы.

Синтезатор, собранный по схемам рис. 6 и 7, имеет темпери-роЕ-нный строй. Если же строй необходимо привести в соответствие с кривыми Мейнеля и Рейлсбека, объем ПЗУ следует увеличить до 60...64 (по числу нот) шестнадцатиразрядных слов, а преобразователь частоты построить на трех микросхемах К155ИЕ8 (рис. 8).

Клавиатуру в этом случае следует собрать по схеме рис. 5, исключив из нее микросхемы DD7 и DD8. Для нот с номером от 0 до 31 на входе 32 (рис. 8) появляется логический 0 и разрешается работа микросхем DD10, DD11. Если же нажата клавиша ноты с номером 32 и выше, включаются микросхемы DD12, DD13. Шестнадцатиразрядный код с их выходов управляет преобразователем частоты DD14 — DD16. Частота сигнала, подаваемого на вход F этого преобразователя, должна быть снижена до 5 МГц.

Микросхемы К155РЕЗ имеют «открытый» коллекторный выход, что позволяет объединять их выходы, но требует подключения между их выходами и цепью +5 В резисторов — на схеме (рис. 8) показан только один из 16 необходимых резисторов. Такие же резисторы (12 шт.) должны быть включены и на выходы микросхем DD9 и DD10 (см. рис. 7).

ББК 32.84 Р15

Рецензент Ю. И. Крылов

Радиоежегодник-86/Сост. А. В. Гороховский. — Р15 М.: ДОСААФ, 1986. — 144 с.

75 к

В Ежегоднике подводятся основные итоги радиоспортивного 1984 — 1985 года Рассказывается о гетеродинном приемнике на диапазон 20 м дается обзор приемопередающих KB антенн, приводятся основы проектирования малошумящих усилителей 34 описываются по пулярные конструкции кассетного магнитофона, электропроигрывателя цифпового частотомера, квазисенсорных переключателей, рассчитанные на самостоятельное изготовление Приводятся справочные данные по интегральным микросхемам для аппаратуры магнитной записи

2402020000 — 083 									ББК 32.84

Р----------------25-86

072(02) — 86

©Издательство ДОСААФ СССР, 1986

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

РАДИОЕЖЕГОДНИК-86

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор Л. И. Карнозов

Художник Л. С. Вендров

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректоры Е. А. Платонова, Н. В. Елкина

ИБ № 1941

Сдано в набор 23.12 85. Подписано в печать 23 06 86. Г-93906. Формат 60x90/16 Бумага тип. № 2 Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л 9,0 Усл. кр.-отт. 9,25. Уч.-изд. л. 9,71. Тираж 200 000 экз Зак. 6-12 Изд. № 2/п.384

Цена 75 к

Ордена «Знак Почета» издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22

Харьковская книжная фабрика «Коммунист» 310012, Харьков, ул Энгельса, 11.

OCR Pirat